第三节　钢铁的锈蚀与防护

1．了解金属锈蚀的原理，并学会利用控制变量法探究金属生锈的条件。

2．知道铁锈的主要成分，除锈的方法以及防止金属锈蚀的一般方法。

3．知道废旧金属对环境的污染，认识回收利用废旧金属等金属资源保护的重要。

导致钢铁锈蚀的因素

阅读课本第67－68页的活动天地9－4，完成下列填空：

1．影响钢铁锈蚀的因素

| 实验步骤 | 实验1：将洁净的铁钉放在干燥的试管中，用橡皮塞密封试管口 实验2 ：将洁净的铁钉全部浸没在盛满煮沸过的蒸馏水中，用橡皮塞密封试管口 实验3 ：将洁净的铁钉的一半浸入试管中的蒸馏水里，将试管敞口放置 实验4：将洁净的铁钉的一半浸入试管中的食盐水里，将试管敞口放置 实验5：将用食醋浸湿的铁钉放在干燥的试管中，将试管敞口放置 |
| --- | --- |
| 实验现象 | 实验1、2中的铁钉没有明显的生锈；实验3中铁钉与水面接触处生锈最严重；实验4、5中铁钉均生锈且生锈比实验3中严重 |
| 实验结论 | 对比实验1、2、3的现象可知铁生锈需要氧气和水；对比实验3、4、5的现象可知食盐水或食醋的存在会加速铁的锈蚀 |

2.锈蚀条件：钢铁制品与氧气和水蒸气同时接触。

影响因素：钢铁的成分和环境的温度、湿度、酸碱性等都是影响钢铁锈蚀的因素。

铁锈主要成分：氧化铁(Fe2O3)。

铁锈特点：疏松多孔，会进一步加速腐蚀。

金属腐蚀会给我们带来哪些危害？

答：①使宝贵的材料变为废物；②钢材损耗大；③影响正常生产； ④造成事故和事故隐患；⑤影响产品质量等。

铁生锈的条件：铁与空气中的氧气和水同时接触才会锈蚀。氧气和水的含量越高，锈蚀越快。另外酸和食盐水能使铁在氧气、水存在的环境中加速锈蚀。

减缓钢铁锈蚀的方法

阅读课本第68－69页相关内容，完成下列填空：

1．铁生锈的条件是铁与空气中的氧气和水同时接触，故减缓钢铁锈蚀的原理是使钢铁制品隔绝空气或隔绝水。

2．减缓锈蚀的方法：(1)在金属表面覆盖保护层(涂刷矿物油或油漆、覆盖搪瓷或塑料等)。

(2)镀上一层不易锈蚀的金属或用“烤蓝”等方法形成致密保护层。

(3)改变金属的组成和结构(如制成合金等)。

生活中使用的钢铁制品，有没有采取相应的防锈措施？采取了什么措施？请与同学交流讨论。

答：生活中使用的钢铁制品一般采用的防锈措施有：涂油、喷漆、镀上其他金属、制成不锈钢合金、保持铁制品干燥等。

废弃金属的回收利用

阅读课本第69－70页的相关内容，完成下列填空：

1．废旧金属对环境的影响非常大。废旧电池中的重金属会造成水体污染和土壤污染，还会对生物蛋白产生凝固作用，造成慢性中毒。

2．回收利用废旧金属既可以保护环境，又能节约能源和资源。

想一想：我们身边都有哪些废弃的金属制品？从环境保护和资源再利用的角度考虑，应该怎样处理这些金属制品?

答：有锈迹斑斑的自行车，废旧电池、废弃的铝制易拉罐等。应该将这些金属制品回收，再制造金属制品。

1．下列有关金属和金属材料的说法不正确的是(C)

A．在空气中，铝表面形成的致密的氧化膜可阻止铝进一步被氧化

B．生铁和钢是含碳量不同的铁的两种合金

C．铁在潮湿的空气中能生成致密的氧化膜

D．寻找金属的代用品是保护金属资源的有效途径之一

2．下列与铁有关的说法正确的是(A)

A．生铁和钢都是铁的合金

B．炼铁是把单质铁变成氧化铁的过程

C．铁制污水管道可常用废酸液冲洗

D．被腐蚀的铁制品属于不可回收垃圾

3．钢铁是使用最多的金属材料。

(1)铁制品在一定条件下能生锈，疏松的铁锈不能阻碍里层的铁继续与水和氧气反应，因此铁制品可以进一步锈蚀。防止自行车链条生锈的合理措施是涂油。用盐酸除铁锈的化学方程式为Fe2O3＋6HCl===2FeCl3＋3H2O。

(2)用一氧化碳和赤铁矿炼铁的化学方程式为Fe2O3＋3CO=====2Fe＋3CO2。回收利用废旧金属制品的目的之一是节约有限的金属资源

教学至此，敬请使用名校课堂练习部分