2015年新沪教版九年级化学下册《第9章 第1节能源的综合利用》精品备课教案

第9章  化学与社会发展

- 能源的综合利用

探究点一　　能源的分类

[情景展示]

［问题探究］你能说出几种常见能源吗？根据上图，你知道石油和煤这两种常规能源是如何进行综合利用的吗？

［思考交流］ ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

［归纳提升］根据能源的利用角度可分为常规能源和新能源；根据能源能否再生的角度，可分为可再生能源和不可再生能源。由于目前使用的能源主要是化石能源，而化石能源又是不可再生的能源。因此，从根本上解决人类面临的能源短缺问题，一要节约能源，二要进一步开发、利用新能源。开发的新能源主要有：太阳能、核能、风能、地热能、潮汐能、氢能等。

石油的分馏是物理变化，主要是利用组成石油的各物质的沸点不同，从而把各成分先后蒸馏出来而得到分离。石油的综合利用过程中，组成物质的分子发生了变化，因此是化学变化。煤的焦化是化学变化，即通过隔绝空气对煤加强热，使煤分解得到各种产物。煤还可以通过液化、气化等加工手段、进行综合利用。

［课堂速记］ ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

探究点二　化学电池

［情景展示］

［问题探究］ 生活中你还见过哪些化学电池？你能简单说明右图中的反应现象及化学原理吗？

［思考交流］ ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

［归纳提升］电池是将化学能直接转化为电能的装置，是一种高效率的能量转换器。使用化学电池的优点是提高能源的利用率，减少大气污染物的排放；缺点是如果不注意废旧电池的回收，就会对土壤和水资源造成污染。

［课堂速记］ ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

探究点三　新能源的开发和利用

［情景展示］

［问题探究］ 你能简要说明图中能量的转化方式吗？你认为哪种转化方式是获取新能源的最佳方式？

［思考交流］ ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

［归纳提升］最理想能源——氢能

1．在人类研究开发的众多新能源中，氢气是极其理想的能源之一，氢能具有：①资源丰富、②热值高、③产物不污染环境等优点。

2．以氢气为能源，要解决两个问题：一是制氢问题，即如何高效、经济地制取氢气；二是储氢问题。

3．氢气的理想制法

(1)太阳能发电，再利用电能分解水。

(2)研制特种催化剂，在水中加入该类催化剂后，在阳光的照射下，利用光化学反应分解水，廉价地获取大量氢气。

［课堂速记］ ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________