素养全练12　机械效率

基础夯实

1.

(2019·内蒙古通辽中考)如图所示,利用滑轮组在2 s内将重400 N的物体匀速提升了1 m,所用拉力F为150 N。不计绳重和摩擦,下列说法正确的是(　　)

A.绳子自由端移动的速度为2 m/s

B.动滑轮的总重为100 N

C.滑轮组的机械效率为83.3%

D.提升更重的物体,滑轮组的机械效率会变小

答案A

解析由图知,n=4,绳子自由端移动的距离s=4h=4×1 m=4 m,绳子自由端移动的速度v=st=4m2s=2 m/s,故A正确;不计绳重及摩擦,拉力F=14(G+G动),可得动滑轮所受的重力G动=4F-G=4×150 N-400 N=200 N,故B错误;拉力做的功W总=Fs=150 N×4 m=600 J,有用功W有用=Gh=400 N×1 m=400 J,滑轮组的机械效率η=W有用W总=400J600J×100%≈66.7%,故C错误;若用该滑轮组提升所受重力更重的物体,额外功不变,有用功增加,有用功在总功中所占的比例增加,机械效率会变大,故D错误。

2.

(2019·吉林长春中考)如图所示,用甲、乙滑轮组在相同时间内分别将A、B物体匀速提升相同高度,已知物体受到的重力GA>GB,滑轮组的机械效率η甲<η乙(忽略绳重和摩擦)。下列判断正确的是(　　)

A.两滑轮组绳端移动的距离相等

B.甲滑轮组的有用功比乙的少

C.甲滑轮组的总功率比乙的小

D.甲滑轮组的动滑轮比乙的重

答案D

解析由图可知,滑轮组绳子的有效股数n甲=3,n乙=2,则s甲=3h,s乙=2h,则两滑轮组绳端移动的距离不相等,故A错误;已知物体受到的重力GA>GB、上升的高度相同,根据W有=Gh可知,甲滑轮组的有用功比乙的多,故B错误;由B可知,W有甲>W有乙,已知滑轮组的机械效率η甲<η乙,由η=W有用W总可得,甲滑轮组的总功比乙的大,已知时间相同,由P=Wt可知,甲滑轮组的总功率比乙的大,故C错误;忽略绳重和摩擦,由η=W有用W总=GhFs=GG+G动,可得,η甲=GAGA+G动甲,η乙=GBGB+G动乙,因为GA>GB,η甲<η乙,所以甲滑轮组的动滑轮比乙的重,故D正确。

3.(2019·新疆中考)分别用一个动滑轮和一个定滑轮组成滑轮组甲和乙,当用滑轮组甲和乙分别匀速提升同一重物时,滑轮组甲和乙的机械效率分别为80%和75%,不计绳重和摩擦,滑轮组甲和乙中的动滑轮重力之比为(　　)

A.4∶3	B.3∶4	C.5∶4	D.4∶5

答案B

解析不计绳重及摩擦,滑轮组的机械效率η=W有用W总=GhGh+G动h=GG+G动,用一个动滑轮和一个定滑轮组成滑轮组甲和乙,分别匀速提升同一重物时,滑轮组甲和乙的机械效率分别为80%和75%,则可知物重相同(都为G),设两动滑轮重分别为G甲动、G乙动,则有η甲=GG+G甲动=80%①,η乙=GG+G乙动=75%②,由①可得G甲动=14G,由②可得G乙动=13G,所以,甲乙动滑轮重力之比G甲动∶G乙动=14G∶13G=3∶4。

4.

(2019·湖北宜昌中考)如图所示的吊车有大小两个吊钩,在确保安全的前提下,下列关于吊车机械效率说法正确的是(　　)

A.吊起相同货物,使用小吊钩机械效率高

B.吊起相同货物,上升速度快机械效率高

C.每次吊起的货物越少,机械效率越高

D.货物升高的高度越高,机械效率越高

答案A

解析使用小吊钩吊起相同货物时,小吊钩(小动滑轮)的重力小,做的额外功少,在有用功一定的情况下,总功小,其机械效率高,故A正确;由机械效率公式η=W有用W总=GhFs=GnF可知,机械效率的高低与上升速度、货物升高的高度无关,故BD错误;每次吊起的货物越少,有用功越少,有用功在总功中所占比例越小,所以机械效率越低,故C错误。

5.

(2018·湖南郴州中考)如图所示,在相同时间内,用大小相同的拉力F把等质量的甲、乙两物体沿斜面AB、AC从低端拉到斜面顶端且AB>AC。F对物体做功的功率分别为P甲、P乙,机械效率分别为η甲、η乙。下列分析正确的是(　　)

A.P甲>P乙,η甲<η乙	B.P甲<P乙,η甲<η乙

C.P甲<P乙,η甲>η乙	D.P甲>P乙,η甲>η乙

答案A

解析已知AB>AC,拉力相同,由W=Fs可知,W甲>W乙,时间相同,所以P甲>P乙;已知物体的重力不变,斜面的高度不变,故由W=Gh可知,将等质量物体分别沿斜面AB、AC以相同的速度从底部匀速拉到顶点所做的有用功相同,W甲有=W乙有,因为W甲>W乙,由η=W有用W总可得,η甲<η乙。

6.

用如图所示的滑轮组甲和乙提升重物,不计绳重和摩擦,下列说法正确的是(　　)

A.若滑轮组甲、乙钩码重力和提升高度相同,则滑轮组的机械效率相同

B.若滑轮组甲、乙滑轮重力和绳端拉力相同,则滑轮组的机械效率相同

C.若滑轮组甲、乙钩码重力和提升高度相同,则滑轮组甲的机械效率高

D.若滑轮组甲、乙滑轮重力和绳端拉力相同,则滑轮组甲的机械效率高

答案D

解析滑轮组的机械效率η=W有用W总=GhGh+G动h=GG+G动,现在物体重力相等,两滑轮组动滑轮重力不一定相等,由此可知,若钩码重力和提升高度相同,则滑轮组的机械效率由滑轮重力大小决定,并不能确定效率大小,故A、C错误;甲由3段绳子承担物重,乙由2段绳子承担物重,若滑轮重力和绳端拉力相同,G甲=3F-G动,乙图中物重G乙=2F-G动,显然甲图中物重要重些,根据η=GG+G动,可得,甲的机械效率高,故B错误,D正确。

7.如图所示,斜面长为3 m,高为1 m,工人用400 N沿斜面方向的力将重为960 N的箱子推到车上。在这过程中(　　)

A.有用功是400 J,总功是960 J

B.有用功是960 J,额外功是400 J

C.总功是1 200 J,机械效率是80%

D.有用功是400 J,机械效率是80%

答案C

解析箱子重G=960 N,斜面高h=1 m,做的有用功为W有用=Gh=960 N×1 m=960 J;斜面长为3 m,推力是400 N,推力做的总功为W总=Fs=400 N×3 m=1 200 J;因为W总=W有用+W额,所以W额=W总-W有用=1 200 J-960 J=240 J;斜面的机械效率为η=W有用W总=960J1 200J×100%=80%;由此可知,ABD错、C正确。

8.(2018·四川乐山中考)图甲中用力F1水平拉着重为G的物体在水平路面上匀速移动s的距离。图乙中用动滑轮拉着它也在同一路面上匀速移动s的距离,水平拉力为F2。使用动滑轮的过程中(　　)

A.总功为W总=F2s

B.有用功为W有=Gs

C.机械效率为η=Gs2F2s

D.额外功为W额=2F2s-F1s

答案D

解析使用动滑轮拉力端移动距离s'=2s,拉力做的总功W总=F2s'=2F2s,故A错;使用动滑轮做的有用功,等于直接拉物体做的功,即W有用=F1s,故B错;机械效率η=W有用W总=F1s2F2s,故C错;额外功W额=W总-W有用=2F2s-F1s,故D正确。

9.

(2019·宁夏中考)如图所示,用滑轮组将重为400 N的物体匀速提升了1 m。已知拉力F为250 N,则提升重物的过程中,滑轮组的机械效率是　　　　。请写出一种提高此滑轮组机械效率的方法:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

答案80%　减轻动滑轮的质量(或加润滑油来减小摩擦、或增加提升物体的重力)

解析由图可知滑轮组绳子的有效股数n=2,则该滑轮组的机械效率η=W有用W总=GhFs=GhFnh=GnF=400N2×250N×100%=80%;要提高此滑轮组机械效率,可采用的方法如下:方法一、减轻动滑轮的质量、加润滑油来减小摩擦,可以减少额外功,在有用功一定时,减小总功,使得有用功和总功的比值增大,机械效率增大;方法二、增加提升物体的重力,在额外功不变的情况下,使得有用功和总功的比值增大,机械效率增大。

10.(2019·湖北咸宁中考改编)用如图所示的滑轮组将重力为G的物体匀速提升了h,作用在绳上的拉力大小为F,则总功为　　　　,额外功为　　　　。(用题中给出的物理量表示)

答案3Fh　3Fh-Gh

解析由图可知滑轮组的绳子有效股数为3股,拉力移动距离s=3 h,拉力做的总功W总=Fs=3Fh;有用功W有用=Gh,额外功W额=W总-W有用=3Fh-Gh。

11.如图所示,物体重G=180 N,滑轮重G'=40 N,若用力F竖直向上匀速拉动滑轮,则此时该滑轮的机械效率为　　　　(不计绳重和滑轮转轴处的摩擦)。

答案90%

解析不计绳重和滑轮转轴处的摩擦,竖直向上匀速拉动滑轮,由力的平衡条件可得拉力F=2G+G'=2×180 N+40 N=400 N,由图知,动力作用在动滑轮的轴上,此时动滑轮费力、但省一半的距离,即s=12h,所以物体上升的高度h=2s,该滑轮的机械效率η=W有用W总=GhFs=2GF=2×180N400N×100%=90%。

12.

如图所示,利用轻质滑轮组匀速拉动水平地面上重为200 N的物体,拉力F的大小为20 N,若物体和地面之间的摩擦力大小为30 N,则滑轮组的机械效率为　　　　。

答案75%

解析从图可知,由2段绳子与动滑轮相连(即n=2),则绳子自由端移动的距离s=2s物,而F=20 N,f=30 N,该滑轮组的机械效率为η=W有用W总=fs物Fs=fs物F×2×s物=f2F=30N2×20N×100%=75%。

13.

小明在探究杠杆机械效率的实验中,将重为G的物体悬挂在一粗细相同、质量均匀的长硬棒的中点,在棒的另一端用竖直向上的拉力F将物体缓慢匀速提升时效率为η,若不计摩擦,杠杆自重为　　　　　(用题中给的字母表示),若拉力的作用点向支点移动一些,杠杆提升重物的机械效率将　　　　(选填“增大”“减小”或“不变”)。

答案Gη-G　不变

解析小明所做的有用功:W有用=Gh,根据η=W有用W总知,小明所做的总功:W总=W有用η=Ghη,因为W总=W有用+W额外,小明所做的额外功:W额外=W总-W有用=Ghη-Gh,因为W额外=G杆h,所以杠杆的重力:G杆=W额外h=Ghη-Ghh=Gη-G;若拉力的作用点向支点移动一些,则将物体提升相同的高度时,有用功不变;杠杆上升的高度不变,因此额外功不变,即总功不变,由η=W有用W总可得,杠杆的机械效率不变。

14.

建筑工人要向楼上运送货物,为了省力,他在一个斜面上安装了一个滑轮组,做成如图所示的机械装置,斜面的倾角为30°且固定在水平面上。工人用400 N的力拉绳子,重为500 N的货物沿斜面匀速向上运动12 m所用时间为20 s,在此过程中有用功为　　　　 J,该装置的机械效率为　　　。

答案3 000　31.25%

解析物体在斜面上运动12 m,斜面的倾角为30°,根据直角三角形知识可知,物体上升的高度h=12s=12×12 m=6 m,工人所做有用功:W有用=Gh=500 N×6 m=3 000 J;由题图可知,动滑轮上有2段绳子,即n=2,已知物体沿斜面移动距离s=12 m,则绳子自由端移动的距离:s'=ns=2×12 m=24 m,工人所做总功:W总=Fs'=400 N×24 m=9 600 J,该装置的机械效率:η=W有用W总=3 000J9 600J×100%=31.25%。

15.(2018·四川眉山中考)如图所示,一同学在用滑轮组匀速提升不同重物时,记录下了绳子自由端拉力F与对应所提升的物体的重力G,如下表:

| G/N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F/N | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |

根据上表数据分析可知,绳子自由端拉力F与物体重力G的关系式为F=　　　　　;当物体重力G=10 N时,此滑轮组的机械效率η=　　　　　。

答案0.5G+0.3 N　94.3%

解析由表格数据可知,重力G每增大1 N,绳子自由端的拉力F增大0.5 N,所以F与G成一次函数关系,设F与G关系的表达式为F=kG+b,由表格第一组数据,当G=1 N,F=0.8 N,则:

0.8 N=k×1 N+b①

由表格第二组数据,当G=2 N,F=1.3 N,则

1.3 N=k×2 N+b②

②-①可得k=0.5,将k=0.5代入①解得b=0.3 N,所以拉力F与物体所受重力G的关系式:F=0.5G+0.3 N;

当物体重力G=10 N时,此时的拉力:F=0.5×10 N+0.3 N=5.3 N,由图可知,有两段绳子拉着动滑轮,滑轮组的机械效率为:η=W有W总=GhFs=GhF×2h=G2F=10N2×5.3N≈94.3%。

16.

(2018·山东枣庄中考)如图所示,用相同的滑轮安装成甲、乙两种装置,分别用FA、FB匀速提升重力为GA、GB的A、B两物体,不计绳重和摩擦。若GA>GB,则η甲　　　η乙;若FA=FB,则GA　　　GB。(选填“>”“<”或“=”)

答案>　<

解析不计绳重和摩擦,克服物体重力做的功为有用功,克服物体重力和动滑轮重力做的功为总功,则滑轮组的机械效率:η=W有用W总×100%=Gh(G+G动)h×100%=GG+G动×100%=11+G动G×100%,因物体的重力G越大,1+G动G越小,11+G动G越大,且动滑轮的重力相等,所以,GA>GB时,η甲>η乙;由题图可知,n甲=2,n乙=3,由F=1n(G+G动)可得,提升物体的重力G=nF-G动,则FA=FB时,提升物体的重力关系为GA<GB。

17.(2018·江苏镇江中考)小明通过机械将重100 N的重物在5 s内竖直向上匀速提升了2 m,机械效率为80%。则此过程中有用功W有用=　　　　 J,额外功W额外=　　　　 J,小明做功的功率P=　　　　 W。

答案200　50　50

解析此过程中有用功:

W有用=Gh=100 N×2 m=200 J;

根据η=W有用W总可知,总功为:W总=W有用η=200J80%=250 J;额外功为:W额外=W总-W有用=250 J-200 J=50 J;

小明做功的功率:P=W总t=250J5s=50 W。

能力提升

18.(2019·四川遂宁中考)在“测量滑轮组机械效率”的实验中,某组同学选择了如图所示的两种滑轮组进行多次实验,记录的实验效据如下表:

| 实验 次数 | 钩码重 G/N | 钩码上升 高度H/cm | 拉力 F/N | 绳端移动 距离s/cm | 机械 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 10 |  | 30 |  |
| 2 | 1.5 | 10 | 0.8 | 30 | 62.5% |
| 3 | 0.5 | 10 | 0.5 | 40 | 25.0% |
| 4 | 1.5 | 10 | 0.7 | 40 | 53.6% |

(1)根据表中数据可以判断出第一次实验所选择的是　　　(选填“甲”或“乙”)滑轮组。

(2)在第一次实验中,当　　　　拉动滑轮组时,弹簧测力计示数如图丙所示,拉力F为　　　 N;该次实验滑轮组的机械效率是　　　　(计算结果精确到0.1%)。

(3)机械效率是机械性能好坏的重要标志,结合生产生活实际,分析实验数据可知,下列提高机械效率的措施不可行的是　　　(选填序号)。

A.增加所提物重	B.减轻机械自重

C.机械加润滑油	D.增加重物上升高度

答案(1)甲　(2)竖直向上匀速　0.4　41.7%　(3)D

解析(1)由表中第一次实验数据可知,钩码上升的高度h=10 cm,绳端移动的距离s=30 cm,由s=nh可得,绳子的有效股数n=sh=30cm10cm=3,由图可知,甲滑轮组绳子的有效股数为3,乙滑轮组绳子的有效股数为4,所以,第一次实验所选择的是甲滑轮组;

(2)实验时要竖直向上匀速拉动弹簧测力计,这样示数才会稳定,所读出的数值才等于拉力的大小,由图丙可知,弹簧测力计的分度值为0.2 N,拉力F=0.4 N,该次实验滑轮组的机械效率η=W有用W总=GhFs×100%=0.5N×0.1m0.4N×0.3m×100%≈41.7%;

(3)由1、2或3、4两组数据可知,用相同的装置提升,物体的重力越大,滑轮组的机械效率越大,故A可行;由1、3或2、4两组数据可知,用不同的滑轮组提升相同的物体上升相同的高度时,机械自重越小,滑轮组机械效率越大,故B可行;机械加润滑油,提升重物时减小了额外功,根据η=W有用W总×100%=W有用W有用+W额×100%可知,滑轮组的机械效率越大,故C可行;由η=W有用W总=GhFs=GnF×100%可知,滑轮组机械效率与物体提升的高度无关,故D不可行。

19.

(2019·四川眉山中考改编)为了探究斜面的机械效率与斜面倾斜程度之间的关系,探究小组的同学利用木板、刻度尺、弹簧测力计、木块等器材设计了如图所示的实验装置。实验测得的数据如下表:

| 实验 次数 | 斜面倾 斜程度 | 木块重 力G/N | 斜面高 度h/m | 沿斜面 拉力F/N | 斜面长 度s/m | 机械 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 较缓 | 3 | 0.2 | 1.6 | 1 | 37.5% |
| 2 | 较陡 | 3 | 0.3 | 1.8 | 1 |  |
| 3 | 最陡 | 3 | 0.4 | 2.0 | 1 | 60% |

请你根据表中的数据解答下列问题:

(1)实验中要求用沿斜面向上的力拉着木块在斜面上做　　　　　　　　运动。

(2)第2次实验中,斜面的机械效率为　　　　,斜面对木块的摩擦力为　　　　 N。

(3)斜面的机械效率与斜面的倾斜程度之间的关系是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

答案(1)匀速直线　(2)50%　0.9　(3)斜面越陡,其机械效率越高

解析(1)实验中要求用沿斜面向上的力拉着木块在斜面上做匀速直线运动;

(2)第2次实验中,斜面的机械效率η=W有用W总=GhFs=3N×0.3m1.8N×1m×100%=50%,在第2次实验中,有用功W有用=Gh=3 N×0.3 m=0.9 J,总功W总=Fs=1.8 N×1 m=1.8 J,额外功:W额=W总-W有用=1.8 J-0.9 J=0.9 J,根据W额=fs可得摩擦力f=W额s=0.9J1m=0.9 N;

(3)由表中数据可知:斜面越陡,其机械效率越高。

20.

(2019·四川眉山中考)在一次车辆故障处置过程中,拖车所用装置简化为如图所示的滑轮组。为了尽快疏通道路,交警指挥拖车只用了30 s时间,将水平路面上质量是1.5 t的故障车匀速拖离了现场。若故障车被拖离的速度是5 m/s,绳子自由端的拉力F是500 N,地面对故障车的摩擦力为车重力的225,g取10 N/kg。求:

(1)拉力F在30 s内所做的功;

(2)整个装置的机械效率。

答案(1)2.25×105 J　(2)80%

解析(1)故障车在30 s内通过的路程s车=v车t=5 m/s×30 s=150 m,

由图知,n=3,拉力端移动距离s=3s车=3×150 m=450 m,

拉力F在30 s内所做的功W总=Fs=500 N×450 m=2.25×105 J;

(2)地面对故障车的摩擦力f=225G=225mg=225×1 500 kg×10 N/kg=1 200 N;

滑轮组克服故障车摩擦力做的有用功W有用=fs车=1 200 N×150 m=1.8×105 J,

整个装置的机械效率η=W有用W总=fs车Fs=1.8×105 J2.25×105 J×100%=80%。

21.

(2019·四川凉山州中考)如图所示,用滑轮组匀速提起重1 000 N的物体,使物体上升10 m,所用拉力为400 N,若绳重和摩擦不计,求:

(1)滑轮组的机械效率;

(2)若用此装置匀速提起1 200 N的重物,则拉力为多少。

答案(1)62.5%　(2)450 N

解析(1)由图可知,绕过动滑轮的绳子股数为4,

则绳子自由端移动的距离s=4h=4×10 m=40 m,

克服物体重力做的功W有用=Gh=1 000 N×10 m=10 000 J,

拉力做的功W总=Fs=400 N×40 m=16 000 J,

滑轮组的机械效率

η=W有用W总=GhFs=10 000J16 000J×100%=62.5%;

(2)绳重和摩擦不计,则W额=G动h,

动滑轮的总重为G动=W额h=W总-W有用h=16 000J-10 000J10m=600 N,

绳重和摩擦不计,用此装置匀速提起1 200 N的重物,则此时的拉力F'=1n(G'+G动)=14(1 200 N+600 N)=450 N。

22.

(2019·四川攀枝花中考)如图所示,在水平路面上行驶的汽车通过滑轮组拉着重G=9×104 N的货物A沿斜面向上匀速运动。货物A的速度为v=2 m/s,经过t=10 s,货物A竖直升高h=10 m。已知汽车对绳的拉力F的功率P=120 kW,不计绳、滑轮的质量和摩擦,求:

(1)t时间内汽车对绳的拉力所做的功;

(2)汽车对绳的拉力大小;

(3)斜面的机械效率。

答案(1)1.2×106 J　(2)20 000 N　(3)75%

解析(1)可得t时间内汽车对绳的拉力所做的功W=Pt=1.2×105 W×10 s=1.2×106 J;

(2)10 s内货物移动的距离s物=vt=2 m/s×10 s=20 m,

由图知,n=3,拉力端移动距离s=3s物=3×20 m=60 m,

由W=Fs可得汽车对绳的拉力大小

F=Ws=1.2×106 J60m=20 000 N;

(3)不计绳、滑轮的质量和摩擦,滑轮组对重物的拉力F拉=3F=3×20 000 N=60 000 N,

斜面的机械效率η=W有用W总=GhFs=9×104 N×10m20 000N×60m×100%=75%。