专题16  生活用电

考向：家庭电路组成与正确连接。

★考点导学

生活用电

考点一：家庭电路

备考：熟悉插座、开关、熔断器、灯泡等电器的正确连接方式。

考点二：家庭电路电流过大的原因

考向：家庭电路电流过大原因和故障分析。

考点三：安全用电

考向：安全用电常识。

备考：理解家庭电路电流过大原因；会根据故障现象分析故障原因。

备考：连接安全用电常识；了解生活中常见违背安全用电现象。

★题型解读

常考题型

选择题：常考热点主要集中在家庭电路知识、电路中电流过大的原因和电路故障分析以及安全用电方面。

填空题：常考热点集中在家庭电路知识、电路中电流过大的原因和电路故障分析以及安全用电方面。

作图题：主要考查家庭电路正确连接，常用电器的使用等方面。尤其需要注意的是：保险安装位置、地线连接是否正确、开关安装位置等方面。

★模拟汇编

一、选择题

1.（2020·湖北省武汉市中考模拟五）以下有关家庭电路常识，说法正确的是（　　）。

A．家庭电路中各个用电器之间是并联的；

B．电能表是记录家庭用电器功率大小的装置；

C．只要有电流通过人体，人体就会有生命危险；

D．使用试电笔时，为了确保安全，不能触碰试电笔上的任何金属部位

2．（2020·吉林省长春市中考模拟四）在如图所示的照明电路中，连接正确的是（　　）。

A．	B．

C．	D．

3．（2020·江苏省南京市中考模拟四）关于用电情景，下列说法符合安全用电的是（　　）。

A．试电笔使用时候，一定要触碰笔尾金属帽；

B．开关安装位置应该连接在用电器与零线中间；

C．家用电器起火时，先灭火，后切断电源；

D．当发现身边有人触电时，应该立即用手把触电人拉开

4.（2020·北京四中中考模拟（适应性测试））如图所示，是某家庭电路的一部分，下列说法中正确的是（  ）。

A. 电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱串联；

B. 电冰箱的三脚插头接入电路能保证其外壳接地；

C. 为用电安全，应在甲处安装电灯，乙处安装开关；

D. 站在地上的人若用手直接接触A点，不会有触电危险

5.（2020·湖北省黄石市阳新县陶港中学九年级四月份线上月考测试）如图所示是家庭用电的几种情形，符合安全用电要求的是（    ）。

6.（2020·湖北省黄石市阳新县陶港中学2020年中考模拟一)综合实践活动中，（2）班同学在学了有关家庭电路的知识后安装了四盏电灯，你认为其中正确的是（  ）。

7.（2020·湖北省黄石市有色中学模拟)关于安全用电，下列说法正确的是　　。

A. 通常情况下更换灯泡时，先要断开灯泡所在的支路开关；

B. 使用电水壶、电饭锅时，金属外壳不需要接地；

C. 用湿手摸或湿布擦工作状态下的灯具等电器，只要小心一些就可以防止触电；

D. 用试电笔辨别火电时，笔的前端金属体与导线相连，手不要接触笔尾金属体

二、填空题

8．（2020•东莞市一模）在疫情期间，小明因在家中经常同时打开的电器过多而跳闸，所以他想用试电笔检查电路故障，试电笔可以辨别火线和零线，使氖管发光的是　 　线。后来有一次闭合开关后，发现电灯不亮，如图所示，所以他用用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是　 　（选填“ab”、“bc”、“cd”、“火线”或“零线”）断路；若用试电笔测试图中的a、b、c、d四点都发光，则可能发生的故障是　 　（选填“ab”、“bc”、“cd”、“火线”或“零线”）断路。

9．（2020·河南中考备考（网上教学）质量调研）现在生活中使用的插座都设置有“保护门”，如图所示。“保护门”可有效防止儿童将手指插入插孔而造成触电事故，同时可避免灰尘长期沉积而造成内部____________（选填“断”或“短”）路；插入插座的各用电器构成____________（选填“串”或“并”）联电路。在安装电路时，三孔插座上面的插孔应连接在____________（选“零”“火”或“地”）线上。

10.（2020·重庆市中考九年级学业水平监测预测卷一）如图甲所示，小丽把完好的试电笔插入连接正确的有电的三孔插座中时，试电笔的氖管不发光，试电笔接触了       ；小丽家电脑的三脚插头如图乙，则插头的3号脚应接        （均选填“火线”、“零线”或“地线”）；若小丽家中仅有两盏电灯在工作，当图乙中的三脚插头插入三孔插座中，家中的两盏灯立即熄灭，空气开关断开，则电路中              。

11.（2020·江西省九年级第五次大联考）小明在打扫卫生时不小心用湿毛巾擦拭了插座，结果插座里面打火冒烟，原因是发生了短路现象，即火线与________线接通了。为了节能降耗，接着他把原来的灯泡换成新的节能灯，当开关闭合后，灯突然一亮，马上又熄灭了，开始他以为是开关坏了，换了几个新开关，灯还是不亮，则接上去的这盏灯节能能发生了________（选填“通路”、“断路”或“短路”）。

三、作图题

12．（2020·广东省佛山市南海区石门实验中学中考一模）将图中的三孔插座，开关和电灯正确连接到电路中。

13.（2020·江苏省扬州市仪征市中考一模）如图所示为小黄家客厅的实物电路图。请你用笔画线代替导线，把三孔插座和带有开关的电灯分别正确地接入电路中。

14.（2020·河南省商丘市第一中学中考二模）请用笔画线代替导线在题图中连接家庭电路，要求开关控制螺口灯泡，三孔插座直接接入电路。

15.（2020·山东省济宁中考模拟四)家用插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔也能正常通电；如果指示灯损坏，开关闭时插孔也能正常通电。根据上述现象，在图乙中画出插线板中开关、指示灯、插座和电源线的连接方式。