专题16  生活用电

考向：家庭电路组成与正确连接。

★考点导学

生活用电

考点一：家庭电路

备考：熟悉插座、开关、熔断器、灯泡等电器的正确连接方式。

考点二：家庭电路电流过大的原因

考向：家庭电路电流过大原因和故障分析。

考点三：安全用电

考向：安全用电常识。

备考：理解家庭电路电流过大原因；会根据故障现象分析故障原因。

备考：连接安全用电常识；了解生活中常见违背安全用电现象。

★题型解读

常考题型

选择题：常考热点主要集中在家庭电路知识、电路中电流过大的原因和电路故障分析以及安全用电方面。

填空题：常考热点集中在家庭电路知识、电路中电流过大的原因和电路故障分析以及安全用电方面。

作图题：主要考查家庭电路正确连接，常用电器的使用等方面。尤其需要注意的是：保险安装位置、地线连接是否正确、开关安装位置等方面。

★模拟汇编

一、选择题

1.（2020·湖北省武汉市中考模拟五）以下有关家庭电路常识，说法正确的是（　　）。

A．家庭电路中各个用电器之间是并联的；

B．电能表是记录家庭用电器功率大小的装置；

C．只要有电流通过人体，人体就会有生命危险；

D．使用试电笔时，为了确保安全，不能触碰试电笔上的任何金属部位

【答案】A。

【解析】A、家庭电路中各用电器是互不影响的，故是并联的关系，故A正确；

B、电能表是用来测量电能的仪表，故B错误；

C、当通过人体的电流达到人的极限值时，人就会发生危险，并不是只要通过人体有电流，人就会触电，故C错误；

D、用试电笔时，手必须接触笔尾的金属体，故D错误；故选A。

2．（2020·吉林省长春市中考模拟四）在如图所示的照明电路中，连接正确的是（　　）。

A．	B．

C．	D．

【答案】D.

【解析】A、保险丝接在火线上，开关控制了零线，故A错误；

B、保险丝接在零线上，开关控制了火线，故B错误；

C、保险丝接在零线上，且没有电流流过保险丝，开关控制了火线，故C错误；

D、保险丝接在火线上，开关控制火线，故D正确。故选D。

3．（2020·江苏省南京市中考模拟四）关于用电情景，下列说法符合安全用电的是（　　）。

A．试电笔使用时候，一定要触碰笔尾金属帽；

B．开关安装位置应该连接在用电器与零线中间；

C．家用电器起火时，先灭火，后切断电源；

D．当发现身边有人触电时，应该立即用手把触电人拉开

【答案】A。

【解析】A、使用试电笔时，人手不能接触笔尖，但必须接触笔尾金属体，故A正确；

B、为用电安全，开关应该安装在火线上，并且与用电器串联，故B错误；

C、家庭用电器起火时，我们应该先切断电源后灭火，直接灭火易引发触电，故C错误；

D、当发现有人触电时，应该立即采取的措施是：迅速切断电源或用绝缘体挑开电线，不能用手拉开电线和触电的人，否则自己也会触电，故D错误。故选A。

4.（2020·北京四中中考模拟（适应性测试））如图所示，是某家庭电路的一部分，下列说法中正确的是（  ）。

A. 电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱串联；

B. 电冰箱的三脚插头接入电路能保证其外壳接地；

C. 为用电安全，应在甲处安装电灯，乙处安装开关；

D. 站在地上的人若用手直接接触A点，不会有触电危险

【答案】B。

【解析】A．由于并联电路中的各个用电器是互不影响的，所以电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱是并联的，故A错误；

B．电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地，防止由于冰箱的外壳带电而使得人发生触电事故，故B正确；

C．在家庭电路中，为了安全，一般把开关接在火线和用电器之间，故甲处接开关，乙处接灯，故C错误；

D．A点在火线上，站在地上的人接触A点是会触电的，故D错误。故选B。

5.（2020·湖北省黄石市阳新县陶港中学九年级四月份线上月考测试）如图所示是家庭用电的几种情形，符合安全用电要求的是（    ）。

【答案】D。

【解析】水是导体，所以在电线上晾衣服、用湿手按开关和用湿毛巾擦灯泡均不符合安全用电要求，故ABC不符合题意；

图D中的家庭电路，灯泡、开关和接线均符合安全用电要求；故选D。

6.（2020·湖北省黄石市阳新县陶港中学2020年中考模拟一)综合实践活动中，（2）班同学在学了有关家庭电路的知识后安装了四盏电灯，你认为其中正确的是（  ）。

【答案】A。

【解析】（1）家庭电路安装要求中，保险丝（熔断器）要接在火线上，并接在用电器前；由此可知，CD接线错误；

（2）用电器一段要与开关连接，另一端与零线连接；故C错误；故选A。

7.（2020·湖北省黄石市有色中学模拟)关于安全用电，下列说法正确的是　　。

A. 通常情况下更换灯泡时，先要断开灯泡所在的支路开关；

B. 使用电水壶、电饭锅时，金属外壳不需要接地；

C. 用湿手摸或湿布擦工作状态下的灯具等电器，只要小心一些就可以防止触电；

D. 用试电笔辨别火电时，笔的前端金属体与导线相连，手不要接触笔尾金属体

【答案】A。

【解析】A. 更换灯泡时，先要切断电路，也就是断开灯泡所在的支路开关；故A正确。

B. 使用电水壶、电饭锅时，金属外壳需要接地以免金属外壳漏电；故B错误。

C. 不能用湿手摸或湿布擦工作状态下的灯具等电器；故C错误。

D. 用试电笔辨别火电时，笔的前端金属体与导线相连，手必须接触笔尾金属体才能使用；故D错误。故选A。

二、填空题

8．（2020•东莞市一模）在疫情期间，小明因在家中经常同时打开的电器过多而跳闸，所以他想用试电笔检查电路故障，试电笔可以辨别火线和零线，使氖管发光的是　 　线。后来有一次闭合开关后，发现电灯不亮，如图所示，所以他用用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是　 　（选填“ab”、“bc”、“cd”、“火线”或“零线”）断路；若用试电笔测试图中的a、b、c、d四点都发光，则可能发生的故障是　 　（选填“ab”、“bc”、“cd”、“火线”或“零线”）断路。

【答案】火；ab；零线。

【解析】试电笔可以辨别火线和零线，能使氖管发光的是火线；

用试电笔测试b、c、d三点，氖管都发光，这说明从火线到b点之间的电路都是完好的，没有断路；而试电笔测试a点时，氖管不发光，这说明b点到零线之间的导线出现断路，由此可知是a、b之间的某处断路；

若用试电笔测试图中的a、b、c、d四点都发光，说明这四点都与火线接通的，而灯泡不发光、电路中无电流，则可能发生的故障是零线断路。

故答案为：火；ab；零线。

9．（2020·河南中考备考（网上教学）质量调研）现在生活中使用的插座都设置有“保护门”，如图所示。“保护门”可有效防止儿童将手指插入插孔而造成触电事故，同时可避免灰尘长期沉积而造成内部____________（选填“断”或“短”）路；插入插座的各用电器构成____________（选填“串”或“并”）联电路。在安装电路时，三孔插座上面的插孔应连接在____________（选“零”“火”或“地”）线上。

【答案】短；并；地。

【解析】（1）现在生活中使用的插座都设置有“保护门”。“保护门”可有效防止儿童将手指插入插孔而造成触电事故，同时可避免灰尘长期沉积而造成内部短路；

（2）插入插座的各用电器构成并联电路。

（3）在安装电路时，三孔插座上面的插孔应连接在地线上。

故答案是：短；并；地。

10.（2020·重庆市中考九年级学业水平监测预测卷一）如图甲所示，小丽把完好的试电笔插入连接正确的有电的三孔插座中时，试电笔的氖管不发光，试电笔接触了       ；小丽家电脑的三脚插头如图乙，则插头的3号脚应接        （均选填“火线”、“零线”或“地线”）；若小丽家中仅有两盏电灯在工作，当图乙中的三脚插头插入三孔插座中，家中的两盏灯立即熄灭，空气开关断开，则电路中              。

【答案】零线；火线；发生了短路。

【解析】（1）如果小丽把完好的试电笔插入连接正确的有电的三孔插座中时，试电笔的氖管不发光，说明试电笔接触了零线；

（2）三脚插座的连接是左零右火，所以插头的3号脚应接火线；

（3）如果三脚插头插入三孔插座中，家中的两盏灯立即熄灭，空气开关断开，则电路中发生短路。

答案为：零线；火线；发生了短路。

11.（2020·江西省九年级第五次大联考）小明在打扫卫生时不小心用湿毛巾擦拭了插座，结果插座里面打火冒烟，原因是发生了短路现象，即火线与________线接通了。为了节能降耗，接着他把原来的灯泡换成新的节能灯，当开关闭合后，灯突然一亮，马上又熄灭了，开始他以为是开关坏了，换了几个新开关，灯还是不亮，则接上去的这盏灯节能能发生了________（选填“通路”、“断路”或“短路”）。

【答案】零；断路。

【解析】（1）电路短路是因为火线会零线接通；

（2）新接的这个节能等发生了断路。

答案是：零；断路。

三、作图题

12．（2020·广东省佛山市南海区石门实验中学中考一模）将图中的三孔插座，开关和电灯正确连接到电路中。

【解析】（1）灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。

（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。

如下图所示：

13.（2020·江苏省扬州市仪征市中考一模）如图所示为小黄家客厅的实物电路图。请你用笔画线代替导线，把三孔插座和带有开关的电灯分别正确地接入电路中。

【解析】首先辨别上面三根线地线、火线、零线。

灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套；

安装三孔插座的方法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线。如图所示：

14.（2020·河南省商丘市第一中学中考二模）请用笔画线代替导线在题图中连接家庭电路，要求开关控制螺口灯泡，三孔插座直接接入电路。

【解析】首先辨别上面三根线：地线、火线、零线。

灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套；

安装三孔插座的方法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线。如图所示：

15.（2020·山东省济宁中考模拟四)家用插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔也能正常通电；如果指示灯损坏，开关闭时插孔也能正常通电。根据上述现象，在图乙中画出插线板中开关、指示灯、插座和电源线的连接方式。

【解析】插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电，说明开关同时控制灯泡和插座；当指示灯损坏时，开关闭合时插孔也能正常通电，说明灯泡和插座之间是并联的；因此开关串联在干路中，控制指示灯和插孔。如图：