专项六  实验探究

重难点26 电学测量类实验探究

【知识梳理】

一、定值电阻的测量

1.常考点

（1）伏安法测电阻的原理：欧姆定律I=U/R。

（2）连接部分实物图。

（3）求电阻的平均值。

（4）滑动变阻器的作用：保护电路；改变定值电阻两端的电压，多次测量求平均值，减小测量误差。

（5）故障分析。

【易混淆点】

1.按要求连接滑动变阻器时，连接错误。

2.对滑动变阻器的作用认识错误。

3.连接实物图时，电表连接错误。

4.故障分析时，获得相反的结论。

二、小灯泡电阻的测量

1.常考点

（1）测量电阻的一般问题

（2）是否可以对电阻求平均值：不可以，因为小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而增大。在不同电压下的电阻是在不同的温度下取得的。

（3）对小灯泡的伏安曲线的解读。

（4）实验记录表的设计：不能有“求平均值”一项。

【易混淆点】

1.对小灯泡的电阻随温度而变化认识不足。

2.对电阻求平均值。

三、测量小灯泡的额定功率

1.常考点

（1）连接实物图，对电表量程的选择和滑动变阻器的连接：电压表的量程由小灯泡的额定电压决定，需大于额定电压。电流表根据小灯泡的电阻和额定电压，用公式I=U额/R估算确定。

（2）故障分析。

（3）电表示数的认读。

（4）寻找与额定电功率对应的额定电压和额定电流，并计算额定功率。

（5）如何调节滑动变阻器，使其达到小灯泡的额定电压：若电压表示数的电压低于额定电压，则需将滑动变阻器向连入电路阻值变小的方向滑动，直到电压表示数等于额定电压为止。

【易混淆点】

1.电表量程选择错误；滑动变阻器连接错误。

2.调节滑动变阻器使其达到额定电压时，滑片调节方向错误。

【典例分析】

【例1】（2020菏泽23）课外活动小组的同学一起做“测量小灯泡电阻”的实验，实验器材有：电源、电流表、电压表、开关、滑动变阻器、导线若干，待测小灯泡的额定电压为2.5V，正常发光时电阻约为8Ω。

（1）为使实验数据精确，电流表应选择　   　（选填“0～0.6A”或“0～3A”）的量程。

（2）甲图中的电路尚未连接完整，请用笔画线代替导线，将电流表和滑动变阻器正确接入电路，要求滑动触头向左移动时接入电路的电阻逐渐减小。

（3）正确进行实验，根据记录的实验数据，画出小灯泡的U﹣I图像，如图乙所示，分析图像可知，小灯泡电阻的变化情况是：　   　。

（4）由图像还可得，通过小灯泡的电流为0.2A时，小灯泡的实际功率为　   　W。

【思路小结】注意对电流的估算方法：I=U额/R灯。计算额定功率时，必须是额定电压与额定电流的乘积。若已知伏安曲线，要在伏安曲线上去找额定电压下对应的电流值。

【例2】(2020福建30)“测量小灯泡的额定功率”实验中，器材有电源、滑动变阻器、两个电流表、小灯泡（U额为3.8V）、定值电阻R0（阻值为10）、开关及若干导线。

（1）根据图甲，用笔画线代替导线，将图乙中未画出的两条导线补充完整。
（2）闭合开关前，滑动变阻器滑片P应置于  （选填“A”或“B”）端
（3）正确连接电路后，闭合开关，发现灯不亮，两电流表有示数且相同，故障可能是     或      。
（4）排除故障后，为了测量小灯泡的额定功率，移动滑动变阻器的滑片，直到电流表A2示数为    A时小灯泡正常发光，电流表A1的示数如图丙，该示数为    A，则小灯泡的额定功率为     W。

【思路小结】要注意，连接电路时，开关要断开；闭合开关前，滑动变阻器的滑片要处于最大阻值处。合理选择电表量程。不同电压下的电功率不可以求平均值。故障分析与欧姆定律中根据电表示数分析故障一致：电流表确定故障类型—有示数，短路；无示数断路。电压表确定位置—有示数，电压表所测部分断路；无示数，电压表所测部分短路或以外断路。

【真题操练】

1.(2020青岛13)“用电流表测量小灯泡的电流”的部分电路如图所示下列说法正确的是（　　）

A. 用导线连接c、e，电流表只能测量通过灯泡L1的电流

B. 用导线连接d、e，电流表只能测量通过灯泡L2的电流

C. 用两根导线分别连接a、d和c、e，电流表只能测量通过灯泡L1的电流

D. 用两根导线分别连接b、d和c、e，电流表只能测量通过灯泡L2的电流

2.（2020陕西20）如图﹣1是小明测量未知电阻R1阻值的实物图。

（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑到最　   　（选填“左”或“右”）端。

（2）某次实验中，移动滑片使电压表示数为2.0V，此时电流表的指针位置如图﹣2所示，则电流表的示数为　   　A，本次测得R1的阻值为　   　Ω。

（3）现有另一个未知电阻R2（阻值约为400Ω），若仅将图﹣1中的R1替换为R2，其它器材和电路连接不变，则不能测出R2的值，其原因是实验中　   　表无法读数。

3.(2020天津26)为了比较方便地测量出未知电阻的阻值，物理兴趣小组的同学设计了一个“电阻测量盒”：将一个电源（电压不变）､一个阻值为的定值电阻､一个开关和一个电流表用导线连接起来装入一个盒内，并引出两根导线到盒外，如图所示｡未使用时，盒内开关断开，电流表无示数｡使用时，将盒外的两根导线分别与待测电阻的两端相连，读取开关闭合时电流表的示数､开关断开时电流表的示数，经计算得知的阻值｡

请你解答如下问题：

(1)在下图的虚线框内画出测量盒中符合上述设计要求的两种可能的电路图（      ）；

(2)在你所设计的电路中任选一种，推导出待测电阻的数学表达式______｡（请注明所选择的电路，表达式用已知量和测量量表示）

4.(2020德州24)某同学做“测定小灯泡的电功率”实验，电源电压3V且保持不变，滑动变阻器标有“3A、5Ω”的字样，所用小灯泡是额定电压为“1.5V”和“2.5V”中的一个。

（1）电路如图所示，图中尚有一根导线未连接，请用笔画线代替导线补上。

（2）连接电路时，开关S应处于　　状态，滑动变阻器上的滑片应移到　　端。（选填“左”或“右”）

（3）电路连接无误后，闭合开关S，灯泡不亮，电流表无示数，电压表有明显偏转，产生这一现象的原因可能是　     　。

（4）排除故障，闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，发现滑片在滑动变阻器的中点位置时，小灯泡正常发光，此时电流表示数为0.2A，则该实验中所用小灯泡的额定功率

为　　W．继续移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡发出耀眼的亮光，则此时小灯泡的功

率　　额定功率。（选填“大于”“等于”或“小于”）

5.(2020随州18)为测量额定电压为“3V”的小灯泡发光时的电阻，小程连接了如图所示的电路，其中电源电压恒定为6V。

(1)小程合理地连接好电路，闭合开关，发现小灯泡不亮，但电流表、电压表示数都不为零，接下来他应进行的操作是______；

A．检查灯泡是否断路                B．检查灯泡是否短路

C．检查开关是否接触良好            D．移动滑动变阻器的滑片

(2)下表为小程记录的实验数据：

| 实验序号 | 电压表示数/V | 电流表示数/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 0.250 |
| 2 | 2.00 | 0.400 |
| 3 | 2.40 | 0.500 |
| 4 | 3.00 | 0.520 |

小程在测量第一组数据后再测量第二组数据时，滑动变阻器的滑片P应向______端滑动（选填“左"或“右”）。老师发现小程测量的数据中有一组明显有误，则错误的一组是：______（选填序号“1”、“2”、“3”或“4”）；

(3)在完成以上实验后，小程还想测量另一个额定电压为3.8V的小灯泡的额定功率，但该电压表“0-15V"量程已损坏，只有“0-3V”量程可用，只更换小灯泡，其他器材不变。请设计出完成该实验的电路图并画在虚线框中。

6.（2020衡阳24）在“测量小灯泡的电功率”实验中，同学们设计了如图甲所示的电路、其中电源由3节干电池组成，小灯泡额定电压为2.5V，滑动变阻器的规格为“50Ω 2A”，电流表和电压表都是学生实验用普通电表且已选择好合适量程。

（1）连接电路时，开关应断开，并将滑片移至滑动变限器的最　   　端（选填“左”或“右”）。

（2）闭合开关后，发现小灯泡不亮，电流表和电压表都有示数，电路　   　（选填“有”或“没有”）故障。

（3）某次实验测量中，电压表示数如图乙所示，要使小灯泡正常发光，应将滑片向　   　（选填“左”或“右”）移动，直至小灯泡正常发光，记下电流表的示数I1和电压表的示数U1。

（4）他们想进一步了解发光二极管的发光情况，于是把电路恢复实验前状态，将小灯泡换成二极管，闭合开关，移动滑片使二极管发光亮度与小灯泡正常发光亮度相当时，记下电流表的示数I2和电压表的示数U2，则U2I2　   　U1I1（选填“＞”、“＜”或“＝”）。

7.(2020黔南州19)测量小灯泡额定功率的实验电路如图所示，实验器材有∶标有“2.5 V”字样的待测小灯泡、电压恒为4.5V的电源、标有“20Ω 1A”的滑动变阻器、电流表（量程为0~0.6A、0~3A）、电压表（量程为0~3 V、0~15 V）、 开关及导线若干：

(1)为保护电路元件安全，连接电路时开关应______； 闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应调至________（选填“A”或“B”）端；

(2)按图连接好电路后，闭合开关，将滑动变阻器滑片P移到最左端时，灯不亮，电压表有较大的示数。经检查，导线连接完好，则电路故障是∶__________；

(3)向右移动变阻器滑片P，会看到灯泡变______ （填 “暗”或“亮”）一些，这说明灯泡的实际功率与______有关系；

(4)实验中电压表示数如图所示，为测量灯泡的额定功率，应将滑动变阻器的滑片P向______ （选填“左”或“右”）移动，直到电压表示数为______时为止；

(5)当小灯泡两端的电压为额定电压时，电流表的示数为0.3A，则小灯泡的额定功率为___ W。

8.(2020宁夏21)在测量小灯泡电功率的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡的额定电压为2.5V，小灯泡正常发光时的电阻约为10Ω∶

(1)请你用笔画线代替导线､将图甲中的实物电路连接完整｡要求∶当滑动变阻器的滑片向左移动时，连入电路的电阻变大，连线不得交又_________。

(2)连接好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，发现小灯泡不发光，电压表无示数，电流表有示数，则故障原因可能是______｡

(3)排除故障后，闭合开关，移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成如图乙所示的关系图像，根据图像信息∶

①可计算出小灯泡的额定功率是______W；

②小灯泡的实际功率随实际电压的増大而______ （填“増大”“减小”或“不变”）；

③发现灯泡电阻是变化的，影响其变化的主要因素是______｡

9.（2020乐山24）小涛同学利用如图甲所示电路图测量额定电压为2.5V的小灯泡的功率。

(1)请按照图甲所示的电路图，用笔画线表示导线，在图乙中完成实物连接。要求：闭合开关后，当滑动变阻器滑片P向右移动时，电流表示数增大；

(2)调节滑动变阻器滑片P，当电压表示数为额定电压时，电流表示数如图丙所示，其读数为______A，则该小灯泡的额定功率为______W；

(3)小涛同学在调节滑动变阻器滑片P的过程中，绘制出电流表与电压表示数变化关系的图象如图所示。他将电压表换成一个这样相同的小灯泡，这两个小灯泡并联在电路中，当干路中的电流表示数为0.2A时，两个小灯泡的实际总功率为______W。