专题13 电功和电功率

母题揭秘以下内容：

1、真题分析；2、知识点全面梳理；3、中考模拟题巩固

【母题来源1】（2020·上海中考真题）在“探究二力平衡的条件”实验中，用来测量力的仪器是______；在“探究杠杆平衡的条件”实验中，为便于直接从杠杆上读出力臂的数值，应使杠杆在______位置保持平衡；“测定物质的密度”的实验原理是______；在 “测定小灯泡的电功率”实验中，所选电源电压应______小灯泡的额定电压 （选填“大于”“等于”或“小于”）。

【答案】弹簧测力计    水平        大于

【解析】

[1]弹簧测力计是用来测量力的仪器。

[2]为了在杠杆上直接读出力臂大小，实验时应使杠杆在水平位置平衡。

[3]“测定物质的密度”的实验原理是。

[4]测定小灯泡的功率时，串联一个滑动变阻器，根据串联分压的原理，所用电源应大于小灯泡的额定电压。

【母题来源2】（2020·上海中考真题）在如图所示的电路中，电源电压为3伏保持不变，滑动变阻器R2标有“20欧 2安”字样。只闭合开关S1，电流表示数为0.3安。

①求电阻R1的阻值；

②求通电10秒钟，电流通过电阻R1所做的功W；

③闭合开关S2，移动滑动变阻器滑片P，使R1和R2消耗的总功率最小，求此最小总功率P最小。

【答案】①10Ω；②9J；③1.35W

【解析】

①只闭合开关S1，电路为R1的简单电路，电阻R1的阻值

②通电10秒钟，电流通过电阻R1所做的功

③闭合开关S2，R1 R2并联，要使R1和R2消耗的总功率最小，即电路中总电阻最大，即滑动变阻器滑片P移至最右端，通过的R2电流

电路中最小电流

则最小总功率

答：①电阻R1的阻值为10Ω；

②通电10秒钟，电流通过电阻R1所做的功W为9J；

③闭合开关S2，移动滑动变阻器滑片P，使R1和R2消耗的总功率最小，此最小总功率P最小为1.35W。

【母题来源3】（2018·上海中考真题）一节新干电池的电压为_____伏；家庭电路中测量所用电能的仪表是_____表；远方发电站通过_____输电线路将电能输送至用电区（选填“高压”或“低压”）

【答案】1.5；     电能；    高压

【解析】

一节新干电池的电压是1.5V；家庭电路中测量消耗电能的仪表是电能表；根据P＝UI可知，在输电功率一定时，电压越高，电流越小；输电线的电阻一定，由Q＝I2Rt可知，在通电时间一定时，电流越小，产生的电热越少，输送过程中能量损失越小，所以从发电站到用电区采用高压输电．

【母题来源4】（2018·上海中考真题）现有器材：电源（电压有2、4、6、8、10和12伏六档）、电流表、电压表和电键各两个，滑动变阻器（标有“20欧 2安”字样）、待测小灯泡（标有“2.2伏”字样）和待测电阻Rx各一个，以及导线若干、小华要做“用电流表、电压表测电阻”实验，小红同时要做“测定小灯泡的电功率”实验，但由于变阻器只有一个，两位同学讨论后，设计实验方案并分配器材，然后使用各自分得的器材进行实验，实验中，小华发现电路中电流表的最小示数为0.2安；小红观察到当小灯泡正常发光时电流表的示数为0.3安

（1）根据小华实验的相关信息

（a）画出小华实验的电路图；

（___）

（b）电流最小时测得的电阻值Rx为_____欧

（2）根据小红实验的相关信息

（a）计算小灯泡的额定功率P额＝_____

（b）计算说明实验中小红选择的电源电压档位_____

【答案】（1）（a）；     （b）10；    （2）（a）0.66W；    （b）4V、6V、8V

【解析】

（1）（a）小华做测电阻的实验，小红做测小灯泡功率实验，但由于只有一个滑动变阻器，实验中，因待测小灯上标有2.2V字样，表示灯的额定电压为2.2V，小红观察到小灯正常发光时，电压应该为2.2V，而电源电压为2V，4V，6V，8V，10V，12V六档，故小红实验中需要有滑动变器来调节灯泡两端的电压为2.2V；所以小华实验中没有滑动变阻器，故小华实验的电路图如下所示：

（b）在上面的电路中，当电源电压最小为2V时，电流表示数最小为0.2A，由欧姆定律，电阻： Rx＝＝＝10Ω；（2）（a）小红观察到小灯正常发光时，电流表的示数为0.3安，灯的额定功率： P＝ULIL＝2.2V×0.3A＝0.66W；（b）因小红实验中，灯正常发光，故U≥2.2V﹣﹣﹣﹣﹣①

小红实验中，灯与变阻器串联，当变阻器的最大电阻连入电路中时，根据欧姆定律和串联电路电压的规律，电源电压最大值： U＝UL+IL×R滑大＝2.2V+0.3A×20Ω＝8.2V﹣﹣﹣﹣﹣②，由①②得：小红实验中选择的电源电压档位为4V、6V、8V。

知识要点：

1、电功

电流做功的过程就是电能转化为其它形式能，如：内能、机械能和化学能等的过程。

电功基本计算公式：W=UIt               适用于任何电路

根据W=Pt，也可以计算电功，但是，根据I=U/R推出的电功的两个计算公式：和只适用于计算将电能完全转化为内能的用电器的电功。

电功的单位是焦耳，常用的电功单位是千瓦时（度）。     1千瓦时（kW.h）=焦耳

2、电功率：电功和电功率是既有联系又有区别的两个物理量。电功率表示电流做功的快慢，即电流在单位时间内做的功。　　　　　　基本公式：P=UI

另两个公式P=I2R，P=U2/R，这两个公式是根据P=UI结合欧姆定律I=U/R推出的，仅适用于将电能完全转化为内能的用电器或电路。

3、额定功率和实际功率

用电器上标出的正常工作时，应接到的电压叫做额定电压。用电器在额定电压下工作（正常工作）时的功率称为额定功率。例如“220V、100W”表示这个用电器接在额定电压220V下工作时，发挥的功率是100W。

实际功率是指用电器某一电压下工作时的功率，它随用电器的工作条件的变化而变化，当实际加在用电器两端的电压为额定电压时，实际功率就等于额定功率。当加在用电器两端的电压小于或大于额定电压时，实际功率就小于或大于额定功率，一般情况下这是不允许的，使用用电器时，必须使加在用电器两端电压等于或接近于额定电压，这样用电器才不至于损坏。

*4、焦耳定律

焦耳通过大量实验精确地确定了电流产生热量跟电流强度、电阻和时间的关系：电流通过导体产生的热量，跟电流强度的平方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电的时间成正比。

即：Q=I2Rt            它适用于任何用电器热量的计算。

在仅有电流热效应存在的电路中，电能全部转化成了内能，而没有转化为其他形式的能，这时电流产生的热量等于电流所做的功。即Q=W。再根据W=UIt和U=IR可推导得出Q=I2Rt。

焦耳定律的公式也可以表述为：

用它解决某些问题比较方便，但必须注意它适用于只存在电流热效应的电路中。

5、测小灯泡的电功率（实验重点）

| 原理 | P＝UI |  |
| --- | --- | --- |
| 电 路 图 |  |  |
| 器材使用 | 电源 | 电压高于灯泡的额定电压 |
|  | 滑动变阻器 | 接入电路时要变阻，且调到最大值。根据能否调到灯泡的额定电压选择滑动变阻器 |
|  | 电压表 | 并联在灯泡的两端，“＋”接线柱流入，“－”接线柱流出；根据额定电压选择电压表量程 |
|  | 电流表 | 串联在电路里，“＋”接线柱流入，“－”接线柱流出；根据I额＝P额/U额 或I额＝U额/R 选择量程 |
| 表格设计 | 小灯泡的额定电压是 2.5 V。 |  |
| 灯泡 电压 | U实＜U额 | P实＜P额 ，灯光暗淡 |
|  | U实 ＝U额 | P实＝P额 ，灯泡正常发光 |
|  | U实 > U额 | P实 > P额 ，灯光强烈 |

【说明】在计算题中，一般认为灯泡的电阻是不变的，则由P＝可知：

R＝＝ ，P实＝×P额，特殊的：U 减小为原来的，则P实＝P额。

【注意】1、在实际操作中，实际电压高于灯泡的额定电压时，不能超过太高，否则会烧毁灯泡；两者也不能太相近了，否则看不出灯泡的亮度对比，一般是超过或低于额定电压的。

2、在“测小灯泡的额定功率”的实验中，不能多次测量求平均值！因为小灯泡的额定功率是在“额定电压”下的特定的功率，求平均值没有实际意义。

对比分析：“伏安法测电阻”与“伏安法测电功率”的异同点：

|  |  | 伏安法测电阻 | 伏安法测电功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相 同 点 | （1）器材 | 相同的实验器材。两个实验都叫伏安法，是因为两个实验中都使用了电压表和电流表，另外除了被测用电器（定值电阻和小灯泡）不相同，其他实验器材如电源、滑动变阻器、开关、导线的根数都是相同的 |  |
|  | （2）电路图 | 电路的连接形式相同。在连接电路的过程中，两个实验中的电源、开关、电流表、滑动变阻器、被测用电器都串联起来，电压表和被测用电器并联 |  |
|  | （3）所测物理量 | 记录的数据相同。在实验过程中两实验都记录电压表和电流表的读数 |  |
|  | （4）滑动变阻器的作用 | 使用滑动变阻器的目的相同。两个实验中使用滑动变阻器都是为了改变用电器两端的电压和通过它们的电流 |  |
| 不 同 点 | （1）实验目的 | 测电阻 | 测电功率 |
|  | （2）实验原理 | R＝U／I | P＝UI |
|  | （3）数据处理 | 电阻不变，可多次测量求平均值 | 不同的电压下，小灯泡的电功率不同，不能求平均值 |

一、单选题

1．（2020·上海崇明区·九年级三模）下列家用电器在正常工作时电功率最小的是（　　）

A．空调	B．电视机	C．电饭煲	D．电子钟

【答案】D

【解析】

空调正常工作时功率在700W~3000W之间，电视机的功率在50~300W之间，电饭煲功率在800~1200W之间，电子钟功率很小不到1W，所以这些电器中功率最小的是电子钟。

故选D。

2．（2020·上海浦东新区·九年级二模）下列关于并联电路的说法中，正确的是(  )

A．各支路中的电流一定相等	B．各支路两端的电压一定相等

C．各支路中的电阻一定相等	D．各支路中的电功率一定相等

【答案】B

【解析】

A．并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，若支路用电器规格相同，则通过用电器电流一定相等；若支路用电器规格不相同，则通过用电器电流一定不相等，故A项错误；

B．并联电路中，各支路两端的电压一定相等，故B项正确；

C．并联电路中，各支路两端的电压一定相等，若支路用电器规格相同，则通过用电器电流一定相等，根据可知电阻一定相等；若支路用电器规格不相同，则通过用电器电流一定不相等，根据可知电阻一定不相等，故C项错误；

D．并联电路中，各支路两端的电压一定相等，若支路用电器规格相同，则通过用电器电流一定相等，根据P=UI可知电功率一定相等；若支路用电器规格不相同，则通过用电器电流一定不相等，根据P=UI可知电功率一定不相等，故D项错误。

故选B。

3．（2020·上海浦东新区·九年级二模）以下物理量中，可以用“千瓦时”作为单位的是(  )

A．电量	B．电流	C．电功	D．电功率

【答案】C

【解析】

“千瓦时”是电功的单位。

A．电量的单位是库仑，故A项不符合题意；

B．电流的单位是安培，故B项不符合题意；

C．电功的单位是焦耳或者千瓦时，故C项符合题意；

D．电功率的单位是瓦特，故D项不符合题意。

故选C。

4．（2019·上海市长宁中学中考模拟）小华用光敏电阻设计了一种烟雾报警装置，其简化电路如图所示，电源电压保持不变．光敏电阻的阻值随光照射的强弱而改变，照射光越强，光敏电阻阻值越小．当电流表示数减小到某一值时，装置报警．开关S闭合后，当有烟雾遮挡射向R的激光时，下列说法正确的是

A．电流表的示数增大

B．电压表的示数变小

C．若增大R0的阻值，烟雾报警浓度降低

D．R消耗的电功率不变

【答案】C

【解析】

由电路图可知，光敏电阻R和定值电阻R0串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流．

A．由题意可知，当有烟雾遮挡射向R的激光时，照射光减弱，光敏电阻的阻值增大，电路中的总电阻增大，由I＝可知，电路中的电流减小，即电流表的示数减小，故A错误；

B．电路中的电流减小，由U＝IR可知，R0两端电压减小，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，光敏电阻R两端的电压增大，即电压表的示数增大，故B错误；

C．由题意知，当电流表示数减小到某一值时，装置报警，即报警时电流表的示数不变，且电源电压不变，则总电阻不变；由R总＝R0+R光可知，增大R0的阻值时，光敏电阻的阻值应减小，结合题意可知，照射光增强，即浓度烟雾更低，所以若增大R0的阻值，可使装置在更低浓度烟雾下报警，故C正确；

D．当有烟雾遮挡射向R的激光时，电路中的电流减小，光敏电阻R消耗的电功率：P＝I2R＝()2R＝＝；当R＝R0时，R消耗的电功率最大，即R消耗的电功率是变化的，故D错误．

5．（2019·上海中考模拟）关于电功、电功率的说法中正确的是

A．电流做功越多，电功率越大	B．电流做功越快，电功越大

C．用电器消耗电能越多，电功越大	D．用电器消耗电能越多， 电功率越大

【答案】C

【解析】

A．电功率是表示电流做功快慢的物理量，其大小与做功多少和做功时间都有关系；故A错误；

B．电流做功越快，电功率越大，在不确定做功时间的情况下，做功快的用电器，电流做功不一定多；故B错误；

C．用电器消耗电能越多，则电流做功越多，也就是说电功越大；故C正确．

D．用电器消耗电能越多，则电流做功越多，在做功时间不确定的情况下，电功率不一定大；故D错误；故选C.

6．（2018·上海杨浦区·九年级二模）将标有“3.8V 0.3A”的小灯泡接在3伏电源两端（  ）

A．小灯泡的额定功率将变小	B．小灯泡的额定电流将变小

C．小灯泡的额定功率不变	D．小灯泡的额定电流将变大

【答案】C

【解析】

额定功率是指用电器正常工作时的功率，额定电流是指额定电压下通过的电流．所以，将标有“3.8V 0.3A”的小灯泡接在3伏电源两端时，其额定功率和额定电流均不变，故只有C正确．

7．（2018·上海普陀区·中考模拟）如图所示电路中阻值已知，无电压表也能测出额定电压为“”小灯泡额定功率的是

A．	B．	C．	D．

【答案】C

【分析】

没有电压表，所以应将电阻R和小灯泡并联，要测小灯泡的额定功率，必须使小灯泡两端的电压等于其额定电压3.8V，根据并联电路的电压相等，当电阻两端的电压为3.8V时，通过电阻R的电流为。所以电流表的接法中，既能直接单独测出电阻R的电流，又能间接测出小灯泡的电流，利用电功率公式P=UI可以求得小灯泡的额定电功率。

【解析】

A．无法得出小灯泡是否正常发光，故A不符合题意；

B．无法得出小灯泡两端电压是否为额定电压，故B不符合题意；

C．电流表可直接测量通过电阻的电流，根据，能够判断小灯泡两端电压是否为3.8V，又可间接测出通过灯泡的电流，故C正确为答案；

D．闭合一个开关，会将小灯泡或电阻短路，无法得出小灯泡是否正常发光，故D不符合题意。

8．（2019·上海崇明区·中考模拟）如图两只电压表的指针均指在刻度盘正中央，以下判断正确的是

A．通过R1的电流小于通过R2的电流

B．R1两端的电压与R2两端的电压相等

C．R1电阻值大于R2电阻值

D．R1消耗的功率小于R2消耗的功率

【答案】D

【解析】

试题分析：由电路图可知，R1与R2串联，滑动变阻器串联，两电压表分别测R1、R2两端的电压；

（1）根据串联电路的电流关系可知通过两电阻的电流关系；

（2）根据图象可知两电压表的量程不同，但指针的位置相同，据此可知它们的电压关系；

（3）根据欧姆定律可知两电阻的阻值关系；

（4）根据P=UI可知它们消耗的功率关系．

解：A、因R1与R2串联，所以通过R1的电流等于通过R2的电流，故A选项不正确；

B、因两电压表的指针位置相同，但R2两端电压表的量程比R1两端的量程大，所以R1两端的电压小于R2两端的电压，故B选项不正确；

C、根据R=可知，R1电阻值小于R2电阻值，故C选项不正确；

D、根据P=UI可知，R1消耗的功率小于R2消耗的功率，故D选项正确．

故选D．

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率的计算，关键是根据图象得出两电压表示数之间的关系．

二、填空题

9．（2021·上海长宁区·九年级一模）上海地区家庭电路中，电灯、电视机、电扇等用电器是___________的（选填“串联”或“并联”），正常工作时，它们两端的电压为___________伏，消耗的电能用___________表测量。

【答案】并联    220    电能

【解析】

[1][2]家庭电路中，电灯、电视机、电扇都是家用电器，家用电器之间是并联的，工作时互不影响；我国家庭电路电压是220V，故他们在工作时正常的电压都是220V。

[3]家用电器工作时，消耗的是电能，电能用电能表来测量。

10．（2018·上海长宁区·八年级期末）某电视机铭牌上标有“220V100W”字样，它的额定功率为__________，正常工作10小时消耗的电能为_________度，消耗的电能可用_________表来测量，电视机与控制它的电键是_________连接的（选填“串联”或“并联”）。

【答案】100W    1    电能    串联

【解析】

[1]“220V  100W”表示电视机的额定电压是220V，额定功率是100W。

[2]电视机正常工作时的实际电功率

P=P额=100W=0.1kW

正常工作10h消耗的电能

W=Pt=0.1kW×10h=1kW·h=1度

[3]在家庭电路中，用电能表来测量用电器消耗的电能。

[4]为了有效的控制电视机，电视机与控制它的电键是串联的。

11．（2020·上海大学附属学校九年级三模）某导体两端的电压为3伏，10秒内通过该导体横截面的电荷量为2库，通过该导体的电流为_____安，这段时间内电流做功为_______焦，该导体的电阻为_______欧。

【答案】0.2    6    15

【解析】

[1]通过该导体的电流

[2]这段时间内电流做功

[3]该导体的电阻

12．（2020·上海大学附属学校九年级三模）某热水器上标有“220V 1000W”字样，表明它的额定电压为________，额定功率为________，若它正常工作1小时，则耗电_____度。

【答案】22V    1000W    1

【解析】

[1][2]用电器上标有“220V 1000W”字样，表示的是用电器的额定电压为220V，额定功率为1000W。

[3]由可得正常工作1小时消耗的电能

的电能即1度电。

13．（2020·上海杨浦区·九年级二模）教室里的日光灯和开关是__________连接的(选填“串联”或“并联”)。标有“220V40W”字样的日光灯正常工作时，通过日光灯的电流为__________安，将__________能转化为其他形式的能。

【答案】串联    0.18    电

【解析】

[1]家庭电路中，日光灯与控制它的开关是串联的。

[2]日光灯正常工作时，通过日光灯的电流

I=≈0.18A

[3]日光灯正常工作时，将电能转化为其它形式的能。

14．（2020·上海松江区·九年级二模）PTC是一种新型的半导体陶瓷材料，它有个根据需要设定的温度，称为“居里点温度”，低于这个温度时，其电阻值随温度的升高而减小，高于这个温度时，电阻值则随温度的升高面增大。用PTC材料制成的电热器具有发热、控温双重功能，应用十分广泛。图是家用电灭蚊器，它的发热部分就使用了PTC发热材料，其电阻值随温度变化的规律如图（b）所示：

①由图可知，该PTC材料的“居里点温度”为____℃；

②当发热体的温度为60°C时，此时电功率为_____瓦。当发热体的温度继续上升时，电灭蚊器发热部分的电阻会_____；它消耗的电功率会_____。（均选填“增大”、“不变”或“减小”）

【答案】30    4.84    增大    减小

【解析】

①[1]由题意可知，PTC有个“居里点温度”，当温度低于这个温度时，其电阻值随温度的升高而减小，高于这个温度时，电阻值随温度的升高而增大，结合图象可知，该PCT材料的“居里点温度”为30℃。

②[2]由图(b)，当发热体的温度为60°C时，此时的电阻为10千欧，其电功率

[3]由图(b)可知，当发热体的温度继续上升时，电灭蚊器发热部分的电阻会增大。

[4]根据可知，在电压不变时，电阻越大，电功率减小。

15．（2018·上海中考模拟）家庭电路中，电键与所控制的用电器之间是____连接的；如图所示为某家用电能表的表盘图片，它是测量家庭消耗______的仪表，额定电压为_____伏．

【答案】串联    电能    220伏

【解析】

家庭电路中，电键与所控制的用电器之间是串联连接的；电能表是测量家庭消耗电能的仪表，由铭牌可知，其额定电压为220V。

16．（2018·上海市南塘中学九年级一模）图甲是小灯泡L和电阻R的电流随电压变化图象，将它们按图乙所示接入电路中，只闭合开关S，小灯泡的实际功率为1W；则小灯泡两端的电压为______V，再闭合开关S1，电流表示数变化了______A，此时电路消耗的总功率为______W。

【答案】2    0.2    1.4

【解析】

[1]只闭合开关S时，电路为L的简单电路，由图中可知，当小灯泡两端的电压UL＝2V、通过的电流IL＝0.5A时，灯泡的实际功率

PL＝ULIL＝2V0.5A＝1W

所以，小灯泡两端的电压为2V，电源的电压约为2V。

[2]闭合开关S、S1时，L与R并联，电流表测干路电流，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，它们两端的电压

UL＝UR＝U＝2V

由图象可知，通过它们的电流分别为IL＝0.5A，IR＝0.2A。因串联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，电流表示数变化为IR＝0.2A。

[3]此时干路电流

I＝ILIR＝0.5A0.2A＝0.7A

此时电路消耗的总功率

P＝UI＝2V0.7A＝1.4W

三、作图题

17．（2018·上海普陀区·中考模拟）将下图中各元件正确接入电路，其中开关只控制电灯，三孔插座带保险盒

（________）

【答案】

【解析】

家庭电路中灯泡的开光必须接在火线和灯泡之间；三孔插座按照“左零右火上地”接线：

四、计算题

18．（2021·上海徐汇区·九年级一模）在如图所示的电路中，电源电压为6伏且保持不变，定值电阻R1的阻值为10欧，闭合开关S，电流表示数变化了0.3安。求：

(1)通过电阻R1的电流I1；

(2)电阻R2的电功率P2。

【答案】(1)0.6A；(2)1.8W

【解析】

(1)由电路图可知，闭合开关后，两定值电阻并联。已知，电源电压为6伏且保持不变，定值电阻R1的阻值为10欧，则通过电阻R1的电流I1为

(2)因为闭合开关后，R1和R2并联，所以流经电阻R2的电流为

则电阻R2的电功率P2为

答：(1)通过电阻R1的电流I1为0.6A；

(2)电阻R2的电功率P2为1.8W。

19．（2020·上海大学附属学校九年级三模）在图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1的阻值为30欧。闭合电键S，电流表A1的示数为0.4安。已知在移动滑动变阻器的滑片过程中电流表A2的示数最小值如图所示，求：

(1)电源电压U；

(2)通电10秒钟，电流通过电阻R1所做的功W1；

(3)滑动变阻器的最大阻值R2最大。

【答案】(1)；(2)；(3)

【解析】

(1)图中定值电阻R1和滑动变阻器R2并联，电源电压和R1两端电压相等

(2) 通电10秒钟，电流通过电阻R1所做的功

(3)当滑动变阻器接入电阻最大时，电流表A2的示数最小。根据并联电路特点可知，干路电流等于各支路电流之各，所以电流表A2所接量程为，其示数为1A，则滑动变阻器通过的最小电流

滑动变阻器的最大阻值

答：(1)电源电压为；

(2)通电10秒钟，电流通过电阻R1所做的功为；

(3)滑动变阻器的最大阻值为。

20．（2020·上海普陀区·九年级二模）在图（a）所示的电路中，电源电压为6伏保持不变，电阻R1为10，R2标有“20Ω  1A”字样。闭合开关S，将滑动变阻器滑片P滑至某一处，电压表V的示数如图（b）所示：

(1)求电流表A的示数I；

(2)求变阻器接入电路的阻值R2；

(3)在不改变电表量程的情况下，求电阻R2在滑片移动过程中电阻R1的最小功率P1

【答案】(1) 0.4A；(2)5；(3)0.9W

【解析】

(1)因为与串联，电压表测两端电压，电源电压为6V，由图知，电压表示数为

由串联电路电压特点知

又因为，所以

(2)因为，，所以变阻器接入电路的电阻

(3)电流表量程不变，由知，当滑动变阻器接入电路中的阻值为最大时，电压表示数最大，最小，此时功率最小，则

所以最小功率为

答：(1)电流表A的示数为0.4A；

(2)求变阻器接入电路的阻值R2为；

(3)在不改变电表量程的情况下，电阻R2在滑片移动过程中电阻R1的最小功率P1是。

五、实验题

21．（2020·上海普陀区·九年级二模）小华做“测定小灯泡电功率”的实验。现有电源、待测小灯（标有“3.0伏”字样）、电压表、电流表、滑动变阻器、开关及导线若干。他正确串联实验器材，然后将电压表并联在电路中。闭合开关，移动变阻器的滑片，发现小灯始终无法正常发光，移动滑片过程中电压表示数变化范围为0~1.5伏，电流表示数最小值为0.06安。他经过思考，换用了电压较高的电源，重新正确连接电路，并按规范的步骤进行实验。闭合电键时，电流表和电压表的示数如图所示。移动滑片，发现电流表指针再转过10小格时，小灯正常发光：

① 测定小灯的额定功率的实验原理是___________；

② 请画出小华第一次实验时的电路图__________；

③ 求出换用的电源电压及小灯的额定功率__________；（需写出计算过程）

【答案】P＝UI    见解析所示    9伏；1.5瓦

【解析】

[1] 小华用的是伏安法测小灯泡电功率，可以从电压表和电流表分别读出小灯泡的电压和电流，所以根据公式P＝UI求得小灯泡的电功率。

[2]他正确串联实验器材，然后将电压表并联在电路中。闭合电键，移动变阻器的滑片，发现电流表示数最小值为0.06安、电压表示数变化范围为0~1.5伏，可知电压表并联在变阻器

两端了(若并联在灯的两端电压不可能为0)。小华刚开始实验时的电路图如下所示：

。

[3]因为移动滑片过程中电压表示数变化范围为0~1.5伏，电流表示数最小值为0.06安，由图可知，当变阻器电压为1.5伏时，阻值最大，电流最小为0.06安，所以滑动变阻器最大阻值为

闭合电键时，滑动变阻器阻值应为最大值，电流表和电压表的示数如图所示，即灯泡两端电压为1.5V，电流为0.3A，则滑动变阻器两端电压为

根据串联电路电压特点，电源电压为

电流表指针再转过10小格时，小灯正常发光，则电流表读数为0.5A，小灯泡的额定功率为

22．（2020·上海杨浦区·九年级二模）小杨同学做“测定小灯泡的电功率”实验，实验器材齐全且完好。电源电压为5伏且不变，待测小灯两个(分别标有“2.5V”和“3.5V”字样)，滑动变阻器(A：“5Ω 2A”和B：“10Ω 1A”)两种规格。他正确连接电路，将滑片移到某位置，闭合开关时，发现小灯发光较刺眼，观察到电压表与电流表的示数如图(a)(b)所示。小杨断开开关，在不改变实验器材的前提下规范操作，直至小灯正常发光，发现电流表指针在如图(b)所示的基础上偏转了2小格。

根据小杨实验的相关信息，请回答下列问题。

(1)实验中电压表所选的量程为_________，理由是__________________；

(2)判断实验中选用的滑动变阻器规格；_________(需写出计算过程)

(3)根据小杨实验的相关信息，求出小灯额定功率。_________(需写出计算过程)

【答案】0~3V      见解析    B“10Ω 1A”    0.6W

【解析】

(1)[1][2]将滑片移到某位置，闭合开关时，发现小灯发光较刺眼，说明灯泡两端的电压较大，电源电压为5V，所以选择0~3V的量程，电压表的示数是3V。

(2)[3]由图(b)可知电流表的量程是0~0.6A，电流表的示数是0.28A，变阻器连入电路的阻值

R=≈7.14Ω＞5Ω

所以选择滑动变阻器的规格为B“10Ω 1A”。

(3)[4]因为刚闭合开关时，小灯发光较刺眼，所以电压表示数大于小灯额定电压，所以

U额=2.5V

又因正常发光时的电流小于刚闭合时的电流，所以

I额=0.24A

小灯额定功率

P额=U额I额=2.5V×0.24A=0.6W

23．（2020·上海徐汇区·九年级二模）小徐在“测定小灯泡的电功率”实验中，选用的器材有电源（4伏、6伏、8伏、10伏）、待测小灯标有“2.2V”字样、电压表、电流表、滑动变阻器（有“50Ω 2A”和“20Ω 2A”两种规格）、开关以及导线若干。他正确连接电路，操作无误。闭合开关后，移动变阻器的滑片，小灯正常发光时，滑片在中点附近位置时（即变阻器连入电路的电阻约为最大阻值的一半），电流表示数如图所示。

(1)该同学判定小灯泡正常发光的依据______；

(2)小灯泡正常发光的电流为________安；

(3)电源电压为____伏，所用滑动变阻器规格为___________；

(4)请根据相关信息计算出小灯的额定功率____________瓦。

【答案】观察到电压表示数为额定电压2.2伏时，小灯正常发光    0.36    6    “20Ω  2A”    0.792.

【解析】

(1)[1]小灯泡正常发光时，实际电压等于额定电压，所以当电压表示数为2.2V表示该小灯泡正常发光。

(2)[2]根据图可知，电流表选择的是0到0.6A的量程，分度值是0.02A，所以电流表的读数为0.36A。

(3)[3][4]灯的电阻约为

假设滑动变阻器选择的是“50Ω 2A”的电阻，则电源电压为

而提供的电压中最大为10V，所以假设不成立，所以滑动变阻器选择的是“20Ω 2A”的规格的，则需要的电源电源为

所以电源选择电压为6V的电源。

(4)[5]灯泡的额定功率为

24．（2020·上海九年级专题练习）现有电源（2伏、4伏、6伏、8伏、10伏六档）、电流表、电压表和开关各2个，待测电阻、标有“20Ω2A”的滑动变阻器、标有“3.5V”字样的待测小灯（额定功率在1.2瓦以内）各一个，以及导线若干。小华做测电阻的实验，小明做测定小灯泡电功率的实验。两人讨论后分配实验器材，按照设计方案开始实验。他们正确串联实验器材，实验步骤正确。

闭合开关时，小华观察到电压表和电流表的示数分别为2伏和0.2安，小明观察到电压表和电流表的示数分别为4伏和0.2安，此时小灯很暗;经过思考，小明调整电路后重新实验，当小灯正常发光时，小明观察到电流表示数如图所示。

请根据以上信息，完成以下问题:

①画出小华实验的电路图。______。

②实验中，______（选填小华或小明）选择了滑动变阻器，此实验中它的作用是___。

③计算小明实验中选择的电源电压和小灯的额定功率。___（需写出计算过程）

【答案】    小明    调整滑动变阻器使小灯泡的电压为额定电压    见详解

【分析】

本题考查测电阻的实验和测定小灯泡电功率的实验，关键是要结合不同实验特点选择器材。

【解析】

(1)[1]小华做测量电阻的实验，小明做测定小灯泡电功率的实验，而小灯额定电压为“3.5V”测电阻的实验要实现多次侧量，测电功率要求达到额定电压，故小华做测量电阻的实验通过改变电源电压实现多次测量求平均值，小明需要用滑动变阻器，调整小灯泡的电压为额定电压，所以小华的实验电路图如下

(2)[2][3]由上分析可知，小明需用滑动变阻器，调整小灯泡的电压为额定电压。

(3)[4]小明连接电路时滑动变阻器滑片在阻值最大处，闭合开关时，观察到电压表和电流表的示数分别为4伏和0.2安，且此时小灯很暗，而此时电压表与电流表的比值为

等于滑动变阻器接入电阻最大20Ω，说明此时电压表接在了滑动变阻器两端。而小灯额定电压为3.5V，且灯泡发光较暗，则电源电压

即

电源电压大于电压表示数4V，小于7.5V，所以选择的电源电压为6V。

小灯正常发光时，电流为0.3A，小灯的额定功率为

25．（2020·上海宝山区·九年级二模）小顾同学做“测定小灯泡的额定电功率”实验，实验室提供的器材有干电池若干节、标有“3.8伏”字样的待测小灯一个、电压表一只、电流表一只，滑动变阻器（标有“20Ω  2A”字样）一个，电键一个，导线若干。他按图先将用导线将待测小灯、电键、电流表、电压表连接好，然后将干电池先后一节、两节串联后和三节串联后逐次接入电路中的A、B两点间，并调整好电压表的量程，再闭合电键读取两个电表的示数，记录在下表中：

| 实验 序号 | 电流 （安） | 电压 （伏） | 电功率 （瓦） | 小灯 亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.14 | 1.5 |  | 非常暗 |
| 2 | 0.22 | 2.6 |  | 很暗 |
| 3 | 0.28 | 3.5 |  | 较暗 |

(1)分析上表中______栏记录的情况，可以判断小灯是否达到正常发光；

(2)分析上表中记录的电压变化，发现随着电池节数的增加，小灯两端的电压增加量逐渐减小，造成这一现象的原因可能是_________________________；

(3)为了利用实验室提供的这些器材使小灯正常发光，小顾同学接下来的操作是：__________；

⑷小顾同学按合理的设计方案正确连接电路，且操作步骤正确，当小灯正常发光时电流表的示数如图所示，则小灯的额定电流为______安，小灯的额定功率为______瓦。

【答案】电压（伏）    后加的两节非新干电池，电压不足1.5伏    增加串联的电池节数，提高电源电压；同时在电路里串联一个滑动变阻器    0.3    1.14

【解析】

(1)[1]由于待测小灯标有“3.8伏”字样，说明其额定电压是3.8V，所以，通过比较表中电压栏记录的情况，可以判断小灯是否达到额定正常发光的状态。

(2)[2]根据题意知道，随着电池节数的增加，小灯两端的电压增加量逐渐减小，结合电路图说明电池的电压不足，即后加的两节非新干电池，电压不足1.5伏。

(3)[3][5]结合表格数据知道，没有达到灯泡的额定电压，所以，接下来需要增加串联的电池节数，提高电源电压，使灯泡达到正常发光，同时为了保护电路，还需要串联一个滑动变阻器。

(4)[4]由表格数据知道，测量的电流表的量程应选择0-0.6A，所以，小灯正常发光时，图中电流表的示数应是0.3A，由知道，小灯的额定功率