挑战2021中考物理高分精选试题06

电学2

- 将阻值为10Ω的电阻丝接在电源两端，通电10min，电流所做的功是2.16×103J，若将阻值为5Ω的电阻丝接入同一电源的两端，通电20min，电流做功的多少是(    )

A. 2.16×103J	B. 1.25×103J	C. 6.0×103J	D. 8.64×103J

【答案】D

【解析】解：电阻是纯电阻用电器，两电阻接入同一电源的两端时，它们两端的电压相等，通电时间相等，
由Q=I2Rt=U2Rt可得，两电阻产生的热量之比：
Q1：Q2=U2R1t1：U2R2t2=10min10Ω：20min5Ω=1：4，
所以，Q2=4Q1=4×2.16×103J=8.64×103J. 
故选D．

- 小芳同学学习物理后整理笔记，错误的是(    )

A. 影响电阻大小的因素有电压、电流、温度
B. 电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比
C. 调节耳机音量的电位器实质是一个变阻器
D. 千瓦时、度、焦耳都可用作电能的单位

【答案】A

【解析】

A.电阻是导体本身的一种性质，其大小与导体的长度、横截面积、材料及温度有关，与导体两端的电压和导体中的电流无关，故A错误，符合题意；
B.根据欧姆定律可知，电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比，故B正确，不符合题意；
C.调节耳机音量的电位器，其实质是一个变阻器，故C正确，不符合题意；
D.在国际单位制中，电能的单位是焦耳；常用单位有千瓦时、度(1度=1千瓦时)，故D正确，不符合题意。
故选A。

- 如图所示的电路，电源电压恒定，开关S闭合后，灯L1、L2都正常发光，甲、乙两个电表的示数之比是2：3，则灯L1、L2在相同时间内消耗的电能之比是(    )

A. 1：2	B. 2：1	C. 2：3	D. 3：2

【答案】A

【解析】解：如果乙为电流表将会造成电源短路，如果甲为电流表L2将被短路、不能工作，因此甲、乙都为电压表，此时灯L1、L2串联连接，电压表甲测量L2两端电压，电压表乙测量电源电压；因串联电路中总电压等于各分电压之和，
所以，两灯泡两端的电压之比：
U1U2=U乙-U甲U甲=3-22=12，
因串联电路中各处的电流相等，
所以，由W=UIt可得，两灯泡相同时间内消耗的电能之比：
W1W2=U1ItU2It=U1U2=12．
故选A．

- 如图所示为某型号电能表的表盘，关于这个电能表，下列说法不正确的是(    )

A. 它是测量电功率的仪表
B. 它当前的示数为2508.6kW⋅h
C. 在使用这个电能表的家庭电路中，每消耗lkW⋅h的电能，电能表的转盘转360转
D. 在使用这个电能表的家庭电路中，同时使用的用电器总功率不应超过4400W

【答案】A

【解析】解：
A、电能表是测量用电器消耗电能多少的仪表，不能直接测量电功率，故A错误；
B、由图知，当前电能表的读数为2508.6kW⋅h，故B正确；
C、表盘上标有360r/kW⋅h，表示每消耗1kW⋅h的电能，电能表的转盘转360转，故C正确；
D、由图知，电能表的工作电压为220V，平时工作允许通过的最大电流为20A，则电路中使用的用电器最大总功率：P=UI=220V×20A=4400W，故D正确。
故选：A。

- 现有两个定值电阻R1和R2(R1<R2)，按照如图所示的四种方式，分别接到电压恒为U的电源两端工作相同的时间。则四个电路中电流做功大小关系正确的是(    )

A. W甲>W乙>W丙>W丁       	B. W甲>W丙>W丁>W乙
C. W乙>W丙>W丁>W甲       	D. W丙>W丁>W乙>W甲

【答案】C

【解析】

因串联电路中总电阻大于任何一个分电阻、并联电路中总电阻小于任何一个分电阻，且R1<R2，
所以，四个电路中的总电阻关系为：R甲>R丁>R丙>R乙，
因电源的电压恒为U，且工作时间相等，
所以，由W=UIt=U2Rt可知，四个电路中电流做功大小关系为W乙>W丙>W丁>W甲，故ABD错误，C正确。故选C。

- 如图，电源电压为18V且保持不变．电流表量程为0-0.6A，电压表量程0-15V，小灯泡上标有“6V  3W”字样，要求开关闭合后两个电表的示数均不超过所选量程，且灯泡两端电压不允超过额定电压(设灯丝电阻保持不变)，则下列说法正确的是(    )

A. 滑动变阻器的滑片向左移动时，电流表和电压表示数变大
B. 当电流表示数为0.4A时，电压表示数为12 V
C. 该电路的最大功率为10.8W
D. 滑动变阻器允许调节的范围是24-60Ω

【答案】D

【解析】A、当滑动变阻器滑片向左移动的过程中，接入电路的电阻变小，电路的总电阻变小；根据欧姆定律可知电路中的电流变大，即电流表的示数变大；
根据串联电路的电阻分压特点可知，滑动变阻器两端分得的电压变小，即电压表的示数变小．此选项错误；
B、由P=U2R可得，灯泡的电阻：RL=UL2PL=(6V)23W=12Ω；
当电路中电流为0.4A时，灯泡两端电压：U1=I1RL=0.4A×12Ω=4.8V；
因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以滑动变阻器两端电压：U2=18V-4.8V=13.2V.此选项错误；
C、由P=UI得，灯正常发光时的电流为：IL=PLUL=3W6V=0.5A；
因此电路中的最大电流：I最大=0.5A，则电路中的最大功率：P最大=UI最大=18V×0.5A=9W.此选项错误；
D、由欧姆定律可得，I最大=URL+R最小，
0.5A=18V12Ω+R最小，
解得R最小=24Ω；
为保护电压表，滑动变阻器两端的最大电压为15V，此时滑动变阻器连入的电阻最大，电路中的电流最小，
因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以U=UL'+UR，则UL'=U-UR=18V-15V=3V，
此时电路中最小的电流为：I'=U'RL=3V12Ω=0.25A，
则滑动变阻器连入的最大电阻为：R最大=U滑I'=15V0.25A=60Ω.此选项正确．
故选D．

- 小明用两个不同的白炽灯做“探究串联电路的电流特点”实验时，发现一个灯泡较亮而另一个灯泡较暗，则较亮的灯泡：(  )

A. 电阻小	B. 灯丝粗	C. 电流大	D. 功率大

【答案】D

【解析】解：
A.由P=I2R可知，较亮灯泡的电阻较大，故A错误；
B.因导体的电阻只与导体的材料、长度、横截面积有关，其材料相同时，导体越长、横截面积越小，电阻越大，所以白炽灯的材料和长度相同，较亮灯泡的电阻较大，灯丝较细，故B错误；
C.因串联电路中各处的电流相等，所以通过两灯泡的电流相等，故C错误；
D.因灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，所以较亮灯泡的电功率较大，故D正确；
故选：D。

- 标有“6V1.5W”的灯泡，通过它的电流随两端电压变化的关系如图所示，若把这样的两只灯泡串联起来，接在8V的电源两端。下列说法中正确的是(    )

A. 此时每只灯泡的电阻为24Ω
B. 此时两只灯泡串联的总电阻为40Ω
C. 此时每只灯泡的额定功率为0.8W
D. 此时两只灯泡的实际总功率为3W

【答案】B

【解析】解：∵两只灯泡串联且规格相同，
∴它们的电流和电阻都相同，即这两只灯泡两端分得的电压都相同，
∴两只灯泡串联接在8V的电源两端时，每只灯泡两端的电压都为U=4V；
由图象可知，当U=4V时，I=0.2A，
则小灯泡的电阻：R=UI=4V0.2A=20Ω，故A不正确；
电路的总电阻：R总=2R=2×20Ω=40Ω，故B正确；
小灯泡的实际电功率：P=UI=4V×0.2A=0.8W，不是额定功率，额定功率仍为1.5W，故C不正确；
此时两只灯泡的实际总功率：P总=2P=2×0.8W=1.6W，故D不正确。
故选：B。

- 李芳家的电能表上标着“3000revs/(kW·h)”.她用该电能表测家中用电器的功率：她仅让这个用电器工作，观察到电能表1 min内的转盘转了15转，则她测量的用电器的功率为(    )

A. 30 W	B. 100 W	C. 300 W	D. 1800 W

【答案】C

【解析】

转盘转动15转消耗电能：
W=153000kW⋅h=0.005kW⋅h；
用电器的功率：
P=Wt=0.005kW⋅h160h=0.3kW=300W，故ABD错误，C正确。
故选C。

- 在“测定小灯光的功率”的实验中，正确连接好电路并闭合开关后，若发现小灯光不亮，电表的示数较小，下一步的操作应该是(    )

A. 调节滑动变阻器	B. 断开开关检查电路连接是否正确
C. 检查小灯泡是否损坏	D. 换用电压较低的电源

【答案】A

【解析】解：连接好电路并闭合开关后，由于此时滑动变阻器的阻值最大，电路中电流较小，因而电表的示数较小，故下一步的操作应该是调节滑动变阻器的滑片，减小滑动变阻器的值。故选A。

- 在“测量小灯泡功率”实验中，正确连接好电路后，闭合开关，发现电流表指针偏转，电压表指针几乎不动，故障的原因可能是(    )

A. 灯泡的灯丝断了	B. 电流表接线短路
C. 电源接触不良	D. 灯座接线短路

【答案】D

【解答】
A.如果灯泡灯丝断了，则电路断路，电流表指针不发生偏转，故A选项说法错误；
B.如果电流表接线短路，则电流表指针不发生偏转，故B错误；
C.如果电源接触不良，则电压表与电流表指针都不发生偏转，故C错误；
D.如果灯座接线短路，则电流表指针偏转，与灯泡并联的电压表被短路，所以电压表指针不动，故D选项说法正确。故选D。

- 利用如图所示的装置测量小灯泡的电功率，电源电压恒定不变，小灯泡上标有“3.8V“字样。如果闭合开关，实验操作过程中出现了以下几种情况，分析错误的是(    )

A. 无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡不亮，电压表的示数几乎等于电源电压，电流表几乎无示数，原因可能是小灯泡断路
B. 无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡很暗且亮度不变，原因是滑动变阻器同时接入两个下接线柱
C. 当小灯泡的实际电压为2.5V 时，要测量小灯泡的额定功率，需将滑片向左移动
D. 电压表无示数，小灯泡不亮，可能是小灯泡短路

【答案】C

【解析】解：
A、无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡不亮，电流表几乎无示数，则电路可能断路；电压表的示数几乎等于电源电压，说明电压表与电源连通，原因是小灯泡断路，故A正确；
B、无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡很暗且亮度不变，则电路的电流很小，变阻器没有了变阻的作用，故原因是滑动变阻器同时接入两个下接线柱，故B正确；
C、灯在额定电压下正常发光，示数为2.5V小于灯的额定电压3.8V，应增大灯的电压，根据串联电路电压的规律，应减小变阻器的电压，由分压原理，应减小变阻器连入电路中的电阻大小，故滑片向右移动，故C错误；
D、电压表无示数，小灯泡不亮，若电流表有示数，可能是小灯泡短路；若电流表无示数，则可能整个电路断路，故D正确。
故选：C。

- 两个定值电阻R1、R2并联在电路中，如图甲所示，它们的电流与其两端的电压关系如图乙所示，闭合开关S，则R1，R2产生的热量之比为(    )

A. 2：1	B. 1：2	C. 4：1	D. 1：4

【答案】A

【解析】解：由图可知，该电路为并联电路，电压是相同的，由图乙可知，电压相同，通过R1、R2的电流之比为2：1；根据I=UR可知，R1、R2的电阻之比为1：2；
通电时间相同，电压相同，则根据焦耳定律公式Q=W=U2Rt可知，产生的热量与电阻成反比，故热量之比为2：1。
故选：A。

- 如图是一个玩具汽车上的控制电路，小明对其进行测量和研究发现：电动机的线圈电阻为1Ω，保护电阻R为4Ω，当闭合开关S后，两电压表的示数分别为6V和2V，则(    )

A. 电路中的电流为4A，电源电压为6V
B. 电动机的功率为16W，它两端的电压为4V
C. 1分钟在电阻R上产生热量60J，电动机消耗电能120J
D. 电动机工作时将机械能转化为电能，若将电阻R换成滑动变阻器，可调节电动机的转速

【答案】C

【解析】

电路中的电流为I=URR=2V4Ω=0.5A；电源电压为6V；
电动机的功率为P=UMI=(6V-2V)×0.5A=2W；它两端的电压为4V；
1分钟在电阻R上产生的热量Q=I2Rt=(0.5A)2×4Ω×60s=60J；电动机消耗电能W=UMIt=4V×0.5A×60s=120J；
电动机工作时把电能转化成机械能；将电阻R换成滑动变阻器，可以调节电路中电流的大小，从而起到调节电动机转速的目的。
故选C。

- 一个电热器接在电压为10V的电源上，电功率为10W，那么(    )

A. 这个电热器的电阻等于10Ω	B. 通过这个电热器的电流等于10 A
C. 每1min电热器消耗的电能是10 J	D. 每1min电热器产生的热是10 J

【答案】A

【解析】解：A、电热器的电阻R=U2P=(10V)210W=10Ω，故A正确；
B、通过电热器的电流I=UR=10V10Ω=1A，故B错误；
C、每1min电热器消耗的电能W=UIt=10V×1A×60s=600J，故C错误；
D、每1min电热器产生的热Q=W=600J，故D错误；
故选：A。
(1)已知电热器的功率与电压，由电功率公式R=U2P可以求出电热器的电阻；
(2)已知电压与电阻，由欧姆定律可以求出通过电热器的电流，或由电功率公式求出电流；
(3)电热器是纯电阻电路，消耗的电能全部转化为热量，由公式W=UIt可以求出消耗的电能及产生的热量。

- 小明对小强设计的家庭电路(图所示)进行分析并检测，其中错误的是(    )

A. 电灯和两孔插座是并联的
B. 三孔插座的零线和地线连接对调了
C. 测电笔插入两孔插座的左孔，氖管不会发光
D. 开关断开，测电笔接触M点，氖管不会发光

【答案】D

【解析】解：
A、灯泡和两孔插座是独立工作、互不影响的，所以它们是并联的，故A正确；
B、三孔插座的左孔接的是地线，上孔接的是零线，三孔插座的零线和地线连接对调了，故B正确。
CD、两孔插座的左孔是零线，所以试电笔插入两孔插座的左孔，氖管不发光；开关已断开，图中M点通过灯泡与火线连接，所以测电笔接触M点，氖管发光，故C正确、D错；故选：D。

- 一种试电笔的构造如图所示，下列关于它的作用和使用描述正确的是(    )

A. 试电笔可用来测试物体是带正电还是带负电
B. 试电笔通常也用来检查电气设备的外壳是否带电
C. 使用时手指不能碰到金属笔卡
D. 使用时人不会触电是因为试电笔氖管中的氖气不会导电

【答案】B

【解析】解：
A、试验电笔的作用是检验家庭电路中的火线和零线，不是测试物体带正电或负电，故A错误；
B、试电笔通常也用来检查电气设备的外壳是否带电，故B正确。
C、用试电笔时，必须用手接触到笔尾的金属卡，故C错误
D、在试电笔的构造中，有一个1MΩ以上的高值电阻(比人体的电阻几千欧大得多)，在使用试电笔测火线时，试电笔的高值电阻和人串联在火线和大地之间，加在两者之间的电压是220V，此时试电笔的高值电阻分担的电压很大，人体分担的电压很小，通过人体的电流很小，氖管发光，人不会发生触电事故，不是因为试电笔氖管中的氖气不会导电，故D错误。
故选：B。

- 妈妈从市场上买了一台廉价台灯，装上“220V 50W”的灯泡后，将插头插入家庭电路插座时，室内灯全部熄灭，“空气开关”跳闸，其原因是(    )

A. 插头与插座接触不良	B. 灯泡的灯丝断了
C. 台灯的灯座内有短路	D. 台灯的插头有短路

【答案】D

【解析】解：A、如果插头与插座接触不良则电路断路，台灯不能正常发光，但不会出现空气开关跳闸，故A错误；
B、如果灯泡的灯丝断了，台灯不会发光，但不会造成短路，也不会出现空气开关跳闸，故B错误；
C、如果台灯的灯座内有短路，在插头插入家庭电路插座后，闭合开关时才会出现空气开关跳闸，故C错误；
D、当台灯插头内短路，当插头插入插座时会使整个电路发生短路，使电路中电流过大，空气开关跳闸，使室内电灯就全部熄灭，故D正确．
故选D．

- 欢欢家的电路简化后如图所示，由该电路可知

A. a线是零线，b线是火线
B. 台灯和电视是串联在电路中的
C. 电路中的用电器都是并联在电路中的
D. 三孔插座中上边的那个孔可以不接地

【答案】C

【解析】

A.用电器的开关应该接在火线上，所以和开关相连的a是火线，b是零线，故A错；
BC.家庭电路中各个用电器是互不影响的，所以是并联的关系，其中台灯和电视也是并联在电路中，故B错、C正确；
D.三孔插座中上边的那个孔必须接地，插头插入时，使用电器的金属外壳接地，防止触电事故的发生，故D错。
故选C。

- 如图是小明家的部分电路，他将电饭煲的插头插入三孔插座后，正在烧水的电热水壶突然停止工作，但电灯仍正常发光，拔出电饭煲的插头，电热水壶仍不能工作，用试电笔分别测试插座的左、右孔，氖管均发光。若电路中只有一处故障，则(    )

A. 电热水壶所在电路的b、c间断路	B. 插座的接地线断路
C. 电路的c、d间导线断路	D. 电路的a、b间导线断路

【答案】C

【解析】解：
电灯仍正常工作，说明不是保险丝烧坏了，没有发生短路，而把测电笔分别插入插座的左、右插孔，氖管均能发光，说明火线有电，而零线开路了，且是在c、d之间开路，故C正确。
故选：C。
正在烧水的电热壶突然不能工作，但电灯仍正常工作，说明电水壶所在的电路有地方开路。

- 如图所示电路，当开关S接通后，电灯不发光，若用测电笔在A、B、C、D各点测试，发现在A、B二点氖管都发光，在C，D点氖管不发光，可以判断线路的故障(    )

A. 在AB段断路	B. 在BC段短路	C. 在BC段断路	D. 在CD段断路

【答案】C

【解析】解：在正常情况下，开关闭合后，A、B与火线相通，用测电笔时，应都亮，C、D与零线相通，测电笔应该不亮。但只有开关闭合，且电灯工作时测电笔才亮，此电路中，在C，D点氖管不发光，说明电路在BC段发生了断路。
故选：C。

- 如图是新安装的照明电路，为检测电路是否存在故障，在保险丝处接入一个“220V 40W”的灯泡L0，当只闭合S、S1时，L0和L1都呈暗红色；当只闭合S、S2时，L0正常发光，L2不发光，由此可以确定(    )

A. L1灯头断路	B. L2灯头短路	C. L1灯头短路	D. L2灯头断路

【答案】B

【解析】

①当只闭合S、S1时，L0和L1都呈暗红色；由于L0和L1串联，每盏灯分得电压均低于220V，所以两灯不能正常发光而呈暗红色；由此说明L1支路是完好的，既无断路也无短路，故A、C错误；
②当只闭合S、S2时，L0正常发光，L2不发光，说明L0两端电压为220V，L2两端电压为0V，即L2被短路，使L0直接接在电源上，L0正常发光，故B正确、D错误。
故选B。

- 随着生活水平的提高，家用电器越来越多，使用时若出现如图所示情形，会导致连接插座的导线发热，下列做法可行的是(    )

A. 在保险盒中更换更粗的保险丝
B. 减少同时使用大功率用电器
C. 在该插座上再插入一个插座供其它用电器使用
D. 不需理会继续使用

【答案】B

【解析】解：A、在保险盒中更换更粗的保险丝，不能从根本上解决问题，应避免在同一插座上使用多个大功率的用电器，故A错误；
B、在同一插座上可以同时使用几个大功率的用电器，会使用电器的总功率过大，导致电流过大烧坏插座，故应减少同时使用大功率用电器，故B正确；
C、在该插座上再插入一个插座供其它用电器使用，会使得此插座的电流更大，更易烧毁插座，故C错误；
D、不理会继续使用，可能会烧毁电路，发生火灾，故D错误。
故选：B。

- 如图所示，甲乙两人站在干燥的木凳上，丙站在地上并与乙手拉手，上下两条裸露导线分别是照明电路的火线和零线，那么一定会触电的是(    )

A. 甲	B. 乙、丙	C. 甲、丙	D. 甲、乙、丙

【答案】A

【解析】解：触电有两种，当人体的不同部位分别接触火线和零线时，或身体部位与火线接触，另一部分与大地相通时，就会触电，故甲一定会触电的，乙只与零线相接，丙又站在大地上，是不会触电的。
故选：A。

- 小红在学习磁现象时，她在实验室拿来甲、乙两根形状完全相同的钢棒，为了判断钢棒的磁性情况，小红做了个小实验，她发现当甲的一端靠近乙的一端时，乙按如图方式转动起来，则小红可判断(    )

A. 一定是甲棒有磁性，乙棒无磁性	B. 一定是乙棒有磁性，甲棒无磁性
C. 甲、乙都可能有磁性	D. 甲、乙都一定有磁性

【答案】C

【解析】解：(1)由于磁体能够吸引铁钴镍等物质，所以甲、乙两个钢棒中可能只有一个是磁体。故ABD均错误；
(2)甲、乙如果都有磁性，两个异名磁极靠近时，也相互吸引。故C正确。
故选：C。

- 如图是我国早期的指南针--司南，它是把天然磁石磨成勺子的形状，放在水平光滑的“地盘”上制成的。东汉学者王充在《论衡》中记载：“司南之杓，投之于地，其柢指南”。“柢”指的是司南长柄，下列说法中正确的是(    )
①司南指南北是由于它受到地磁场的作用
②司南长柄指的是地磁场的北极
③地磁场的南极在地球地理的南极附近
④司南长柄一端是磁石的北极。

A. 只有①②正确	B. 只有①④正确	C. 只有②③正确	D. 只有③④正确

【答案】A

【解析】

地球本身是一个大磁体，司南是用天然磁石磨制成的勺子，其实质就是一块磁铁，在地球的磁场中受到磁力的作用，其静止时其勺柄指向南方，指的是地磁场的北极，司南长柄一端是磁石的南极；故①②正确，③④错误。
故选A。

- 如图所示，甲乙两小磁针在一根磁铁附近，下列判断正确的是(    )

A. 甲小磁针左端是S极，乙小磁针左端是N极
B. 甲小磁针左端是N极，乙小磁针左端也是N极
C. 甲小磁针左端是S极，乙小磁针左端也是S极
D. 甲小磁针左端是N极，乙小磁针左端是S极

【答案】B

【解析】解：由于同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，可知条形磁体的a端与小磁针的N极吸引是S极，b端是N极；小磁针甲和乙的左端都指向条形磁体的a端即条形磁体的S极，所以均为N极。
故选：B。

- 如图所示，固定有磁体的小车A、B靠得较近，松手后两车向相反方向运动。对此现象的分析和认识，正确的是(    )

A. 松手后两车都运动，是因为两车都有惯性
B. A对B的排斥力使A车运动状态发生改变
C. B对A的排斥力使A车运动状态发生改变
D. A对B的排斥力与B对A的排斥力，作用效果相同

【答案】C

【解析】解：A、松手后两车都运动，是因为两车受到磁力的作用，故A错误；
B、A对B的排斥力，受力物体是B，使B车运动状态发生改变，改变的是B车，故B错误；
C、B对A的排斥力使A车运动状态发生改变，故C正确；
D、A对B的排斥力与B对A的排斥力，作用在不同物体上，作用效果不同，故D错误。
故选：C。

- 在如图所示中，有条形磁铁和电磁铁，虚线表示磁感线，磁极甲、乙、丙、丁的极性依次是(    )

A. S、N、S、S	B. N、N、S、N	C. S、S、N、N	D. N、S、N、N

【答案】A

【解答】
图中电流方向从左端流入、右端流出，根据图示的线圈绕向和结合安培定则，从而可以确定电磁铁的左端为N极、右端为S极，即乙为N、丙为S；
在磁体的周围，磁感线从磁体的N极发出，回到S极，所以条形磁铁甲的右端为S极；
根据磁感线的形状可知，两者相斥，是同名磁极，所以条形磁铁丁的左端为S极；
如图所示：

综上分析，BCD不正确，A正确。
故选A。

- 如图所示，用水平恒力F拉着一块磁性物体在水平面上做匀速直线运动，当磁性物体到达电磁铁AB的正下方时，立即闭合开关S，则磁性物体经过电磁铁正下方时，对其运动状态的判断正确的是(    )

A. 仍保持匀速	B. 立即加速	C. 立即减速	D. 立即停止

【答案】C

【解析】解：观察图可知，当磁性物体到达电磁铁AB的正下方时，立即闭合开关S时，由安培定则可知，电磁铁的B端为N极，
因磁性物体上面为N极，所以当磁性物体经过电磁铁正下方时，会受到较大的排斥力，使磁性物体对桌面的压力增大，在接触面粗糙程度不变的情况下，摩擦力也跟着增大。
而磁性物体在水平面上做匀速直线运动，拉力不变，小于摩擦力，所以立即减速。
故选：C。

- 如图所示，GMR是一个巨磁电阻，其特性是电阻在磁场中会急剧减小，且磁场越强电阻越小，闭合开关S2后，下列四种情况相比较，指示灯最亮的是(    )

A. S1断开，滑片P在图示位置
B. S1闭合，滑片P在图示位置
C. S1闭合，滑片P在滑动变阻器最右端
D. S1闭合，滑片P在滑动变阻器最左端

【答案】D

【解析】解：
A、S1断开时，电磁铁无磁性，由题意可知GMR的电阻最大，由I=UR可知，右侧电路中电流最小，由P=I2R可知，指示灯的实际功率最小，指示灯最暗，故A错误；
BCD、闭合S1时，GMR所处的位置由无磁场变为有磁场，GMR的阻值减小；
当滑片P在滑动变阻器最左端时，左侧电路的电阻最小，由I=UR可知，左侧电路中的电流最大，电磁铁磁性最强，则GMR的电阻最小，右侧电路中电流最大，由P=I2R可知，指示灯的实际功率最大，指示灯最亮，故BC错误，D正确。
故选：D。

- 如图所示，处于光滑水平面的小车上放有一条形磁铁，左侧有一螺线管，闭合开关S，下列判断正确的是(    )

A. 小车受到电磁铁斥力作用，向右运动
B. 小车受到电磁铁引力作用，向左运动
C. 只将滑片P向右移动，电磁铁磁性增强
D. 只将电源正负极交换，电磁铁磁性减弱

【答案】B

【解析】解：AB、电流从电源的正极流出，根据安培定则可知，通电螺线管的左端是N极，右端为S极，小车上的磁铁左端为N极，异名磁极相互吸引，小车受到了一个向左的吸引力，小车就会向左运动。故A错误，B正确；
C、滑片P向右移动，连入电路的电阻增大，电源电压不变，电流减小。在线圈匝数和铁芯不变时，电流减小，电磁铁的磁性减弱。故C错误；
D、把电源的正负极对调，将电源的正负极对调，可以改变电磁铁的极性，但不能改变磁性强弱，故D错误。
故选：B。

- 如图所示，与电动机工作原理相同的是(    )

A. 	B. 
C. 	D.

【答案】B

【解析】解：A、是电磁继电器的实验原理图，其中的电磁铁利用了电流的磁效应，故A不符合题意；
B、扬声器是通电线圈在磁场中受到力的作用，从而带动纸盆发声，与电动机的原理相同，故B符合题意；
C、是电磁感应的实验原理图，属于发电机的原理，故C不符合题意；
D、动圈式话筒是利用电磁感应的原理制成的，与电动机的原理不同，故D不符合题意。
故选：B。

- 如图所示，在“探究什么情况下磁可以生电”的实验中，保持磁体不动，下列现象描述正确的是(    )

A. 导线ab竖直向上运动时，电流表指针会偏转
B. 导线ab竖直向下运动时，电流表指针会偏转
C. 导线ab从图中所示位置斜向上运动时，电流表指针不会偏转
D. 导线ab分别水平向右和水平向左运动时，电流表指针偏转的方向相反

【答案】D

【解析】解：
A、导线ab竖直向上运动，即平行于磁感线运动，所以不能产生感应电流，电流表指针不会偏转，故A错误；
B、导线ab竖直向下运动，即平行于磁感线运动，所以不能产生感应电流，电流表指针不会偏转，故B错误；
C、导线ab从图中所示位置斜向上运动，此时导线ab做切割磁感线运动，所以在电路中会有感应电流，电流表指针会偏转，故C错误；
D、导线ab分别水平向右和水平向左运动时，即在磁场方向不变的情况下，改变导体的运动方向，感应电流的方向会改变，则电流表指针偏转的方向相反，故D正确。
故选：D。

- 如图所示为发电机的工作原理图，则下列说法中正确的是(  )

A. 线圈在磁场中转动时不一定会产生感应电流
B. 线圈在转动过程中，若产生了感应电流，则电流大小不变
C. 线圈在转动过程中，若产生了感应电流，则电流方向不变
D. 发电机的原理和扬声器的相同

【答案】A

【解析】

A、产生感应电流的条件：①部分导体切割磁感线，②闭合电路．当开关断开时，电路断开，就算线圈切割磁感线，也无法产生感应电流，故A正确；
BC、此发电机产生的是交流电，电流大小、方向都发生改变，故BC错误；
D、扬声器原理与电动机相同，故D错误．
故选A。

- 如图所示，赤道表面地磁感线与水平地面平行指向北方，导线与能测微弱电流的电流表组成闭合电路，下列哪种操作可让电流表指针摆动？(    )

A.  导线水平南北放置，水平向东运动
B. 导线水平南北放置，竖直向上运动
C. 导线水平东西放置，竖直向下运动
D. 导线水平东西放置，水平向北运动

【答案】C

【解析】

A.图中导线水平南北放置，水平向东运动时，不切割磁感线，所以不会产生感应电流，不符合题意；
B.图中导线水平南北放置，竖直向上运动时，不切割磁感线，所以不会产生感应电流，不符合题意；
C.图中导线水平东西放置，竖直向下运动时，切割磁感线，所以会产生感应电流，符合题意；
D.图中导线水平东西放置，水平向北运动时，不切割磁感线，所以不会产生感应电流，不符合题意；
故选C。