安徽省10年（2011-2020）中考物理试题分项汇编

专题16 欧姆定律及其应用

1.（2020安徽）在图示电路中，电源电压保持不变。闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P自左向右滑动，则

A. 电流表A的示数减小

B. 电压表V2的示数减小

C. 电压表V1与电流表A的示数比值减小

D. 电压表V2与电流表A的示数比值减小

【答案】C

【解析】

【详解】A．如图所示，闭合开关S后，电路中两个电阻R1、R2是串联，当滑动变阻器的滑片P自左向右滑动时，电阻R1变小，由欧姆定律可知，电路中电流变大，故错误；

B．电压表V2测量的是R2两端电压，由 可得

电流变大，电阻R2不变，因此电压表V2的示数变大，故错误；

C．电压表V1测量的是R1两端电压，滑动变阻器的滑片P自左向右滑动时，电阻R1变小，而电压表V1与电流表A的示数比值就是R1的电阻，故正确；

D．电阻R2不变，因此电压表V2与电流表A的示数比值不变，故错误。

故选C。

2.（2020安徽）一小灯泡额定电压为2.5V，图a是测量其电阻的实验电路图。

(1)请按照图a，将图b中的实物电路连接完整； ________

(2)闭合开关，调节滑动变阻器，当电压表示数为2.50V时，小灯泡正常发光，电流表示数如图c所示，则此时通过小灯泡的电流为________A；

(3)调节滑动变阻器，让小灯泡两端的电压逐渐减小，会发现灯泡变暗直至完全不发光。可以猜想此过程中灯丝的温度________（选填“升高”、“不变”或“降低”）；

(4)测量数据如下表所示。

| 电压U/V | 2.50 | 2.10 | 1.70 | 1.30 | 0.90 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A |  | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |

分析表中数据，可以发现小灯泡两端的电压越低，其灯丝的电阻越________。

【答案】    (1).     (2). 0.28    (3). 降低    (4). 小

【解析】

【详解】(1)[1]灯泡电阻约10Ω，灯泡正常发光时的电流是

电流表选量程，把开关、滑动变阻器、电流表串联接入电路，所求画图如下

(2)[2]如图C，电流表分度值是0.02A，电流表读数0.28A。

(3)[3]小灯泡两端实际电压减小，实际功率降低，亮度变暗，温度降低。

(4)[4]由表格数据可知，小灯泡两端实际电压减小，实际功率降低，亮度变暗，温度降低。灯丝电阻受温度影响，温度降低，电阻减小。

3.（2019安徽）图示为电阻A和B的I-U图像．若将A.B串联接入某电源两端，则闭合开关后，它们两端的电压UA、UB之比是______;若将A、B并联接入电源两端，闭合开关后，测得干路电流为0.6A,则电源电压是________V.

【答案】    (1). 1:2    (2). 2

【解析】

【详解】由图像可知，当UA=3V时，IA=0.6A，IB=0.3A由可得：；；若将A.B串联接入某电源两端，根据串联电路的特点，导体两端的电压与电阻成正比，所以；当将A、B两电阻并联后接在电源两端时，总电阻 ，电源电压．

4.（2019安徽）.如图所示的电路中，电源电压保持不变,R为定值电阻．闭合开关，向左移动滑片P,则

A. 电压表的示数变大,电流表的示数变大

B. 电压表的示数变大,电流表的示数变小

C. 电压表的示数不变,电流表的示数变大

D. 电压表的示数变小,电流表的示数变大

【答案】A

【解析】

【详解】由电路图可知，滑动变阻器与定值电阻串联，闭合开关后，滑片向左滑动时，接入的阻值变小，则电路中总电阻变小，由可知，在电源电压不变时，电路中的电流变大，电流表实示数变大；R为定值电阻，由可知其两端电压变大，故电压表示数变大；故A正确，BCD错误．

5.（2019安徽）.图甲为伏安法测电阻的实验电路图．

（1）闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应置于______（选填“a”或“b”）端;

（2）小亮同学用完好的器材按图甲正确连接好电路,“试触”时，发现电流表的指针偏转很小;移动滑动变阻器的滑片，发现指针偏转仍然较小．产生该现象的原因可能是:____________；

（3）电路调试完成后,某次实验中电压表和电流表示数如图乙和丙所示，则此时被测电阻两端的电压为____V ，该电阻的阻值为_______Ω

【答案】    (1). a    (2). 电流表量程过大    (3). 2.4    (4). 10

【解析】

【详解】（1）闭合开关前，滑动变阻器滑片P应置于阻值最大处的a端；

（2）小亮同学用完好的器材按图甲正确连接好电路，“试触”时，发现电流表的指针偏转很小；移动滑动变阻器的滑片，发现指针偏转仍然较小，故排除了电路中电阻过大的可能，故产生该现象的原因可能是：电流表量程过大；

（3）电路调试完成后，某次实验中电压表和电流表示数如图乙和丙，电压表选用小量程，分度值为则0.1V，此时被测电阻两端的电压为2.4V，电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.24A，由欧姆定律，该电阻的阻值为：．

6.（2019安徽）.图示为“研究小灯泡灯丝阻值变化特点的电路图．实验所选用的器材均能符合实验要求，其中部分器材的规格如下：小灯泡额定电压3.8V,额定电流0.32A）；电压表（量程3V，内阻3000Ω）；电流表（量程50mA，内阻0.5Ω）,定值电阻R0（限值1000Ω）．按电路图连接好电路，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至某一位置时，发现电压表的示数为2.7V ,电流表的示数为315mA.求此时

（1）小灯泡两端的电压;

（2）通过小灯泡的电流;

（3）小灯泡灯丝的阻值．

【答案】（1）3.6V （2）314.1mA  （3）11.461Ω

【解析】

【详解】由图可知：这是一个混联电路，电压表和定值电阻R0串联后，分别和小灯泡L以及滑动变阻器R的右半部分并联后又与滑动变阻器R的左半部分串联；电流表是测小灯泡L所在支路和电压表及定值电阻R0所在支路两条支路的总电流．

（1）电压表和定值电阻R0串联，，电压表的示数为2.7V，所以定值电阻R0的电流，则定值电阻R0的电压，，根据并联电路的电压特点，所以小灯泡两端的电压为3.6V；

（2）电流表的示数为315mA，定值电阻R0的电流为0.0009A=0.9mA，根据并联电路的电流特点，所以通过小灯泡的电流；

（3）小灯泡灯丝的阻值．

7.(2018安徽）某定值电阻两端加上10V的电压时，测得通过它的电流为2A，则其阻值为__________，若电压为0，则它的阻值为___________.

【答案】    (1). 5    (2). 5

【解析】分析：电阻是导体本身的一种性质，与导体两端的电压和通过的电流无关；根据欧姆定律公式变形后可求电阻值。

故答案为：5；5。

【点睛】此题考查了对导体电阻的理解，抓住电阻是导体具有的性质，运用欧姆定律可解答。

8.(2018安徽） 如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关，在保证电路元件安全的前提下，向左移动滑动变阻器的滑片。在移动滑片的过程中，下列说法正确的是

A. 电流表的示数变大，电压表的示数变大

B. 电流表的示数变小，电压表的示数变大

C. 电流表的示数变小，电压表的示数变小

D. 电流表的示数变大，电压表的示数变小

【答案】D

【解析】分析：由电路图可知，两电阻串联，电流表串联在电路中，电压表测滑动变阻器两端的电压；根据滑片的移动确定接入电路电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和R1两端电压变化，根据串联电路的电压特点可知滑动变阻器两端的电压变化。

解答：将滑动变阻器的滑片P从右向左滑动的过程中，滑动变阻器接入电路的电阻变小，电路的总电阻变小；根据可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大；根据可知，R1两端的电压变大，根据串联电路总电压等于各分电压之和可知，滑动变阻器两端的电压变小，即电压表的示数变小，故D正确。

故选：D。

【点睛】本题考查欧姆定律和滑动变阻器的使用，关键明白滑片移动的过程中电路的变化情况，这是本题的难点也是重点。

9.(2018安徽） 利用如图a所示的电路，可以研究通过小灯泡的电流跟加在它两端电压的关系。实验中使用小灯泡的额定电压为2.5V.

(1)请按照图a，将图b中的实物电路连接完整 _________；

（2）闭合开关S，当滑片从滑动变阻器的一端向另一端移动时，小灯泡两端的电压连续发生变化，于是可得到多组测量值（U，I），根据测量值画出小灯泡的I-U图像如图c所示。从图像可以发现；随着小灯泡两端电压从0逐渐增大（不大于额定电压），其灯丝的电阻值_________（选填“不断增大”，“保持不变”或“不断减小”）；

（3）在图a中，闭合开关，将片P从A端向B端移动。在此过程中，小灯泡两端的电压_____________（选填“不断变大”，“保持不变”或“不断变小”）

（4）考虑到电压表的电阻对电路的影响，每次电流表的示数比测量时通过小灯泡的实际电流______（选填“偏大”或“偏小”）。

【答案】    (1). 见解析所示    (2). 不断增大    (3). 不断变大    (4). 偏大

【解析】分析：（1）根据灯的额定电压确定电压表选用小量程与灯并联；

（2）由图c知，当电压为0.25V、1.0V、2.0V时，对应的电流大小分别为0.1A、0.3A、0.45A，由欧姆定律分别求出对应的电阻大小分析回答；

（3）在图a中，灯与变阻器PA部分并联后与变阻器的PB部分串联，闭合开关，将片P从A端向B端移动，判断PA部分电阻变化，根据并联电阻的规律得出并联部分的电阻变化，由分压原理确定并联部分的电压变化，即灯的电压变化；

（4）根据并联电路电流的规律分析。

解答：（1）灯的额定电压为2.5V，故电压表选用小量程与灯并联，如下所示：

（2）由图c知，当电压为0.25V、1.0V、2.0V时，对应的电流大小分别为0.1A、0.3A、0.45A，由欧姆定律，对应的电阻大小分别为：2.5Ω、3.3Ω、4.4Ω，故灯丝的电阻值不断增大；

（3）在图a中，灯与变阻器PA部分并联后与变阻器的PB部分串联，闭合开关，将片P从A端向B端移动。PA部分电阻越来越大，根据并联电阻的规律，并联部分的电阻变大，PB部分电阻变小，由分压原理，并联部分的电压变大，即灯的电压不断变大；

（4）因电压表与灯并联，根据并联电路电流的规律，电流表的示数比测量时通过小灯泡的实际电流偏大。

故答案为：（1）如上；（2）不断增大；（3）不断增大；（4）偏大。

【点睛】本题研究通过小灯泡的电流跟加在它两端电压的关系，考查电路的连接、数据分析、串联、并联电路的规律和欧姆定律的运用。

10.（2017安徽） 现一只满偏电流Ig=3mA的电流计G，已知其电阻Rg=100Ω,现在需要把它改装成一只量程Ic=3mA的电流表，如图a所示。

求（1）电阻Rx的阻值

（2）求改装后的电流表电阻Rc的阻值；

（3）如图b所示，将改装后的电流表接入电路中。已知电源电压U=10V，电阻R1=5Ω.闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，使电流表的示数I=1.0A。求此时滑动变阻器接入电路中的阻值R2，以及通过原电流计G的电流I1

【答案】（1）0.1Ω    （2）  0.1Ω  （3）4.9Ω     0.001A

【解析】

考点：欧姆定律

11.（2016安徽）图中电源电压3V恒定不变，电阻R1=10Ω.R2=5Ω，则闭合开关S后.电压表示数为_   V.

【答案】2V

【解析】

试题分析：分析电路图可知电路为串联电路，故R总=R1+R2=10Ω+5Ω=15Ω；I=U/R总=3V/15Ω=0.2A；电压表测量R1两端电压，故U1=I×R1=0.2A×10Ω=2V。

考点：欧姆定律

12.（2016安徽）.实际测量中使用的大量程电流表是由小量程电流表改装而成的，图中G是满偏电流〔即小量程电流表允许通过的最大电流）Ig=1mA的电流表，其电阻Rg=100Ω.图为某同学改装后的电流表电路图.R1，R2为定值电阻。若使用a和b两个接线柱时，电表的量程为3mA；若使a和c两个接线柱时电表的量程为10mA求R1 ，R2的阻值。

【答案】R1=15Ω    R2=35Ω

考点：电流表改装

13.（2015·安徽）图示电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器。闭合开关S，移动滑片P，多次记录电压表示数U和对应的电流表示数I，则绘出的U-I关系图像正确的是

【答案】A

【考点定位】物理图像

14.（2014·安徽）如图所示的电路中，闭合开关，发现每个电表都有一定的示数。向右移动变阻器的滑片，则

A.电流表A1示数减小，电流表A2和电压表V示数增加

B.电流表A1和A2示数都减小，电压表V示数增加

C.电流表A1、A2和电压表V示数都减小

D．电流表A1、A2和电压表V示数都增加

【答案】D

【解析】

15.（2014·安徽）在测量额定电压为2.5V的某小灯泡电阻的实验中，实验电路图如图a所示。闭合开关，调节滑动变阻器，改变小灯泡两端的电压，相应地读取通过小灯泡灯丝的电流。下表中记录的是每次的测量值。

| U/V | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0 | 0.17 | 0.30 | 0.39 | 0.45 | 0.49 |

（1）以电压为横坐标、电流为纵坐标，将测量数据转换为坐标点，标记在坐标系中，如图b所示，请用平滑曲线将这些点连接起来

（2）通过计算或根据所画的实验图线都可以发现，小灯泡灯丝的电阻值是         （选填“变化”或“不变”）的，且随着电压的升高，其阻值          。（选填“变大”或“变小”）

（3）按照电路图a，在图C中将实物图连接起来

【答案】（1）如下图b所示  （2）变化  变大    （3）如下图C所示

【解析】[来源:学。科。网Z。X。X。K]

柱，灯泡左接线柱—电源负极，电压表中间接线柱—灯泡右端，电压表“-”接线柱—灯泡左接线柱。如下图C所示。

[来源:Z.xx.k.Com]

考点：描绘图像，分析数据或分析图像得出结论，依据电路图连接实物示意图。

16.（2014·安徽）实际测量中所使用的电流表是由小量程电流表改装而成的。图a中G是满偏电流（即小量程电流表允许通过的最大电流）Ig=3mA的电流表，其电阻Rg=10Ω，要把它改装为一个量程为3A的电流表（如图b），问：

（1）当通过小量程电流表的电流为满偏电流时，它两端的电压为多少;

（2）需要给它并联一个多大的电阻R0；（计算结果小数点后保留两位数字）

（3设改装后的电流表的电阻为R，比较R与R0的大小关系，并简单地说明理由。

[来源:Zxxk.Com]

端电压等于小量程电流表两端电压，即U0=Ug=0.03V，；（3）电阻越并越小，并联电阻的总电阻小于任何一个并联电阻，所以电阻R小于电阻R0.

考点：等效电路，并联电路电压、电流、电阻规律应用，欧姆定律应用，并联电阻特点。

17.（2013•安徽）如图，小灯泡L1与L2均标有“1.5V，0.3A”字样，AB两端的电压U＝1.5V．开关S断开时，通过L2的电流为　   　A．闭合开关S，两只小灯泡消耗的总电功率为　   　W。

【解析】解：（1）当开关S断开时，电路为L2的简单电路，

∵灯泡两端的电压和额定电压相等，

∴通过L2的电流和额定电流相等，即为0.3A；

（2）当闭合开关S时，两只小灯泡并联，

∵并联电路中各支路两端的电压相等，

∴根据欧姆定律可知，此时通过两灯泡的电流均为0.3A，

∵并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

∴干路中的电流为I＝2×0.3A＝0.6A，

两只小灯泡消耗的总电功率：

P＝UI＝1.5V×0.6A＝0.9W。

故答案为：0.3；0.9。

18.（2013•安徽）酒驾易造成交通事故，利用图示的电路可以检测司机是否酒驾。图中的R1为定值电阻，R2是一个“气敏传感器”，它的电阻值会随着其周围酒精蒸气的浓度增大而减小。检测时，喝了酒的司机对着气敏传感器吹气，则（　　）

A．电路的总电阻减小，电流表的示数减小

B．电路的总电阻减小，电流表的示数增大

C．电路的总电阻增大，电流表的示数增大

D．电路的总电阻增大，电流表的示数减小

【解析】解：因气敏传感器电阻值会随着其周围酒精蒸气的浓度增大而减小，所以喝了酒的司机对着气敏传感器吹气，因其周围酒精蒸气的浓度增大，使R2的电阻值减小，则电路中的电阻变小，根据R＝可知，电路中电流变大，即电流表示数变大。

故选：B。

19.（2013•安徽）小明利用图甲所示的电路图测小灯泡的电阻。

（1）请你根据电路图用笔画线代替导线，将图乙中的实验装置图连接完整。

（2）实验中，用U、I分别表示电压表、电流表的读数，则小灯泡的电阻R＝　   　。

（3）若实验室只提供较小量程的电流表与一个电阻箱R′（能读出电阻值的变阻器）并联，减小通过电流表的电流，如图丙所示。老师肯定了他的想法，并指出电流表的内阻RA不为零，可以看成一个小电阻。为了保护电流表，在接入电路前，电阻箱的阻值应该调到最　   　（选填“大”或“小”）

【解析】解：（1）根据电路图连接电路。电流表串联在电路中，将负接线柱与开关相连；电压表与灯泡并联，将负接线柱与灯泡左边的接线柱相连；滑动变阻器已接了下面一个接线柱，需再接上面一个接线柱。

（2）根据I＝得，R＝。

（3）电阻箱与电流表并联，可以分得部分电流，根据公式根据I＝得，并联电路两端的电压相等，电阻箱的电阻越小，分得的电流会越多。所以开始为保护电流表，应将电阻箱的阻值调到最小。

故答案为：（1）；（2）；（3）小。

20.（2013•安徽）在进行某些电学测量时，把电压表看成能显示其两端电压的大电阻，将它与一个阻值很大的待测电阻Rx串联接入电路，根据电压表的示数可以测出Rx的阻值，这是一种测量大电阻的方法。如图所示的电路中，电压表的内阻Rv＝20kΩ，量程为150V，最小分度值为5V，电压U＝110V，电压表的示数为50V。

（1）求电路中的电流大小。

（2）求待测电阻Rx的阻值。

（3）上述电路中，若将Rx换成阻值约为20Ω的小电阻，用这种测量方法能否准确测出它的阻值？写出你的判断依据。

【解析】解：（1）电压表与待测电阻串联，

∵串联电路中各处的电流相等，

∴根据欧姆定律可得，电路中的电流：

I＝＝＝2.5×10﹣3A；

（2）∵串联电路中总电压等于各分电压之和，

∴电阻Rx两端的电压：

Ux＝U﹣UV＝110V﹣50V＝60V，

待测电阻Rx的阻值：

Rx＝＝＝2.4×104Ω＝24kΩ；

（3）若将Rx换成阻值约为20Ω的小电阻时，

∵串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

∴电路中的电流：

I′＝，

电压表的示数：

UV′＝I′RV＝RV＝×20×103Ω≈109.89V，

∵电压表的最小分度值为5V，

∴109.89V读数时一般会读成110V，故用这种测量方法不能准确测出它的阻值。

答：（1）电路中的电流为2.5×10﹣3A；

（2）待测电阻Rx的阻值为24kΩ；

（3）上述电路中，若将Rx换成阻值约为20Ω的小电阻，用这种测量方法不能准确测出它的阻值，原因是待测电阻的阻值与电压表的阻值相差太大时，待测电阻分得的电压可以忽略不计。

21.（2012·安徽） 图示的电路中，电阻R1和R2串连接在AB两端，电压表并连接在R1两端．已知R1=10Ω，R2=20Ω，电压表示数为2.5V，则AB两端的电压U=　   　V．

| 分析： | 分析电路两电阻串联，电压表测R1两端的电压，根据欧姆定律求出电路中的电流，根据串联电路电阻的特点和欧姆定律求出电源的电压． |
| --- | --- |
| 解答： | 解：两电阻串联，电压表测R1两端的电压， 电路中的电流I=， 电源的电压U=I（R1+R2）=0.25A×（10Ω+20Ω）=7.5V． 故答案为：7.5． |

22.（2011•安徽）如图的电路中，R1＝6Ω，R2＝12Ω，电流表示数为0.4A．则AB两端的电压＝　　 V。

【解析】解：电源电压U＝IR＝I×＝0.4A×＝1.6V。

故答案为1.6。

23.（2011•安徽）如图所示的电路，电源电压不变，闭合开关，当滑动变阻器的滑片向右移动时（　　）

A．电压表示数变大，电流表示数变小，灯泡变暗

B．电压表示数变小，电流表示数变大，灯泡变亮

C．电压表示数变小，电流表示数变小，灯泡变暗

D．电压表示数变大，电流表示数变大，灯泡变亮

【解析】解：由图可知，变阻器与灯泡是串联，电压表测滑动变阻器两端电压，电流表测总电流。

当滑片向右滑动时，滑动变阻器的电阻变小，则电路的总电阻变小；

又知：电路总电压等于电源电压保持不变；

∴根据欧姆定律I＝可知，电路中电流变大，即电流表的示数变大；

又∵灯泡的阻值不变；

∴根据U灯＝IR灯可知灯泡两端电压变大；

又∵P灯＝I2R灯，且电阻不变，电流变大；

∴灯泡的实际功率变大；

∴灯泡变亮；

又∵U滑＝U﹣U灯；

∴则可判断U滑变小。

故选：B。

24.（2011•安徽）实验室有甲、乙两只灯泡，甲标有“15V1.0A”字样，乙标有“10V0.5A”字样。现把它们串联起来，则该串联电路两端允许加的最高电压为（不考虑温度对灯泡电阻的影响）（　　）

A．25V	B．35V	C．17.5 V	D．12.5V

【解析】解：根据欧姆定律可得，两灯泡的电阻分别为：

R1＝＝＝15Ω，R2＝＝＝20Ω，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，当两电阻串联时，电路中的最大电流I＝I2＝0.5A，

因串联电路中的总电阻等于各分电阻之和，

所以，该串联电路两端允许加的最高电压：

U＝I（R1+R2）＝0.5A×（15Ω+20Ω）＝17.5V。

故选：C。

25.（2011•安徽）在伏安法测量电阻R阻值的实验中：

（1）为了完成实验，请将右图连成一个完整的实验电路图，并使滑动变阻器连入电路的阻值最大。

（2）实验测得的数据如下表，请你根据表中的数据计算出R的阻值，要求写出计算过程，结果保留一位小数。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| U/V | 1.2 | 2.4 | 2.8 |
| I/A | 0.12 | 0.24 | 0.27 |

【解析】解：（1）实验电路应是开关、滑动变阻器、电流表、待测电阻串联接在电源两极上；然后电压表与待测测电阻并联，滑动变阻器串联在电路时滑片处于最大阻值处。如图。

（2）R1＝＝＝10Ω，

R2＝＝＝10Ω，

R3＝＝＝10.4Ω，

R的阻值为：＝＝＝10.1Ω。

故：R的阻值10.1Ω。

26.（2011•安徽）实验室有一种小量程的电流表叫毫安表，用符号表示，在进行某些测量时，其电阻不可忽略。在电路中，我们可以把毫安表看成一个定值电阻，通过它的电流可以从表盘上读出。利用图示电路可以测量一个毫安表的电阻，电源的电阻不计，R1＝140Ω，R2＝60Ω．当开关S1闭合、S2断开时，毫安表的读数为6mA；当S1、S2均闭合时，毫安表的读数为8mA．求毫安表的电阻RA和电源的电压U。

【解析】解：当开关S1闭合、S2断开时，由欧姆定律可得：

U＝I1（R1+R2+RA）﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣（1）

当S1、S2均闭合时，由欧姆定律得：

U＝I2（R1+RA）﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣（2）

则有I1（R1+R2+RA）＝U＝I2（R1+RA）；

代入数据得：

6×10﹣3A×（140Ω+60Ω+RA）＝8×10﹣3A×（140Ω+RA）

则解得：RA＝40Ω；

将RA代入（2）式可得：

U＝8×10﹣3A×（140Ω+40Ω）＝1.44V；

答：毫安表的阻值为40Ω，电源电压为1.44V。

声明：试题解析著作权属菁优网所有，未经书面同意，不得复制发布