【王牌物理】2025-2026学年九年级阶段性调研试题九

第16电压电阻 基础卷 难度系数0.66

命题人 王兆敏

满分 70 分，时间 60 分钟

一、填空题(共6题；每空1分，共14分)

1．在空中飞行的飞机，因与空气摩擦，发生电子得失的现象，这是            现象。如果在着陆过程中没有将静电放掉，当地勤人员接近时，可能危及生命，所以飞机的特殊轮胎常用            材料做成，从而避免造成危害。

【答案】     摩擦起电     导体

【详解】[1]不同种类的物质相互摩擦时，会发生电子转移，从而使相互摩擦的物质带上异种电荷，这种现象称为摩擦起电现象，在空中飞行的飞机，与空气摩擦，也会产生摩擦起电现象。

[2]飞机在着陆过程中没有将静电放掉，当地勤人员接近时，可能危及生命，所以轮胎应选择导体材料做成，在轮胎与地面接触时，将电荷导入大地。

2．两只水果点亮了一个发光二极管（如图所示）。金属片A是水果电池的     （选填“正极”或“负极”），现将二极管正负极接线对调，发光二极管不发光，原因是发光二极管具有          。此时发光二极管两端     （选填“有”或“没有”）电压。

【答案】     负极     单向导电性     有

【详解】[1]图中发光二极管发光，发光二极管的连接是正确的，金属片A与发光二极管的负极相连，说明金属片A是水果电池的负极。

[2][3]现将发光二极管正负极接线对调，二极管不发光，是因为它的正负极接反了，说明二极管具有单向导电性，且此时水果电池的正负极之间仍然有电压，发光二极管两端有电压。

3．如图所示为某同学自制的一个电路故障检测仪的电路图，若1和2之间接一电阻，则电流表有示数，电压表        示数；若1和2之间为断路，则电流表        示数，电压表        示数。（选填“有”或“无”）

【答案】     有     无     有

【详解】[1]若1和2之间接一电阻，则是两个电阻的串联电路，电流表测电路中的电流有示数，电压表测所接电阻两端的电压也有示数。

[2][3]若1和2之间为断路，则电压表与电流表、电阻R串联在电路中，由于电压表的内阻很大，相当于断路，所以电流表无示数，电压表测电源电压，有示数。

4．图为某调光小台灯的铭牌，它的亮度可以通过调节旋钮来控制。旋钮相当于一个      ，它是通过改变连入电路的      大小来调节台灯亮度的。

【答案】     滑动变阻器     电阻

【详解】[1][2]导体的电阻大小与导体的长度有关，台灯的旋钮相当于一个滑动变阻器，通过旋转可以改变连入电路的有效阻值，从而改变电路中的电流大小，实现调节灯泡亮度的功能。

5．快乐学习，轻松考试。请你写出：对人体安全的电压为不高于        V。如图所示，这是小明新买的一款电动玩具车，它需要6 V的电压才能启动，则这个电动玩具车的电池仓内应装        节新干电池。

【答案】     36     4

【详解】[1]对人体安全的电压为不高于36V的电压。

[2]一节新干电池的电压为1.5V，6V的电压则需要4节新干电池串联。

6．在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，小明设计了如图所示电路。a、b两点间接入不同导体，通过观察灯泡亮度判断导体电阻大小。小华觉得小明的设计需要改进，提出了两种方案，方案一：把灯泡更换为电流表；方案二：在原电路中串联接入电流表。则方案      更好一些，理由是          。

【答案】     二     见解析

【详解】[1][2]方案一把灯泡更换为电流表，如果电阻丝接入电路的电阻太小，电路中的电流会过大，电流表、电源可能被烧坏；方案二在原电路中串联接入电流表，即使电阻丝接入电路的阻值太小，也有灯泡保护电路，防止电路被烧坏，因此方案二的改进更好一些。

二、选择题(共8题；7-12为单选，13、14为双选，每题2分，共16分)

7．对下列物理量的估测中，你认为最接近实际的是（   ）

A．手机新电池的电压大约为220V	B．USB接口供电电压是5V

C．两节新干电池的串联总电压约为4V	D．家用电冰箱的电流大约为10A

【答案】B

【详解】A．家庭电路的电压是220V，手机电池的电压远低于此，通常为3.7 - 4.2V左右，故A不符合题意；

B．USB 接口的供电电压标准是5V，这是一个常见的标准电压值，故B符合题意；

C．一节干电池的电压约为1.5V，两节新干电池串联总电压为3V，故C不符合题意；

D．家用电冰箱的功率一般在100~200W左右，根据（家庭电路电压），其电流远小于10A,故D不符合题意。

故选B 。

8．如图所示，小明在家中观察爸爸连接导线时会将导线紧密缠绕多圈，经过思考以后小明得知这样做的目的是（　　）

A．只是让导线连接得更稳固

B．增大接线部分的长度，从而减小接线处的电阻

C．减小接线与主线的接触面积，从而减小接线处的电阻

D．增大接线处导体的横截面积，从而减小接线处的电阻

【答案】D

【详解】导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。在连接导线时，需要将导线紧密缠绕多圈，主要是为了通过增大接线处导体的横截面积，从而减小电阻，故D符合题意，ABC不符合题意。

故选D。

9．如图甲所示电路，闭合开关S，两灯泡均发光，且两个完全相同的电流表指针偏转均如图乙所示，则说法正确的是（　　）

A．经过L1的电流为0.3A

B．经过L2的电流为1.2A

C．经过L1与L2的电流之比为4：1

D．灯L1与L2两端的电压之比为5：1

【答案】C

【详解】AB．由电路图可知，两灯泡并联，电流表A1测干路电流，电流表A2测L2支路的电流，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，且两个电流表的指针在同一个位置，所以，干路电流表A1的量程为0~3A，分度值为0.1A，示数I=1.5A，L2支路电流表A2的量程为0~0.6A，分度值为0.02A，示数I2=0.3A，则灯L1中的电流

I1=I﹣I2=1.5A﹣0.3A=1.2A

故AB错误；

C．经过L1与L2的电流之比

I1：I2=1.2A：0.3A=4：1

故C正确；

D．并联电路中各支路两端的电压相等，灯L1与L2两端的电压之比为1：1，故D错误。

故选C。

10．一块合金导体长（前后）∶宽（左右）∶高（上下）＝9∶3∶1，将该导体接入如图所示的电路的a、b两点之间，灯泡L均发光，则（　　）

A．上下接入时，灯泡亮度最暗	B．上下接入时，灯泡亮度最亮

C．左右接入时，灯泡亮度最暗	D．前后接入时，灯泡亮度最亮

【答案】B

【详解】将导体按照图中不同的方式连入电路，当上下接入时，导体的横截面积最大且长度最短，根据电阻与横截面积成反比，与长度成正比可知，此时接入电路的电阻最小，根据欧姆定律可知，电路中的电流最大，灯泡最亮；当前后两个接线柱接入电路时，导体的横截面积最小且长度最长，电阻最大，电路中的电流最小，灯泡最暗；当左右接入时，导体的电阻不是最大也不是最小，灯泡亮度在最暗和最亮之间；故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

11．如图所示四种电路中，只通过开关控制，无法得知两灯、各自电压的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】A

【详解】A．若开关S闭合，两个灯泡串联，S′接1时，电压表测量Ll的电压，S′接2时电压表的正负接线柱接反了，故A符合题意；

B．当S闭合，两个灯泡串联，S′接1时，电压表测量Ll的电压，S′接2时电压表测量电源的电压，由串联电路电压的规律可知L2电压，故B不符合题意；

C．当S闭合，两个灯泡串联，S′闭合时，电压表测量的是电源电压，若S′断开时，电压表测量的是Ll的电压，由串联电路电压的规律可以计算出L2电压，故C不符合题意；

D．当S闭合，两个灯泡串联，S′闭合时，电压表测量的是电源电压，若S′断开时，电压表测量的是L2的电压，由串联电路电压的规律可以计算出L1电压，故D不符合题意。

故选A。

12．如图所示的电路中，甲、乙、丙是连接在电路中的三只电学仪表。闭合开关S后，灯L1、L2均正常发光。则（　　）

A．甲是电压表，乙、丙是电流表	B．乙是电压表，甲、丙是电流表

C．丙是电压表，甲、乙是电流表	D．甲、乙、丙都是电流表

【答案】B

【详解】B．图示影响力中，开关闭合，两灯均正常发光，则电路处于通路，若甲、丙为电压表，乙为电流表，则两灯串联在电路中；若甲、丙都为电流表，乙为电压表，则两灯并联在电路中，甲测通过L2的电流，丙测干路电路，故B符合题意，

A．甲为电压表，乙、丙为电流表，则灯L2被短路，不能发光，故A不符合题意；

C．丙是电压表，甲、乙是电流表，则电源被知路，两灯不能发光，电路被损坏，故C不符合题意；

D．三个都是电流表，电路也被短路了，两灯不能发光，故D不符合题意。

故选B。

13．（双选）两个相同的小灯泡、串联在电路中，如图所示，闭合开关后两个小灯泡都不亮。已知、中有一个小灯泡的灯丝烧断了，另一个完好。为检测哪一个小灯泡损坏了，下列操作及判断正确的是（    ）

A．将电压表与并联，闭合开关，若电压表有示数，则损坏

B．将电流表与并联，闭合开关，若电流表有示数，则损坏

C．把一根导线的两端分别接在、两点，闭合开关，若发光，则损坏

D．将另一个相同的小灯泡与并联，闭合开关，若、发光，则损坏

【答案】CD

【详解】A．将电压表与L2并联，闭合开关，如果电压表有示数，说明电压表能与电源连通，则L1没有损坏，故A错误；

B．将电流表与L2并联，如果电流表有示数，表明电流表通过L1与电源连通，即L1是完好的，故B错误；

C．把一根导线的两端分别接在、两点，相当于将L2短接，电路中只有L1，如果L1发光，说明L1没有损坏，是L2损坏了，故C正确；

D．将另一个相同的小灯泡L与L2并联，即用相同且完好的灯泡L替换L2，闭合开关后，如果L、L1发光，说明故障是L2损坏，故D正确。

故选CD。

14．（双选）小明用如图所示的器材探究“影响电阻大小的因素”。a、b为长度一样的镍铬合金丝，b比a的横截面积大。关于此实验，下列说法错误的是（　　）

A．利用此装置能探究导体电阻大小和横截面积的关系

B．小灯泡越亮，表示接入的合金丝电阻越大

C．利用此装置能探究导体电阻大小和材料的关系

D．利用此装置能探究导体电阻大小和长度的关系

【答案】BC

【详解】A．a、b为长度一样的镍铬合金丝，b比a的横截面积大，材料和长度相同，横截面积不同，根据控制变量法可知，利用此装置能探究导体电阻大小和横截面积的关系，故A正确，不符合题意；

B．根据转换法可知，小灯泡越亮，表示接入的合金丝电阻越小，故B错误，符合题意

C．要想探究导体电阻大小和材料的关系，需要导体的材料不同，所以利用此装置不能探究导体电阻大小和材料的关系，故C错误，符合题意；

D．要想探究导体电阻大小和长度的关系，需要导体的材料和横截面积相同，长度不同，可以选择其中一段导体，材料和横截面积相同，夹子夹在不同的长度，从而利用此装置能探究导体电阻大小和长度的关系，故D正确，不符合题意。

故选BC。

三、作图题(共2题；每题2分，共4分)

15．如图所示，请用笔画线代替导线将电路图连接完整。要求：滑动变阻器的滑片P向右移动时灯泡变亮。

【答案】

【详解】闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向右移动时灯泡变亮，说明电路中电流变大，电阻变小，所以滑动变阻器应选择右下接线柱与灯泡串联，实物连接如下图所示：

16．根据如图所示的实物电路，请你在方框内画出对应的电路图         。

【答案】

【详解】由实物图可知，电路为只有灯泡的简单电路，电流表串联在电路中测电路中电流，电压表并联在灯泡两端，测灯泡两端电压，电路图如图所示：

四、实验探究题(共3题；每空1分，共16分)

17．小强在探究“影响导体电阻大小的因素”时，猜想导体的电阻可能与下列因素有关：

①导体的材料；②导体的长度；③导体的横截面积为了验证上述猜想，小强用如图所示的器材进行实验，其中导体ABC是镍铬合金丝，D是锰铜合金丝；ACD长度相同，ABD横截面积相同：

(1)实验中，在两个金属夹子之间接上不同的导体，闭合开关后通过观察           来比较导体的电阻大小会更加准确；

(2)为了验证猜想2，应选用编号为           和           的两根金属丝分别接入电路进行测验；

(3)选用A、C两根导线分别接入电路中进行实验，是为了探究电阻大小跟导体的           有关，可得出的结论是在材料和长度相同时，导体的横截面积越           ，导体电阻越大。

【答案】(1)电流表的示数

(2)     A     B

(3)     横截面积     小

【详解】（1）在实验中，为了比较不同导体的电阻大小，我们不能直接测量电阻值，但可以通过观察电流表的示数或灯泡的亮度来间接判断，电流表的示数比较导体的电阻大小会更加准确。

（2）为了验证猜想2，导体的电阻与导体的长度的关系，保持材料和横截面积相同，长度不同，选用AB两根金属丝分别接入电路进行测验。

（3）[1][2]选用A、C两根导线分别接入电路中，材料（镍铬合金）和长度都相同，但横截面积不同，探究电阻大小与导体的横截面积的关系，发现横截面积越小，电流越小，电阻越大，可以得到在材料和长度相同时，导体的横截面积越小，导体电阻越大。

18．小伟在探究串联电路中电压的特点实验中。

(1)实验时，L1、L2应选择规格         （选填“相同”或“不同”）的小灯泡。

(2)图甲是小伟连接的测量L1两端电压的电路图，它有一根导线连接错误，请你在错误的导线上画“×”，并用笔画线代替导线画出正确的电路。

(3)电路改接正确后，闭合开关，发现两个小灯泡均不亮，电压表指针明显偏转，出现这一现象的原因可能是         。

(4)排除故障后，测得L1两端电压如图乙所示，为         V。继续测量L2、电源两端电压，将数据记录在下表中。他由表中数据得出了串联电路中电压的特点，该结论得出的过程         （选填“合理”或“不合理”），理由是         。

| L1两端电压U1/V | L2两端电压U2/V | 电源电压U/V |
| --- | --- | --- |
|  | 0.5 | 3 |

【答案】(1)不同

(2)

(3)灯泡L1断路

(4)     2.5     不合理     只有一组数据就得出了结论，具有偶然性

【详解】（1）为了避免偶然性，得到普遍性规律，实验时，L1、L2应选择规格不同的小灯泡。

（2）探究串联电路中电压的特点实验中，两灯泡应串联，测量L1两端电压时，电压表应并联在L1两端，因此改正后正确的电路图，如图所示：

（3）串联电路中，闭合开关，发现两个小灯泡均不亮，说明电路发生了断路，电压表有示数，说明与电压表并联的灯泡L1断路，若灯泡L2断路，此时电路无通路，电压表无示数。

（4）[1]如图乙所示，电压表选用0~3V量程，分度值为0.1V，示数为2.5V。

[2][3]根据表格数据分析，得出了串联电路中电压的特点，只有一组数据就得出了结论，具有偶然性，是不合理的，为了得到普遍性规律，应多次实验，进行分析。

19．小明做探究“串、并联电路电流及电压的特点”的实验

(1)如图甲是“探究并联电路电流的特点”实验电路图：

①小明断开开关连接电路，这样做的目的是防止连接电路时因电路发生         （填“短路”或“断路”） 而导致电流过大烧坏电流表；

②在图乙所示电路中，只移动一根导线测量C处的电流，请在需移动的导线上画“×”，并用笔画线代替导线改接正确；

③改接后闭合开关，观察到灯L1发光，但灯L2不亮，电流表的示数为零，电路可能存在的故障是          （选填“灯L2断路”或“灯L2短路”） 。

(2)如图丙是“探究串联电路电压规律”实验电路图

①实验时，闭合开关后，小明发现两灯都发光，且L1比L2更亮，则通过L1的电流         （选填“大于”“等于”“小于”） L2的电流；

②在测量L2两端电压时，保持电压表B接点不动，只断开A 接点，并改接到C接点上，闭合开关后，会出现电压表         ；

A．过电压表量程       B．指针反偏       C． 正确测出灯泡L₂两端的电压。

③正确完成该实验后得到数据如表，小明分析数据得出得出两个实验结论：

| UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 1.4 | 2.8 |

结论1：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和结论；2：串联电路中，各部分用电器两端电压相等。

老师认为结论 2 是错误的，造成结论错误的原因可能是                 ，另外，小明的实验在设计方案上还存在另一个不足之处是                        。

【答案】(1)     短路          灯L2断路

(2)     等于     B     所选灯泡规格相同     见解析

【详解】（1）[1]在拆接电路时，开关必须断开，其目的是：防止电路连接过程中发生短路，因电流过大烧坏电流表，因为电路发生短路时，电路不经过用电器，电路中的电流很大。

[2]由图乙可知，经过电流表的电流经过L1、L2后均再回到电源的负极，对照甲图可知，电流表测的是干路A点电流。只移动一根导线测量C处的电流，即测L2所在支路电流，可把L1的右接线柱上的导线接在开关的右接线柱，如图所示：

[3]观察到灯L1发光，说明灯L1所在支路正常电流流过，但灯L2不亮，电流表的示数为零，说明电流表所在支路出现了断路故障，若出现短路故障，电流表会有示数，则电路可能存在的故障是灯L2断路。

（2）[1]串联电路电流处处相等，实验时，闭合开关后，小明发现两灯都发光，且L1比L2更亮，则通过L1的电流等于L2的电流，亮度不同是因为小灯泡的规格不同。

[2]在测量L2两端电压时，保持电压表B接点不动，只断开A 接点，并改接到C接点上，此时电压表的正负接线柱接反了，闭合开关后，会出现电压表指针反偏，故选B。

[3]若两个灯泡的规格相同，则它们串联在一起时，会平分电源电压，导致两个灯泡两端电压相等，所以造成结论错误的原因可能是：所选灯泡规格相同。

[4]想要得到普遍性的结论，需要进行多次实验，所以小明的实验在设计方案上还存在另一个不足之处是实验次数少，具有偶然性，不能得到普遍结论。

五、计算题（共20分）

20．（本题10分）小明家里有一款台灯，当闭合控制灯泡的开关时，台灯会发光，同时这款台灯有内置音响，可以播放部分音乐。该台灯的等效电路如图所示。若该款台灯需要用到4节干电池串联作为电源，且每节干电池电压为，则：

(1)请说明音响和灯泡的连接方式。

(2)该款台灯的电源电压多大？

(3)同时闭合开关S1、S2，灯泡和音响都正常工作，则灯泡正常工作的电压是多大？

(4)同时闭合开关S1、S2，该电路中的干路电流为0.6 A，通过灯泡的电流为0.4 A，则通过音响的电流是多大？

【答案】(1)并联

(2)6V

(3)6V

(4)0.2A

【详解】（1）由图可知，开关S1控制电铃，S2控制灯泡，灯泡和电铃工作时互不影响，音响和灯泡为并联。

（2）该款台灯的电源电压为

（3）同时闭合开关S1、S2，灯泡和音响都正常工作，音响和灯泡为并联，两端的电压都为6V，则灯泡正常工作的电压为6V。

（4）通过音响的电流

21．（本题10分）如图所示，电源电压保持不变。当开关S1断开，S2、S3闭合时，电压表示数为7.5V。问：

(1)电源电压为多少？（简要说明理由）

(2)当开关S1、S3断开，S2闭合时，电压表示数为5V，则灯L1、L2两端的电压各为多少伏？

(3)当开关S1、S3闭合，S2断开时，电流表A和A1的示数分别为0.8A和0.5A，则通过灯L1、L2的电流各为多少安？

【答案】(1)电源电压是7.5V

(2)当S1、S3断开，S2闭合时，则L1、L2两端的电压为2.5V、5V

(3)当S1、S3闭合，S2断开时，则通过L1、L2的电流为0.5A、0.3A

【详解】（1）当S2、S3闭合，S1断开时，灯泡L1短路，电路中只有L2，电压表示数为7.5V，即电源电压为7.5V

（2）当S1、S3断开，S2闭合时，两灯泡串联，电压表测L2的电压，此时电压表示数为5V，则灯L2两端的电压U2=5V，根据串联电路电压的规律，则L1两端的电压为

（3）当S1、S3闭合，S2断开时，两灯泡并联，电流表A测总电流，电流表A1测通过L1的电流；则通过灯L1的电流I1=0.5A，根据并联电路电流的规律可得，通过L2的电流