19.3 安全用电

电压越高越危险

对人体的安全电压为  不高于36V  。

电压越高越危险的原因是

| 压力大 | 吸力大 | 电阻大 | 电流大 |
| --- | --- | --- | --- |

下列说法错误的是

| 家庭电路的电压为220V | 对人体的安全电压为36V |
| --- | --- |
| 家用空调的功率约为1000W | 干电池两端的电压为1.5V |

常见的触电事故

触电事故的发生

当人体  成为闭合电路的一部分  时，就会有电流经过。如果电流  达到一定大小  ，就会发生触电事故。

常见的触电事故

一只手接触火线，一只手接触零线

假如人的一只手接触火线，另一只手接触零线，这样，  人体  、  导线  和  电网中的供电设备  就构成了闭合电路，大电流流过人体，就会发生触电事故。

站在地上，一只手接触火线

假如人的一只手接触火线，另一只手虽然没有接触零线，但是由于站在地上，  导线  、  人体  、  大地  和  电网中的供电设备  同样构成了闭合电路，电流同样会流过人体，发生触电事故。

电弧触电

高压输电线路的电压高达几万伏甚至几十万伏，即使不接触也会有危险。高压带电体会在周围形成强大的  电场  ，当人靠得很  近  时，容易产生电弧触电。

跨步触电

如果高压输电线掉落在地上，当人经过这个区域时，两脚之间  存在相当高的电压  ，称做“跨步电压”。这时电流从一条腿流入，另一条腿流出，同样会发生触电事故。

处理触电事故

在发生触电事故现场，千万不要用手去拉触电的同伴，而是要立即  切断电源  。切断电源后，必要时应该对触电者进行急救，同时尽快通知医务人员抢救。

如图所示，人站在干燥的木凳上，左手火线接触零线，右手接触火线，则

人不会触电，因为没有电流通过人体

人会触电，因为有较大的电流通过人的左右手和心脏

人不会触电，因为人站在干燥的木凳上，流过人体的电流很小

人会触电，因为有电流经过人的右手、双脚流入大地

人体发生触电的原因是

| 人体中有电流通过 | 加在人体上有电压 |
| --- | --- |
| 人体上积累电荷太多 | 通过人体的电流超过了定值 |

下列关于安全用电的说法正确的是

不接触带电体就不会触电

接触带电体就一定触电

只要人接触家庭电路中的相线，就一定发生触电

只要双手分别接触相线和中性线，就一定发生触电

大量事实表明，不高于36V的电压才是安全电压。当因为出汗或其他因素导致双手潮湿时，人若接触较高的电压，发生危险的可能性  变大  （选填“变大”或“变小”），这是因为此时人的电阻明显  变小  （选填“变大”或“变小”）。

家庭电路中，假如站在地上的人一只手接触了火线，如图所示，由于人体是  导体  （选填“导体”或“绝缘体”），人体成为闭合电路中的一部分，就会有  电流  通过人体，发生触电事故。

如图所示，甲、乙两只鸟都站在裸导线上，闭合开关后会发生触电的是  甲  鸟，原因是  乙鸟被短路  。

安全用电原则

为了确保用电安全，日常生活中要做到：

- 不  接触  低压带电体，不  靠近  高压带电体；

- 更换灯泡、搬动电器前应  断开  电源开关；

- 不  弄湿  用电器，不损坏  绝缘层  ；

- 保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应  及时更换  。

为了确保用电安全，在日常生活中，下列做法错误的是

不接触低压带电体，不靠近高压带电体

更换灯泡、搬动电器前不必断开电源开关

不弄湿用电器，不损坏绝缘层

保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换

下列图中符合安全用电与保护原则的是

| 在落地高压线附近行走 | 多个大功率用电器同时使用一个插座 |
| --- | --- |
| 开关接零线 | 电水壶接三孔插座 |

（多选）下列关于安全用电的说法正确的是

控制灯泡的开关要与火线相接

雷雨天不能躲在大树下避雨

输电线进户后首先接到总开关上，后面依次是电能表、保险装置

发现有人触电时首先应立即切断电源

如图所示是有关家庭用电中的几个实例，其中，对图中实例的描述正确的是

甲图中试电笔的使用方法是错误的

乙图中电路的接法是正确的

丙图中有关家庭用电中电路的连接是错误的

丁图中用湿手接触台灯的做法是正确的

电虽是人类的“好朋友”，但不遵守安全用电原则，也会被它伤害，下列做法符合安全用电原则的是

有金属外壳的家用电器，一定要将外壳接地

家用电器起火时应迅速用水扑灭

家中多个大功率用电器应接在同一插线板上使用

控制用电器的开关一定要接在零线上

下列说法符合安全用电原则的是

| 家用电器失火时，先灭火，后切断电源 | 用湿布擦拭工作中的电器 |
| --- | --- |
| 更换灯泡前应断开电源开关 | 电灯开关可以接在火线上，也可以接在零线上 |

如图所示，家庭用电中常见到这些做法，其中符合安全用电要求的是

| 拔出插头 | 电器失火先切断电源 | 用铜丝代替烙丝 | 接线板负载过多 |
| --- | --- | --- | --- |

关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是

使用螺丝刀式试电笔时，手指不要接触上端的金属帽

家用电器起火，应立即用水扑灭

打雷下雨时，可以站在大树下避雨

放风筝时，应远离高压电线

如果发现有人不小心触电了，下列措施正确的是

| 迅速用手拉触电人，使他离开电线 | 用铁棒把人和电源拉开 |
| --- | --- |
| 打电话报警 | 迅速拉开电闸，切断电源 |

注意防雷

有几位同学学习了关于“防止雷电造成的危害”的知识以后，提出了以下几种看法，你认为不正确的是

遇到雷雨天，不要到大树下面避雨，在野外时，要尽量降低身高

遇到雷雨天，要将门窗关闭，并远离门窗

高压输电铁塔最上面的两条导线是用来输送电能的

雷电是大气中一种剧烈的放电现象，高大建筑物上的避雷针可避免雷电造成的危害

安装避雷针的目的是发生雷电时让放电电流通过它流入大地，而不让放电电流通过建筑物流入大地，从而起到保护建筑物的作用，那么，下列哪种物质可制作避雷针

| 玻璃 | 橡胶 | 塑料 | 钢铁 |
| --- | --- | --- | --- |

    - D

B

B

A

C

变大、变小

导体、电流

甲、乙鸟被短路

B

D

ABD

C

A

C

B

D

D

C

D