专题十五电功率与生活用电

2016~2018详解详析第30页

A组基础巩固

1.(2017北京石景山区二模)关于图中的家用电能表,下列说法正确的是(A)

A.“50 Hz”表示这个电能表应在频率为50 Hz的交流电路中使用

B.该电能表示数是17 536 kW·h

C.该电能表示数表示本月家中消耗的电能

D.“220 V”表示为安全电压

2.(2017江苏南京二模)电风扇、白炽灯、电烙铁三个用电器上都标有“220 V　60 W”字样,正常工作时,相同的时间内电流做功(D)

A.电风扇最多	B.白炽灯最多

C.电烙铁最多	D.三者一样多

3.(2016山东荣成模拟)下列关于电功、电功率的一些说法正确的是(D)

A.通过用电器的电流做功越多,则用电器功率就越大

B.用电器消耗的电功率越小,则电流做的功就越少

C.千瓦和千瓦时都是电功率的单位

D.用电器消耗的功率越大,则电流做功越快

4.(2016四川泸州泸县模拟)为了测定小灯泡的额定功率,在具体实验操作中,手和眼的分工应该是(B)

A.手移动变阻器的滑片,眼观电流表

B.手移动变阻器的滑片,眼观电压表

C.手移动变阻器的滑片,眼看小灯泡是否发光

D.手按开关,眼观电流表

5.(2016湖北武汉模拟)如图是探究电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关的实验装置,两个透明容器中密封着等量的空气,U形管中液面的高度的变化反映密闭空气温度的变化,下列说法正确的是(D)

A.该实验装置是为了探究电流产生的热量与电阻的关系

B.将左边容器中的电阻丝换成10 Ω的电阻丝后,就可以探究电流产生的热量与电阻的关系

C.该实验装置是利用U形管中液体的热胀冷缩来反映电阻丝放出热量的多少的

D.通电一段时间后,左侧U形管中液面的高度差比右侧的大

6.(2017广东东莞二模)小明家的电路简化后如图所示,观察该电路,下列说法正确的是(B)

A.开关和电灯是并联的

B.电灯、电视和台灯是并联的

C.各个小彩灯之间是并联的

D.插座中的火线和零线是连通的

7.(2016吉林模拟)如图所示,把两个小灯泡串联后接到电源上,闭合开关,发现灯泡L1比L2亮一些,对这一现象分析错误的是(D)

A.L1实际功率比L2实际功率大

B.L1实际电压比L2实际电压大

C.L1电阻比L2电阻大

D.L1电流比L2电流大

8.

(2017江苏无锡滨湖二模)标有“6 V　3 W”的小灯泡,通过它的电流与电压的关系如图所示。若把它与一只阻值为5 Ω的电阻串联接在电压为6 V的电路中,则整个电路消耗的功率为(B)

A.3.2 W	B.2.4 W

C.2.1 W	D.3 W

9.(2018中考预测)甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示,下列说法正确的是(D)

A.两灯均正常发光时,乙灯消耗的电能较多

B.两灯均正常发光时,甲灯的电阻小于乙灯的电阻

C.将乙灯接入110 V的电路中,它的实际功率为50 W

D.两灯串联在220 V的电路中,甲灯比乙灯亮

10.(2016江苏镇江丹徒区模拟)如图甲是小明的调光灯电路图,他将粗细均匀的电阻丝AB通过滑片P连入电路,小灯泡的额定电压为6 V。闭合开关S后,滑片P从最左端A滑到最右端B的过程中,小灯泡的I-U关系图象如图乙所示。(电阻丝AB的阻值不随温度变化),下面说法正确的是(C)

甲

乙

A.电阻丝AB的阻值为6 Ω

B.小灯泡的最小功率为1.5 W

C.电路中的最大功率是6 W

D.滑片P从最左端A滑到最右端B的过程中,电压表示数变大

11.(2016湖北咸宁模拟)两根相同的电阻丝,将它们串联或并联接入电压相同的电源上,电路中产生相等的热量所需的时间分别为t串和t并,则t串∶t并等于(B)

A.1∶4	B.4∶1

C.1∶2	D.2∶1

12.

(多选)(2016山东济南模拟)小刚有一个带有开关、指示灯和多个插座的接线板,如图所示。每当接线板的插头插入家庭电路中的插座,闭合接线板上的开关时,总出现“跳闸”现象。关于“跳闸”原因和接线板中的电路连接,下列说法正确的是(BCD)

A.“跳闸”的原因是接线板中的电路发生了断路

B.“跳闸”的原因是接线板中的电路发生了短路

C.接线板上的多个插座与指示灯并联

D.接线板上的开关与指示灯串联

13.

(多选)(2017山东滨州二模)用电压表、电流表、滑动变阻器、导线、开关及新的干电池等实验器材,测量额定电压为2.5 V小灯泡L的额定功率,电路如图所示,闭合开关S,移动滑动变阻器的滑片P,当电压表示数为2.5 V时,电流表示数为0.3 A。下列说法正确的是(ABD)

A.该实验依据的原理是P=UI

B.该实验中小灯泡的额定功率是0.75 W

C.闭合开关之前应将滑动变阻器的滑片置于最左端

D.实验中当移动滑动变阻器的滑片时,眼睛应该紧盯着电压表

14.(2016甘肃兰州一模)某型号摄像机的锂电池输出电压为12 V,容量是“2 Ah”(“2 Ah”的含义是:该电池若以2 A的电流放电,可放电1 h)。这样的电池充满电后,能释放的最大电能为86400 J;该电池在充电过程中将电能转化为化学能。

15.(2016天津东丽区一模)标有“PZ220-40”字样的灯泡正常工作10 h,消耗的电能是0.4 kW·h。如果把它接入一个110 V电压的电路中,它实际消耗的电功率是10 W。

16.

(2016黑龙江哈尔滨阿城区模拟)用试电笔可辨别火线和零线,如果氖管发光,表明接触的是火线。小明同学在闭合开关后,发现电灯不亮,他用试电笔测试图中的a、b、c、d四点,只有a点不发光,那么可能发生的故障是a和b之间的线路断路。

17.(2017江苏南京二模)如图甲为常用的电热饮水机,其电路原理如图乙所示,该饮水机的额定电压为220 V,加热电功率为1 100 W,保温电功率为44 W,R1、R2均为电热丝(R1、R2的电阻不随温度变化)。

甲

乙

(1)当S闭合时,饮水机处于加热(选填“加热”或“保温”)状态,此时电路中的电流是5 A;

(2)电热丝R1的电阻是1056Ω。〚导学号86244173〛

18.(2016吉林长春二模)小宝想在卧室安装一盏照明电灯,请在图中帮他把灯和开关接入电路。

答案如图所示

〚导学号86244174〛

19.(2017江苏扬州一模)小明欲测量一只小灯泡的额定功率。器材如下:待测小灯泡(额定电压为2.5 V)、电源(电压恒为6 V)、电流表(0~0.6 A、0~3 A)、电压表(0~3 V、0~15 V)、滑动变阻器、开关各一只,导线若干。

甲

乙

丙

(1)如图甲所示是小明开始时连接的电路,仔细观察发现该电路存在连接错误,但只需改动一根导线,即可使电路连接正确。请你在应改动的导线上打“×”,并用笔画线代替导线在原图上画出正确的接法;

答案如图所示

(2)电路连接正确后,闭合开关发现小灯泡不亮,但电流表、电压表均有示数,接下来应进行的操作是D;

A.检查灯泡是否断路	B.检查灯泡是否短路

C.检查开关接触是否良好	D.移动滑动变阻器滑片

(3)正确操作后,当小灯泡正常发光时,电流表示数如图乙所示为0.3 A,小灯泡的额定功率为0.75 W;

(4)小明还想换一种方法测定该小灯泡的额定功率,于是向老师要了一个R0=10 Ω的定值电阻和一个单刀双掷开关,借助原有的实验器材,设计了如图丙所示的电路,实验步骤如下:

步骤一:闭合S1,S2与接线柱a接通,调节滑动变阻器的滑片,使电压表的示数为2.5 V;

步骤二:再将S2与接线柱b接通,保持滑动变阻器的滑片位置不变,此时电压表的示数为3 V;

步骤三:断开S1、S2,整理器材。

根据实验数据,计算出小灯泡的额定功率为多少?

答案小灯泡的额定功率为0.875W

解析闭合S1,S2与接线柱a接通,电压表的示数为2.5V,由于电源电压为6V,则滑动变阻器两端电压Ux=6V-2.5V=3.5V,再将S2与接线柱b接通,保持滑动变阻器的滑片位置不变,此时电压表的示数为3V,则滑动变阻器接入电路的电阻与定值电阻相同,即Rx=10Ω,小灯泡的额定电流I=UxRx=3.5V10Ω=0.35A。小灯泡的额定功率P额=U额I额=2.5×0.35W=0.875W。〚导学号86244175〛

20.(2016四川成都模拟)如图所示的电路中,电阻R1的阻值为10 Ω,电源电压不变。当开关S接1时,电压表的示数为8 V,电流表的示数为1.2 A。求:

(1)R2的阻值是多少?

(2)当开关S接2时,若通电1 min,电阻R2产生的热量是多少?

答案(1)20Ω　(2)192J

解析(1)开关S接1时,R1与R2并联,电源电压U=UV=8V,流过电阻R1的电流I1=UR1=8V10Ω=0.8A

流过电阻R2的电流

I2=IA-I1=1.2A-0.8A=0.4A

电阻R2的阻值R2=UI2=8V0.4A=20Ω

(2)开关S接2时,只有电阻R2接在电路中,通电1min电阻R2产生的热量Q=U2R2t=(8V)220Ω×60s=192J

〚导学号86244176〛

B组能力提升

21.(2017北京石景山区一模)学完额定功率后,小军认为额定功率大的灯泡一定比额定功率小的亮。请利用标有“6 V

2 W”的灯泡L1和“6 V　6 W”的灯泡L2及满足实验要求的电源和开关各一个,导线若干。设计实验,证明小军的认识是错误的。

要求:

(1)简述实验步骤;

(2)说明实验现象及结论。

解答(1)如图所示,将两灯泡串联,闭合开关,观察两灯的亮度即可知小军的观点是否正确;

(2)现象及结论:此实验中观察到灯L1比灯L2亮,即额定功率小的灯泡比额定功率大的灯泡亮。所以小军的认识是错误的。

两灯的额定电压相同,由P=U2R知,灯泡L1电阻较大,串联时通过两灯的电流相等,则L1两端电压大,它的实际功率大,由此可知:灯泡亮度是由其实际功率决定的,实际功率越大,灯泡越亮。

22.(2017湖北武汉模拟)某科学兴趣小组的同学在实验室发现一个有趣的元件(如图甲所示):透明玻璃壳内有一个标有“6 V　3 W”字样的小灯泡L(阻值不变)和一个由一种特殊金属丝制成的导体R0,A、B、C是其外露的三个接线柱。为进一步了解导体R0的某些特征,他们使用了如图乙所示电源电压恒为6 V的实验装置:把导线M、N分别与A、C接线柱相连,闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,测得了一组电流表和电压表的读数,并绘制成图丙所示曲线。

甲

乙

丙

(1)小灯泡L的电阻值为12Ω,当它正常工作时,通过的电流是0.5 A。

(2)小明同学在原来连线的基础上,再用导线连接A、B两个接线柱,闭合开关S,把滑片P移到a端,此时电流表的示数是0.95 A。

(3)若把导线M、N分别接到A、B接线柱上,闭合开关S,把滑片P移到a端。当小灯泡消耗的电功率为1.08 W时,导体R0消耗的功率为0.72 W。〚导学号86244177〛