专题检测十五　电功率与生活用电

(时间45分钟　满分100分)

一、选择题(每题4分,共40分)

1.小明家记录5月初电能表示数为1 432.7度,电能表的部分示数及6月初的示数如图所示,下列说法正确的是(C)

A.电能表是测量用电器电功率的仪表

B.此电能表适用于电流方向一秒钟改变50次的交流电路

C.小明家5月初至6月初消耗的电能是105 kW·h

D.若电能表转盘在10 min内转过250转,则用电器的总功率为1 kW

2.小萌在更换灯泡时发现灯泡上标有“220 V　40 W”的字样。下列说法中正确的是(D)

A.该灯泡只能在220 V电压下工作

B.该灯泡的实际功率是40 W不变

C.该灯泡每秒消耗的电能是40 W

D.该灯泡正常发光时的功率是40 W

3.将两盏分别标有“6 V　3 W”和“6 V　9 W”字样的小灯泡L1和L2,串联后接入电压为8 V的电路中,设灯泡电阻不变。下列说法中正确的是(D)

A.两灯均能正常发光

B.两灯额定电流相同

C.L1的实际功率比L2小

D.L1的亮度比L2大

4.(2017湖南长沙自主招生)有两个电路元件A和B,流过元件的电流与其两端电压的关系如图甲所示。把它们串联在电路中,如图乙所示。闭合开关S,这时电流表的示数为0.4 A,则电源电压和元件B的电功率分别是(C)

甲

乙

A.2.0 V　0.8 W	B.2.5 V　1.0 W

C.4.5 V　1.0 W	D.4.5 V　1.8 W

5.(2017·南山区二模)一台电动机正常工作时线圈两端的电压为380 V,线圈的电阻为2 Ω,线圈中通过的电流为10 A。这台电动机工作1 s消耗的电能为W,产生的热量为Q,则(A)

A.W=3 800 J,Q=200 J

B.W=3 800 J,Q=3 800 J

C.W=7 200 J,Q=200 J

D.W=7 200 J,Q=3 800 J

6.某家庭电路的部分情况如图所示,下列说法正确的是(B)

A.图中的两根进户线分别为火线和地线

B.零线在入户之前已经和大地相连

C.该电能表的标定电流为20 A

D.当电路中发生漏电时空气开关会起到保护作用

7.(2017湖北黄石)关于安全常识,下列说法中不正确的是(A)

A.遇到或发现有人触电时,我们应该立即用手将触电者拉离电线

B.车辆快速行驶时司乘人员须系好安全带,可以大大减少因惯性引起的意外伤害

C.在火车站或地铁站,乘客必须站在安全警戒线之外文明候车

D.在山区旅游遇到雷雨时,躲入车厢最安全,但进入车厢时不要接触车厢金属部分

8.“安全用电,珍爱生命”是同学们应有的意识,小华同学家的配电系统如图所示,关于空气开关、电能表和漏电保护器的安装位置,下列说法不正确的是(C)

A.在①位置安装电能表

B.在②位置安装空气开关

C.在③位置安装漏电保护器

D.在④位置安装漏电保护器

9.

(多选)电源两端电压保持不变,L是标有“6 V　3.6 W”的小灯泡,它两端的电压和通过的电流关系如图所示。则下列说法中正确的是(CD)

A.灯泡两端的电压为4 V时,通过它的电流为0.6 A

B.灯泡灯丝电阻的阻值是固定不变的

C.灯泡的额定电压为6 V,额定功率为3.6 W

D.灯泡两端的电压小于6 V时,它的实际功率小于3.6 W

10.(多选)如图甲所示电路,电源电压不变,R1是定值电阻,R2是滑动变阻器。闭合开关,将滑动变阻器滑片由一端移到另一端的过程中,电路中电流表示数和电压表示数的关系如图乙所示,则滑动变阻器滑片由一端移到另一端的过程中(AD)

甲

乙

A.电路总功率的最小值为1.8 W

B.电路总功率的最大值为5.4 W

C.定值电阻电功率的最小值为1.35 W

D.定值电阻电功率的变化为6.75 W

二、填空题(每空2分,共16分)

11.为创建全国“环保节能模范城市”,新建的小区将普遍安装太阳能路灯。图1是某型号太阳能路灯,图2是它的结构示意图,图3是该太阳能路灯的技术参数。

图1

图2

××太阳能路灯

太阳能电池:输出功率40 W

铅酸蓄电池:12 V

电灯:“12 V　10 W”高效节能灯1盏

照明时间:10 h/天,最多连续阴天4晚上

备注:配有太阳能路灯专用控制器(过充及过放保护,

光控、声控均可)

图3

太阳能路灯专用控制器实质上是一个由光、声音和时间控制的单刀多掷开关(如图2中的S)。晚上要让电灯发光,控制器将控制开关S与c(选填“a”“b”或“c”)触点接触。此高效节能灯1盏正常工作照明10 h,消耗电能3.6×105 J。〚导学号86244286〛

12.如图所示是某电能表表盘的部分数据(imp表示电能表指示灯闪烁的次数)。当电路中某用电器单独工作6 min时,电能表指示灯闪烁了320次,则该用电器消耗的电能是0.1 kW·h,它的功率是1000 W。

13.把一个电阻为44 Ω的电炉接入电压为220 V的电路中,通电10 min产生的热量为6.6×105 J。连接家庭电路时,要注意检查线路连接处接触情况。若接触不良,电流通过时产生的热量会更多,容易引起火灾。因为相比接触良好时连接处的电阻更大(选填“更大”或“更小”)。

14.如图甲所示,电源电压保持不变,小灯泡的额定电压为6 V,闭合开关S后,当滑片P从R的一端滑到另一端的过程中,小灯泡的I-U关系图象如图乙所示,则小灯泡的额定功率为6 W,滑动变阻器的最大阻值为9Ω。

甲

乙

〚导学号86244287〛

三、实验探究题(本题共18分)

15.(6分)请写出下列实验器材的示数。

(1)图(1)所示,木块的长度是3.42 cm;

(2)图(2)所示的电阻箱的示数为50Ω;

(3)图(3)所示,电能表的示数为1285.6 kW·h。

图(1)

图(2)

图(3)

〚导学号86244288〛

16.(6分)某同学要测量一根额定电压为2.5 V,阻值约为10 Ω的小灯泡的额定功率,电路图如图甲所示。使用的电源电压约为6 V,滑动变阻器规格是“10 Ω　2 A”和“20 Ω　1 A”各一个。

甲

乙

丙

(1)为了实验能够顺利完成,该同学应该选用规格是20Ω　1A的滑动变阻器;

(2)根据图甲所示的电路图,用笔画线代替导线连接图乙所示的实物图;

答案电路连接如图所示

(3)闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应移至b(选填“a”或“b”)端;

(4)闭合开关后,该同学将滑动变阻器的滑片移到某一位置后,观察到电压表的示数如图丙所示,为了测量小灯泡的额定功率,接下来应该将滑动变阻器的滑片P向a(选填“a”或“b”)端移动,直到电压表的示数为2.5 V,若此时电流表示数为0.24 A,则该灯泡的额定功率为0.6 W。〚导学号86244289〛

17.(6分)如图是探究“电流通过导体时产生热量与哪些因素有关”的实验装置,两个透明容器中密封着等量的空气。

甲

乙

(1)实验中,要比较电阻丝产生的热量的多少,只需比较与之相连的U形管中液面的高度差。

(2)甲装置可探究电流产生的热量与电阻的关系,通电一段时间后,右(选填“左”或“右”)侧容器中U形管中液面的高度差大。

(3)乙装置中的电阻R3的作用主要是使通过R1和R2的电流不相等。

(4)如果乙装置中R3发生了断路,保证通电时间相同,与步骤(3)相比较,则左侧U形管中液面的高度差将变小(选填“变大”“变小”或“不变”)。

(5)利用甲装置还可以研究电压一定时,电流通过导体时产生热量与电阻的关系。可将甲装置做如下改动:将接在B接线柱上的导线改接在A处,再取一根导线在B、D两个接线柱之间即可。〚导学号86244290〛

四、计算题(本题共26分)

18.(8分)如图是某课外活动小组设计的小台灯电路图。S为单刀双掷开关,电源电压为12 V,且保持不变。小灯泡的额定功率是6 W,电阻R的阻值为6 Ω。当开关S接“2”时,小灯泡恰好正常发光。若灯丝电阻不变,试求:

(1)灯丝的电阻是多少?

(2)小灯泡正常发光10 min,电流通过小灯泡所做的功是多少?

(3)开关S接“1”时,电阻R的功率是多少?

答案(1)24Ω　(2)3600J　(3)0.96W

解析(1)电源电压U=12V,当开关S接“2”时,小灯泡直接接在电源上,小灯泡恰好正常发光,UL=U=12V,PL=6W,由P=U2R得灯丝电阻RL=UL2PL=(12V)26W=24Ω

(2)小灯泡正常发光,PL=6W,10min电流通过小灯泡做的功WL=PLt=6W×10×60s=3600J

(3)开关S接“1”时,灯和电阻R串联,电路中电流

I'=URL+R=12V24Ω+6Ω=0.4A

电阻R的功率:PR=I'2R=(0.4A)2×6Ω=0.96W

〚导学号86244291〛

19.(8分)(2017湖北鄂州)已知A灯标着“6 V　3 W”,B灯标着“6 V　6 W”,滑动变阻器R规格“50 Ω　2 A”。A灯和B灯中电流随两端电压变化关系的图象如图甲所示。则:

甲

乙

(1)将A、B两灯并联接在6 V电源两端,求30 min内电路消耗的电能;

(2)将A、B两灯串联接在某电源两端,使A灯恰好正常发光,求此时B灯电阻;

(3)将A灯与滑动变阻器R串联接在12 V电源两端,如图乙所示。调节滑动变阻器,当滑动变阻器的功率是A灯功率的2倍时,求滑动变阻器的功率。

答案(1)1.62×104J　(2)4Ω　(3)3.2W

解析(1)将A、B并联接在6V电源两端时,两灯泡两端的电压均为额定电压6V,实际功率和额定功率相等,即PA=3W,PB=6W,电路的总功率:

P总=PA+PB=3W+6W=9W

由P=Wt可得,30min内电路消耗的电能:

W总=P总t=9W×30×60s=1.62×104J

(2)将A、B两灯串联接在某电源两端时,A灯恰好正常发光,由图象可知,电路中的电流I=IA=0.5A,由图甲可知,B灯泡两端的电压UB=2V,由I=UR可知,此时B灯电阻RB=UBI=2V0.5A=4Ω

(3)将A灯与滑动变阻器R串联接在12V电源两端时,滑动变阻器的功率是A灯功率的2倍,由P=UI可知,U滑=2UA',则电源的电压:U=U滑+UA'=2UA'+UA'=3UA'=12V

解得:

UA'=4V,

U滑=2UA'=2×4V=8V

由图象可知,此时电路中的电流I=0.4A,则滑动变阻器的功率P滑=U滑I=8V×0.4A=3.2W

〚导学号86244292〛

20.(10分)如图是电饭锅工作原理的简化电路图,电饭锅有两挡,分别是高温烧煮和低温焖饭,S1为挡位自动控制开关,R0和R均为电热丝,R0的阻值为1 210 Ω,该电饭锅铭牌技术参数如表所示(低温焖饭挡额定功率模糊不清)。求:

| 某型号电饭锅 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 220V |
| 额定功率 | 高温烧煮 | 840W |
|  | 低温焖饭 |  |
| 电源频率 |  | 50Hz |

(1)电饭锅高温烧煮0.5 h消耗的电能;

(2)电饭锅低温焖饭时的额定功率;

(3)电热丝R的阻值。

答案(1)1.512×106J　(2)40W　(3)60.5Ω

解析(1)电饭锅高温烧煮的功率P高=840W,烧煮时间t=0.5h=1800s,由P=Wt得,电饭锅高温烧煮消耗的电能

W=P高t=840W×1800s=1.512×106J

(2)当开关S闭合、S1断开时,仅有R0接入电路,电路电阻较大,根据P=U2R可知,电压一定时,电路电阻越大,电功率越小,此时电饭锅处于低温焖饭状态;电饭锅低温焖饭时的额定功率P低=U2R0=(220V)21210Ω=40W

(3)当开关S、S1都闭合时,电热丝R、R0并联接入电路,电路电阻较小,根据P=U2R可知,电压一定时,电路电阻越小,电功率越大,此时电饭锅处于高温烧煮状态;则电热丝R消耗的电功率P=P高-P低=840W-40W=800W

由P=U2R得,电热丝R的阻值R=U2P=(220V)2800W=60.5Ω

〚导学号86244293〛

##

专题检测十五　电功率与生活用电

1.C　电能表是测量用电器消耗电能多少的仪表,故A错误;频率为50Hz的交变电流,周期T=0.02s,一个周期内电流方向改变2次,所以在1s时间内电流方向改变100次,故B错误;6月初的示数1537.7kW·h,5月初,小明家中的电能表示数1432.7kW·h,故小明家5月初至6月初消耗的电能是W=1537.7kW·h-1432.7kW·h=105kW·h,故C正确;电能表的转盘转250转消耗的电能为W=2502500kW·h=0.1kW·h,该电能表上用电器的功率:P=Wt=0.1kW·h16h=0.6kW,故D错误。

2.D　“220V”为灯泡正常工作时的电压,说明其工作时工作电压不能超过220V,可以小于等于220V,故A错误;灯的实际功率随实际电压的变化而变化,故B错误;若灯正常工作,则由W=Pt可得每秒钟消耗的电能为W=40W×1s=40J,故C错误;灯在220V电压下正常工作,则此时发光功率为40W,故D正确。

3.D　两盏灯串联后接在电压为8V的电源上时,由于两灯都不是在额定电压下工作,所以两灯均不能正常发光,故A错误;由P=UI可得,两灯泡的额定电流分别为I1=P1U1=3W6V=0.5A,I2=P2U2=9W6V=1.5A,由此可知,两灯额定电流不同,故B错误;由I=UR可得,两灯泡的电阻分别为R1=U1I1=6V0.5A=12Ω,R2=U2I2=6V1.5A=4Ω,两盏灯串联后接在电压为8V的电源上时,因串联电路中各处的电流相等,且灯泡的亮暗取决于实际功率的大小,所以,由P=I2R可知,灯泡L1的电阻大,实际功率较大,灯泡较亮,即L1的亮度比L2大,故C错误,D正确。

4.C　由题图甲可知,电路元件A和B串联,电流表测电路中的电流,电流表的示数为0.4A时,IA=IB=I=0.4A,由图乙可知,A和B两端的电压分别为UA=2V,UB=2.5V,电源的电压:U=UA+UB=2V+2.5V=4.5V,故A、B错误;元件B的电功率:PB=UBIB=2.5V×0.4A=1W,故C正确、D错误。

5.A　电动机消耗的电能:W=UIt=380V×10A×1s=3800J;产生的热量Q=I2Rt=(10A)2×2Ω×1s=200J。

6.B　进户线分为火线和零线,故A错误;零线在入户之前已经和大地相连,故B正确;电能表的标定电流为10A,额定最大电流为20A,故C错误;如果站在地上的人不小心接触了火线,电流经过人体流入大地,漏电保护器会迅速切断电流,对人身起到保护作用,故D错误。

7.A　有人触电时,用干燥的竹竿或木棍将人与火线挑开,或先切断电源,再实行施救措施,故A错误;任何物体都有惯性,惯性就是物体保持原来的运动状态的性质,汽车高速行驶时,里面的人和车一样速度都很大,一旦出现危险情况,紧急刹车时,车在摩擦力的作用下减速停住,而人由于惯性继续向前运动,人很可能离开座位撞在车窗玻璃上,造成严重的伤害,所以把人绑在车座上,可以减小对人的伤害,故B正确;列车开来,人和列车间的空气流速增大,压强减小,外侧的空气流速不变,压强不变,所以人受到的外侧压强大于人和列车间的压强,容易把人推向列车,发生事故,故C正确;在山区旅游遇到雷雨时,躲入车厢最安全,金属制作的车厢能避雷,由于车厢是导体,故进入车厢时不要接触车厢金属部分,故D正确。

8.C　根据电路的组成可知,家庭电路的连接要按照进户线—电能表—总空气开关及漏电保护开关—用电器的安装顺序,即在①位置安装电能表,在②位置安装空气开关,在④位置安装漏电保护器,故A、B、D正确,只有C项不正确。

9.CD　由题图可知,当灯泡两端电压为4V时,通过它的电流为0.5A,故A错误;灯泡两端电压变化大于通过灯泡电流的变化,由R=UI可知,灯泡电阻随电压增大而增大,故B错误;小灯泡上标有“6V　3.6W”的字样,即灯泡的额定电压为6V,额定功率为3.6W,故C正确;灯泡两端的电压小于其额定电压6V时,它的实际功率也小于其额定功率3.6W,故D正确。

10.AD　由图乙可知,滑片在左端时,电压表被短路,示数为0,电流为I左=1.2A,滑片在右端时,电压表测量滑动变阻器两端的电压U滑=4.5V,电流为I右=0.3A,根据欧姆定律可得

U=I左R1

U=I右R1+U滑

两式联立I左R1=I右R1+U滑

解得R1=5Ω,U=6V

电路总功率的最小值P小=UI右=6V×0.3A=1.8W,故A正确;电路总功率的最大值P大=UI左=6V×1.2A=7.2W,故B错误;定值电阻电功率的最小值P1小=I右2R1=(0.3A)2×5Ω=0.45W,故C错误;定值电阻电功率的最大值P1大=I左2R1=(1.2A)2×5Ω=7.2W,定值电阻电功率的变化ΔP=P1大-P1小=7.2W-0.45W=6.75W,故D正确。

11.c　3.6×105

解析晚上要让电灯发光,开关S必须与c点接触,电路闭合,铅酸蓄电池工作;由P=Wt可得,节能灯1盏正常工作照明10h,消耗电能:W=Pt=10×10-3kW×10h=0.1kW·h=3.6×105J。

12.0.1　1 000

解析因为电路中每消耗1kW·h的电能,指示灯闪烁3200次。所以当指示灯闪烁320次时,消耗的电能为W=320imp3200imp/(kW·h)=0.1kW·h,t=6min=0.1h,用电器的额定功率P=Wt=0.1kW·h0.1h=1kW=1000W。

13.6.6×105　更大

解析电炉通电10min产生的热量:Q=W=U2Rt=(220V)244Ω×10×60s=6.6×105J;连接处接触不良时,会使该处的电阻增大,由焦耳定律的公式Q=I2Rt知,在电流、通电时间相同的情况下,电阻越大,产生的热量越多,温度越高,所以,电流经过线路连接处时产生的热量增多,容易引起火灾。

14.6　9

解析滑动变阻器接入电路中的电阻为零时,电路中的电流最大,此时灯泡两端的电压即为电源的电压,由图乙可知,电路中的最大电流I大=1.0A,灯泡两端的电压UL=6V,则电源的电压U=UL=6V,灯泡的额定功率:PL=ULI大=6V×1.0A=6W;当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时,电路中的电流最小,通过灯泡的电流最小,由图乙可知,电路中的电流I=IL=0.5A,灯泡两端的电压UL'=1.5V,滑动变阻器两端的电压:UR=U-UL'=6V-1.5V=4.5V,由I=UR可得,滑到变阻器的最大阻值:R=URI=4.5V0.5A=9Ω。

15.(1)3.42　(2)50　(3)1 285.6

解析(1)刻度尺的分度值是1mm,物体的长度是4.40cm-0.98cm=3.42cm;(2)由图可知,变阻箱接入电路的电阻为R=0×1000Ω+0×100Ω+5×10Ω+0×1Ω=50Ω;(3)从电能表上可以看出电能表的示数为12856,最后一位是小数,单位是kW·h,故电能表的读数为1285.6kW·h。

16.(1)20 Ω　1 A　(2)电路连接如图所示　(3)b　(4)a　2.5　0.6

解析(1)灯泡正常发光时,通过的电流约是I=UR=2.5V10Ω=0.25A,此时滑动变阻器两端的电压:U滑=U-UL=6V-2.5V=3.5V,滑动变阻器接入电路的电阻R=U滑I=3.5V0.25A=14Ω>10Ω,所以应选择“20Ω　1A”的滑动变阻器;(2)小灯泡的额定电压为2.5V,故电压表的量程为0~3V,电流表的量程为0~0.6A,滑动变阻器“一上一下”的接;(3)为了保护电路,滑动变阻器滑片应放在阻值最大处即b处;(4)电压表使用0~3V量程,分度值为0.1V,电压为2.2V;要使灯泡正常工作,灯泡两端电压从2.2V增大到2.5V,电路电流要增大,总电阻要减小,滑动变阻器的电阻要减小,滑片向a端移动,使电压表的示数为2.5V为止。根据P=UI=2.5V×0.24A=0.6W。

17.(2)电阻　右　(3)使通过R1和R2的电流不相等　(4)变小　(5)B、D

解析(2)在甲装置中,将容器中的电阻丝串联起来接到电源两端,通过它们的电流I与通电时间t相同,探究导体产生的热量与电阻的关系;甲实验两电阻丝串联,则通过电阻丝的电流和通电时间相同,右侧电阻阻值大,由焦耳定律Q=I2Rt可知,右侧电阻丝产生热量多;则右侧容器内空气吸收的热量多,右侧容器中U形管中液面的高度差大;(3)图乙的装置在实验中,右侧容器的外部,将一个完全相同的电阻和这个容器内的电阻并联,再接入原电路,使通过左边容器中电阻的电流与通过右边容器中电阻的电流不同,可以探究电流产生的热量与通过导体的电流大小的关系;(4)当乙装置中R3发生了断路时,电路中只有R1和R2串联,此时电路中的总电阻变大,电路中电流变小,根据焦耳定律Q=I2Rt,在相同时间内,电阻丝R1产生热量变小,与步骤(3)相比较,则左侧U形管中液面的高度差将变小;(5)利用甲装置还可以研究电压一定时,电流通过导体时产生热量与电阻的关系,应将两电阻丝并联,所以将接在B接线柱上的导线改接在A处,再取一根导线在B、D两个接线柱之间即可。

18.(1)24 Ω　(2)3 600 J　(3)0.96 W

解析(1)电源电压U=12V,当开关S接“2”时,小灯泡直接接在电源上,小灯泡恰好正常发光,UL=U=12V,PL=6W,由P=U2R得灯丝电阻RL=UL2PL=(12V)26W=24Ω

(2)小灯泡正常发光,PL=6W,10min电流通过小灯泡做的功WL=PLt=6W×10×60s=3600J

(3)开关S接“1”时,灯和电阻R串联,电路中电流

I'=URL+R=12V24Ω+6Ω=0.4A

电阻R的功率:PR=I'2R=(0.4A)2×6Ω=0.96W

19.(1)1.62×104 J　(2)4 Ω　(3)3.2 W

解析(1)将A、B并联接在6V电源两端时,两灯泡两端的电压均为额定电压6V,实际功率和额定功率相等,即PA=3W,PB=6W,电路的总功率:

P总=PA+PB=3W+6W=9W

由P=Wt可得,30min内电路消耗的电能:

W总=P总t=9W×30×60s=1.62×104J

(2)将A、B两灯串联接在某电源两端时,A灯恰好正常发光,由图象可知,电路中的电流I=IA=0.5A,由图甲可知,B灯泡两端的电压UB=2V,由I=UR可知,此时B灯电阻RB=UBI=2V0.5A=4Ω

(3)将A灯与滑动变阻器R串联接在12V电源两端时,滑动变阻器的功率是A灯功率的2倍,由P=UI可知,U滑=2UA',则电源的电压:U=U滑+UA'=2UA'+UA'=3UA'=12V

解得:

UA'=4V,

U滑=2UA'=2×4V=8V

由图象可知,此时电路中的电流I=0.4A,则滑动变阻器的功率P滑=U滑I=8V×0.4A=3.2W

20.(1)1.512×106 J　(2)40 W　(3)60.5 Ω

解析(1)电饭锅高温烧煮的功率P高=840W,烧煮时间t=0.5h=1800s,由P=Wt得,电饭锅高温烧煮消耗的电能

W=P高t=840W×1800s=1.512×106J

(2)当开关S闭合、S1断开时,仅有R0接入电路,电路电阻较大,根据P=U2R可知,电压一定时,电路电阻越大,电功率越小,此时电饭锅处于低温焖饭状态;电饭锅低温焖饭时的额定功率P低=U2R0=(220V)21210Ω=40W

(3)当开关S、S1都闭合时,电热丝R、R0并联接入电路,电路电阻较小,根据P=U2R可知,电压一定时,电路电阻越小,电功率越大,此时电饭锅处于高温烧煮状态;则电热丝R消耗的电功率P=P高-P低=840W-40W=800W

由P=U2R得,电热丝R的阻值R=U2P=(220V)2800W=60.5Ω