初中电路分析专题教学设计

大城县留各庄中学      王继忠

一教学目标：

（一）知识与技能

1.让学生熟练利用欧姆定律的基础上掌握动态电路的分析。

2.滑动变阻器在电路中的应用及电流表和电压表在电路中的动态作用。

（二）过程与方法

1.利用例题的讲解让学生加深对电路分析过程的理解

2.培养学生的物理思维模式和方法

（三）情感、态度和价值观

让学生在学习过程中体味克服困难、解决问题的成功喜悦，培养学生的自信心

二教学重点：电路过程的分析

三教学难点：范围类问题的理解

四教学工具：多媒体

五教学方法：讲授法、动态分析法

六授新课

（一）电路动态分析

动态电路就是通过滑动变阻器滑片的移动或电键的闭合与断开，引起电路中的电流、电压发生相应变化的电路，分析这类因果关系的试题一般称为“动态分析题”。中考只要求有两个用电器(电阻、灯泡)的串联或并联电路，涉及电路的连接方式、串联和并联电路的特点、欧姆定律、滑动变阻器的使用以及电压表和电流表量程等知识，是近年来物理中考的热点问题，也是难点之—，一般以选择题或填空题的形式出现。

在进行电路动态分析时。应遵循以下三个步骤：

第一：确定电路的连接方式；

可以来用“去表法”简化电路(即先将电流表看作一根导线，将电压表看作断路)，判断电路是串联还是并联，也可以采用电流法判断电路的连接方式(即沿着电流的方向看电流有几条通路，只有一条通路的电路是串联电路，有两条通路的电路是并联电路)；

也可以彩笔涂色法，相连接的导线用相同颜色的线表示，不相连的导线用不同颜色的线条表示，电流表、开关视为导线相连，用电器、电压表视为不相连，如果两个用电器两端的线条颜色相同，则这两个用电器是并联关系，如果两个用电器两端的线条颜色不同，则这两个用电器是串联关系

第二：明确电表所测量的对象或开关的控制对象；

开关和电流表与被控制(或被测量)的电路元件一定是串联的，电压表与被测量的电路元件—定是并联的；

第三：明确电路发生变化的原因;

电路发生变化究竟是开关的通断引起的，还是滑动变阻器的滑片P的位置改变引起的，综合运用电学知识，根据条件，经过推理得出正确的结论。

- 复习回顾：

1．串联电路各用电器相互________（“影响”或“不影响”），各用电器有分压特点：电阻越大的，分的电压越_________(“大”或“小”）；并联电路各用电器相互_________（“影响”或“不影响”），各用电器有分流特点：电阻越大的，分的电流越____________(“大”或“小”）。

2．由公式I=U/R得，当电压不变时，电阻越大，电流就越__________（“大”或“小”）；电流与电阻成_______比；由公式U=IR得，电阻不变时，通过电阻的电流越大，它两端的电压也越____________（“大”或“小”），电流与电压成_________比。

3．电流表的特点是电阻很__________ （“大”或“小”），相当于_________，电压表的特点是电阻很__________（“大”或“小”），相当于__________。

4.滑动变阻器在使用时，有效部分变长阻值变__________（“大”或“小”）。滑动变阻器的动态变化分析

滑动变阻器

① 原理：通过改变接入电路中电阻线的长度来改变电阻的。

② 作用：通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压。（保护电路）

③ 铭牌：如一个滑动变阻器标有“50Ω2A”表示的意义是：最大阻值是50Ω，允许

通过的最大电流是2A。

④ 正确使用：A．应串联在电路中使用； B．接线要“一上一下”； C．通电前应把阻值调至最大的位置

（三）解题提示：

1、明确电路类型，判断用电器的串并联关系（电压表直接去掉，简化电路）

2、确定每个电表分别测的是哪的用电器的电压和电流

3、先看电阻的变化，再根据欧姆定律判断电流、电压的变化。

（注意串、并联电路电流、电压关系的运用）

4、如果有多个状态，即多开关问题，则对每个状态单独进行分析，找出连个状态的共同点

- 题型讲练

第一种类型：滑动变阻器触头移动时电路中的电压与电流变化分析，此类问题分析流程一般是（分—总—分，分析法）即1先由分电路滑动变阻器的触头移动方向确定滑动变阻器的阻值变化；2再确定总电阻的变化；3由欧姆定律确定总电流的变化；4由欧姆定律确定定值电阻电流电压得变化；5由串并联电路电压电流得关系确定滑动变阻器电流电压得变化

[例1]如图1，是典型的伏安法测电阻的实验电路图，当滑片P向右移动时，请你判断A表和V表的变化。（拓展训练，确定R2的电压和功率变化）

图1

[变式训练题]

1.如图2，电源电压不变，R为定值电阻，闭合开关S，向左移动滑片P的过程中(    )

A．电压表示数变大．电流表示数变小

B．电压表示数变小，电流表示数变大

C．电压表示数变大，电流表示数变大

D．电压表示数不变，电流表示数变小

图2

2.在如图3所示电路中，当闭合电键后，滑动变阻器的滑动片P向右移动时（   ）

(A)安培表示数变大，灯变暗。

(B)安培表示数变小，灯变亮。

(C)伏特表示数不变，灯变亮。

(D)伏特表示数不变，灯变暗。

图3

第二种类型：电键的断开或闭合引起电路中电学物理量的变化

此类问题的关键是分别确定两个状态时的等效电路

[例2]在如图4所示的电路中，将电键K闭合，则安培表的示数将______，

伏特表的示数将________(均填“变大”、“变小”或“不变”)。

图4

[变式训练题]在如图5所示的电路中，当电键K断开时，电阻R1与R2是________联连接的。电键K闭合时，电压表的示数将________(选填“变小”、“不变”或“变大”)。

图5

第三种类型：由动态电路产生的范围类计算问题（电流表、电压表的量程范围及滑动变阻器电阻值调节范围和相关铭牌产生的分析问题）

[例3]课外活动小组为检测为检测某传感器而设计的电路，如图6所示‘’传感器上标有“3V，0.3A”（传感器可以看作一个电阻），滑动变阻器R0上标有“10欧，1A”字样，电流表量程为0——0.6A，则：

（1）该传感器的电阻为多大？

（2）若电路中各元件均完好，检测时为了确保电路各部分的安全，在A、B之间电源的最大电压值为多少？

问题分析思路：在动态电路计算中当电路由一种状态变化为另一种状态时，欧姆定律应注意同时性，同时寻找不变的物理量（电源电压、定值电阻）建立等式。

图6

[变式训练题]在如下图7所示的电路中，电源电压18V保持不变，电阻R1的阻值为25欧，滑动变阻器标有“200欧，2A”字样，电流表接0——0.6A量程，电压表接0——15V量程，闭合开关后，电压表读数为6V，

（1）求R1两端的电压和电流表的读数

（2）不超过电流表电压表量程的前提下，滑动变阻器能够接入电路的有效电阻的变化范围是多少？

图7

小结：让同学们学会如何在动态电路的分析过程中处理好变量和不变量的问题

教学反思：动态电路的问题分析，在初中阶段一个较难理解并应用的一个问题，那么如何让学生对动态电路的分析和相关计算做到心中有数、有的放矢呢？我在设计本节教学过程时做到了这样几点：

1.在上本节课前要做好学生基本功的练习，必须要对欧姆定律的理解应用，串并联电路的电压、电阻、电流关系，电流表、电压表、变阻器的使用等相关知识点达到熟练应用的程度。

2.例题的选择上要确保由浅入深、由易到难、循序渐进的过程，题型具有典型性和针对性，让学生有一个逐渐理解的过程。

3.必须让学生能够主观的对电路的相关变化情况作积极的了解，才能建立一个动态的电路模型，掌握解决这类问题的分析思路。

总之，在设计上精心准备，在教学环节中适应学生的学情进行调控指导，但在内容的理解上由于内容本身的难度教学效果还需得到充分的巩固。