第2节　电功率

小试身手

1 下列关于电功率的说法中正确的是（　　 ）

A ． 电功率是表示电流做功多少的物理量

B ． 电功率表示电流做功的效率高低

C ． 电功率表示电流做功的快慢程度

D ． 电功率表示电能转化为其他形式能的多少

2 [福州中考] 如图 18 - 2 - 11 所示， 手电筒中的电流为 0.5 A ， 电源为三节新干电池， 则该手电筒中小灯泡的功率最接近（　　 ）

A ． 0.25 W B ． 0.75 W

C ． 2.25 W D ． 9.00 W

3 某同学家中的照明电路上有两盏正在使用的灯泡甲和乙。 若甲灯比乙灯亮， 则下面说法中正确的是（  ）

A ． 甲灯的灯丝电阻一定比乙灯的大

B ． 甲灯两端的电压一定比乙灯两端的大

C ． 甲灯的实际功率一定比乙灯的大

D ． 电流通过甲灯做的功一定比乙灯多

4 [北京中考] 电烙铁的铭牌上标着“ 220 V 25 W ”字样， 它正常工作 20 s ， 消耗电能________J 。

5 有些家庭的电视机在不观看时没有切断电源仍然处于待机状态。 若电 视机待机功率 10 W ， 一天待机 20 h ， 则一天内待机消耗的能为_______kW · h ， 电视机待机 30 天消耗的能可供一盏 25 W 的电灯正常工作_______h 。

挑战自我

6 [淄博中考] 甲、 乙两只灯泡， 其 I - U 关系图像如图 18 - 2 - 12 所示。 现将甲、 乙两灯泡串联在电路中， 当甲灯泡两端的电压为 2 V 时， 乙灯泡的功率是（　　 ）

A ． 1 . 2 W B ． 0 . 8 W C ． 2 W D ． 3 W

7 [济宁中考] 小夏将 n 个“3 V 　 0.3 W ”的小灯泡，按照甲、乙两种连接方式分别接入电压为 U 的电路中（如图 18 - 2 - 13 所示），通过分别调节滑动变阻器 R 1 和 R 2 ，使所有灯泡均正常发光。则甲、乙两电路中的总电流与总功率的关系正确的是（　　 ）

8 一天晚上， 小华在爷爷家发现爷爷家的电能表（ 如图 18 - 2 - 14 所示） 在 10 min 内转了 60 转。 小华利用物理课上学到的知识， 计算出了此时爷爷家用电器的总功率为_______kW 。如果当地的用电价格是 0 . 5 元 / （ kW · h ），假设爷爷家平时用电时， 用电器的总功率和此时总功率相同， 平均每天用电 4 h ， 则爷爷家一个月（ 按 30 天算） 的电费是_______元。

9 [哈尔滨中考] 如图 18 - 2 - 15 乙所示是通过灯泡 L 的电流与其两端电压关系的图像。 现将 L 与阻值为 10 Ω的电阻 R 连入图甲所示电路。 闭合开关 S ， L 的实际功率为 1 . 8 W ， 则电源电压是_______ V ， 此时通过 R 的电流是_______A 。

10 [滨州中考] 在如图 18 - 2 - 16 所示的电路中，电源电压保持不变， 灯泡 L 2 标有“ 24 V 　 12 W ” 字样。 开关 S 1 闭合、 S 2 断开时， 电流表的示数为 1 A ， 电压表的示数为 12 V ， 灯泡 L 1 正常发光， 不考虑温度对灯丝电阻的影响。 求：

（ 1 ） 灯泡 L 1 的额定功率。

（ 2 ） 在 10 s 内， 灯泡 L 2 正常发光时消耗的电能。

（ 3 ） 灯泡 L 2 的电阻。

（ 4 ） 当开关 S 1 、 S 2 都闭合时， 电流表的示数和灯泡 L 2 的实际功率。

11 [铜仁中考] 如图 18 - 2 - 17 所示的电路中， 只闭合 S 1 时， 通过 R 2 的电流是 1 . 5 A ， R 1 = 30 Ω， R 2 = 20 Ω。 问：

（ 1 ） 电源电压为多大？

（ 2 ） 只闭合 S 2 时， R 1 的电功率是多少？

（ 3 ） 开关通断情况发生变化， 整个电路的最小电功率 P 和最大电功率 P' 之比是多少？

详解详析

1．C　2.C

3．C　解析 照明电路中的灯泡是并联的，它们两端的电压相等，较亮的灯泡实际功率大，电阻小，故A、B选项错误，C选项正确。除电功率外，电功的多少还与通电时间有关，故D选项错误。

4．500

解析  W＝Pt＝25 W×20 s＝500 J。

5．0.2　240

解析  电视机一天内待机消耗的电能为W＝Pt＝0.01 kW×20 h＝0.2 kW·h；待机30天消耗的电能为W′＝0.2 kW·h×30＝6 kW·h，这些电能可供一盏25 W的电灯正常工作的时间为t′＝＝＝240 h。

6．A　解析  当甲灯泡两端电压为2 V时，通过甲灯泡的电流为0.4 A，甲、乙串联，通过乙灯泡的电流也为0.4 A，此时乙灯泡两端电压为3 V；乙灯泡的功率：P＝UI＝3 V×0.4 A＝1.2 W。

7．C　解析  n个完全相同的灯泡，正常发光时的电流相等，图甲中灯泡并联，图乙中灯泡串联，因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以两电路中的电流关系是I甲＝nI乙；因为甲、乙两电路中电源的电压U相等，所以根据P＝UI可知，两电路的总功率关系是P甲＝nP乙。

8．0.5　30

解析  由电能表的参数可知，电能表每转1 r，电路中消耗 kW·h的电能。电能表转60 r，电路中消耗的电能为W＝60× kW·h＝ kW·h。t＝10 min＝ h，所以用电器的总功率为P＝＝＝0.5 kW。若按上述功率，爷爷家一个月消耗的电能是W′＝Pt′＝0.5 kW×4 h×30＝60 kW·h；故所需电费是60 kW·h×0.5元/(kW·h)＝30元。

9．6　0.6

解析  根据P＝UI，从图像上可以看出，当L的实际功率为1.8 W时，对应的实际电压为6 V，实际电流为0.3 A，则电源电压U＝U实＝6 V，通过R的电流为IR＝＝0.6 A。

10．(1)12 W　(2)120 J　(3)48 Ω

(4)1.25 A　3 W

解析  (1)开关S1闭合、S2断开时，电路中只有灯泡L1且它正常发光，则：

U额1＝U＝12 V，I额1＝I＝1 A，

P额1＝U额1I额1＝12 V×1 A＝12 W。

(2)灯泡L2正常发光时电功率为12 W，则在10 s内，灯泡L2正常发光消耗的电能为W＝P额2t＝12 W×10 s＝120 J。

(3)灯泡L2的电阻：R2＝＝＝48 Ω。

(4)当开关S1、S2都闭合时，两灯泡并联，此时通过L1的电流仍为1 A，

通过L2的电流为I2＝＝＝0.25 A，

所以电流表的示数为I′＝I1＋I2＝1 A＋0.25 A＝1.25 A；

L2的实际功率为P2＝UI2＝12 V×0.25 A＝3 W。

11．(1)30 V　(2)10.8 W　(3)6∶25

解析  (1)当只闭合开关S1时，只有R2连入电路，根据欧姆定律可得，电源电压：U＝U2＝IR2＝1.5 A×20 Ω＝30 V。

(2)当只闭合S2时，R1与R2串联，电路的总电阻：R＝R1＋R2＝30 Ω＋20 Ω＝50 Ω；

此时电路中的电流：I1＝＝＝0.6 A；

R1的电功率：P1＝I12R1＝(0.6 A)2×30 Ω＝10.8 W。

(3)当只闭合S2时，R1与R2串联，总电阻最大，电路中电流最小，整个电路的电功率最小，由(2)可知，电路中的最小电流为I小＝0.6 A，则整个电路的最小电功率：P＝UI小＝30 V×0.6 A＝18 W；

当S1、S3闭合，S2断开时，R1与R2并联，总电阻最小，由P＝可知，此时电路的总功率最大，R1与R2并联的总电阻：R并＝＝＝12 Ω，则整个电路的最大电功率：P′＝＝＝75 W。

所以，整个电路的最小电功率P和最大电功率P′之比：＝＝。