沪粤版 九年级物理第十五章《电能与电功率》

第1节 电能与电功 精选练习

一．夯实基础

1．同一用电器分别单独与下列不同规格的电能表连接，用电器正常工作时，电能表表盘转得最快的是(　　)

A.   B.   C.   D.

2．如图，小明观察家中的电能表，下列说法正确的是(　　)

A．电能表的额定功率是220W           B．此电能表应该接在220V的电路中使用

C．小明家已经消耗的电能为107kW•h    D．此电能表转盘每小时转过3000转

3．电流通过一台电动机时产生的热量是1200J，产生的动能是3600J，则电流做功至少为(　　)

A．1200J	B．4800J	C．3600J	D．2400J

4．下列几种说法中错误的是(　　)

A．平时说消耗了多少电能就是指电流做了多少功

B．电烙铁工作时，若1min内做功800J，则有800J的电能转化为内能

C．电炉子工作时，将电能转化为机械能

D．电饭煲工作时，将电能转化为内能

5．关于电功，下列说法中正确的是(　　)

A．电流做功越多，消耗的电能就越多    B．电功是表示电流做功快慢的物理量

C．电功就是电能，两者是一回事        D．用电器通电的时间越长，电流做功就越多

6．某用户的电能表在3月底抄表时的示数为，到4月底抄表时的示数为，则该用户4月份用电为(　　)

A．352.9kW•h	B．268.7kW•h	C．84.2kW•h	  D．84.2J

7．某导体两端的电压为6伏，5秒钟内通过该导体横截面的电荷量为3库，则通过该导体的电流为______安，电流做功为______焦．当通过该导体的电流为0.5安时，导体的电阻为______欧。

8．手机.数码相机等常用充电电池作为电源，如图所示是某手机电池铭牌，观察可知该电池的电压是3.6V．它充足电后所储存的电能是______J。

9．某导体两端电压为6伏，通过它的电流为0.8安，通电时间为10秒，求电流所做的功W．

10．某导体两端的电压为12伏时，10秒内通过该导体横截面的电荷量为6库，求：

①通过该导体的电流；

②电流通过该导体所做的功。

二．提升训练

1．将规格都是“220V100W”的一台电风扇.一台电视机和一把电烙铁分别接入家庭电路中，正常工作相同时间，关于电流做功的多少，下列说法正确的是(　　)

A．一样多	B．电风扇最多	C．电视机最多	D．电烙铁最多

2．如图所示，导体A和B等长，但A比B的横截面积大，当S闭合后，测量发现A和B电压相等．在相同时间下，下列叙述正确的是(　　)

A．A和B的材料相同，电流通过A、B所做的功相同

B．A和B的材料相同，电流通过A、B所做的功不相同

C．A和B的材料不相同，电流通过A、B所做的功相同

D．A和B的材料不相同，电流通过A、B所做的功不相同

3．用轻质的细线将4N的物体系在标有3V0.5W的小电动机上，当小电动机接在3V的电源上时，10s内将物体提升了1m，关于该过程，下列说法错误的是(　　)

A．电流做了5J的功              B．消耗了5J的电能

C．只有4J的电能转化了机械能    D．只有4J的电能转化了其他形式能

4．下列用电器中，主要把电能转化为机械能的是(　　)

A．电视机	B．电热毯	C．电风扇	D．电脑

5．绵阳的夏天多伴有雷雨天气，某次雷电产生的电流是，电压约为，放电时间约为1ms，这次雷电释放的能量约为(　　)

A．	B．	C．	D．

6．李明留心观察自家电能表，知道了我国家庭电路的电压是____V，他分别记录了他家第一天早8：00和第二天早8：00这两个时刻的读数，如图所示，则他家这一天共消耗电能____kW•h，若电价为0.55元/千瓦时，则应付电费_____元。

7.小红看她家电能表的表盘如图所示，电能表是测量______的仪表；该电能表的表盘每转300转，说明小红家的用电器消耗了______kW•h的电能。

8．接在家庭电路中的电能表可直接测量的是______。

9．如图1所示中小木块的长度为_____cm；如图2所示的电能表的读数是______kW•h。

10．3月29日，顺德连续第六年响应“地球一小时”，虽然熄灯只是一小时，但重要的是唤醒市民.企业在日常生活和生产运营中对节能减排的重视．某间学校全部用电器额定总功率为44kW．

(1)若该学校也参与到这个活动中，停用所有用电器一个小时可节电多少kW•h？

(2)广州市内的三大“地标”---广州塔.西塔及中信广场在“地球一小时”内累计节电约2200度．这些电可让这所学校所有用电器正常工作多少小时？