沪粤版 九年级物理第十五章《电能与电功率》

第1节 电能与电功 精选练习

一．夯实基础

1．同一用电器分别单独与下列不同规格的电能表连接，用电器正常工作时，电能表表盘转得最快的是(　　)

A.   B.   C.   D.

【答案】D

【解析】设用电器的功率为P，在时间t内消耗的电能W＝Pt。

A．消耗电能W，A电能表的转数，故A不符合题意；

B．消耗电能W，B电能表的转数，故B不符合题意；

C．消耗电能W，C电能表的转数，故C不符合题意；

D．消耗电能W，D电能表的转数，故D符合题意。

故选D。

2．如图，小明观察家中的电能表，下列说法正确的是(　　)

A．电能表的额定功率是220W           B．此电能表应该接在220V的电路中使用

C．小明家已经消耗的电能为107kW•h    D．此电能表转盘每小时转过3000转

【答案】BC

【解析】A．电能表属于测量仪表，没有额定功率，故A错误；

B．此电能表应该接在220V的电路中使用，故B正确；

C．小明家已经消耗的电能为107kW•h，故C正确；

D．“3000R/kW•h”表示每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转3000转，故D错误。

故选BC。

3．电流通过一台电动机时产生的热量是1200J，产生的动能是3600J，则电流做功至少为(　　)

A．1200J	B．4800J	C．3600J	D．2400J

【答案】B

【解析】电流通过电动机做功，一部分电能转化为了内能，一部分转化为了机械能，因此电流所做的功至少为

1200J＋3600J＝4800J

故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

4．下列几种说法中错误的是(　　)

A．平时说消耗了多少电能就是指电流做了多少功

B．电烙铁工作时，若1min内做功800J，则有800J的电能转化为内能

C．电炉子工作时，将电能转化为机械能

D．电饭煲工作时，将电能转化为内能

【答案】C

【解析】A．平时说消耗了多少电能就是指电流做了多少功，故A正确，A不符合题意；

B．电烙铁工作时，若1min内做功800J，则有800J的电能转化为内能，故B正确，A不符合题意；

C．电炉子工作时，将电能转化为内能，故C错误，A符合题意；

D．电饭煲工作时，将电能转化为内能，故D正确，A不符合题意。

故选C。

5．关于电功，下列说法中正确的是(　　)

A．电流做功越多，消耗的电能就越多    B．电功是表示电流做功快慢的物理量

C．电功就是电能，两者是一回事        D．用电器通电的时间越长，电流做功就越多

【答案】A

【解析】A．电功是指电流所做的功，电流做功越多，消耗的电能就越多，故A正确；

B．电功率是表示电流做功快慢的物理量，故B错误；

C．电流做功过程就是用电器消耗电能的过程，电流做了多少功，用电器就消耗了多少电能，它们是相等，但电功不是电能，两者不是一回事，故C错误；

D．电流做功的多少与电压.电流.通电时间都有关，所以用电器通电的时间越长，电流做功就越多是错误的，故D错误。

故选A。

6．某用户的电能表在3月底抄表时的示数为，到4月底抄表时的示数为，则该用户4月份用电为(　　)

A．352.9kW•h	B．268.7kW•h	C．84.2kW•h	  D．84.2J

【答案】C

【解析】用户4月底抄表时的示数为：352.9度；3月底抄表时的示数为：268.7度；该用户4月份用电为：84.2度，故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

7．某导体两端的电压为6伏，5秒钟内通过该导体横截面的电荷量为3库，则通过该导体的电流为______安，电流做功为______焦．当通过该导体的电流为0.5安时，导体的电阻为______欧。

【答案】0.6；18；10

【解析】通过该导体的电流

电流做功

W＝QU＝3C×6V＝18J

由可得，导体的电阻

8．手机.数码相机等常用充电电池作为电源，如图所示是某手机电池铭牌，观察可知该电池的电压是3.6V．它充足电后所储存的电能是______J。

【答案】9720

【解析】已知该电池的电压为3.6V；电量为

Q＝750mA•h＝0.75A×3600s＝2700C

它充足电后所储存的电能是

W＝QU＝2700C×3.6V＝9720J

9．某导体两端电压为6伏，通过它的电流为0.8安，通电时间为10秒，求电流所做的功W．

【答案】48J

【解析】电流所做的功

W＝UIt＝6V×0.8A×10s＝48J

答：电流所做的功W为48J。

10．某导体两端的电压为12伏时，10秒内通过该导体横截面的电荷量为6库，求：

①通过该导体的电流；

②电流通过该导体所做的功。

【答案】①0.6A；②72J

【解析】①通过该导体的电流

②电流通过该导体所做的功

W＝UIt＝UQ＝12V×6C＝72J

答：①通过该导体的电流为0.6A；

②电流通过该导体所做的功为72J。

二．提升训练

1．将规格都是“220V100W”的一台电风扇.一台电视机和一把电烙铁分别接入家庭电路中，正常工作相同时间，关于电流做功的多少，下列说法正确的是(　　)

A．一样多	B．电风扇最多	C．电视机最多	D．电烙铁最多

【答案】A

【解析】因为家庭电路的电压为220V，所以当三种用电器接入家庭电路时，实际功率等于额定功率，即相等；又因为工作时间相等，则由W＝Pt可知，电流通过三种用电器做的功相同，故BCD错误，A正确。

故选A。

2．如图所示，导体A和B等长，但A比B的横截面积大，当S闭合后，测量发现A和B电压相等．在相同时间下，下列叙述正确的是(　　)

A．A和B的材料相同，电流通过A、B所做的功相同

B．A和B的材料相同，电流通过A、B所做的功不相同

C．A和B的材料不相同，电流通过A、B所做的功相同

D．A和B的材料不相同，电流通过A、B所做的功不相同

【答案】C

【解析】AB．A与B的电压相等又因为串联电路中电流相等所以RA＝RB但A与B的横截面积不等；

所以A和B材料不同，故AB错误；

CD．根据W＝UIt，由于电流.电压.通电时间均相等，所以电流通过AB所做的功相同；故C正确，D不正确。

故选C。

3．用轻质的细线将4N的物体系在标有3V0.5W的小电动机上，当小电动机接在3V的电源上时，10s内将物体提升了1m，关于该过程，下列说法错误的是(　　)

A．电流做了5J的功              B．消耗了5J的电能

C．只有4J的电能转化了机械能    D．只有4J的电能转化了其他形式能

【答案】D

【解析】电动机工作过程中电流做功为

W＝Pt＝0.5W×10s＝5J

则消耗电能为5J；

其中转化为机械能的电能为

W＝Gh＝4N×1m＝4J

故ABC正确，ABC不符合题意，D错误，D符合题意。

故选：D。

4．下列用电器中，主要把电能转化为机械能的是(　　)

A．电视机	B．电热毯	C．电风扇	D．电脑

【答案】C

【解析】A．电视机是把电能转化为光能和声能的装置；故A不符合题意；

B．电热毯是把电能转化为内能的装置；故B不符合题意；

C．电风扇是把电能转化为机械能的装置；故C符合题意；

D．电脑把电能转化为光能和声能的装置；故D不符合题意。

故选C。

5．绵阳的夏天多伴有雷雨天气，某次雷电产生的电流是，电压约为，放电时间约为1ms，这次雷电释放的能量约为(　　)

A．	B．	C．	D．

【答案】B

【解析】1ms＝0.001s，这次雷电释放的电能

故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

6．李明留心观察自家电能表，知道了我国家庭电路的电压是____V，他分别记录了他家第一天早8：00和第二天早8：00这两个时刻的读数，如图所示，则他家这一天共消耗电能____kW•h，若电价为0.55元/千瓦时，则应付电费_____元。

【答案】220；6；3.3

【解析】[1]我国家庭中的电压为220V；

[2]如图所示，消耗的电能

W＝1365.0kW•h-1359.0kW•h＝6kW•h

[3]应付电费

0.55元×6＝3.3元

7.小红看她家电能表的表盘如图所示，电能表是测量______的仪表；该电能表的表盘每转300转，说明小红家的用电器消耗了______kW•h的电能。

【答案】电能(电功)；0.5

【解析】电能表是测量电路中消耗电能(电功)的仪表；由600r/kW•h可知电路中每消耗1kW•h的电能，电能表的表盘转600转。所以当电能表的表盘转300转时，消耗了0.5kW•h的电能。

8．接在家庭电路中的电能表可直接测量的是______。

【答案】电功

【解析】电能表是用来测量用电器在一定时间内消耗电能，即电功。

9．如图1所示中小木块的长度为_____cm；如图2所示的电能表的读数是______kW•h。

【答案】2.25cm；2508.6kW•h

【解析】(1)由图1知：刻度尺上1cm之间有10个小格，所以一个小格代表的长度是0.1cm＝1mm，即此刻度尺的分度值为1mm；木块左侧与6.00cm对齐，右侧与8.25cm对齐，所以木块的长度为

L＝8.25cm-6.00cm＝2.25cm

图2中，电能表单位为kW•h，最后一位为小数位，其示数为2508.6kW•h。

10．3月29日，顺德连续第六年响应“地球一小时”，虽然熄灯只是一小时，但重要的是唤醒市民.企业在日常生活和生产运营中对节能减排的重视．某间学校全部用电器额定总功率为44kW．

(1)若该学校也参与到这个活动中，停用所有用电器一个小时可节电多少kW•h？

(2)广州市内的三大“地标”---广州塔.西塔及中信广场在“地球一小时”内累计节电约2200度．这些电可让这所学校所有用电器正常工作多少小时？

【答案】(1)44kW•h；(2)50小时

【解析】(1)节约的电能

W＝Pt＝44kW×1h＝44kW•h

(2)由得

答：(1)停用所有用电器一个小时可节电44kW•h；

(2)可让这所学校所有用电器正常工作50小时。