沪粤版 九年级物理第十五章《电能与电功率》

第2节 认识电功率 精选练习

一．夯实基础

1． 接在电路中的两个用电器，电功率大的(　　)

A．消耗的电能一定多          B．通过的电流一定大

C．电流做功一定快            D．两端的电压一定大

2．(多选)小华等几个同学在实验室中看到有两只外形相同的灯泡，铭牌标注如图所示。下面列出了他们在讨论中的几种说法，其中正确的是(　　)

A．两灯都正常发光时，通过它们的电流相等

B．两灯串联在电压合适的电源上时，只有一盏灯能正常发光

C．两灯并联在6V的电源上时，“6V  6W”灯消耗的功率比较大

D．两灯串联在9V的电源上时，“12V  12W”灯消耗的功率比较大

3．如图所示的电路中，电源电压保持不变，R为定值电阻，当开关闭合时，标有“8V 8W”的小灯泡L恰好正常发光；若保持定值电阻R不变，将L换成另一只标有“8V 4W”的小灯泡，闭合开关后，小灯泡工作时消耗的实际功率(　　)

A．大于4W            B．等于4W             C．小于4W          D．无法确定

4．额定电压相同的甲、乙两只白炽灯，串联后接入某电路，甲灯比乙灯亮。则下列说法中正确的是(　　)

A．甲灯的额定功率和实际功率都比乙灯大     B．甲灯的额定功率大，实际功率小

C．甲灯的额定功率和实际功率都比乙灯小     D．甲灯的额定功率小，实际功率大

5．标有“6V 3W”的小灯泡，通过它的电流与电压的关系如图所示。若把它与一只阻值为5Ω的电阻串联接在电压为6V的电路中，则整个电路消耗的功率为(　　)

A．3.2W         B．2.4W             C．2.1W            D．3W

6．如图是测小灯泡功率的实验电路图。小灯泡正常工作时，两电表的示数如图2所示，则下列说法中不正确的是(　　)

A．小灯泡的额定电压是2.4V

B．滑片P向b端滑动，则小灯泡的实际功率将变大

C．连接电路时，开关应断开，并将变阻器阻值调至最大值

D．小灯泡的额定功率为0.72W

7．在如图所示的电路中，电源电压恒定，滑动变阻器R2的滑片在a、b之间滑动的过程中，电压表的最大示数为4V，电阻R1消耗的电功率变化范围是0.8-7.2W，则滑片在b端时，电流表的示数为    A，R2的电功率为      W。

8．小明设计了如图甲所示的电路图，用来测定额定电压为“2.5伏”的小灯泡的电功率。各元件都完好，

电源电压保持不变。

(1)小明将各元件连接成如图乙所示的电路，请指出其中的错误：                                。

(2)电路调整正确后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，当观察到                        时，表明小灯泡正常发光，并记录电流表的示数。
(3)为了进一步探究小灯泡的亮度与实际电功率的关系，小明继续调节滑动变阻器的滑片，并记录数据如下表，发现第2次实验小灯泡最亮，此时小灯泡的实际电功率为        瓦。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压表示数/伏 | 2.5 | 2.8 | 2.0 |
| 电流表示数/安 | 0.32 | 0.35 | 0.27 |

9．如图是某电热器的原理简图，它有高温、低温两挡，发热体由R1和R2两个电热丝构成，阻值分别为l10Ω、220Ω。
(1)S1闭合、S2开时，求电热器的功率；
(2)S1、S2都闭合时，求电热器的工作电流；
(3)S1、S2都闭合时，电热器是处于“高温挡”还是处于“低温挡”，通过有关计算证明你的结论。

10．如图所示，灯泡L1标有“4V 8W”字样，灯泡L2标有“4V？W”(？表示数字模糊不清)，串联在电路中，电源电压为恒6V，当开关S闭合时，测得灯泡L2比灯泡L1亮，灯泡L2消耗的功率为4W，不计温度对灯泡阻值的影响。求：

(1)灯泡L1的电阻R1。(2)灯泡L2的电阻R2和灯泡L2的额定功率。

二．提升训练

1．下列说法不正确的是(　　)

A．电功率是表示电流做功快慢的物理量

B．电流做功的过程就是电能转化成其他形式的能的过程

C．千瓦、瓦都是电功率的单位

D．消耗电能多的用电器电功率越大

2．如图所示，电源电压为6V且保持不变，滑动变阻器的最大阻值为20Ω，定值电阻R0为5Ω。闭合开关后，移动滑片，发现能使电流表(“0～0.6A”或“0～3A”)和电压表(“0～3V”或“0～15V”)的指针同时达到满刻度线。则R0的电功率与电流的关系图象可能是(　　)

3．用电高峰期，会看到家里的白炽灯泡比正常发光要暗一些。这是因为，用电高峰期并联用电器增多，造成(　　)

A．电路中的总电阻增大              B．电路中的总电流减小

C．白炽灯泡的实际功率减小          D．白炽灯泡的额定功率减小

4．如果加在某定值电阻两端的电压从8V升高到10V，通过该电阻的电流变化了0.1A，则该电阻的电功率变化了(　　)

A．0.2W               B．1.8W                 C．2.0W                D．8.0W

5．某同学发现在家使用电热水壶时，同房间的电灯会变暗。他的分析如图，设R为家庭电路干路的等效电阻，电源电压恒为220V，则闭合开关S后，说法不正确的是(　　)

A．灯两端实际电压变大             B．R两端的电压变大

C．灯两端实际电压变小             D．整个电路的总功率变大

6．某同学利用图甲所示的电路测量小灯泡的电功率。电路中电源电压保持4.5V不变，灯泡上标有“3V，1W”字样。闭合开关，将滑片P滑到某一位置时，电压表的指针指示的位置如右图所示。下列说法错误的是(　　)

A．灯泡的额定功率为1W              B．灯泡正常发光时的电阻为9Ω

C．灯泡的实际功率为0.64W           D．此时灯泡和滑动变阻器的阻值之比为8:7

7.某电阻R的阻值不变，标有“6V 6W”字样，它的电阻是      Ω。将R与灯泡L、电压表(量程为0～3V)、电流表(量程为0～0.6A)和开关及合适的电源，连成如图甲所示的电路。开关S闭合后，通过灯泡L的电流随它两端电压变化的图象如图乙所示。在保证电路中各器件都安全的情况下，灯泡L消耗的最大功率为         W。

8．小华同学做“测定小灯泡的电功率”实验，电源电压为3伏且保持不变，滑动变阻器标有“3A 5Ω”

的字样，所用小灯泡是测定电压为“2.2V”和“2.5V”中的一个。
①小华连接的电路如图(a)所示，图中尚有一根导线未连接，请用笔线代替导线在图中正确连接。
②闭合电键后，移动滑动变阻器的滑片，发现滑片在中点附近某位置时，小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图(b)所示，则该试验中所用小灯泡的额定功率为       瓦。接着，小华又移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡发出耀眼的亮光，则此时小灯泡的电功率      (选填“小于”“等于”或“大于”) 额定功率，可判断他是向滑动变阻器的       (选填“左”或“右”) 端移动。

9．某型号的电饭锅有两档，其原理如图所示，电阻R1=44Ω，当开关S闭合时，电饭锅处于高温档，当开关S断开时，电饭锅处于焖饭、保温档，焖饭、保温时电饭锅的功率为高温档功率的0.02倍，求：

(1)高温档的功率；

(2)焖饭、保温时电路中的电流；

(3)电阻R2的阻值。

10．如图所示电路中，电源电压6V恒定，电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V，灯L1和L2的规格分别为“6V 1.8W”和“6V 1.2W”，滑动变阻器R的规格为“50Ω 1.5A”，不计温度对灯丝电阻的影响。求：
(1)滑动变阻器的滑片P放在a端时，闭合开关S1、S2、S3后，电压表和电流表的读数是多少?
(2)若两灯中只允许一盏灯工作，且要求电路元件安全使用，在滑片移动过程中，整个电路至少消耗多少电功率?