沪粤版 九年级物理第十五章《电能与电功率》

第3节 怎样使用电器正常工作 精选练习

一．夯实基础

1．下面几个灯泡，都在其额定电压下工作，其中亮度最大的是(　　)

A．“220V 25W”	B．	“110V 40W”	C．	“36V 60W”	D．	“24V 100W”

2．如图所示，电源电压U=18V，小灯泡L的额定电压为9V，当滑动变阻器的滑片P移至中点时，小灯泡L正常发光；当滑片移至最右端时，小灯泡的实际功率为6W，则小灯泡的额定功率和滑动变阻器的最大阻值分别为(　　)

A．13.5W 6Ω	B．	6W  12Ω	C．	6W  27Ω	D．	13.5W   12Ω

3．某同学有一个灯泡，将它与8Ω的电阻串联，当将它们接在24V的电源上时，灯泡恰好能正常发光，该同学测得通过电阻的电流为1.5A．下面的说法中正确的是(　　)

A．	这个灯泡的额定电功率为36 W，额定电压为24 V

B．	这个灯泡的额定电功率为18 W，额定电压为12 V

C．	这个灯泡的额定电功率为20 W，额定电压为12 V

D．	这个灯泡的额定电功率为12 W，额定电压为12 V

4．下面最接近空调器的额定功率的是(　　)

A．1500W	B．	200W	C．	50W	D．	10W

5．甲、乙两个白炽灯泡，分别标有“220V 40W”和“24V 40W”字样，当它们在各自的电路中正常发光时(　　)

A．	甲灯较亮	B．	乙灯较亮

6．将“PZ220﹣60”的灯泡接入电路中正常发光时，它消耗的电功率(　　)

A一定大于60瓦	B．	一定等于60瓦

C．一定小于60瓦	D．	三种情况都有可能

7．通过灯泡L1与L2的电流随其电压变化的关系曲线如图所示，当灯L1、L2并联接在6V的电源上时，电阻更大的灯泡是　　；当灯L1、L2串联接在另一电路中，测得灯L1两端电压为2V，则灯L2的实际功率为　　W。

8．某用电器铭牌上标有“220V，100W”的字样，用电器的额定功率是　　W，正常工作时的电阻为　　Ω；当该用电器两端电压为110V时，实际功率是　　W．

9．如图，白炽灯是日常生活中最重要的光源，小明对图甲的白炽灯和灯口进行了仔细观察后，结合所学的有关知识，明白了许多道理：

(1)在家庭电路它与其它用电器之间是　  　联；

(2)白炽灯用久了会发暗，其原因之一是钨丝先升华后　     　(填物态变化名称)在灯

泡内壁上，影响了玻璃的透光性；原因之二是灯丝变细，电阻变大，在电压不变时，实际功率　   　(选填“变大”或“变小”或“不变”)．

(3)小明曾经看到妈妈在使用电磁炉时导线“冒烟”，差点酿成火灾，图乙是当时的场景，小明分析产生的原因：导线“冒烟”是由于　             　，使导线产生的热量过多，以致绝缘皮烧坏；此电路上还存在着一个安全隐患是：　                         　．

10．

(1)图甲中电阻箱显示的电阻值是　   　Ω．

(2)如图乙是实验室中常见的一种仪表的示意图，请你写出从图中得到的2条信息：

①　         　；②　                                                                    　．

②刻度盘上有两排刻度，表明电压表的量程有两个：有0～3V和0～15V；分度值分别是0.1V和0.5V；

(3)小华同学做“用滑动变阻器改变电流”实验(电源电压为3V，如图丙)，他发现所用的滑动变阻器铭牌上标有“20Ω 2A”字样，则“20Ω”指的是　        　，“2A”指的是　          　．闭合开关S，他将滑动变阻滑片由最右端向左移动到图示位置过程中，小灯泡的亮度　  　(填“变暗”“变亮”或“不变”)．突然，他发现小灯泡不发光了，仔细一看是小灯泡灯丝烧断了(其它连接完好，开关S仍闭合)，此时用电压表测得a、b两接线柱间电压值应是　  　V(填“0”或“3”)．

二．提升训练

1．两额定功率都是20W的白炽灯和LED灯，都正常工作时，下列说法正确的是(　　)

A．LED灯的实际功率大	B．	白炽灯的实际功率大

C．相同时间内白炽灯更耗电	D．	相同时间内它们耗电相同

2．如图所示，将标有“12V 6W”的灯泡L1和“6V 6W”的灯泡L2并联后，接在6V的电源上(设灯丝电阻不变)，则(　　)

A．两灯的实际功率之和等于12W

B．两灯的实际功率之和大于12W

C．灯泡L1比灯泡L2亮

3．把标有“6V 6W”的小灯泡L1和标有“6V 3W”的小灯泡L2串联后接在电源电压为6v的电路中(不考虑灯丝电阻的变化)，下列说法正确的是(　　)

A. 因为通过它们的电流相等，所以一样亮

B. 因为灯L2 电阻较大，实际功率较大，所以灯L2较亮

C. 因为灯L1额定功率较大，所以灯L1较亮

D. 因为灯L1实际功率较大，所以灯L1较亮

4．将两只额定电压相同的小灯泡L1、L2串联在如图所示的电路中，闭合开关S后，发现灯L1较亮，灯L2较暗。下列说法正确的是(　　)

A．	通过灯泡L1的电流大于灯泡L2的电流

B．	灯泡L2的额定功率小于灯泡L1的额定功率

C．	灯泡L2发生了短路

D．	灯泡L2的阻值小于灯泡L1的阻值

5．小林做作业时，电灯突然变暗，其原因可能是(　　)

A．电灯的实际电压变大	B．	电灯的额定电压变小

C．电灯的实际功率变小	D．	电灯的额定功率变小

6．某新型手电筒，由蓄电池，开关和三粒相同的LED灯珠连接而成，工作时每粒灯珠都正常发光且电压都为U，关于手电筒的各部分原件下列说法正确的是(　　)

A．	给蓄电池充电时是将电能转化为化学能

B．	LED灯珠是有超导材料制成

C．	三粒LED灯珠一定是并联的

D．	凸透镜对LED灯珠发出的光起到发散作用

7.两只水果点亮了一只发光二极管(如图)，金属片A是水果电池的　　(填“正极”或“负极”)，两水果之间　　(填“串联”或“并联”)，现将二极管正负极接线对调，二极管不发光，此时水果电池的正负极之间　　(填“有”或“没有”)电压．

8．白炽灯用久了会发暗，其原因之一是钨丝先升华后又　　在灯泡内壁上，影响了玻璃的透光性；原因之二是灯丝变细，电阻变　　，在电压不变时，实际功率变　　。

9．靠近发电厂的居民小区，用户电压经常偏高，最高时比正常高22V。

(1)某户居民家庭将“220V 100W”的灯泡接入这样的电路里，灯泡的实际功率最大可达多少？

(2)在电压最高时，要使“220V　100W”的灯泡正常发光，需要串联一个多大的电阻？这时电阻消耗的电功率多大？

10．某款能瞬间加热饮水的直饮机，可提供冷、温、热三种水，适用于学校、车站等公共场所．直饮机有5道过滤装置除去水中杂质，可直接饮用的冷水，热水随用随开，它的铭牌如下表所示：

(1)若将直饮机接入220V的电路中，加热器的实际功率是多少？(忽略温度对电阻的影响)

(2)直饮机在额定电压下工作时，若热水的流量是5L/min，不及热量流失，流过加热器的水温会升高多少？[c水=4.2×103J/(kg•℃)，ρ水=1.0×103kg/m3]

(3)若想提高直饮机的加热速度，把加热器的功率提高到14kW，在原电路基础上，应怎样改装电路？通过计算说明。

| 额定电压380V | 加热器额定功率12kW |
| --- | --- |
| 净重100kg | 热水流量4.2﹣﹣5L/min |
| 最大容积100L | 开水温度97﹣﹣98℃ |