第十五章　欧姆定律

第1节　探究电流与电压、电阻的关系实验

(建议时间：20分钟)

1. (2019铜仁)小李为了探究“电流与电压的关系”，请你与他合作并完成以下实验步骤．

(1)请你在虚线框中设计出相应的电路图．

第1题图

(2)小李在探究电流与电压的关系时，要控制________不变．通过实验探究，得到以下数据，在进行数据分析时，小李发现表格中有一组错误的数据，请你找出第________组数据是错误的．

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
| 电流I/A | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.44 | 0.48 |

(3)为了分析电流与电压的定量关系，请你利用正确的数据，在坐标中绘制出电流与电压关系的图像．

2. (2019巴中)同学们想探究“导体中电流跟导体两端电压的关系”：

(1)小明同学通过学习知道了________是形成电流的原因，因此做出了如下三种猜想：

A. 电流跟电压成反比

B. 电流跟电压成正比

C. 电流跟电压无关

(2)为了验证猜想，小明设计了如图甲所示的电路图，其中电源为三节新干电池，电阻R为10 Ω，滑动变阻器R标有“50 Ω 　1 A”字样，电压表电流表均完好．

第2题图

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 2 | 2.6 | 3 |
| 电流I/A | 0.20 | 0.26 | 0.30 |

第2题图丙

①根据甲电路图将乙图实物电路连接完整；

②闭合开关前，小明应将滑动变阻器滑片移到________阻值处(选填“最大”或“最小”)；

③他检查电路时发现电压表、电流表位置互换了，若闭合开关电流表________(选填“会”或“不会”)被烧坏；

④排除故障后小明进行了实验，得到表格中的实验数据．分析数据，可得出的正确结论是：电阻一定时，________________________________．

(3)小明还想用这个电路测量小灯泡的额定功率，于是他将电阻R换成一只额定电压是4 V的小灯泡(阻值约为13 Ω)，电阻一定时，并将电压表量程更换为15 V，闭合开关S后，调节滑片至电压表示数为4.0 V时，电流表示数如图丙所示为______A，小灯泡的额定功率为________W.

3. (2019临沂)在“探究电流与电阻关系”的实验中，小明依次选用阻值为5 Ω、10 Ω、20 Ω的定值电阻进行实验．

第3题图

(1)图甲是实验的实物连线图，其中有一条导线连接错误，请在该导线上打“×”并画出正确连线．

(2)改正错误后闭合开关，电流表有示数而电压表无示数，电路故障可能是________．

(3)排除故障后闭合开关，移动滑动变阻器的滑片至某一位置，电流表的示数如图乙所示，此时电路中的电流为________A.

(4)断开开关，将5 Ω的定值电阻换成10 Ω的并闭合开关，此时应将滑动变阻器的滑片向______(选填“左”或“右”)端移动，这一过程中眼睛要一直观察________表示数的变化．

(5)下表是实验中记录的数据，分析数据可知：

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定值电阻R/Ω | 5 | 10 | 20 |
| 电流I/A |  | 0.2 | 0.1 |

①10 Ω定值电阻的功率为________W.

②当导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成________比．

参考答案

第十五章　欧姆定律

第1节　探究电流与电压、电阻的关系实验

1. (1)如答图甲所示

第1题答图甲

(2)电阻　4　(3)如答图乙所示

第1题答图乙

2. (1)电压　(2)①如答图所示　②最大　③不会　④导体中的电流与它两端的电压成正比　(3)0.3　1.2

第2题答图

3. (1)如答图所示　(2)R短路　 (3)0.4　(4)右　电压　(5)①0.4　 ②反

第3题答图