第十五章　欧姆定律

第3节　测电阻实验

(建议时间：30分钟)

1. (2019天水)利用图甲所示的电路测量未知电阻Rx的阻值，阻值大约为5 Ω.

第1题图

(1)请你根据电路图，用笔画线代替导线，将图乙的实验电路连接完整．

(2)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片置于________(选填“A”或“B”)端．

(3)闭合开关，发现电压表和电流表均无示数．小芳利用另一只完好的电压表进行检测，把电压表分别接在a、b之间和b、c之间，电压表均有示数；接在a、c之间，电压表无示数．如果电路连接完好，只有一个元件有故障，该故障是______________．

(4)排除故障后，调节滑动变阻器，记录多组数据．画出了待测电阻Rx的I－U图像，如图丙所示．由图像可得Rx＝________Ω.

(5)如图丁所示的实验电路图，不能够得出定值电阻Rx阻值的电路是________．

第1题图丁

2. (2019福建)现要测量电阻Rx的阻值，提供的实验器材有：待测电阻Rx(约5 Ω)、两节干电池、电流表、电压表、滑动变阻器、开关及导线若干．

(1)用笔画线代替导线，将图中的实物图连接完整，要求滑动变阻器的滑片P向接线柱D移动时接入的阻值变小．

甲　　　　　　　　　乙

第2题图

(2)正确连线后，闭合开关，移动滑片P，电流表示数几乎为零，电压表示数接近电源电压且几乎不变．若电路中只有一处故障，可判断该故障是________________________________________________________________________．

(3)排除故障继续实验，某次测量，电流表的示数为0.50 A，电压表的示数如图乙，该示数为______V，则Rx＝________Ω.

(4)某同学利用电源(电压未知)、电阻箱(0～999.9 Ω)和电流表(指针能正常偏转，但刻度盘示数模糊不清)等器材，测电阻Rx的阻值，设计的电路如图丙．完成下列实验步骤：

第2题图丙

①正确连接电路，断开S1、S2，将电阻箱R阻值调至最大；

②________________________________________________________________________；

③________________________________________________________________________；

④电阻Rx＝________．(用测得量的符号表示)

3. (2019衡阳)某实验小组采用了如图甲所示的电路来测量注射器内导电液体的阻值Rx，其中表所用的量程为0～3 A，表所用的量程为0～0.6 A，定值电阻R＝20 Ω，电源是电压可调的学生电源．

第3题图

(1)根据图甲的实物电路，在虚线框内画出对应电路图．(必须标明R、Rx、、)

(2)如图表示数为I1，表示数为I2，则Rx＝________(用I1、I2和R表示)．

(3)改变电源电压，将每次实验中表的示数I1和表的示数I2描在I1－I2图像上，连接这些点，得到如图乙中实线a，由图可知，Rx＝________Ω.

(4)若该实验小组还是用同样的液体做这个实验，但只做了一项改变，导致I1－I2的关系变成如图乙中实线b所示，则这项改变可能是________(双选，改变后注射器中没有气泡)

A. 增加液体的体积

B. 减少液体的体积

C. 将注射器中的液体全部倒入横截面积更大的注射器

D. 将注射器中的液体全部倒入横截面积更小的注射器

4. 小明在测量额定电压为2.5 V的小灯泡电阻的实验中，已知电源电压为6 V，电路图如图甲所示．

第4题图

(1)小明连接了如图甲所示的部分实验电路，请你用笔画线代替导线，完成实验电路连接．(要求滑片向右移动时，灯泡变暗)

(2)实验时，小明发现小灯泡不亮，电压表无示数，电流表有示数，则故障原因可能是小灯泡________(选填“断路”或“短路”)．

(3)排除电路故障后，小明在实验中得到的数据如下表所示．灯泡两端的电压为2.5 V时，电流表的示数如图乙所示，则此时通过电路的电流为______A，此时小灯泡的电阻是________Ω(小数点后保留一位数字). 根据表格数据小明绘制了如图丙所示的I－U图像，请说明图像不是一条直线的原因________________________．

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯泡两端的 电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 通过灯泡的 电流I/A | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.30 |  |

5. (2019南充)如图是“测量小灯泡电阻”的实验装置，电源电压恒为6 V，小灯泡的额定电压为3.8 V.

(1)检查无误后，闭合开关，滑动变阻器的滑片向左移动，请写出表、表的示数变化情况：______________________________.

第5题图

(2)移动滑片获得了表格中的实验数据：

| 实验 次数 | 发光 情况 | 电压 (V) | 电流 (A) | 灯丝 电阻(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刚发光 | 1.5 | 0.2 |  |
| 2 | 暗 | 2.5 | 0.3 | 8.3 |
| 3 | 亮 | 3.8 | 0.42 | 9.0 |

请计算出第1次实验时灯丝的电阻，R1＝________Ω.

(3)分析数据及实验现象可知：灯越亮，灯丝电阻越大，说明灯丝的电阻与________有关．

(4)现电压表0～15 V量程损坏，而0～3 V量程完好，在不增减器材的情况下，请设计测量小灯泡额定功率的实验，写出必要的调整步骤：________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

参考答案

第十五章　欧姆定律

第3节　测电阻实验

1. (1)如答图所示　(2)B　(3)滑动变阻器断路　(4)4.0

(5)B

第1题答图

2. (1)如答图所示　(2)Rx断路(Rx未接入电路)　(3)2.6　5.2　(4)②闭合S1，标记电流表指针所指的位置　③断开S1，闭合S2，调节电阻箱，使电流表指针指在标记的位置，记下电阻箱阻值R0　④R0

第2题答图

3.  (1)如答图所示　(2)R　 (3)100　(4)BC

第3题答图

4. (1)如答图所示　(2)短路　(3)0.32　7.8　小灯泡的电阻随着温度的升高而增大

第4题答图

5. (1)示数变大，示数变大　(2)7.5　(3)温度　(4)将电压表并联在滑动变阻器的两端，移动滑动变阻器的滑片，使电压表示数为2.2 V，记下此时电流表示数I，则小灯泡的额定功率P额＝U额I＝3.8 V×I.