第16讲　生活用电

(建议时间：______分钟)

一、填空题

1. (2019 桂林)我国的家庭电路有两根进户线，都是从低压输电线上引下来的．其中一根叫零线，另一根叫______，两根进户线之间有______V的电压．

2. (2018考试说明样卷)家庭电路中各用电器一般是________联的．人们用试电笔辨别火线和零线的两种使用方法中，如图所示，正确的是______．(选填“甲”或“乙”)．

第2题图

3. (2019江西样卷一)如图所示，某移动电源(俗称充电宝)有两个输出端，通过电源线可以单独或同时为移动设备充电，这两个输出端的连接方式是________(选填“串联”或“并联”)；通常情况下，家庭电路中控制用电器的开关要连接在________(选填“火线”或“零线”)和用电器之间．

4. (易错·2019 自贡)用试电笔可辨别火线和零线，使氖管发光的是________．如图所示电路，闭合开关后，发现电灯不亮，用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是______________．

第4题图

二、选择题

5. (2019新疆)家庭电路中，空气开关发生跳闸的原因是(　　)

A. 电流过大　　　　　　B. 电流过小

C. 电压过高            D. 电压过低

6. (易错·2019攀枝花)如图是家庭电路正常工作的一部分，下列说法中正确的是(　　)

第6题图

A. 导线B与大地之间的电压为220 V

B. 保险丝能在有人触电时自动切断电路

C. 电冰箱的插头插入三孔插座时，能使电冰箱的金属外壳接地

D. 闭合开关后测电笔先后插入插座左右插孔，氖管都发光

7. (易错·2018绵阳)如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线．此时，丁站在地面上用手去拉丙．则(　　)

第7题图

A. 甲、乙都会触电  B. 甲、丙都会触电

C. 乙、丁都会触电  D. 丙、丁都会触电

8. (2019齐齐哈尔)(不定项)我们怎样才能安全地享受电带来的便利呢？下列关于家庭电路和安全用电常识说法正确的是(　　)

A. 输电线进户后，应依次连接电能表、保险装置、总开关、插座等

B. 保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换

C. 三孔插座中零线与地线接反，当接在该插座上的用电器闭合开关时，漏电保护器会切断电路

D. 同一插线板上，不要同时使用大功率用电器

三、简答题

9. (2019毕节)如图是空调的三脚插头与三孔插座，请运用物理知识回答下列问题：

(1)三脚插头中较长的脚E与空调的什么部位相连？

(2)针对日常生活中浪费电能的现象及用电习惯，说出两种节约电能的方法．

第9题图

参考答案及解析

第16讲　生活用电

1. 火线(或端线)　220　【解析】家庭电路的两根电线，一根叫火线，也称端线，另一根叫零线；我国家庭电路火线与零线之间的电压是220 V.

2. 并　甲

3. 并联　火线

4. 火线　ab段发生断路　【解析】试电笔测试可以区分火线和零线，可以使氖管发光的是火线；b、c、d都可以正常发光而a点不发光，说明ab段有断路发生．

5. A　【解析】在家庭电路中，导致空气开关跳闸的原因是电路中电流过大，电路中电流过大的原因有两个，分别是电路中用电器总功率过大和电路发生短路，A正确．故选A.

6. C　【解析】保险丝接在火线上，所以A是火线，因此B是零线，零线与大地之间电压是0，A错误；保险丝会在家庭电路的总电流过大时切断电路，有人触电时自动切断电路的是漏电保护器，B错误；三孔插座可以使用电器外壳接地，防止外壳带电而引发触电，C正确；闭合开关后，测电笔插入接火线的右孔时氖管才发光，插入左孔氖管不发光，D错误．故选C.

7. D　【解析】甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线，无法形成电流的通路，故不会发生触电；乙站在地上一只手接触到零线，因为零线与大地之间没有电压，因此没有电流通过人体，不会发生触电；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线，此时，丁站在地面上用手去拉丙，这样电流可以从火线经丙、丁导向大地，会造成丙、丁两人同时触电．综上所述，甲、乙都不会触电，丙、丁都会触电．故选D.

8. BCD　【解析】输电线进户后，进户线首先进入电能表，这样能防止一些人私自拆接电能表；总开关接在电能表的后面，能使整个家庭电路在检修时断开总开关，而不影响其他用户；保险装置要接在总开关的后面；最后再接入插座等家用电器，A错误；保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换，防止触电或引起火灾等事故，B正确；三孔插座中零线与地线接反，当闭合开关时，由于零线接地，流出电流为零，流入电流和流出电流的差异很大，电流不平衡，导致发生漏电现象而“跳闸”，C正确；同一插线板上，不能同时使用大功率用电器，这样会导致干路中电流过大，产生大量热量，容易发生火灾事故，D正确．故选BCD.

9. 答：(1)插头较长的脚E应该与空调的金属外壳相连；(2)在日常生活中，我们要养成节约用电的良好习惯，例如：随手关灯、照明设备换成LED节能灯、大功率的用电器启用节能模式等．