《电功率》分层练习

- 基础题

1.电功率是表示电流________________的物理量。某个用电器标有“220V1000W”的字样样,其中1000W表示的的含义是:__________________________。

2.某电灯标有“220V40W”的字样,将它接在220伏的电路中时能正常工作,“40W

表示它的_________________为40W;该灯连续正常工作10小时,消耗电能度。

3.一台家用电视机待机状态下的电功率大约是10W,这表示1秒钟电流做的功是

如果这台电视机平均每天待机时间20h,那么在待机状态下100天消耗的电能是__________-kW。h。

4.白炽灯用久了会发暗,其原因之一是钨丝先升华后又凝华在灯泡内壁上,影响了玻璃的透光性;原因之二是灯丝变细,电阻变______在电压不变时,实际功率变____。

- 能力题

5.下列家用电器正常工作时电功率最小的是（     ）

A.微波炉 B.电吹风机C.空调D.节能灯

6.分别标有“220V 25W”“110V 25W”“36V-25W”字样的三个白炽灯,它们各自在额定电压下工作时（     ）

A.“220V 25W”最亮         B.“110V 25W”最亮

C.“36V 25W”最亮           D.三个白炽灯一样亮

7.甲、乙两个灯泡的铭牌分别是“PZ220-25”、“PZ220-100”,关于这两个灯泡的描述正确的是（     ）

A.甲灯的灯丝粗,电阻大B.甲灯的灯丝细,电阻大

C.乙灯的灯丝细,电阻小D.乙灯的灯丝粗,电阻大

8.有两个电路元件A、B,把它们串联在电路中如图乙所示,流过元件的电流与其两端的电压关系如图甲所所示。闭合开关S,这时电流表的示数为0.4A,则则A、B两元件的电功率之比为（     ）

A.4：5    B.5：4    C.2:3    D.1:3

9.如果加在某定值电阻两端的电压从6V升高到10V,通过该电阻的电流变化了0.4A,则该电阻的电功率变化了（     ）

A.1.6W   B.6.4W   C.3.6W   D.4.0W

10.把标有“12V12W”的灯L1和“12V6W"的灯La串联起来接在电源电压为12V

的电路中,下列说法正确的是（     ）

A.两灯均不能正常发光,但L-灯较亮

B.两灯均不能正常发光,但L灯较亮

C.两灯均能正常发光

D.把电源电压提高到24V,两灯都能正常发光

- 提升题

11.如图甲电路,电源电压为9V且保持不变,小灯泡标有“6V6W”的字样,小灯泡的电流随电压的变化曲线如图乙。求:

(1)小灯泡正常发光时电阻为多少欧?

(2)当电流表的示数为0.7A时,此时小灯泡的电功率为多少瓦?

(3)当电压表的示数为2V时,滑动变阻器连入的阻值是多少欧?

12.在如图所示的电路中,电源电压保持不变,灯泡L2标有“24V 12W”。开关

S1闭合、S2断开时,电流表的示数为1A,电压表的示数为12V,灯泡L正常发光,

不考虑温度对灯泡灯丝电阻的影响。求

(1)灯泡L1的额定功率;

(2)在10s内,灯泡La正常发光时消耗的电能;

(3)灯泡L2的电阻;

(4)当开关S,S2都闭合时,求电流表的示数和灯泡L2的实际功率。

答案和解析

- 基础题

1.做功快慢该用电器的额定功率是1000W

2.额定功率率[0.4L[来源:学.科.网]

3.1020、

4.大小

- 能力题

- D

- D

- B

- A

【解析】AB串联接入电路中，流过它们的电流相等， 由图可知，当电路中电流为0.4A时，A两端电压为2V，B两端电压为2.5V。根据P=UI，可算出各自的电功率。再比较。

9,  B

【解析】定值电阻的阻值不变，由题意可知，R=∆U/∆I = (10V-6V)/0.4A =10Ω

再根据P=U2/R求出两次的电功率的值，最后求它们的差值即可。

10. B

- 提升题

11.解:由电路图可知,灯泡与滑动变阻器器R串联,电压表测灯泡两端的电压,电流表测电

路中的电流

(1)灯泡正常发光时的电压UL额=6V,由图象可知通过灯泡的电流IL额=1.0A

- 串联电路中各处的电流相等,由图象可知,当

此时小灯泡的电功率:

(3)由图象知,当电压表的示数U2=2V时，电路中的电流12=0.5A,

串联电路中总电压等于各分电压之和,

滑动变阻器器两端的电压

滑动变阻器接入电路中的电阻

[来源:学_科_网]

答:(1)小灯炮正常发光时电阻为6Ω

- 当电流表的示数数为0.7A时,小灯泡的电功率为2.1W