《测量小灯泡的电功率》

教学模式介绍：

“传递-接受”教学模式源于赫尔巴特的四段教学法，后来由前苏联凯洛夫等人进行改造传入我国。在我国广为流行，很多教师在教学中自觉不自觉地都用这种方法教学。该模式以传授系统知识、培养基本技能为目标。其着眼点在于充分挖掘人的记忆力、推理能力与间接经验在掌握知识方面的作用，使学生比较快速有效地掌握更多的信息量。该模式强调教师的指导作用，认为知识是教师到学生的一种单向传递的作用，非常注重教师的权威性。

“传递-接受”教学模式的课程环节：

复习旧课——激发学习动机——讲授新知识——巩固运用——检查评价——间隔性复习

设计思路说明：

1、复习旧课：出示标有“3.8V”小灯泡，提问：你知道“3.8V”表示什么意思吗？

2、激发学习动机：利用“把同一小灯泡分别接在不同电压的电源上，观察现象”的实验激发学生学习兴趣，用问题产生困惑，体现从生活到物理的认知过程。

3、讲授新知识：测量小灯泡的电功率实验的设计。

4、巩固运用：通过对实验的评估与交流活动，加强学生对用灯泡两队与实际功率的关系的认识，养成学生科学使用用电器的意识。

教材分析

测量小灯泡的电功率是在学习了“伏安法测量电阻”之后的又一个综合性实验。该实验对学生熟悉和掌握电流表、电流表、滑动变阻器的使用方法有巩固作用，由于该实验综合性比较高，对学生而言，具有一定的难度。学生通过学习电功率后，初步掌握了“伏安法测电功率”的基本方法，重点是让学生在实验操作与探究中进一步掌握“伏安法测量小灯泡的电功率”的实验方法与步骤。从本节教材内容编排看，教材在一开始部分，就明确了测量三种情况下的小灯泡电功率，让学生首先能够明确本节课的实验任务；同时教材对实验步骤进行了分步提示，引导学生在操作每步骤前，能够先考虑相关问题，有助于学生实验过程中积极思维。在本节实验结束，教材安排了测量亮度与小灯泡相当的发光二极管的电功率，通过比较不同用电器消耗的实际功率，巧妙渗透了节能意识的教育。

教学目标

知识与技能

1、知道测量小灯泡功率的原理，会测小灯泡的额定功率和实际功率；

2、加深对电功率的理解，进一步理解额定功率和实际功率的区别。

3、巩固电流表、电压表、滑动变阻器的使用操作技能。

过程与方法

1、通过实验，培养学生设计实验的能力、实验操作能力、分析处理数据的能力。

2．通过测量发现小灯泡的电功率随它两端的电压而改变，并探究掌握其变化规律，体验小灯泡在不同电功率下的工作状态。

情感态度与价值观

1.通过学习过程中的讨论和交流，养成学生合作学习的意识学生实事求是的科学态度

2．通过认识用电器正常工作和不正常工作对用电器的影响，养成学生科学使用用电器的意识。

教学重难点

【教学重点】

1、会测量小灯泡的电功率

2 、实际功率和额定功率的理解

【教学难点】

1、测量小灯泡功率的实验方案的设计和制定。

2、电流表、电压表、滑动变阻器的正确使用。

课前准备

教师准备：多媒体、电路示教板、实物展台

学生每组准备（共分12组）：电源、3.8V小灯泡（带灯座）、开关、电流表和电压表、滑动变阻器，导线若干、发光二极管（和灯泡亮度相当）。

教学过程

一、复习旧课

出示标有“3.8V”小灯泡，提问：你知道“3.8V”表示什么意思吗？

二、激发学习动机

【演示实验】

把3.8V小灯泡分别接在3V和4.5V的电源上，让学生观察：你看到什么实验现象？[

同一个灯泡接在不同的电源上，为什么亮度不一样呢？小灯泡的亮度跟它的实际功率之间又有什么关系呢？我们这节课就学习测量小灯泡的电功率。

三、讲授新知识

实验：测量小灯泡的电功率

小灯泡的实际电压有很多，对应的实际功率也有很多，为了全面地看清小灯泡的电功率变化情况，我们需要测量多种情况下的实际功率大小，你认为需要测量哪些电压下的功率？

为防止烧坏灯泡，灯两端的实际电压不可高于额定电压过多，为额定电压的1.2倍即可。

【实验目的】根据上面的分析，你能说出本实验的目的和原理分别是什么吗？

在学生回答的基础上，总结并出示实验目的和原理。

【设计实验】引导学生逐步完成下列实验设计：

（一）设计电路图

你能根据实验目的和原理设计出实验电路图吗？为避免出现不必要的偏差，提出下列问题帮助学生思考：

1、根据实验原理，实验中要测量哪些物理量？

2、电流表和电压表应该分别连在什么位置？

3、为了测量灯泡在不同电压下的电功率，实验中需要改变灯泡两端的电压，有哪些方法可以改变灯泡两端的电压？最好采用哪种方法？

4、你能根据实验要求，画出电路图吗？

教师利用实物展台展示各小组具有典型性的电路图，并让学生对这些电路图进行分析、讨论和评价，逐步设计出本实验的电路图。

（二）设计记录表格

1、所用灯泡的额定电压是多少？为了不使灯两端的电压过多的超过额定电压，实验中电源电压应该是多少？

2、实验中，应记录哪些实验数据？

3、根据上面的分析，你能设计出实验记录表格吗？

| 灯的规格 | 电压U（V） | 电流I（A） | 电功率P（W） | 灯的发光情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U=U额 |  |  |  |
|  | U>U额 |  |  |  |
|  | U<U额 |  |  |  |

把各小组设计的记录表格用实物投影仪进行展示，组织学生讨论，逐步完善记录表格。

（三）设计实验步骤

根据实验要求，你认为实验步骤是什么？

先让学生在组内和班内展示实验步骤，然后师生共同逐步形成最终方案：

1、根据电路图连接实物电路。

2、合上开关，调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压为额定电压3.8V，观察小灯泡发光情况，记录电流表、电压表示数。

3、调节滑动变阻器，使小灯泡两端的电压约为额定电压的0.8倍即3V，记录电流表示数，观察灯泡发光情况。

4、调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压为额定电压值的1．2倍即4.5V，观察灯泡发光情况，记录电流表、电压表示数。

5、断开开关依次拆除电路，整理仪器。

【进行实验】组织学生进行实验，注意巡回指导，温馨纠错。

（一）连接电路

为提高学生的实验效率，避免出现不必要的错误，出示下列问题的提示，指导学生根据电路图连接电路：

- 根据电路设计，本实验需要哪些器材？检查所给的器材是否够用。

2、在连接电路时，应该怎样连接滑动变阻器？开关处于什么状态？闭合开关前，滑片要放在什么位置？

3、电流表和电压表的正、负接线柱的连接是否正确？

4、你选用的电流表和电压表的量程是否合适？

展示小组的连接电路，对出现的连接错误进行集体讲评。

温馨提示：请同组的同学互相检查一次，确保无误。]

（二）实验操作，收集数据

指导学生进行实验操作，教师巡视，温馨纠错。

在实验之前，要先弄清滑片向哪个方向移动才能使灯泡两端的电压发生相应的变化。

【分析论证 得出结论】

学生实验完成后，计算表中每次灯泡功率，回答下面的问题：

1、小灯泡在什么情况下正常发光？在什么情况下小灯泡比正常情况更亮？什么情况下小灯泡比正常情况下暗？

2、计算小灯的电功率，分析数据，灯泡亮度变化的原因是什么？灯的亮度取决于什么？

3、小灯泡实际消耗的电功率一定等于额定功率吗？

【评估交流】请同学们对实验过程进行回顾和分析，思考：

1、在实验过程中还有没有不合理的地方？你是如何改进的？

2、操作中有没有什么失误或故障？你是如何解决的？

3、测量结果有哪些误差？你是如何尽量减小的？

【想想做做】选择亮度与小灯泡相当的发光二极管，测量加在它两端的电压和通过它的电流，计算它的电功率。调节加在它两端的电压，获得几组数据。将所得的电功率数值与小灯泡相比，在亮度相当的情况下，哪一个的电功率较小？

【拓展延伸】测量小灯泡的电功率和上一章学习的“伏安法测电阻”相比，两个实验有什么相同点和不同点？

“伏安法”测电阻也是要求测三次,和这个实验中的测三次目的一样吗?能否依据三次测量数据计算小灯泡的平均功率，为什么?

四、巩固运用

回顾本节课你学到了什么？你还有什么疑惑？师生共同解决和总结科学实验的流程：

实验目的→实验原理→设计实验→进行实验→分析论证→得出结论→评估交流→反馈练习

五、检查评价

1、课堂检测

2、布置作业

教学反思

一、教学中的“亮点”

1.实验探究过程分为三个阶段：第一阶段是引导学生设计探究测量小灯泡的额定电功率的实验方案，第二阶段是探究小灯泡的实际电功率跟它两端电压的关系，第三阶段作为巩固，测量并比较亮度相同的发光二极管和小灯泡的电功率的大小，这样的实验顺序分散了教学重点、难点，可以逐个突破。

2、采取开放式实验的形式。从实验设计、进行实验、总结归纳到交流评估都是在老师出示问题后，让学生在充分思考的基础上，引导学生自主完成，给学生提供充足的思考空间、探究空间、展示空间，调动了学生的积极性，让学生真正成为课堂的主人，同时培养学生分析问题、解决问题和实验探究能力。

二、教学中易出现的问题

1. 部分同学对于电流表、电压表和变阻器的使用方法不熟悉，特别是在接线过程中由于导线接触不良出现电路故障，花费时间较多；有的在做实验时没有严格按照规定去做，损坏了小灯泡，没有得出实验数据。

2.在设计实验方案上用时较长，在探究实验用时有些少，反馈练习环节有些仓促，在整个教学环节上显得“头重脚轻”。

3.发光二极管与小灯泡两者的亮度比较不是很明显，各组观察情况不一致，导致各小组的测量数据误差较大。