课时训练(十七)　生活用电

(限时:25分钟)

|基础过关|

一、选择题

1.[2019·成都]下列符合安全用电要求的是	(　　)

A.只要低于36 V的电压,人体都可接触

B.三脚插头较长的插脚无用,可以去掉

C.用湿布擦台灯前将其插头从插座中拔出

D.发现有人触电时,可直接用手去拉触电者[来源:学_科_网Z_X_X_K]

2.[2019·深圳]关于图K17-1所示家庭电路,下列说法正确的是	(　　)

图K17-1

A.图甲中,若保险丝熔断,则一定是短路引起的

B.图甲中,灯泡与开关的连接符合安全用电原则

C.图甲中,两孔插座的连接不正确

D.图乙中,电能表所在电路的总功率不能超过2200 W

3.[2019·攀枝花]如图K17-2所示是家庭电路正常工作的一部分。下列说法中正确的是	(　　)

图K17-2

A.导线B与大地之间的电压为220 V

B.保险丝能在有人触电时自动切断电路

C.电冰箱的插头插入三孔插座时,能使电冰箱的金属外壳接地

D.试电笔先后插入插座的左右插孔,氖管都发光

4.[2019·菏泽]下列关于图K17-3所示家用插座的说法中,正确的是	(　　)

[来源:学#科#网]

图K17-3

A.开关串联在干路中,指示灯与各组插孔并联在电路中

B.开关、指示灯和各组插孔并联在电路中

C.开关、指示灯和各组插孔串联在电路中

D.各组插孔串联在一起,与指示灯并联在电路中

5.[2019·广安]下列情况会造成家庭电路中的“空气开关”自动“跳闸”的是	(　　)

A.开关中的两个线头相碰							B.双孔插座中的两个线头相碰

C.灯泡灯丝断了									D.插头和插座接触不良

6.[2019·株洲]在家庭电路中,一定不会引发总开关(带有漏电保护器)“跳闸”的是	(　　)

A.火线和零线直接连通								B.安装用电器时人体接触火线

C.试电笔笔尖接触火线								D.同时使用多个大功率用电器

7.[2018·福建A卷]家里一盏电灯突然熄灭,用试电笔(又名“测电笔”)分别测试电路中的a、b、c、d四点(如图K17-4所示),只有测a点时氖管发光,若电路中只有一处故障,则故障可能是	(　　)

图K17-4

A.进户零线断路			B.灯泡L断路			C.开关S接触不良			D.导线cd段断路

二、填空题

8.如图K17-5所示,图甲中试电笔的笔尖应该是　　　　(选填“导体”或“绝缘体”),试电笔中的电阻　　　　(选填“可以”或“不可以”)用铁丝代替;在图乙和图丙中,正确使用试电笔的是图　　　　。如图丁所示,在电路正常的情况下,当笔尖伸入插座插孔时,若试电笔的氖管发光,则该插孔连接的是　　　线。使用试电笔时,人体通过试电笔与火线相连,为什么没有触电事故发生呢?这是因为　　　　　　　　　　　　　　　(选填“试电笔氖管中的氖气不会导电”或“只有微弱电流通过人体”)。 [来源:Zxxk.Com]

图K17-5[来源:Zxxk.Com]

9.[2019·枣庄]小明在家看电视,突然断电,发现空气开关跳闸。原来是楼上邻居家水管漏水,水流入小明家的插座中,因为流入插座中的水是　　　　(选填“导体”或“绝缘体”),使电路发生　　　　路,导致空气开关跳闸。

10.[2019·自贡]用试电笔可辨别火线和零线,使氖管发光的是　　　　。如图K17-6所示电路,闭合开关后,发现电灯不亮,用试电笔测试图中的a、b、c、d四点,只有a点不发光,可能发生的故障是　　　　　　　　　。

图K17-6

三、作图与简答题

11.[2019·达州]用笔画线代替导线,将图K17-7中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求:符合安全用电原则;熔断器控制插座;拉线开关控制电灯。

图K17-7

12.如图K17-8甲所示是小明常用的一个插线板。他在使用中发现:插线板上的指示灯在开关闭合时会发光,插孔正常通电;如果指示灯损坏,开关闭合时插孔也能正常通电。根据上述现象可知指示灯和开关是　　　　　的,指示灯与插孔是　　　　的,插孔之间是　　　　的。根据上述现象,在图乙中画出插线板中开关、指示灯和插孔的连接方式,并与电源线接通。

图K17-8

13.如图K17-9所示是小明家中的部分电路,某天小明先将电热壶接入电路,让其正常工作后,接着又将空调的插头插入三孔插座,此时他发现空调和电热壶均不能工作,经检查发现家中的保险丝熔断。请你用所学的物理知识解释小明家保险丝熔断的原因。(写出一个原因即可)

图K17-9

|能力培优|

14.[2017·自贡]电工师傅常用一只额定电压为220 V的灯泡L0(检验灯泡)取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况,如图K17-10所示。当开关S闭合后,再分别闭合开关S1、S2、S3(每次只能闭合其中一个)时,可能出现以下三种情况,试判断:(均选填“短路”“断路”或“正常”)

图K17-10

(1)L0不亮,说明该支路　　　　。

(2)L0正常发光,说明该支路　　　　。

(3)L0发光呈暗红色,说明该支路　　　　。

15.[2019·广东]延时开关(如图K17-11甲所示)常用于控制楼道照明。为方便找到开关的位置,延时开关面板上配有电阻很大、功率很小的指示灯。指示灯在开关闭合、照明灯发光时会自动熄灭;在开关断开、照明灯熄灭时又会自动发光。请按要求在图乙中设计出楼道的照明电路。

图K17-11

【参考答案】

1.C

2.C　[解析] 图甲为家庭电路的一部分,家庭电路中保险丝熔断是电流过大导致的,而电流过大的原因可能是短路或用电器总功率过大,故A错误。家庭电路中,开关应连接在火线和用电器之间,故B错误。两孔插座的连接应当遵循“左零右火”的原则,图甲中插座连接错误,故C正确。电能表上标有“10(40) A”,即家庭电路允许通过的最大电流为40 A,则最大总功率P大=UI大=220 V×40 A=8800 W,故D错误。

3.C　[解析] 由题图可知,A为火线,B为零线,零线与大地之间电压为0 V,A错误。保险丝在电路中电流过大时会熔断,从而切断电路,有人触电时不会造成电路中电流过大,保险丝不会熔断,B错误。三孔插座中间的插孔接地线,故电冰箱的插头插入三孔插座时,可使电冰箱的金属外壳接地,防止由于金属外壳带电而发生触电事故,C正确。三孔插座的连接遵循“左零右火上接地”原则,左孔与零线相连,则试电笔插入插座左孔时,氖管不发光,D错误。

4.A　[解析] 当断开家用插座中的开关时,指示灯熄灭,并且各组插孔都不能再使用,这说明开关是串联在电路中的;每一组插孔都能独立使用,并且在使用时指示灯都是亮的,这说明指示灯和各组插孔之间是并联在电路中的,故选A。

5.B　[解析] 开关中两线相碰,只是开关不起作用,用电器正常工作,并不是短路,不会引起电流过大,“空气开关”不会自动“跳闸”,故A不符合题意;双孔插座一孔接火线,一孔接零线,两线相碰相当于直接把火线和零线接通,这是短路,会引起电流过大,“空气开关”会自动“跳闸”,故B符合题意;灯丝断了,是断路,电路中没有电流,“空气开关”不会自动“跳闸”,故C不符合题意;插头、插座接触不良,是断路,电路中没有电流,“空气开关”不会自动“跳闸”,故D不符合题意。

6.C　[解析] 带有漏电保护器的总开关集成了空气开关和漏电保护器的功能,对电路起到短路、过载(用电器总功率过大)和漏电保护的作用。所以当有人触电、电路中出现短路、家用电器总功率过大时都会造成总开关出现“跳闸”现象。但试电笔笔尖接触火线,是为了辨别火线和零线,不会引起“跳闸”;故C正确,A、B、D错误。

7.C[来源:Z&xx&k.Com]

8.导体　不可以　乙　火　只有微弱电流通过人体

9.导体　短

10.火线　a、b之间断路

[解析] 试电笔可以区分火线和零线,可以使氖管发光的是火线。用试电笔测试b、c、d三点,氖管都发光,这说明从火线到b点之间的电路都是完好的,没有断路;而试电笔测试a点时,氖管不发光,说明b点到零线之间的导线出现断路,由此可以判断出是a、b之间某处断路。

11.如图所示

12.串联　并联　并联　如图所示

13.可能是电热壶和空调同时工作时总功率过大,造成电路中电流过大,使保险丝熔断(按插头处短路回答也可)

14.(1)断路　(2)短路　(3)正常

15.如图所示