教科版八年级物理第十一章《机械与功》

11.5 改变世界的机械 精选练习

一、选择题

1.斜面上有一个重为100N的箱子A，通过定滑轮与重60N的重物B相连，在3s内物体A沿斜面匀速向上滑动了1.5m，此重物B落地，箱子A又经过0.2s向前滑动了20cm停下来。若斜面长5米，高1.5米，忽略绳重及滑轮的摩擦力。则下列说法错误的是（  ）。

A. 箱子与斜面间的滑动摩擦力是60牛；

B. 在箱子滑动过程中重物B共对箱子做了90焦的功；

C. 重物B对箱子A做功的功率是30瓦；

D. 物体B机械能不守恒，斜面效率为50%

2.在斜面上拉一个重4.5N的物体到高处，沿斜面上的拉力为1.8N，斜面长s=1.2m，高h=0.3m。则提升重物所做的有用功和该斜面的机械效率分别为（  ）。

A. 2.16J、37.5%    B. 5.4J、62.5%      C. 1.35J、62.5%      D. 1.35J、37.5%

3.如图所示，工人师傅用600N的力沿着4m长的斜面，将重1200N的油桶匀速推到高1.5m的上，则下列说法正确的是（　　）。

A．利用斜面是为了省功；

B．把油桶滚上去而不是推上去，是为了省力；

C．工人师傅做功900J；

D．油桶在斜面滚动的摩擦力为600N

4.如图所示，把同一物体沿斜面BA和CA分别拉到顶端A，若斜面两边的机械效率ηB=ηC  ， 则沿斜面的拉力F1、F2的大小关系是（   ） 。

A. F1＜F2            B. F1=F2           C. F1＞F2              D. 不能确定

- 如图所示，在探究“斜面的机械效率”的实验中，以下说法正确的是（  ）。

A．用弹簧测力计沿斜面向上拉木块时，应尽量匀速；

B．斜面的倾斜程度影响斜面的机械效率；

C．木块与斜面间的摩擦对斜面的机械效率没有影响；

D．斜面的倾斜程度越大，沿斜面所用的拉力越小

6.在一个高为h、长为l的斜面上，用沿斜面向上的力F把重为G的木块匀速向上拉的过程中，如果斜面的机械效率为η，则下列木块和斜面间的摩擦力表达式错误的是（  ）。

A. ；B. ；C. ；D.

二、填空题

7.某高山顶峰要设一个旅游景点，需要开挖盘山公路，要求盘山公路对车的总阻力是车重的0.1倍，机械效率是50%，若山高2000m，则要开挖长________m的盘山公路。

8.某同学家新房装修时，在地面与窗台间放置一斜木板，将瓷砖沿木板从地面匀速拉上窗台．如图所示，已知窗台高3m，木板长5m，瓷砖重500N，沿斜面所用拉力400N，则动力做功_____J，有用功______J，斜面的机械效率是______，木板对瓷砖的摩擦阻力为______N。

一、选择题

1.（2018·聊城）（多选题）个人师傅搬运货物时，在地面和卡车的车厢间倾斜放置一长木板搭成斜面，将地面上的货物沿斜面匀速拉上车厢用时15s。已知车厢高1.5m，木板长3m，货物质量为60kg，沿斜面所用的拉力为400N，g=10N/kg，则下列说法正确的是（  ）。

A.工人做的总动为9O0J；B.工人做的额外功为300J；

C.工人做功的功率为60W；D.此斜面的机械效率为75%

2.（2018•广安）如图所示，斜面长3m，高0.6m，建筑工人用绳子在6s内将重500N的物体从其底端沿斜面向上匀速拉到顶端，拉力是150N（忽略绳子的重力）。则下列说法正确的是（　　）。

A．斜面上的摩擦力是50N；B．拉力的功率是50W；

C．拉力所做的功是300J；D．斜面的机械效率是80%

3.（2017•滨州）（多选题）在斜面上将一个质量为5kg的物体匀速拉到高处，如图所示，沿斜面向上的拉力为40N，斜面长2m、高1m；把重物直接提升h所做的功作有用功（g取10N/kg）。下列说法正确的是（　）。

A．物体只受重力、拉力和摩擦力三个力的作用；

B．做的有用功是50J；

C．此斜面的机械效率为62.5%；

D．物体受到的摩擦力大小为10N

二、填空题

4．（2018·怀化）如图，在斜面上将一个重为5N的物体匀速拉到顶端，沿斜面向上拉力为2N，斜面长4m，高1m。则拉力做的有用功为__________J，斜面的机械效率为__________。

5.(2018南充)在如图所示的斜面上,一工人用 200N 的拉力,将一重为 250N 的物体,从底端匀速拉到顶端,用时 6s,则此过程中物体受到的拉力 	斜面对物体的摩擦力( 选填“ 大于” 、“ 等于” 、“ 小于” ) ,拉力做功的功率为 	W。

6.（2017•烟台）往车上装重物时，常常用长木板搭个斜面，把重物沿斜面推上去，如图所示，工人用3m长的斜面，把120kg的重物提高1m，假设斜面很光滑，则需要施加的推力为　       　，若实际用力为500N，斜面的机械效率为　     　，重物受到的摩擦力为　   　。（g取10N/kg）

7.（2019·达州）救援车工作原理如图所示，当车载电机对钢绳施加的拉力F大小为2.5×103N时，小车A恰能匀速缓慢地沿斜面上升。已知小车A的质量为1t，斜面高为2m，斜面长为5m（不计车长、钢绳重、动滑轮重、钢绳与滑轮间的摩擦和滑轮与轴间的摩擦，g＝10Nkg）在小车A由水平路面被拖上救援车的过程中，钢绳所做的有用功为        J，整个装置的机械效率为       ，小车A与斜面间的摩擦力大小为     N。

8. （2018·德阳）如图所示,沿斜面把质量为12kg的个物体匀速拉到最高处,沿斜面向上的拉力是F=100N,斜面长2m、高1m.则其机械效率是     %,物体所受摩擦力是     N。

三、计算题

9.（2016·深圳市模拟）搬运煤气罐的工人通常利用斜面装卸煤气罐。如图，煤气罐的质量为30kg，底面积300cm2。工人将煤气罐沿着长2m，高1m的斜面从底部匀速推上斜面的顶端，沿斜面所用的推力F为250N。（不计空气阻力，g取10N/kg）。求：

⑴煤气罐静止放置在水平地面上时对地面的压强。

⑵将煤气罐匀速拉上斜面顶端过程中，推力做了多少功？

⑶工人使用斜面做工的机械效率是多少？

⑷物体和斜面之间的摩擦力是多大？