科教版八年级物理第十一章《机械与功》

11.1 杠杆 精选练习

一、选择题

1.如图所示，杠杆处于平衡状态，如果将物体A和B同时向靠近支点的方向移动相同的距离，下列判断正确的是（　　）。

A.杠杆仍能平衡；          B.杠杆不能平衡，右端下沉；

C.杠杆不能平衡，左端下沉；D.无法判断

2．如图所示，在使用相同的钩码进行“探究杠杆的平衡条件”的实验中，要使调好的杠杆重新在水平位置平衡，应在A处悬挂钩码的个数是（　　）。

A.一个     B.两个     C.三个     D.四个

3．用细绳系住厚度不均匀的木板的O处，木板恰好处于静止状态，且上表面保持水平。如图所示，两玩具车同时从O点附近分别向木板的两端匀速运动，要使木板在此过程始终保持平衡，必须满足的条件是（　　）。

A.两车的质量相等；      B.两车的速度大小相等；

C.质量较小的车速度较大；D.两车同时到达木板两端

4．如图，一质量分布均匀的12kg铁球与轻杆AB焊接于A点后悬挂于竖直墙壁的B点，轻杆的延长线过球心O，轻杆的长度是铁球半径的三分之二，要使铁球刚好离开墙壁，施加在铁球上的力至少为（　　）。

A.27N     B.45N     C.72N     D.90N

5．如图所示的杠杆每小格的长度相等，质量不计，O为支点，物体A是边长为0.1m的正立方体。当杠杆右侧挂一个重4N的物体B时，杠杆在水平位置平衡。此时物体A对水平桌面的压强为300Pa。下列说法正确的是（　　）。

A.物体A受到的支持力为2N；

B.物体A受到的重力为5N；

C.物体B向右移动l小格，物体A受到的拉力减小1N；

D.物体B向右移动l小格，物体A受到的支持力减小1N

6.下列工具在使用时属于费力杠杆的是（　　）。

| A.铁皮剪刀 | B.理发剪刀 | C.树枝剪刀 | D.钢丝钳 |
| --- | --- | --- | --- |

7.如图所示，OAB为轻质杠杆，可绕支点O自由转动，在B端施加一个动力使杠杆在水平位置平衡，该杠杆（　　）。

A.一定是省力杠杆；B.一定是费力杠杆；C.一定是等臂杠杆；D.以上情况都有可能

8.如图所示，重力为G的均匀木棒竖直悬于O点，在其下端施一始终垂直于棒的拉力F，让棒缓慢转到图中虚线所示位置，在转动的过程中（　　）。

A.动力臂逐渐变大；B.阻力臂逐渐变大；C.动力F保持不变；D.动力F逐渐减小

二、填空题

9.如图所示，曲杆AOB可绕轴O转动，AO=BO，在A点挂一重为200N的重物，曲杆在水平位置平衡时，向下的拉力F         200N。（选填“大于”、“小于”或“等于”）

10.下面是小王利用刻度均匀的匀质杠杆进行探究“杠杆的平衡条件”的实验。（每个钩码重0.5N）

（1）实验前，将杠杆中点置于支架上，当杠杆静止时，发现杠杆左端下沉，这时应将平衡螺母向　　　　　　（选填“左”或“右”）端调节，直到杠杆在水平位置平衡。

（2）如图1所示，①在杠杆A点处挂4个钩码，则在B点处应挂　　　个同样的钩码，杠杆仍然在水平位置平衡。

②把B点处的钩码取下，在B点处施加一个竖直向下的拉力F=　　　N时，杠杆仍然在水平位置平衡。当拉力F向右倾斜时，仍要保持杠杆在水平位置平衡，拉力F的大小将　　　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。原因是　                                　　　　　。

（3）如果小王又进行了如图2所示的探究，考虑杠杆　　　的影响，发现用弹簧测力计在C点竖直向上拉使杠杆仍然处于水平位置平衡时，则弹簧测力计的示数应大于　　　N。

11.在探究“杠杆的平衡条件”实验中，所用的实验器材有杠杆尺、支架、细线、质量相同的钩码若干。

（1）将杠杆装在支架上，发现杠杆右端下沉，此时应将杠杆两侧的平衡螺母同时向　　　　　　调。

（2）某同学进行正确的实验操作后，能不能根据图（甲）这一组数据得出探究结论？　　　　　　（填“能”或“不能”）。理由是　　　     　　　。

（3）如图（甲）所示，杠杆在水平位置平衡．如果在杠杆两侧各去掉一个相同的钩码，则杠杆　　　　　　（填“左”或“右”）端将下沉。

（4）如图（乙）所示，用弹簧测力计在C处竖直向上拉。当弹簧测力计逐渐向右倾斜时，若使杠杆仍然在水平位置平衡，则弹簧测力计的示数将　　　　　　（选填：“变大”、“变小”或“不变”），其原因是：　　　　　　。

12.如图所示，有一块质量不计的长木块AB可绕O点无摩擦转动，且OA=1m，OB=3m，在A端挂一个配重P，体重为400N的小明站在B点时，P对地面的压力为300N，则配重P受的重力大小为___N，当小明向左走到距O点___m处时，P对地面的压力刚好为860N。

三、作图题

13.如图所示，杠杆在力F1、F2的作用下处于平衡状态，O为支点，l1是力F1的力臂，在图中画出F2的力臂和动力F1。

14.胶棉拖把的主要结构如图甲所示，使用时先将棉头浸泡于水中吸水，再拉动拉手，使之绕O点转动，胶棉夹将棉头中多余水挤出后便可清理地板，请在图乙示意图中画出：

（1）动力F1的力臂l1；

（2）作用在B点的阻力F2。

15.如图为揭开井盖的示意图，O为支点，（1）请在图中画出拉力F的力臂和阻力F2的力臂L2；（2）画出工人在A点施加的最小动力F1的示意图。

一、选择题

1.（2019·温州）晒三条相同的湿毛巾，下列做法最有可能让衣架保持水平的是（  ）。

A.   B. C.    D.

2.（2019·河南）如图开瓶器开启瓶盖时可抽象为一杠杆，不计自重。下图能正确表示它工作示意图的是（  ）。

| A． | B． | C． | D． |
| --- | --- | --- | --- |

3.（2019·常德市中考最后一模）小刚家厨房里有一把多功能剪刀，图中标注了该剪刀的相关用途，对于它的使用，以下分析正确的是（　　）。

A. 做启瓶器使用时：它是一个费力杠杆；

B. 做剪刀使用时：物体越靠近O点越省力；

C. 做削皮刀使用时：刀刃很锋利，是为了增大压力把果皮削掉；

D. 做挤压钳使用时：挤压齿尖锐，是为了减小压强把果壳挤开

4.（2019·连云港市赣榆区中考一模）下列简单机械属于费力的是（　　）。

A．旗杆上的定滑轮；	B．  夹东西的筷子

C．    开门的把手；         D． 蜿蜒的盘山公路

二．填空题

5.（2017•杭州）小金将长为0.6米、质量可忽略不计的木棒搁在肩上，棒的后端A挂一个40牛的物体，肩上支点O离后端A为0.2米，他用手压住前端B使木棒保持水平平衡，如图所示，小金的质量为50千克，则此时手压木棒的压力大小为　  　牛，肩对木棒的支持力大小为　  　牛，人对地面的压力大小为　  　牛（g=10牛/千克）。

三、作图题

6.（2019·达州）轻质杠杆OABC能够绕O点转动，已知OA＝BC＝20cm，AB＝30cm，在B点用细线悬挂重为100N的物体G，为了使杠杆在如图所示的位置平衡，请在杠杆上作出所施加最小动力的图示（不要求写出计算过程）。

7.（2019·岳阳）请画出图中杠杆动力F的力臂L。

四、实验探究题

8.（2017•襄阳）小明利用刻度均匀的匀质杠杆做探究“杠杆的平衡条件”实验。

（1）实验前，将杠杆的中点置于支架上，当杠杆静止时，发现杠杆右端下沉，这时应将平衡螺母向　  　（填“左”或“右”）端调节，直到杠杆在水平位置平衡。

（2）得出杠杆的平衡条件“动力×动力臂=阻力臂”后，小明又进一步探究杠杆平衡时动力和动力臂的关系。实验过程中，保持阻力和阻力臂不变，在杠杆水平平衡时，测出多组动力F1和动力臂L1的数据，并绘制了F1与L1的关系图象，如图所示，请根据图象推算，当L1为0.1m时，F1为　 　N。

五、计算题

9.（2019·河北）如图所示，一轻质杠杆AB．长1m，支点在它中点O．将重分别为10N和2N的正方体M、N用细绳系于杆杆的B点和C点，已知OC：OB＝1：2，M的边长l＝0.1m。

（1）在图中画出N受力的示意图。

（2）求此时M对地面的压强。

（3）若沿竖直方向将M左右两边各切去厚度为h的部分，然后将C点处系着N的细绳向右移动h时，M对地面的压强减小了60Pa，求h为多少。