教科版八年级物理第十一章《机械与功》

11.1 杠杆 精选练习

一、选择题

1.如图所示，杠杆处于平衡状态，如果将物体A和B同时向靠近支点的方向移动相同的距离，下列判断正确的是（　　）。

A.杠杆仍能平衡；          B.杠杆不能平衡，右端下沉；

C.杠杆不能平衡，左端下沉；D.无法判断

【答案】B。

【解析】原来杠杆在水平位置处于平衡状态，此时作用在杠杆上的力分别为物体A、B的重力，其对应的力臂分别为OC、OD；根据杠杆的平衡条件可得：mAgOC=mBgOD，由图示可知，OC＜OD；所以mA＞mB，当向支点移动相同的距离△L时，两边的力臂都减小△L，此时左边的力矩为：mAg（OC-△L）=mAgOC-mAg△L，

右边的力矩为：mBg（OD-△L）=mBgOD-mBg△L，由于mA＞mB，所以mAg△L＞mBg△L；
所以：mAgOC-mAg△L＜mBgOD-mBg△L。

因此杠杆将向悬挂B物体的一端即右端倾斜。故选B。

2．如图所示，在使用相同的钩码进行“探究杠杆的平衡条件”的实验中，要使调好的杠杆重新在水平位置平衡，应在A处悬挂钩码的个数是（　　）。

A.一个     B.两个     C.三个     D.四个

【答案】C。

【解析】设每个钩码的重力是G，杠杆每格的长度是L，

由图示可知，左边动力F动=2G，动力臂L动=3L，阻力臂L阻=2L，

由杠杆平衡条件得：F动×L动=F阻×L阻，即2G×3L=F阻×2L，

解得F阻=3G，则在B处应挂3个钩码。故选C。

3．用细绳系住厚度不均匀的木板的O处，木板恰好处于静止状态，且上表面保持水平。如图所示，两玩具车同时从O点附近分别向木板的两端匀速运动，要使木板在此过程始终保持平衡，必须满足的条件是（　　）。

A.两车的质量相等；      B.两车的速度大小相等；

C.质量较小的车速度较大；D.两车同时到达木板两端

【答案】D。

【解析】A、两车的质量相等，速度不同则不能平衡，故A错误。

B、车的速度大小相等，质量不同不能平衡，故B错误。

C、须满足G左/G右与两端距支点距离L右/L左相等才能平衡，故C错误。

D、质量较小的车速度较大，故D正确。故选D。

4．如图，一质量分布均匀的12kg铁球与轻杆AB焊接于A点后悬挂于竖直墙壁的B点，轻杆的延长线过球心O，轻杆的长度是铁球半径的三分之二，要使铁球刚好离开墙壁，施加在铁球上的力至少为（　　）。

A.27N     B.45N     C.72N     D.90N

【答案】B。

【解析】铁球的重力G=mg=12kg×10N/kg=120N；

由图知，当力F作用在球的下边缘，且与通过AB的直径垂直时，动力臂最长，其受力图如图所示：

由图知，球对杆的拉力方向竖直向下，力臂为LG，由图知：LG=R；

F的力臂等于杆的长度与球的直径之和，则LF=R+2R=R；

根据杠杆的平衡条件：G•LG=F•LF

代入数据：120N×R=F×R；解得F=45N。故选B。

5．如图所示的杠杆每小格的长度相等，质量不计，O为支点，物体A是边长为0.1m的正立方体。当杠杆右侧挂一个重4N的物体B时，杠杆在水平位置平衡。此时物体A对水平桌面的压强为300Pa。下列说法正确的是（　　）。

A.物体A受到的支持力为2N；

B.物体A受到的重力为5N；

C.物体B向右移动l小格，物体A受到的拉力减小1N；

D.物体B向右移动l小格，物体A受到的支持力减小1N

【答案】BD。

【解析】A、此时物体处于静止状态，其对地面的压强是300Pa，其底面积是0.01m2，故此时物体对地面的压力是：F=PS=300Pa×0.01m2=3N；

由于此时物体对地面的压力和地面对物体的支持力是一对作用力与反作用力，故大小相等，故此时物体A受到的支持力是3N，即该选项错误。

B、据杠杆的平衡条件知，此时杠杆对A 的拉力是F拉，故F拉LA=FBLB，

故,由于此时的F拉=G-F支，故G=F拉+F支=3N+2N=5N。故该选项正确。

C、当物体B向右移动一个小格，此时符合杠杆的平衡条件，即

，故此时物体A受到的拉力增大1N，故该选项错误。

D、据上面的分析不难看出，此时物体A受到的拉力增大1N，即此时物体A受到的支持力减小1N，故该选项正确。故选BD。

6.下列工具在使用时属于费力杠杆的是（　　）。

| A.铁皮剪刀 | B.理发剪刀 | C.树枝剪刀 | D.钢丝钳 |
| --- | --- | --- | --- |

【答案】B。

【解析】A、剪铁皮的剪刀在使用时，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆。

B、理发剪刀在使用时，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆。

C、树枝剪刀在使用时，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆。

D、钢丝钳在使用时，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆。故选B。

7.如图所示，OAB为轻质杠杆，可绕支点O自由转动，在B端施加一个动力使杠杆在水平位置平衡，该杠杆（　　）。

A.一定是省力杠杆；B.一定是费力杠杆；C.一定是等臂杠杆；D.以上情况都有可能

【答案】D。

【解析】B 点力的方向不同，力臂的大小则不同，不能确定动力臂与阻力臂的大小关系，所以此时杠杆可能省力，可能费力，可能既不省力也不费力．故ABC 不符合题意，D 符合题意。

故选D。

8.如图所示，重力为G的均匀木棒竖直悬于O点，在其下端施一始终垂直于棒的拉力F，让棒缓慢转到图中虚线所示位置，在转动的过程中（　　）。

A.动力臂逐渐变大；B.阻力臂逐渐变大；C.动力F保持不变；D.动力F逐渐减小

【答案】A。

【解析】因为动力F始终与杠杆垂直，所以动力臂不变，故CD错误。

将杠杆缓慢地由位置A拉到位置B，阻力G的力臂变大，而阻力不变，动力臂不变，根据杠杆平衡条件F1L1=F2L2可知，动力F变大．故A正确，B错误。

故选A。

二、填空题

9.如图所示，曲杆AOB可绕轴O转动，AO=BO，在A点挂一重为200N的重物，曲杆在水平位置平衡时，向下的拉力F         200N。（选填“大于”、“小于”或“等于”）

【答案】大于。

【解析】因为OD＜OA，根据杠杆原理：G×OA=F×OD，所以F＞G=200N。

故答案为：大于。

10.下面是小王利用刻度均匀的匀质杠杆进行探究“杠杆的平衡条件”的实验。（每个钩码重0.5N）

（1）实验前，将杠杆中点置于支架上，当杠杆静止时，发现杠杆左端下沉，这时应将平衡螺母向　　　　　　（选填“左”或“右”）端调节，直到杠杆在水平位置平衡。

（2）如图1所示，①在杠杆A点处挂4个钩码，则在B点处应挂　　　个同样的钩码，杠杆仍然在水平位置平衡。

②把B点处的钩码取下，在B点处施加一个竖直向下的拉力F=　　　N时，杠杆仍然在水平位置平衡。当拉力F向右倾斜时，仍要保持杠杆在水平位置平衡，拉力F的大小将　　　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。原因是　                                　　　　　。

（3）如果小王又进行了如图2所示的探究，考虑杠杆　　　的影响，发现用弹簧测力计在C点竖直向上拉使杠杆仍然处于水平位置平衡时，则弹簧测力计的示数应大于　　　N。

【答案】（1）右；（2）①6；②3；变大；F的力臂变小了；（3）重力；3。

【解析】（1）探究杠杆平衡条件时，首先要对杠杆进行水平平衡调节，使杠杆的重心落在支点上，消除杠杆自身重力对杠杆平衡的影响，调节的原则是“左沉右调，右沉左调”，本题中发现杠杆左端下沉，这时应将平衡螺母向右调节，直到杠杆平衡为止；

（2）①在图1中，要使杠杆平衡，则应该根据杠杆平衡条件“动力乘以动力臂等于阻力乘以阻力臂”得出应该在B点挂上6个同样的钩码；②F拉＝G＝6×0.5N＝3N；当拉力F向右倾斜时，力臂将减小，其他条件不变，则为了使杠杆仍然在水平位置平衡，拉力F的大小将变大；

（3）探究时如果按图2所示进行实验，则杠杆重心不可能落在支点上，因此要考虑杠杆自重对杠杆平衡的影响；根据杠杆平衡条件“动力乘以动力臂等于阻力乘以阻力臂”得出至少在C点竖直向上的拉力要大于3N。

11.在探究“杠杆的平衡条件”实验中，所用的实验器材有杠杆尺、支架、细线、质量相同的钩码若干。

（1）将杠杆装在支架上，发现杠杆右端下沉，此时应将杠杆两侧的平衡螺母同时向　　　　　　调。

（2）某同学进行正确的实验操作后，能不能根据图（甲）这一组数据得出探究结论？　　　　　　（填“能”或“不能”）。理由是　　　     　　　。

（3）如图（甲）所示，杠杆在水平位置平衡．如果在杠杆两侧各去掉一个相同的钩码，则杠杆　　　　　　（填“左”或“右”）端将下沉。

（4）如图（乙）所示，用弹簧测力计在C处竖直向上拉。当弹簧测力计逐渐向右倾斜时，若使杠杆仍然在水平位置平衡，则弹簧测力计的示数将　　　　　　（选填：“变大”、“变小”或“不变”），其原因是：　　　　　　。

【答案】（1）左；（2）不能；实验次数太少，得出的结论具有偶然性；（3）左；（4）变大；其力臂变小。

【解析】（1）杠杆右端下沉，左端上翘，平衡螺母向上翘的左端移动。

（2）用实验来探究物理规律时，要采用多次实验，用多组实验数据来总结实验结论，实验结论具有普遍性，如果只有一次实验数据，总结的实验结论具有偶然性，所以不能用一次实验数据总结实验结论。

（3）设一个钩码的重力为G，杠杆一个小格代表L，如果在图甲中杠杆两侧各去掉一个相同的钩码时，

杠杆的左端：3G×3L=9GL，杠杆的右端：2G×4L=8GL，所以杠杆的左端力和力臂的乘积大于右端的乘积，所以杠杆左端下沉。

（4）乙图中，弹簧测力计竖直向上拉杠杆时，拉力力臂为OC，弹簧测力计向右倾斜拉杠杆，拉力的力臂小于OC，拉力力臂变小，拉力变大，弹簧测力计示数变大。

故答案为：（1）左；（2）不能；实验次数太少，得出的结论具有偶然性；（3）左；（4）变大；其力臂变小。

12.如图所示，有一块质量不计的长木块AB可绕O点无摩擦转动，且OA=1m，OB=3m，在A端挂一个配重P，体重为400N的小明站在B点时，P对地面的压力为300N，则配重P受的重力大小为___N，当小明向左走到距O点___m处时，P对地面的压力刚好为860N。

【答案】1500；1.6。

【解析】（1）当配重P对地面的压力为300N时，配重对杠杆的拉力F拉=GP-F压；

由杠杆的平衡条件，（GP-F压）×OA=G人×OB，

可得，;

（2）当P对地面的压力是860N时,则配重对杠杆的拉力，F拉=GP-F压=1500N-860N=640N，此时人位于B′点，如下图：

F拉×OA=G人×OB′，。

故答案为：1500；1.6。

三、作图题

13.如图所示，杠杆在力F1、F2的作用下处于平衡状态，O为支点，l1是力F1的力臂，在图中画出F2的力臂和动力F1。

【解析】过支点O作垂直于F2作用线的垂线段，即l2；过l1的末端作用垂直于l1的动力，即F1。如图所示。

14.胶棉拖把的主要结构如图甲所示，使用时先将棉头浸泡于水中吸水，再拉动拉手，使之绕O点转动，胶棉夹将棉头中多余水挤出后便可清理地板，请在图乙示意图中画出：

（1）动力F1的力臂l1；

（2）作用在B点的阻力F2。

【解析】由图可知，支点为O，由O点向力F1的作用线引垂线，作用出其力臂L1如图：阻力F2的作用点在B点，方向斜向下，阻力F2的示意图如图：

15.如图为揭开井盖的示意图，O为支点，（1）请在图中画出拉力F的力臂和阻力F2的力臂L2；（2）画出工人在A点施加的最小动力F1的示意图。

【解析】（1）沿力F做力的作用线，从支点O向力的作用线做垂线，垂线段的长度即为力臂，如图（1）。

（2）井盖的重力即为阻力，从支点O向F2的作用线引垂线L2，即为阻力F2的力臂L2；如图（2）。

（3）动力最小，即动力臂最长，由图知OA最长，所以OA作动力臂最长，过A点与OA垂直向下作垂线就得到动力F1的方向，如下图（3）所示。

一、选择题

1.（2019·温州）晒三条相同的湿毛巾，下列做法最有可能让衣架保持水平的是（  ）。

A.   B. C.    D.

【答案】B。

【解析】A、左侧力与力臂的乘积为2G×2L=4GL，右侧力与力臂的乘积为G×L=GL，左侧≠右侧，故A错误；

B、左侧力与力臂的乘积为2G×L=2GL，右侧力与力臂的乘积为G×2L=2GL，左侧=右侧，故B正确；

C、左侧力与力臂的乘积为2G×L=2GL，右侧力与力臂的乘积为G×L=GL，左侧≠右侧，故C错误；

D、左侧力与力臂的乘积为2G×2L=4GL，右侧力与力臂的乘积为G×2L=2GL，左侧≠右侧，故D错误；故选B。

2.（2019·河南）如图开瓶器开启瓶盖时可抽象为一杠杆，不计自重。下图能正确表示它工作示意图的是（  ）。

| A． | B． | C． | D． |
| --- | --- | --- | --- |

【答案】B。

【解析】用开瓶器开启瓶盖时，支点是开瓶器与瓶盖上方的接触点，即图中杠杆的左端O，阻力为瓶盖对开瓶器竖直向下的作用力F2，动力为手对开瓶器右侧竖直向上的作用力F1，因为动力臂大于阻力臂，所以开瓶器为省力杠杆，即F1＜F2，故ACD错误，B正确。故选B。

3.（2019·常德市中考最后一模）小刚家厨房里有一把多功能剪刀，图中标注了该剪刀的相关用途，对于它的使用，以下分析正确的是（　　）。

A. 做启瓶器使用时：它是一个费力杠杆；

B. 做剪刀使用时：物体越靠近O点越省力；

C. 做削皮刀使用时：刀刃很锋利，是为了增大压力把果皮削掉；

D. 做挤压钳使用时：挤压齿尖锐，是为了减小压强把果壳挤开

【答案】B。

【解析】A、瓶盖撬：应用了杠杆的知识，是一个省力杠杆，故A错误。

B、做剪刀使用时：当所剪物体放在边缘时，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆；当所剪物体放在靠里边时，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆；当放在与动力臂相同的地方，是等臂杠杆，即不省力也不费力；所以物体越靠近O点越省力，故B正确；

C、做削皮刀使用时：刀刃很锋利，是在压力一定的条件下，减小接触面积增大压强，故C错误；

D、做挤压钳：应用了压强和摩擦力的知识。挤压齿尖且参差不齐，不仅通过减小受力面积的方法增大了压强；还通过增加表面粗糙程度的方法增大了摩擦力，既利于挤压果壳。又避免坚果滑落，故D错误；故选B。

4.（2019·连云港市赣榆区中考一模）下列简单机械属于费力的是（　　）。

A．旗杆上的定滑轮；	B．  夹东西的筷子

C．    开门的把手；         D． 蜿蜒的盘山公路

【答案】B。

【解析】A、定滑轮是等臂杠杆，既不省力也不费力，故A不符合题意；

B、筷子在使用时动力臂小于阻力臂，是费力杠杆，故B符合题意；

C、开门的把手在使用时动力臂大于阻力臂，是省力机械，故C不符合题意；

D、盘山公路是斜面，使用时省力，故D不符合题意。故选B。

二．填空题

5.（2017•杭州）小金将长为0.6米、质量可忽略不计的木棒搁在肩上，棒的后端A挂一个40牛的物体，肩上支点O离后端A为0.2米，他用手压住前端B使木棒保持水平平衡，如图所示，小金的质量为50千克，则此时手压木棒的压力大小为　  　牛，肩对木棒的支持力大小为　  　牛，人对地面的压力大小为　  　牛（g=10牛/千克）。

【答案】20、60、560。

【解析】（1）根据杠杆平衡条件求出拉力的大小；（2）肩对木棒的支持力大小为F=FA+FB；（3）对人进行受力分析即可解答。

（1）由题根据杠杆的平衡条件有：F×OB=G×OA，即：F×（0.6m﹣0.2m）=40N×0.2m，

所以：F=20N；即手压木棒的压力大小为20N；肩对木棒的支持力大小为F′=F+G=20N+40N=60N；人对地面的压力大小为F″=G人+F′=mg+F′=50kg×10N/kg+60N=560N。

三、作图题

6.（2019·达州）轻质杠杆OABC能够绕O点转动，已知OA＝BC＝20cm，AB＝30cm，在B点用细线悬挂重为100N的物体G，为了使杠杆在如图所示的位置平衡，请在杠杆上作出所施加最小动力的图示（不要求写出计算过程）。

【解析】根据杠杆的平衡条件，要使力最小，则动力臂应最长，即连接OC为最长的力臂，力的方向与OC垂直且向上，根据勾股定理和全等三角形定理可得，动力臂OC＝50cm，

故根据杠杆平衡条件可得：F1×OC＝G×OA，

代入数值可得：F1×50cm＝100N×20cm，

解得F1＝40N，

选取标度为20N，过C点作出最小动力，使线段长度为标度的2倍，如图所示：

7.（2019·岳阳）请画出图中杠杆动力F的力臂L。

【解析】反向延长F得到动力作用线，从支点O向动力作用线作垂线段，即为动力F的力臂L。如图所示。

四、实验探究题

8.（2017•襄阳）小明利用刻度均匀的匀质杠杆做探究“杠杆的平衡条件”实验。

（1）实验前，将杠杆的中点置于支架上，当杠杆静止时，发现杠杆右端下沉，这时应将平衡螺母向　  　（填“左”或“右”）端调节，直到杠杆在水平位置平衡。

（2）得出杠杆的平衡条件“动力×动力臂=阻力臂”后，小明又进一步探究杠杆平衡时动力和动力臂的关系。实验过程中，保持阻力和阻力臂不变，在杠杆水平平衡时，测出多组动力F1和动力臂L1的数据，并绘制了F1与L1的关系图象，如图所示，请根据图象推算，当L1为0.1m时，F1为　 　N。

【答案】（1）左；（2）6。

【解析】（1）杠杆右端下沉，说明杠杆重心右移，应将平衡螺母（左端和右端的均可）向左调节，直到杠杆在水平位置平衡。

（2）由于此题中的阻力和阻力臂不变，据F1L1=F2L2可知，利用图象中任意一组数据都能得出，F2L2=F1L1=0.2m×3N=0.6N•m；故若当L1为0.1m时，；

答案为：（1）左；（2）6。

五、计算题

9.（2019·河北）如图所示，一轻质杠杆AB．长1m，支点在它中点O．将重分别为10N和2N的正方体M、N用细绳系于杆杆的B点和C点，已知OC：OB＝1：2，M的边长l＝0.1m。

（1）在图中画出N受力的示意图。

（2）求此时M对地面的压强。

（3）若沿竖直方向将M左右两边各切去厚度为h的部分，然后将C点处系着N的细绳向右移动h时，M对地面的压强减小了60Pa，求h为多少。

【解析】（1）对N进行受力分析，由于N在空中处于静止状态，则N受到的重力和细绳对它的拉力是一对平衡力，所以二力的大小相等（F＝G＝2N），方向相反；过N的重心分别沿力的方向各画一条有向线段，并标上力的符号及大小，注意两线段要一样长，图所示：

（2）设B端受到细绳的拉力为FB，

由杠杆平衡条件得，GN×OC＝FB×OB，已知OC：OB＝1：2，

则有：FB＝GN×＝2N×＝1N；

根据力的作用是相互的可知，细绳对M的拉力：F＝FB＝1N，

此时M对地面的压力：F压＝F支＝GM﹣F＝10N﹣1N＝9N，

M与地面的接触面积：S＝l2＝（0.1m）2＝0.01m2，

则此时M对地面的压强：p＝＝＝900Pa。

（2）若沿竖直方向将M两边各切去厚度为h后，

剩余M的底面积：S′＝l（l﹣h﹣h）＝l×（l﹣h），

剩余M的体积：V′＝S′l＝l2×（l﹣h），

剩余M的密度不变，则剩余部分的重力与原来重力的比值：

＝＝，

所以剩余M的重力：GM′＝×GM＝×10N﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

剩余的物体M对地面的压强：p′＝p﹣△p＝900Pa﹣60Pa＝840Pa，

剩余M的底面积：S′＝l×（l﹣h）＝0.1m×（0.1m﹣h），

地面对剩余的物体M的支持力：

F支′＝F压′＝p′S′＝840Pa×0.1m×（0.1m﹣h）﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

沿竖直方向将M两边各切去厚度为h后，将C点处系着N的细绳向右移动h，

设此时B端受到细绳的拉力为FB′，

由杠杆平衡条件得，GN×（OC﹣h）＝FB′×OB，

则有：FB′＝＝，

即细绳对剩余M的拉力：F′＝FB′＝﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣③

对剩余M进行受力分析，由力的平衡条件得，F支′+F′＝GM′﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣④

将①②③式代入④式得：

840Pa×0.1m×（0.1m﹣h）+＝×10N，

解得：h＝0.05m。

答：（1）如上图所示；（2）此时M对地面的压强为900Pa；（3）h为0.05m。