教科版八年级物理第十一章《机械与功》

11.2 滑轮 精选练习

一、选择题

1.如图所示的装置中，物体G1重为100N，物体G2重为10N，当G1不加外力时，G2恰能匀速下降。若在G1上加水平向左的拉力（如图虚线所示），恰能让G1匀速向左运动，则拉力F为（不计拉绳的重及摩擦）（　　）。

A.10N      B.20N     C.50N      D.110N

【答案】B。

【解析】当G1不加外力时，因为G2匀速下降，根据定滑轮的特点可知，G1受到的摩擦力f=G2=10N。

当G1受到拉力水平向左匀速运动时，摩擦力的方向虽然变了，但大小不变，所以拉力F=f+G2=10N+10N=20N。故选B。

2.如图所示，用三种方法拉动同一物体在相同的水平地面上做匀速直线运动，使物体以相等速度移动相同的距离.所用拉力分别是F1、F2、F3，这三个力作用点移动距离分别是S1、S2、S3，移动速度分别为V1、V2、V3，不计滑轮摩擦，则（  ）。

A.F1:F2:F3=2:1:4、S1:S2:S3=2:1:4；   B.F1:F2:F3=2:1:4、S1:S2:S3=2:4:1；

C.F1:F2:F3=2:4:1、V1:V2:V3=2:1:4；   D.F1:F2:F3=2:1:4、V1:V2:V3=2:4:1

【答案】B。

【解析】由图可见，本题中三个滑轮都是克服摩擦力做功，假设物体与水平面的摩擦力f，物体移动的速度为v0，运动的时间为t，则对这三个图分析可得：

- 甲图：滑轮为定滑轮，因为定滑轮相当于一个等臂杠杆，不能省力，所以根据二力平衡，此时拉力F1=f；拉力的作用点移动的速度v1=v0，作用点移动的距离S1=v0t。

（2）乙图：滑轮为动滑轮，因为动滑轮相当于一个动力臂是阻力臂2倍的杠杆，省一半的力，所以根据二力平衡，此时拉力；但是费2倍的距离，拉力的作用点移动的速v2=2v0，作用点移动的距离S2=2v0t。

（3）丙图：滑轮为动滑轮，拉力的作用点在动滑轮的轴上，因此是个费力杠杆，费2倍的力，省2倍的距离，因此F3=2f,

拉力的作用点移动的速度，作用点移动的距离;

综上分析可知：①F1：F2：F3=f：f：2f=2：1：4；

②v1：v2：v3=v0：2v0：v0=2：4：1；

③S1：S2：S3=v0t：2v0t：v0t=2：4：1。故选B。

3.弹簧秤A和B及滑轮组均处于静止状态，F=10N，若不考虑秤重，滑轮重及摩擦，弹簧秤A和B的示数分别为（  ）。

A.30N和30N  B.30N和20N  C.20N和20N  D.20N和30N

【答案】B。

【解析】由图可知，A、B两个弹簧测力计所连接的滑轮nA=3，nB=2；因为F=10N，故A弹簧测力计的示数为30N，B弹簧测力计的示数是20N。

4.如图所示，用下列装置提升同一重物，若不计滑轮自重及摩擦，则最省力的是（  ）。

【答案】C。

【解析】A和D都能省一半的力，B不省力，只有C用物重的1/3的力就能将重物提起，故C是正确的。

二、填空题

5.如图所示，在竖直向上大小为10N力F的作用下，重物A沿竖直方向匀速上升。已知重物A上升速度为0.2m/s，不计滑轮重、绳重及绳与滑轮间摩擦，则物体的重力大小和滑轮上升的速度分别为    和    。

【答案】5N、0.1m/s。

【解析】根据题干中图可知：该滑轮动滑轮的特殊使用方法，根据动滑轮的特点可知：F=2G=10N，则G=5N；

F移动的距离是物体移动距离的二分之一，故重物A上升速度为0.2m/s，F上升的速度就是0.1m/s。

故答案为：5N、0.1m/s。

6.如图所示的三个滑轮中，属于动滑轮的是　 　，若滑轮的自重和摩擦不计，当分别沿力F1、F2和F3方向匀速提起同一物体时，则F1、F2、F3的大小关系是　  　。

【答案】乙；F1=F3＞F2。

【解析】不计摩擦和动滑轮重；用F1的力提升重物时，用的是定滑轮；根据定滑轮不省力，故F1=G。

用F2的力提升重物时，用的是动滑轮；根据动滑轮能够省一半的力，故F2=。

用F3的力提升重物时，用的是定滑轮；根据定滑轮不省力，但可以改变力的方向，故F3=G。

故答案为：乙；F1=F3＞F2。

7.一辆汽车不小心陷进了泥潭中，按如图所示的甲、乙两种方法安装滑轮，均可将汽车从泥潭中拉出。如果汽车的动力比阻力小800N，则甲图中人拉动汽车的拉力至少为         ，乙图中人拉动汽车的拉力至少为＿＿＿，其中比较省力的是＿＿图。（绳与滑轮间的摩擦不计）。

甲

乙

【答案】800N、400N、乙。

【解析】使用一个动滑轮可以省一半的力，使用定滑轮只能改变力的方向，不能省力。

甲图滑轮为定滑轮，F=f=800N；乙图滑轮为动滑轮，F==400N，比较省力的是乙图。

故答案：800N、400N、乙。

三、综合题

8.定滑轮在使用时相当于一个杠杆。如图所示，某人用绳子沿着倾斜方向通过定滑轮拉住钩码，已知人手的拉力为F，钩码重力为G。

- 请在图中标出这只"杠杆"的支点,画出拉力,钩码重力及它们的力臂(保留作图痕迹)。

- 若不计摩擦、滑轮重与绳子重，请用杠杆平衡条件推证：F=G。

【解析】（1）在外力作用下，杠杆可以绕某一固定点转动，根据杠杆的定义中的某一固定点确定支点O；手作用在绳子上的力为拉力F，过钩码的重心作竖直向下的力即重力；最后根据力臂的定义画出相应的力臂；（2）从图中找出动力臂和阻力臂的关系，利用杠杆平衡条件的即可验证拉力和钩码重力的关系。

- 定滑轮可以绕中间轴转动，所以支点O为定滑轮的轴；拉力是自由端沿绳子斜向下的拉力，过钩码重心作竖直向下的重力；过支点O分别作动力作用线和阻力作用线的垂线段（即动力臂L2和阻力臂L1），如图所示。

（2）由几何知识知：l1=l2=R（R为滑轮半径），根据杠杆平衡条件：F1•l1=F2•l2，

即F•ll=G•l2，得：F=G。

一、选择题

1.（2017•临沂）如图所示的简单机械，正常使用时费距离的是（  ）。

【答案】D。

【解析】筷子、食品夹使用时动力臂小于阻力臂，是费力杠杆，省距离，A、B不符合题意；定滑轮相当于等臂杠杆，只能改变动力的方向，不省不费距离，C不符合题意；动滑轮能省一半力，但要费一倍的距离，D符合题意。

2.（2017·黄冈）如图所示，物体M放在水平桌面上，现通过一动滑轮（质量和摩擦不计）拉着M向左匀速运动，此时弹簧测力计（质量可忽略）示数为10N。若在M上加放一物块m可保持M向左匀速运动，需在绕过动滑轮的绳子的自由端施加一拉力，则F′（  ）。

A．M运动时受到向左的摩擦力；    B．加放m前，M受到10N的摩擦力；

C．加放m前，M受到20N的摩擦力；D．加放m后，力F′保持10N不变

【答案】B。

【解析】 力F通过一个动滑轮拉着M向左匀速运动时，F的大小等于弹簧测力计的示数，并且M受到向左2×10N=20N的拉力作用，而M受到向右的摩擦力与向左的力为平衡力，因此加放m前M受到20N的摩擦力，故AC错误，B正确。

若在M上加放一个物体m，在绳自由端施加力F′使M和m向左匀速运动，此时物体m不受摩擦力作用，由于物体对地面的压力增大，所以M受到地面的压力增大，故力F′大于10N，故D错误。故选B。

3.如图所示，重物G=300N，动滑轮重40N，要使重物匀速上升3m，不计摩擦和绳重，则下列说法正确的是（　　）。

A．F=640N，并向上移动6m；B．F=640N，并向上移动1.5m；

C．F=340N，并向上移动6m；D．F=150N，并向上移动l.5m

【答案】B。

【解析】这是动滑轮的一种特殊使用方法，它的特点是费2倍的力却省一半的距离；

所以，施加的力F=2G=2×300N+40N=640N，

拉力作用点移动的距离S=12h=12×3m=1.5m。故选B。

4.如图所示滑轮组，挂上a，b两个物体后恰好静止，若不计滑轮重和摩擦，现在在a，b物体上再分别挂上一个质量相等的小钩码，则装置将会出现（   ）。

A. a下降    B. a上升    C. 仍保持静止    D. 无法判断

【答案】B。

【解析】由图可知左边的滑轮是动滑轮，右边的滑轮是定滑轮；

如果在a上加挂一个小钩码，则需要一个等于钩码重力一半大小的拉力向上拉动滑轮；

在b上加挂一个等质量的钩码后，通过定滑轮的拉力大于所需要的拉力，所以a要上升，即选项ACD都不符合题意。故选B。

二、填空题

5.如图所示，物重10Ｎ，手拉弹簧测力计在C位置时示数为＿＿＿Ｎ；若手拉弹簧测力计在Ａ、Ｂ、Ｃ三个不同位置时，拉力ＦA、ＦB、ＦC的大小关系是＿＿＿＿＿。

C

B

A

G

【答案】10、FA=FB=FC。

【解析】使用定滑轮能改变用力方向，但不能省力；不计绳重和摩擦，使用定滑轮时，拉力F=G，据此分析回答。

因为使用的是定滑轮，不计绳重和摩擦，所以拉力F=G=10N，

因为使用定滑轮时，能改变用力方向，但不能省力，所以FA=FB=FC。

故答案为：10、FA=FB=FC。

6.如图所示，当物体A在滑轮作用下沿水平面匀速运动时，弹簧测力计甲示数为30N，则测力计乙示数为   N，A受到的摩擦力为____N（测力计及滑轮重不计）。

【答案】60、60。

【解析】（1）甲的示数等于拉力F，乙的示数等于物体受到的拉力，所以乙的示数为：2F，即60N。

- 物体受到的拉力是60N，此拉力与摩擦力是平衡力，故摩擦力是60N。

故答案是：60、60。

7.（2019·长沙市雨花区中考一模）如图所示，水平面上放有一个内盛12cm水深的溢水杯，杯口高为20cm，现有高为30cm的柱形实心B物体的下表面与水平面平行，在水不溢出的前提下进行下列操作：通过滑轮的调节使B浸入水中的深度为10cm时，绳子自由端的拉力为25N，溢水杯对水平面的压强为P1；使B浸入水中的深度为12cm时，绳子自由端的拉力为24N，溢水杯对水平面的压强为P2，两次的压强差为100Pa．（不计滑轮重、容器的重力及厚度、绳重及摩擦，g＝10N/kg）则：

（1）B放入水中之前对溢水杯底的压强为　   　Pa；

（2）B的重力为　   　N；

（3）把B从滑轮上解下来放入内盛12cm水深的溢水杯中，溢水杯对水平面的压强为　   　Pa。

【答案】1.2×103；60；4000。

【解析】（1）B放入水中之前水深12cm，即h＝12cm＝0.12m，

则：p＝ρ水gh＝1.0×103kg/m3×10N/kg×0.12m＝1.2×103Pa；

（2）使B浸入水中的深度为10cm时，

根据动滑轮的使用特点可知：动滑轮对物体B的拉力为F1＝2F′＝2×25N＝50N；

物体B的浮力F浮1＝G﹣F1；

即：ρ水gV排1＝G﹣F1  ﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

B浸入水中的深度为12cm时，

根据动滑轮的使用特点可知：动滑轮对物体B的拉力为F2＝2F″＝2×24N＝48N；

物体B的浮力F浮2＝GB﹣F2；

即：ρ水gV排2＝GB﹣F2  ﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

根据②﹣①可得：

ρ水g△V排＝F1﹣F2，

所以，  △V排＝＝＝2×10﹣4m3，

由于B物体浸入水的深度变化量△h浸＝12cm﹣10cm＝2cm＝2×10﹣2m，

根据△V排＝SB△h浸可得：

B物体的底面积SB＝＝＝1×10﹣2m2，

所以，由①式可得：

GB＝ρ水gV排1+F1＝ρ水gSBh浸1+F1＝1.0×103kg/m3×10N/kg×1×10﹣2m2×0.1m+50N＝60N；

（3）由于溢水杯对水平面的两次的压强差为100Pa．根据p＝ρ液gh可知：

深度的变化量△h＝＝＝1×10﹣2m，

所以，容器的底面积为S容＝＝＝2×10﹣2m2；

盛12cm水深的溢水杯中水的体积为：V水＝S容h水＝2×10﹣2m2×0.12m＝2.4×10﹣3m3；

由于杯口高为20cm，柱形实心B物体高为30cm，

所以，把B从滑轮上解下来放入内盛12cm水深的溢水杯中，物体B和水在杯中的总体积为：

V总＝S容h杯＝2×10﹣2m2×0.2m＝4×10﹣3m3；

所以，B放入溢水杯中后杯中的水的体积为：

V水′＝V总﹣SBh杯＝4×10﹣3m3﹣1×10﹣2m2×0.2m＝2×10﹣3m3；

由于V水′＜V水，所以，把B从滑轮上解下来放入内盛12cm水深的溢水杯中，溢水杯的水溢出部分水，

则此时杯中的水的重力为G水′＝m水′g＝ρ水gV水′＝1.0×103kg/m3×10N/kg×2×10﹣3m3＝20N；

溢水杯对水平面的压力F＝GB+G水′＝60N+20N＝80N，

压强p＝＝＝4000Pa。

故答案为：1.2×103；60；4000。