教科版八年级物理第十一章《机械与功》

11.4 机械效率 精选练习

一、选择题

1.关于机械效率的说法中正确的是（   ）。

A．越省力的机械，效率越高；

B．做有用功越多的机械，效率越高；

C．做相同的功，额外功的值越小，则机械效率一定越高；

D．做功越快的机械，机械效率越高

2.小明用两个相同的滑轮组成不同的滑轮组（如图所示），分别将同一物体匀速提高到相同高度，滑轮组的机械效率分别为η1、η2。下列关系正确的是（忽略绳重及摩擦）（　）。

A．F1＞F2，η1=η2  B．F1＞F2，η1＞η2  C．F1＜F2，η1=η2  D．F1＜F2，η1＞η2

3.（2017•德州）如图所示的滑轮组中，动滑轮重1N，小强用6N的拉力F通过该滑轮组匀速拉起重10N的物体，物体沿竖直方向上升0.4m。此过程中，额外功和机械效率分别是（ 　）。

A．0.4J、83.3%  B．0.8J、91.7%  C．0.8J、83.3%  D．0.4J、91.7%

4.如图所示，用相同的滑轮不同的绕法提起相同的重物，摩擦力可以忽略不计，在物体匀速上升的过程中（　）。

A．甲图省力，机械效率甲图大；B．甲图省力，机械效率一样大；

C．乙图省力，机械效率乙图大；D．乙图省力，机械效率一样大

5.用相同的滑轮和绳子分别组成如图所示的甲、乙两个滑轮组，把相同的重物匀速提升相同的高度。若不计绳重及摩擦，下列说法正确的是（  ）。

A．绳子受的拉力F1和F2大小相等，滑轮组的机械效率相同；

B．绳子受的拉力F1和F2大小不相等，滑轮组的机械效率不同；

C．绳子自由端移动的距离不相等，拉力对滑轮组所做的功相等；

D．绳子自由端移动的距离不相等，拉力对滑轮组所做的功不相等

6.如图所示，小明分别用甲、乙两个滑轮把同一袋沙子从地面提到二楼，用甲滑轮所做的总功为W1，机械效率为η1；用乙滑轮所做的总功为W2，机械效率为η2。若不计绳重与摩擦，则（　）。

A．W1=W2，η1=η2  B．W1=W2，η1＜η2  C．W1＜W2，η1＞η2  D．W1＞W2，η1＞η2

二、填空题

7.滑轮组将重500N物体，举高80cm的过程中，机械效率为80%，则此过程中有用功为    J；额外功为      J。若不计滑轮摩擦及拉线质量的影响，则可知动滑轮重     N；当提升重物为400N时，滑轮组的机械效率为      。

8.如图所示，用相同的滑轮安装成甲、乙两种装置，分别用F1、F2匀速提升重力为GA、GB的A、B两物体，不计绳重和摩擦。若GA＞GB，则η甲　 η乙；若FA=FB，则GA　  　GB。（选填“＞”、“＜”或“=”）

9.某人将一物体用F=40N的推力匀速将一个重200 N的物体推上高h=1m、长s=6m的斜面，则此人对物体做的总功为       J，额外功为_____J，斜面的机械效率_____，斜面和物体间的摩擦力是______N。

三、计算题

10.利用如图所示的滑轮组，用F=1000N的力拉绳子自由端，货物A以0.1 m/s的速度匀速直线运动l0s，整个过程中，滑轮组的机械效率为75%。求：

（1）货物A在10 s内移动的距离；

（2）这个过程中拉力F的功率；

（3）水平地面对货物A的摩擦力大小。

11.小华用如图所示的滑轮组拉动货箱，已知货箱的质量为60Kg，在F=50N的拉力作用下，货箱以0.1m/s的速度做匀速直线运动，地面对货箱的滑动摩擦力f为货箱重的0.2倍。求：

（1）货箱的重力是多少？

（2）拉力F的功率是多少？

（3）货箱运动了1min，克服摩擦所做的功是多少？

（4）此滑轮组的机械效率是多少？

一、选择题

1.（2019·海南）工人用如图所示的滑轮组，在时间t内，将重为G的货物匀速提升了h，人对绳子竖直向下的拉力恒为F。以下说法正确的是（  ）。

A．拉力F的功率为；   B．额外功为（2F-G）h

C．滑轮组的机械效率为；D．滑轮组的机械效率随h的增大而增大

2.（2019·黔南州中考二模）分别用如图所示的（甲）、（乙）两个滑轮组，在10s内将重为40N的物体G匀速提升1m，每个滑轮的重均为20N，不计绳重及摩擦，下列有关说法正确的是（　　）。

A. 甲和乙两滑轮组所做有用功相等；B. 甲滑轮组的效率大于乙滑轮组的效率；

C. F甲小于F乙；                   D. F甲做功的功率小于F乙做功的功率

3.（2019·濮阳市中考二模）如图所示，用相同的滑轮分别组成甲、乙两个滑轮组，分别把重为G1、G2的重物以相同的速度v匀速提升相同的高度h=2m。若不计绳重及摩擦，下列说法正确的是（　　）。

A. 若G1=G2，F1做功的功率大于F2做功的功率；

B. 若G1=G2 ，两滑轮组的机械效率相同；

C. 若G1>G2，两滑轮组的机械效率相同；

D. 若G1=240N，甲的机械效率为80%，则F1做的功是600J

4.（2019·河北）如图所示，重为G的物体在拉力F的作用下，以v的速度匀速运动了s，已知物体在水平桌面上运动时受到的摩擦阻力为物重的n分之一，不计绳重、轮与轴间的摩擦，下列说法正确的是（  ）。

A．使用该滑轮组一定省力；B．拉力的功率为2Fv；

C．额外功为（2nF﹣G）s	；D．滑轮组的机械效率为

5.（2017·益阳）如图所示，用完全相同的四个滑轮和两根相同的细绳组成甲、乙两个滑轮组，在各自的自由端施加大小分别为F1和F2的拉力，将相同的重物缓慢提升相同的高度（不计绳重和一切摩擦）。下列说法正确的是（　）。

A．拉力F1小于拉力F2；

B．甲、乙两滑轮组的机械效率相同；

C．甲、乙两滑轮组中的动滑轮都是费力机械；

D．甲、乙两滑轮组中绳子自由端移动的距离相等

二、填空题

6.（2017•烟台）往车上装重物时，常常用长木板搭个斜面，把重物沿斜面推上去，如图所示，工人用3m长的斜面，把120kg的重物提高1m，假设斜面很光滑，则需要施加的推力为　       　，若实际用力为500N，斜面的机械效率为　     　，重物受到的摩擦力为　   　。（g取10N/kg）

7.（2019·达州）救援车工作原理如图所示，当车载电机对钢绳施加的拉力F大小为2.5×103N时，小车A恰能匀速缓慢地沿斜面上升。已知小车A的质量为1t，斜面高为2m，斜面长为5m（不计车长、钢绳重、动滑轮重、钢绳与滑轮间的摩擦和滑轮与轴间的摩擦，g＝10Nkg）在小车A由水平路面被拖上救援车的过程中，钢绳所做的有用功为        J，整个装置的机械效率为       ，小车A与斜面间的摩擦力大小为     N。

三、实验探究题

8.（2019·遂宁）遂宁在“测量滑轮组机械效率”的实验中，某组同学选择了如图所示的两种滑轮组进行多次实验，记录的实验效据如下表：

| 实验次数 | 钩码重G/N | 钩码上升高度H/cm | 拉力F/N | 绳端移动距离S/cm | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 10 |  | 30 |  |
| 2 | 1.5 | 10 | 0.8 | 30 | 62.5% |
| 3 | 0.5 | 10 | 0.5 | 40 | 25.0% |
| 4 | 1.5 | 10 | 0.7 | 40 | 53.6% |

（1）根据表中数据可以判断出第一次实验所选择的是______（选填“甲”或“乙“）滑轮组。

（2）在第一次实验中，当______拉动滑轮组时，弹簧测力计示数如图丙所示，拉力F为______N；该次实验滑轮组的机械效率是______（计算结果精确到0.1%）。

（3）机械效率是机械性能好坏的重要标志结合生产生活实际，分析实验数据可知，下列提高机械效率的措施不可行的是______（选填符号）。

A．增加所提物重  B．减轻机械自重C．机械加润滑油  D．增加重物上升高度

9.（2019·邵阳）某物理兴趣小组在测量滑轮组的机械效率，实验过程如下：

①用弹簧测力计测量沙和袋所受总重力G并填入表格。

②按图安装滑轮组，分别记下沙袋和绳端的位置。

③匀速拉动弹簧测力计，使沙袋升高，读出拉力F的值，用刻度尺测出沙袋上升的高度h和绳端移动的距离s，将这三个量填入表格。

④算出有用功W有，总功W总，机械效率η。

⑤改变沙袋中沙子的重量，重复上面的实验。

| 次数 | 沙和袋所受的总重力G/N | 提升高度h/m | 有用功W有/J | 拉力F/N | 绳端移动的距离s/m | 总功W总/J | 机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.6 | 0.2 | 0.12 | 0.3 |  | 0.18 | 66.7% |
| 2 | 0.9 | 0.2 | 0.18 | 0.4 | 0.6 | 0.24 |  |
| 3 | 1.2 | 0.2 | 0.24 | 0.5 | 0.6 | 0.30 | 80% |

请根据实验过程和实验记录，思考并回答：

（1）在第一次实验中，粗心的小冬同学忘记在表格中填写绳端移动的距离s，你认为s应该为     m。

（2）根据表中数据，可计算得出第二次实验的机械效率为     。

（3）根据表中数据，分析得出所用动滑轮的重为     N。（绳重和摩擦忽略不计）

（4）分析三次实验中的数据，可以发现用同一个滑轮组提升重物，物重越大，滑轮组的机械效率     。（选填“越大”、“越小”或“不变”）

四、计算题

10.（2019·达州）如图所示，工人准备用一根最多能承受400N力的绳子（若超过绳子将断裂）绕成的滑轮组先后打捞水中材料相同、体积不同的实心物体A和B完全露出水面的物体A被此装置匀速提起时绳子达到最大拉力。已知动滑轮的质量为20kg（绳的质量、绳与滑轮的摩擦、滑轮与轴的摩擦以及水的阻力均不计，连接动滑轮与物体间的钢绳不会断裂，g＝10N/kg）。求：

（1）物体A完全露出水面后以0.5m/s的速度匀速上升时，物体A的重力和工人拉力的功率分别是多少。

（2）在物体A浸没在水中匀速上升的过程中，滑轮组的机械效率为75%，物体A的密度是多少。

（3）若用该滑轮组打捞体积为50dm3的物体B时，物体B最多露出多少体积时绳子将断裂。