第十一章《机械与功》

第5节  改变世界的机械

1.(2019  江苏扬州）下列工具属于省力杠杆的是(        )

A．镊子                  	B．船浆

C．钓鱼杆	                D．扳手

【答案】D

【解析】A、镊子在使用过程中，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆，故A不合题意；

B、船桨在使用时，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆，故B不合题意；

C、钓鱼杆在使用时，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆，故C不合题意；

D、扳手在使用时，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆，故D符合题意。

2.（2019 黑龙江哈尔滨）关于简单机械的使用，说法不正确的是（　　）

A．使用撬棒可以省力      	 B．使用定滑轮不能省距离

C．利用斜面可以省功 	 D．使用滑轮组可以改变动力方向

【答案】C

【解析】A、撬棒在使用时，动力臂大于阻力臂，可以省力，故A正确；

B、定滑轮实质是等臂杠杆，不能省力，也不省距离，故B正确；

C、利用斜面可以省力，但费距离，但不能省功，故C错；

D、使用滑轮组既可以省力，又可以改变力的方向，故D正确。

3.（2019  江西）如图所示，物重为G的物体在不同简单机械中均处于平衡状态（不计机械自重和摩擦），拉力F1、F2、F3、F4的大小关系是(      )

A．F2<F3=F4<F1		B．F2<F4<F1<F3           C．F4=F2<F1<F3		  D．F4<F2<F3<F1

【答案】B

【解析】F1：根据杠杆的平衡条件，动力臂等于阻力臂，则动力等于阻力，即F1=G；F2：根据滑轮组的图像知，n=3，则F2=G，F3：此滑轮为费力动滑轮，分析知F3=2G，F4：根据功的原理得，F4s=Gh，则F4=G=G，故F2<F4<F1<F3，故B正确。

4.（2019  常州）如图所示,斜面高2m、长4m,小明用平行于斜面的拉力F,将重400N的物体从斜面底端拉到顶端,已知拉力F=250N.对此过程,下列结果中正确的是（     ）

A.有用功为1000J                  B.总功为1600J

C.额外功为200J                   D.机械效率为60%

【答案】C

【解析】(1) W有用=Gh=400N×2m=800J；W总=Fs=250N×4m=1000J；

（2）W额= W总﹣W有用=1000J﹣800J=200J;

(3).所以C选项对。应选C。

5．（2018 广安）如图所示，斜面长3m，高0.6m，建筑工人用绳子在6s内将重500N的物体从其底端沿斜面向上匀速拉到顶端，拉力是150N（忽略绳子的重力）。则下列说法正确的是

A．斜面上的摩擦力是50N                        B．拉力的功率是50W

C．拉力所做的功是300J                         D．斜面的机械效率是80%

【答案】A

【解析】（1）拉力F做的功：W总=Fs=150N×3m=450J；有用功：W有用=Gh=500N×0.6m=300J，

额外功：W额=W总﹣W有用=450J﹣300J=150J，由W额=fs可得，物体在斜面上受到的摩擦力：

f===50N，故A正确、C错；（2）拉力的功率：P===75W，故B错；

（3）斜面的机械效率：η==×100%≈66.7%，故D错。故选A.

6.小明通过仔细观察，发现简单机械在生活中有很多实际应用，如：指甲钳、剪刀、钥匙等。将图所示的钥匙插入锁孔转动开锁时，钥匙就相当于一个______(填“杠杆”“滑轮”或“轮轴”)，属于 ______(填“省力”或“费力”)机械。但使用它时不省       。

【答案】轮轴；省力；功．

【解析】钥匙在使用时绕中心轴转动，所以属于轮轴，轮轴是杠杆的抄一种变形；其轮半径和轴半径分别为动力臂和阻力臂，因为动力臂大于阻力臂，所以轮轴是一种省百力杠杆．功的原理说明，使用任何机械都不省功。

7.（2019 四川乐山）在斜面上将一个重600N的物体匀速拉到高处，沿斜面向上的拉力F=400N，拉动的距离s=4.5m，提升高度h=1.8m，所用时间t=30s。则拉力F做功的功率为     W，此过程中物体受到的摩擦力为     N。

【答案】60；160。

【解析】（1）拉力所做的总功：W总=Fs=400N×4.5m=1800J，拉力F做功的功率：P===60W；
（2）有用功：W有=Gh=600N×1.8m=1080J，克服摩擦力做的额外功：W额=W总-W有=1800J-1080J=720J，
由W额=fs得，物体所受斜面的摩擦力：f===160N。

8．（2019  甘肃兰州）如图所示，斜面长2 m、高1 m，把一个质量为24 kg的物体沿斜面从斜面底端匀速拉到顶端，需要克服重力做功______________J。若斜面是光滑的，则沿斜面向上的拉力________N。在“核桃钳、红酒开瓶器和家中升降晾衣架上的滑轮”三种工具中属于斜面的是_________。（g=10 N/kg）

【答案】240 ； 120 ； 红酒开瓶器。

【解析】克服重力做功：W =Gh=mgh=24kg×10N/kg×1m=240J；若斜面是光滑的，则Fs= Gh，拉力F=G=mg=24kg×10N/kg=120N；核桃钳属于杠杆，红酒开瓶器上螺纹属于斜面，家中升降晾衣架上的滑轮属于滑轮组。

9．（2018  鞍山）斜面是在生活和生产中常见的简单机械，也是物理实验中常用的实验器材。

（1）使用斜面提升物体可以省力。如图甲，将重力为50N的木块放在长1m、高0.2m的斜面上，沿斜面向上匀速拉动弹簧测力计，记下测力计的示数为16N，则该斜面的机械效率η＝　  　%，木块在斜面上运动时受到的滑动摩擦力为　  　N．继续探究，可以得出斜面越陡，省力越　 　（选填“多”或“少”），机械效率越　  　（选填“高”或“低”）

（2）用斜面“探究物体的动能跟哪些因素有关”的实验，如图乙，使一个小球从斜面上不同高度由静止开始滚下，撞击水平面上的小木块，通过观察　               　比较小球动能的大小，可以探究物体的动能跟　    　这一因素的关系。

【答案】（1）62.5；6；少；高；（2）被撞击运动距离的远近；速度。

【解析】（1）利用斜面做的有用功：W有用＝Gh＝50N×0.2m＝10J；拉力做的总功：W总＝Fs＝16N×1m＝16J，

斜面的机械效率：η＝＝×100%＝62.5%，

克服摩擦做的额外功：W额＝W总﹣W有用＝16J﹣10J＝6J，由W额＝fs得摩擦力：f＝＝＝6N；

斜面越陡，越费力，即省力越少；使用同一个斜面，其光滑程度不变，斜面越陡时，其机械效率越高。

（2）实验中小球能够做功是体现在推动小木块运动，推动的距离越远，表示小球能够做的功越多，小球具有的动能就越大，所以通过观察木块被撞击运动距离的远近，来判断小球动能的大小。

使一个小球从斜面上不同高度由静止开始滚下，控制了质量一定，改变了速度，探究物体的动能跟速度这一因素的关系。

10.（2019  广东深圳）如图所示，斜面长s=8 m，高h=3 m。用平行于斜面F=50 N的拉力，将重力为G=100 N的物体，由斜面的底端匀速拉到顶端，用时t=10 s。求：

（1）有用功W有；

（2）拉力做功的功率P；

（3）物体受到的摩擦力f；

（4）该斜面的机械效率η。

【答案】（1）300 J  （2）40 W  （3）12.5 N  （4）75%

【解析】（1）有用功为W有=Gh=100 N×3 m=300 J；

（2）拉力所做的功为W总=Fs=50 N×8 m=400 J，拉力的功率为==40W；

（3）额外功为W额=W总−W有=400 J−300 J=100 J，

由W额=fs得：物体受到的摩擦力==1.25N；

（4）斜面的机械效率为==75%。

1.（2019 东营）如图所示，下列简单机械中，忽略杠杆、滑轮的自重、绳重及摩擦，当提起同一重物时，最省力的是（　　）

【答案】A

【解析】A．由图可知，动力臂是阻力臂的4倍，所以拉力F1＝G；

B．由图可知，动滑轮省一半的力，所以拉力F2＝G；

C．设斜面的高度为h，斜面长度为s，则＝sin30°＝，由功的原理可得，F3s＝Gh，所以F3＝G＝G；

D．由图可知，滑轮组绳子的有效股数为3，所以拉力F4＝G，

2.（2019 绵阳 ）如图所示，斜面长20m、高10m，固定在水平地面上。一位同学用平行于斜面向上40N的拉力，在20s内把重60N的物体沿斜面向上匀速拉动了10m。在此过程中(    )

A. 斜面的机械效率是66.7%              B. 斜面的机械效率是75%

C. 该同学对物体做功的功率是10W        D. 该同学对物体做功的功率是30W

【答案】B

【解析】（1）拉力F做的总功： W总=Fs=40N×10m=400J；

拉力做的有用功： W有用=Gh=60N×5m=300J；

斜面的机械效率： ；

（2）该同学对物体做功的功率：。

3.（2019 广州 ）如图所示，把重为G的物体甲从A点竖直向上匀速拉至B点，此过程绳的拉力对甲做的功为WAB；用平行于斜面的拉力把重也为G的物体乙沿斜面从C点匀速拉至与B等高的D点。在此过程中绳的拉力对乙做的功为WCD。斜面的机械效率为（    ）

A．                 B．          C．            D．

【答案】A

【解析】根据机械效率的计算公式，得用斜面拉物体乙时所做的有用功为，由题意知，，故得；用斜面拉物体乙时所做的总功为，故得斜面的机械效率为。故应选A。

4．（2018  郴州）如图所示，在相同时间内，用大小相同的拉力F把等质量的甲、乙两物体沿斜面AB、AC从低端拉到斜面顶端。F对物体做功的功率分别为P甲、P乙，机械效率分别为η甲、η乙．下列分析正确的是（　　）

A．P甲＞P乙，η甲＜η乙	B．P甲＜P乙，η甲＜η乙

C．P甲＜P乙，η甲＞η乙	D．P甲＞P乙，η甲＞η乙

【答案】A

【解析】（1）已知AB＞AC，拉力相同，由W＝Fs可知，W1＞W2；

根据P＝，W1＞W2，时间相同，所以P甲＞P乙；

（2）已知物体的重力不变，斜面的高度不变，故由W＝Gh可知，将同一物体分别沿斜面AB、AC以相同的速度从底部匀速拉到顶点所做的有用功相同，W1有＝W2有；

因为W1＞W2，由η＝可得，η甲＜η乙。

5．（2019 达州）救援车工作原理如图所示，当车载电机对钢绳施加的拉力F大小为2.5×103N时，小车A恰能匀速缓慢地沿斜面上升。已知小车A的质量为1t，斜面高为2m，斜面长为5m（不计车长、钢绳重、动滑轮重、钢绳与滑轮间的摩擦和滑轮与轴间的摩擦，g＝10Nkg）在小车A由水平路面被拖上救援车的过程中，钢绳所做的有用功为　   　J，整个装置的机械效率为   　，小车A与斜面间的摩擦力大小为　   　N．

【答案】2×104；80%；1×103

【解析】（1）小车质量m＝1t＝1000kg，其重力G＝mg＝1000kg×10N/kg＝1×104N，

钢绳做的有用功：W有用＝Gh＝1×104N×2m＝2×104J，

（2）不计车长、拉力端移动距离s＝2L＝2×5m＝10m，拉力做的总功：W总＝Fs＝2.5×103N×10m＝2.5×104J，

整个装置的机械效率：η＝＝×100%＝80%；

（3）不计钢绳重、动滑轮重、钢绳与滑轮间的摩擦和滑轮与轴间的摩擦，克服小车A与斜面间的摩擦做的功为额外功，W额＝W总﹣W有用＝2.5×104J﹣2×104J＝5×103J，

由W额＝fL可得摩擦力：f＝＝＝1×103N。

6.（2019 威海）如图是一款健身拉力器原理图，斜面的倾角为30°，重500N的物块与固定在斜面底端的弹簧相连，小明通过定滑轮拉着物块沿斜面向上匀速运动2m的过程中（此过程弹簧始终处于被拉伸状态），小明对绳的拉力所做的功为1000J，克服弹簧拉力做功300J，则克服物块重力做的功为　   　J，物块与斜面之间摩擦力的大小为　  　N．（忽略绳重、滑轮与轴的摩擦）

【答案】500；100。

【解析】解：已知斜面的倾角为30°，物块沿斜面向上匀速运动2m，则斜面的高度h＝s＝×2m＝1m，

克服物块重力做的功W有用＝Gh＝500N×1m＝500J；W额＝W总﹣W1﹣W有用＝1000J﹣500J﹣300J＝200J，

由W额＝fs可得，物块与斜面之间摩擦力的大小f＝＝＝100N。

7.（2019 无锡）在更换家用轿车的轮胎时，剪式千斤项是一种常用工具，图中是某型号剪式千斤顶的结构示意图。使用时，将底部支撑台置于水平地面，保持千斤顶竖直，将顶升置于汽车车身下，用手摇动板手使板手绕O点不断旋转，带动丝杆转动。通过杠杆水平拉动左端铰链，使支架向内收缩，顶升升高，从而将汽车车身顶起，丝杆上刻有梯形扣，图乙是梯形扣的实物图。

（1）该型号的剪式千斤顶是由一些简单机械组合而成的，在顶起车身的过程中，丝杆上的梯形扣属于下列哪一种简单机械？________

A．滑轮           B．滑轮组           C．杠杆             D．斜面

（2）现使用该剪式千斤顶更换轮胎，顶起汽车车身后，若顶升受到车身竖直向下的压力大小始终为10000N，且等于顶升对车身的支持力，千斤顶自身重量忽略不计。

①若底部支撑台与地面接触面积为0.04m2，顶起汽车车身后手不再用力，则千斤顶对地面产生的压强是多大_____？

②顶起汽车车身后，为了方便更换轮胎，需要继续摇动扳手，使顶升继续升高一段距离，若人摇动扳手使顶升在lmin内升高12cm，用千斤顶顶起车身时机械效率为80%，则人做功的功率是多大______？

【答案】    (1). D    (2). 2.5×105Pa    (3). 25W

【解析】（1）丝杆上的梯形扣呈斜坡状，属于斜面；

（2）①千斤顶自身重量忽略不计，千斤顶对地面的压力大小F=10000N，

千斤顶对地面产生的压强p==2.5×105Pa；

②有用功W有=F支持h=10000N×0.12m=1.2×103J，

人做的功W总==1.5×103J，

人做功的功率P==25W。

8. （2019四川眉山）为了探究斜面的机械效率与斜面倾斜程度之间的关系，探究小组的同学利用木板、刻度尺、 弹簧测力计、木块等器材设计了如图所示的实验装置。实验测得的数据如下表：

请你根据表中的数据解答下列问题：

（1）实验中要求用沿斜面向上的力拉着木块在斜面上做___________运动，该过程中木块的机械能___________（选填“变大”、“不变”或“变小”）。

（2）第2次实验中，斜面的机械效率为___________，斜面对木块的摩擦力为___________N。

（3）斜面的机械效率与斜面的倾斜程度之间的关系是：_________________________________。

（4）试列举出生活中利用斜面的一个实例：____________________________________________。

【答案】（1）匀速直线  变大  （2）50%  0.9  （3）斜面越陡，机械效率越高  （4）盘山公路（用木板搭成斜面，将重物推上汽车；螺钉丝口等等，凡是围绕斜面的应用说的，都正确）

【解析】（1）实验中，要求木块要处于平衡状态，所以应拉着它在斜面上做匀速直线运动；由于木块沿斜面匀速上升，所以动能大小不变，由于高度变高，重力势能变大，即在它运动的过程中机械能变大（机械能＝动能+势能）；

（2）由第二组数据知道，有用功是：W有＝Gh=3N×0.3m＝0.9J，总功是：W总＝Fs=1.8N×1m＝1.8J，斜面的机械效率是：＝50%；克服摩擦力做的功为额外功，所以，额外功是：W额＝W总－W有＝1.8J–0.9J＝0.9J，斜面对木块的摩擦力是：＝0.9N；

（3）通过3次实验对比，得出结论是：斜面越陡，机械效率越高。因为斜面越陡，则拉动物体运动时，物体受到的摩擦力越小，所做的额外功减少，故机械效率会提高；

（4）生活中利用斜面的实例很多，例如：盘山公路、用木板搭成斜面，将重物推上汽车；螺钉丝口等等。

9.一辘轳的轮半径是90cm，轴半径是15cm，要从井下匀速提起240N的水桶，加在轮边缘上的动力应是多少?若水桶升高3m，动力作用点通过的距离是多少?

【答案】（1）40N ;(2) 18m.

【解析】（1）R=90cm=0.9m     r=15cm=0.15m；

由FR=Gr得：     F ×0.9m=240N ×0.15m   解得：  F=40N

（2）因为S/h=R/r，   S/3m=0.9m/0.15      所以动力作用点通过的距离：S=18m

10．（2019 四川攀枝花）如图所示，在水平路面上行驶的汽车通过滑轮组拉着重G=9×104 N的货物A沿斜面向上匀速运动。货物A的速度为v=2 m/s，经过t=10 s，货物A竖直升高h=10 m。已知汽车对绳的拉力F的功率P=120 kW，不计绳、滑轮的质量和摩擦，求：

（1）t时间内汽车对绳的拉力所做的功；

（2）汽车对绳的拉力大小；

（3）斜面的机械效率。

【答案】（1）1.2×106 J  （2）20 000 N  （3）75%。

【解析】（1）由可得t时间内汽车对绳的拉力所做的功：W=Pt=1.2×105 W×10 s=1.2×106 J；

（2）10 s内货物移动的距离：s物=vt=2 m/s×10 s=20 m，

由图知，n=3，拉力端移动距离：s=3s物=3×20 m=60 m，由W=Fs可得汽车对绳的拉力大小：

；

（3）不计绳、滑轮的质量和摩擦，滑轮组对重物的拉力：F拉=3F=3×20 000 N=60 000 N，

斜面的机械效率：