第十七章  欧姆定律

第4节  欧姆定律在串、并联电路中的应用

1. 两个电阻R1、R2(R1>R2)，分别用下列方式接入6V电路中，通过电路中总电流最大的是哪种接连方式（        ）

A  .                B  .

C  .                           D  .

【答案】B

【解析】

解：并联电路中，电阻越并越小、小于任何一个分电阻；串联时，电阻越串越大、大于任何一个分电阻；所以当R1和R2并联时，电路中的总电阻最小，由I=U/R可知，此时电路中的总电流最大．

2. 下列说法中错误的是（ ）

A  . 串联电路的总电阻大于其中任何一个电阻

B  . 并联电路的总电阻小于其中任何一个电阻

C  . 串联电路中的某个电阻越大，它两端的电压就越大

D  . 并联电路中的某个电阻越大，通过它的电流就越大

【答案】D

【解析】

解：A．串联电路的总电阻等于各串联电阻之和，总电阻比任何一个分电阻的阻值大，故A正确；

B．并联电路总电阻的倒数，等于各并联电阻的倒数之和，电阻并联后总电阻的阻值比任何一个分电阻的阻值都小，故B正确；

C．串联电路中电流相等，电阻越大，它两端的电压就越大，故C正确；

D．并联电路中电压相等，电阻越大，通过它的电流就越小，故D错误．

3. 如图所示，如果R1<R2，则图中电阻的四种不同接法，其总电阻最小的是（        ）

A  .                           B  .

C  .                                     D  .

【答案】B

【解析】

解：已知R1<R2，根据串联电路的电阻规律，串联的总电阻大于其中任一电阻，故A图 中总电阻大于R2；

根据并联电路的电阻规律，并联的总电阻小于其中任一电阻，故B图中总电阻小于R1，所以，其总电阻最小的是两电阻并联的情况．

4. 修理电器需要一只15Ω的电阻，但只有电阻值分别为10Ω、20Ω、60Ω的电阻各一只，可代用的办法是（ ）

A  . 把20Ω的电阻与60Ω的电阻串联起来

B  . 把10Ω的电阻与20Ω的电阻串联起来

C  . 把10Ω的电阻与20Ω的电阻并联起来

D  . 把20Ω的电阻与60Ω的电阻并联起来

【答案】D

【解析】

解：A、R串=R1+R2=20Ω+60Ω=80Ω，不可行，故A错误；

B、R串=R1+R2=10Ω+20Ω=30Ω，不可行，故B错误．

C、由1/R=1/R1+1/R2=1/10Ω+1/20Ω，解得并联后的电阻R≈6.7Ω，不可行，故C错误；

D、由1/R=1/R1+1/R2=1/20Ω+1/60Ω，解得并联后的电阻R=15Ω，可行，故D正确；

5.把两条材料相同、长度相同、横截面积不等电阻丝串联在电路中，下列说法中正确的是（        ）

A  . 通过粗电阻电流

B  . 通过细电阻电流大

C  . 一样大

D  . 以上说法均不对

【答案】C

【解析】串联电路的电流处处相等

6.如图是小海 设计的温度测量仪的电路，R1 是定值电阻，R2 是阻值随温度升高而减小的热敏电阻。当 R2 的温度随环境温度降低时（ ）

A.电流表的示数增大                B.电压表 V1 的示数增大

C.电压表 V2 的示数增大            D.电压表 V2 的示数减小

【答案】C

【解析】由电路图可知，R1与R2串联，电压表V1测R1两端的电压，电压表V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流。因热敏电阻R2的阻值随温度升高而减小，所以，当R2的温度随环境温度降低时，R2的阻值变大，电路的总电阻变大，由可知，电路中的电流变小，即电流表的示数减小，故A错误；由U＝IR可知，定值电阻R1两端的电压变小，即电压表V1的示数减小，故B错误；因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，R2两端的电压变大，即电压表V2的示数增大，故C正确、D错误。

7. 现有两个阻值不等的未知电阻R1和R2，为了分辨它们的阻值大小，几个同学分别设计了如图所示的四种电路，其中不可行的是（电源电压未知）（ ）

A  .                 B  .

C  .                   D  .

【答案】D

【解析】

A、两电阻并联在电路中，根据欧姆定律和并联电路电压规律可知电阻越大，通过电阻的电流越小。故A可行。

B、两电阻串联在电路中，根据欧姆定律和串联电路电压规律可知电阻越大，电阻两端的电压越大。故B可行。

C、两电阻并联，当只闭合S1时，电流表测量R1中的电流，再闭合开关S2时，电流表测量R1和R2中的总电流，根据并联电路干路电流等于各支路电流之和可以确定电阻的大小，故C可行；

D、将开关拨到位置1或位置2时，有种情况电压表的接线柱接反了，无法测量电压，故D不行。

8.在用伏安法测未知电阻Rx时，如果缺少电流表或电压表，可以通过增加一个定值电阻R1和开关来解决，下面的四种方案中哪一个是错误的（ ）

A  .                                B  .

C  .                                 D  .

【答案】B

【解析】

A、当开关S1、S2闭合时，R1被短路，电压表的示数等于电源电压；

再断开开关S2时，电压表测量Rx两端的电压，则可计算出R1两端的电压，即可计算出电路中的电流，从而可计算出被测电阻的阻值，A能测出，不符合题意；

B、电压表串联在电路中，其示数始终等于电源电压，不可知被测电阻的电压和电流，不能测出其阻值，B符合题意；

C、只闭合S2可测出通过被测电阻的电流，两个开关都闭合，可测出干路电流，则可计算出R1的电流，由U＝IR可得R1两端的电压，根据并联电路各支路两端电压相等的关系可得被测电阻两端的电压，从而计算出待测电阻的阻值，故C能测出，不符合题意；

D、当S1闭合，S2断开时，电流表测出通过R1的电流，由U＝IR可计算出电源电压；

当两开关都闭合时，两电阻并联，电流表测干路电流，则可根据并联电路的电流规律计算出通过Rx的电流，从而计算出Rx的阻值，故D能测出，不符合题意。

9. 如图所示，在探究串联电路中电压的规律时，小文同学用电压表测出AC、AB、BC两端的电压分别为UAC＝3V、UAB＝1.3V、UBC＝1.6V，记录数据后，下一步首先应做的是（        ）

A  . 分析数据，得出结论

B  . 换用电压表的另一量程，再测出一组电压值

C  . 换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值

D  . 整理器材，结束实验

【答案】C

【解析】

解：在探索规律的实验中，要多做几次才能排除偶然性，得到普遍的结论，应换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值．

- 现有长度相同的铜导线甲和乙，已知甲的电阻较大，则甲的横截面积________乙的横截面积；若将它们串联在电路中，甲两端的电压________乙两端的电压；若将它们并联在电路中，则甲的电阻________它们并联的总电阻。（均选填“小于”、“等于”或“大于”）

【答案】小于   大于   大于

【解析】

因为甲、乙两导线都是铜导线，材料相同，又知长度相同；甲的电阻较大，则甲的横截面积小于乙的横截面积；

若将它们串联后接入电路，串联电路的电流I相等，故I甲＝I乙，甲的电阻较大，根据U＝IR知，甲的电压大，即甲两端的电压大于乙两端的电压；

并联后的总电阻小于任何一个并联电阻的阻值即甲的电阻大于它们并联的总电阻。

11.如图所示，电源电压恒为6V，定值电阻R1＝20Ω．闭合开关S，电流表A2的示数为0.9A，则电流表A1的示数为　   　A，定值电阻R2的阻值为　   　Ω。

【答案】：0.3；10。

【解析】由电路图可知，R1与R2并联，电流表A1测R1支路的电流，电流表A2测干路电流，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，通过R1即电流表A1的示数：I1＝＝＝0.3A，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，通过定值电阻R2的电流：

I2＝I﹣I1＝0.9A﹣0.3A＝0.6A，则定值电阻R2的阻值：R2＝＝＝10Ω。

12.如图所示为电阻A和B的I-U图像。若将A.B串联接入某电源两端，则闭合开关后，它们两端的电压UA、UB之比是______;若将A、B并联接入电源两端，闭合开关后，测得干路电流为0.6A,则电源电压是________V.

【答案】    (1). 1:2  ；  (2). 2。

【解析】由图像可知，当UA=3V时，IA=0.6A，IB=0.3A由可得：；；若将A.B串联接入某电源两端，根据串联电路的特点，导体两端的电压与电阻成正比，所以；当将A、B两电阻并联后接在电源两端时，总电阻 ，电源电压。

13.定值电阻R1两端加4.5V电压时，通过的电流为0.45 A．如图所示电路，电源电压不变，R1和定值电阻R0并联，电流表示数为0.50A；用阻值为30Ω的电阻R2替换R1，电流表示数变为0.30 A．求：

（1）R1的阻值；（2）电源电压。

【答案】（1）R1的阻值为10Ω ；  （2）电源电压为3V。

【解析】解：（1）根据I＝可得：R1＝＝＝10Ω；

（2）根据欧姆定律和并联电路的电流特点可知：R1和定值电阻R0并联时，+＝I

即：+＝0.50A①

R2和定值电阻R0并联时，+＝I，

即：+＝0.30A②

根据①式减②式可得：U＝3V。

答：（1）R1的阻值为10Ω   （2）电源电压为3V。