人教版 九年级  第十八章  电功率

第1节  电能 电功

1.下列哪些单位是电能的单位(　　)

A.伏特(V)      	B.千瓦时(kW·h)        C.欧姆(Ω)	         D.安培(A)

2.下列家用电器正常工作时,主要将电能转化为机械能的是(　　)

A.电风扇	  B.电视机	C.电灯	D.电饭锅

3.家庭电路中接入的新型电子式电能表用来测量电路中的(　　)

A.总电流	             B.总电阻	C.消耗电能	D.实际电压

4.下列情况中,不属于电流做功的是(　　)

A.电动机转动	B.摩擦起电     C.电脑分析加工数据信息       D.扬声器发声

5.阻值为4 Ω的电阻接在电压为6 V的电路上,通电1 min 后,电流通过电阻所做的功是(　　)

A.240 J	   B.360 J	C.480 J	D.540 J

6.电动机是一种高效率、低污染的动力设备,广泛地应用在各种家用电器中。下列家用电器中应用了电动机的是(　　)

A.洗衣机              B.电饭锅	        C.电热水壶	  D.电热毯

7.下列生活实例中不属于节约用电的是(　　)

A.电视机不用时切断电源	B.离开教室随手关灯

C.夏天用空调时把温度调得很低	D.尽量少开启电冰箱门

8.下列有关各种能的转化的说法正确的是(　　)

A.电热器能将内能转化为电能

B.人造卫星的太阳能电池板将电能转化成太阳能

C.电风扇中的电动机将电能转化为机械能

D.无轨电车在行驶过程中将机械能转化为电能

9.小明同学在家中拍到一张电能表照片,如图所示,他仔细观察照片后,得到下列结论,你认为正确的是(　　)

A.电能表的标定电流为10 A

B.电能表的标定电流为5 A

C.拍照片时,小明家已消耗的电能为9 316 kW·h

D.拍照片时,小明家已消耗的电能为931.6 J

10.下列说法错误的是(　　)

A.我们常说消耗了多少电能,其意思就是说电流做了多少功

B.电能通过灯泡后,灯泡发光,这个过程中电流做了功

C.电能和电功的单位相同,都是焦

D.电能表上的读数显示了这个月用户的用电量

11.对电流所做的功,下列说法正确的是(　　)

A.一定大于电能转化为其他形式能量的数量  B.一定等于电能转化为其他形式能量的数量

C.可能小于电能转化为其他形式能量的数量  D.一定小于电能转化为其他形式能量的数量

12.小明家电能表月初的示数如图所示,如果他家一个月用了120度电,则月末电能表的示数应为　　　　kW·h,他家本月应交电费　　　　元(当地电费价格为0.5元/kW·h)。

13.近日福州闽江两岸灯光夜景改造工程完工,使江滨夜景更加美丽,又节能环保。其中尤溪洲大桥换上了约3 000盏新型LED灯,灯的功率由原来的28 W变成了13 W,若这些夜景灯每天工作3 h,则一个月(按30天计算)节省电能　　　　 kW·h,节省下的电能可使额定功率为1 000 W的电热水壶正常工作　　　　 h。

14.如图，灯L标有 4V 2W ．闭合开关S时，灯L正常发光，电流表的示数是0.7A，则下列说法错误的是（         ）

A  . 电源电压是4V

B  . 电阻的阻值是20Ω

C  . 灯L正常发光时的电阻是8Ω

D  . 通电1min电路消耗的电能是120J

15.小明家的电能表月初的示数如图甲所示，月底的示数如图乙所示．小王家本月用电________kW⋅h；如果这些电能只供一只额定功率40W的灯正常工作，可以让该灯正常工作________h．小明想用家中的电能表测量一只灯泡的实际功率，他关掉其他电器只让该灯泡工作，电能表转盘转过30转用时10min，这段时间灯泡消耗的电能是________J，灯泡的实际功率是________W．

- 一个电动机的线圈电阻是4Ω，当把它接在220V电压下工作10min．已知：通过线圈的电流是5A，这时电动机做功________J，线圈产生的热量是________J。

17.某品牌手机充电宝，上面标有电压为5V，容量为12000mAh，它充满电后，可以储存的电能是________J，在充电过程中，将电能转化为________能储存．

18.如图所示电路,电阻R1=10 Ω。若断开S2、闭合S1,电流表的示数I1=0.30 A;若闭合S1、S2,电流表的示数I2=0.50 A。求:

(1)电源两端的电压;

(2)电阻R2的阻值;

(3)电流通过电阻R2在2 min内所做的电功。

19.如图甲所示的电路中，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，电源电压不变．闭合开关S后，调节滑片P从a端移动到b端过程中，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图乙所示，求：

（1）滑动变阻器R的最大阻值．

（2）电路中电流最小时，30S内电流通过滑动变阻器R做的功．

（3）电源电压和定值电阻R．