人教版 九年级  第十八章  电功率

第1节  电能 电功

1.下列哪些单位是电能的单位(　　)

A.伏特(V)      	B.千瓦时(kW·h)        C.欧姆(Ω)	         D.安培(A)

【答案】B

【解析】

伏特(V)是电压的单位,欧姆(Ω)是电阻的单位,安培(A)是电流的单位,千瓦时(kW·h)是电能的单位。

2.下列家用电器正常工作时,主要将电能转化为机械能的是(　　)

A.电风扇	  B.电视机	C.电灯	D.电饭锅

【答案】A

【解析】

解析:电风扇主要把电能转化成机械能;电视机主要把电能转化成光能和声能;电灯主要把电能转化成光能和内能;电饭锅主要把电能转化成内能

3.家庭电路中接入的新型电子式电能表用来测量电路中的(　　)

A.总电流	             B.总电阻	C.消耗电能	D.实际电压

【答案】C

【解析】

解析:电能表是测量电流做功的仪器

4.下列情况中,不属于电流做功的是(　　)

A.电动机转动	B.摩擦起电     C.电脑分析加工数据信息       D.扬声器发声

【答案】B

【解析】

电流做功的过程就是将电能转化为其他形式能的过程,各种用电器工作过程中消耗了电能,说明电流做了功。判断属不属于电流做功主要看是不是用电器在工作就可以了,电动机转动、电脑分析加工数据信息、扬声器发声都属于用电器工作,摩擦起电是机械能转化为电能,故B项正确。

5.阻值为4 Ω的电阻接在电压为6 V的电路上,通电1 min 后,电流通过电阻所做的功是(　　)

A.240 J	   B.360 J	C.480 J	D.540 J

【答案】D

【解析】

通过电阻的电流I===1.5 A,通电1 min后,电流通过电阻所做的功是W=UIt=6 V×1.5 A×60 s=540 J。

6.电动机是一种高效率、低污染的动力设备,广泛地应用在各种家用电器中。下列家用电器中应用了电动机的是(　　)

A.洗衣机              B.电饭锅	        C.电热水壶	  D.电热毯

【答案】A

【解析】

电饭锅、电热水壶、电热毯等都是根据电流的热效应制成的,将电能转化为内能;而洗衣机工作时要转动,将电能主要转化为机械能,其中的主要部件是电动机。

7.下列生活实例中不属于节约用电的是(　　)

A.电视机不用时切断电源	B.离开教室随手关灯

C.夏天用空调时把温度调得很低	D.尽量少开启电冰箱门

【答案】C

【解析】

电视机不用时切断电源,减少待机耗电;离开教室随手关灯,可减少用电时间;尽量少开启电冰箱门,可减少电冰箱的工作时间。A、B、D三项都能节约用电,夏天空调温度调得很低,会延长空调的工作时间,耗电增多

8.下列有关各种能的转化的说法正确的是(　　)

A.电热器能将内能转化为电能

B.人造卫星的太阳能电池板将电能转化成太阳能

C.电风扇中的电动机将电能转化为机械能

D.无轨电车在行驶过程中将机械能转化为电能

【答案】C

【解析】

A项中电热器是利用电能工作的,将电能转化为内能;B项中太阳能电池板是一种电源,是提供电能的,将太阳能转化为电能;C项中,电风扇是用电器,将电能转化为机械能;D项中无轨电车也是利用电能工作的,将电能转化为机械能,而不是提供电能,因此只有C项正确

9.小明同学在家中拍到一张电能表照片,如图所示,他仔细观察照片后,得到下列结论,你认为正确的是(　　)

A.电能表的标定电流为10 A

B.电能表的标定电流为5 A

C.拍照片时,小明家已消耗的电能为9 316 kW·h

D.拍照片时,小明家已消耗的电能为931.6 J

【答案】B

【解析】

由题图可知,电能表上标的“5(10) A”意思是这个电能表的标定电流是5 A,在短时间使用时电流允许大些,但不能超过10 A;电能表表盘上显示的数字,单位是kW·h,末位是十分位,读数时要注意,不能弄错。

10.下列说法错误的是(　　)

A.我们常说消耗了多少电能,其意思就是说电流做了多少功

B.电能通过灯泡后,灯泡发光,这个过程中电流做了功

C.电能和电功的单位相同,都是焦

D.电能表上的读数显示了这个月用户的用电量

【答案】D

【解析】

电能转化为其他形式的能的过程也就是电流做功的过程,消耗了多少电能,就有多少电能转化为其他形式的能。电能表上的读数是电能表自使用以来用电器消耗的电能之和。一个月消耗的电能等于月末读数减去月初读数

11.对电流所做的功,下列说法正确的是(　　)

A.一定大于电能转化为其他形式能量的数量  B.一定等于电能转化为其他形式能量的数量

C.可能小于电能转化为其他形式能量的数量  D.一定小于电能转化为其他形式能量的数量

【答案】B

【解析】

电能转化为其他形式能的过程是电流做功的过程,电流做了多少功,就会有多少电能转化为其他形式的能,数量不会减少,也不会增多,故B项正确

12.小明家电能表月初的示数如图所示,如果他家一个月用了120度电,则月末电能表的示数应为　　　　kW·h,他家本月应交电费　　　　元(当地电费价格为0.5元/kW·h)。

【答案】202.6　60

【解析】

电能表月初的示数为82.6 kW·h,则月末电能表的示数为120 kW·h+82.6 kW·h=202.6 kW·h;本月应交电费为120×0.5(元)=60(元)。

13.近日福州闽江两岸灯光夜景改造工程完工,使江滨夜景更加美丽,又节能环保。其中尤溪洲大桥换上了约3 000盏新型LED灯,灯的功率由原来的28 W变成了13 W,若这些夜景灯每天工作3 h,则一个月(按30天计算)节省电能　　　　 kW·h,节省下的电能可使额定功率为1 000 W的电热水壶正常工作　　　　 h。

【答案】4.05×103　4.05×103

【解析】

一个月节省的电能:W=30×3 000×(28-13)×10-3 kW×3 h=4.05×103 kW·h,

由P=得,t===4.05×103 h

14.如图，灯L标有 4V 2W ．闭合开关S时，灯L正常发光，电流表的示数是0.7A，则下列说法错误的是（         ）

A  . 电源电压是4V

B  . 电阻的阻值是20Ω

C  . 灯L正常发光时的电阻是8Ω

D  . 通电1min电路消耗的电能是120J

【答案】D

【解析】

解：灯泡与电阻R并联，灯泡正常发光，故两端的电压为4V，则电源电压为4V，通过灯泡的电流为I灯=PU=0.5A，灯泡电阻为R=UI=8Ω，故通过电阻的电流为0.7A−0.5A=0.2A，电阻的阻值为R=UIR=20Ω，电阻的功率为PR=UIR=0.8W，电路总功率为P总=UI=2.8W，故通电1min消耗的电能为Q=Pt=2.8×60J=168J，综上可知，ABC正确，D错误．

15.小明家的电能表月初的示数如图甲所示，月底的示数如图乙所示．小王家本月用电________kW⋅h；如果这些电能只供一只额定功率40W的灯正常工作，可以让该灯正常工作________h．小明想用家中的电能表测量一只灯泡的实际功率，他关掉其他电器只让该灯泡工作，电能表转盘转过30转用时10min，这段时间灯泡消耗的电能是________J，灯泡的实际功率是________W．

【答案】20   500   6×104   100

【解析】

解：本月消耗的电能为：W=286.0kW⋅h−266.0kW⋅h=20kW⋅h；

因为P=U2R，P=40W=0.04kW，

所以灯泡正常工作的时间为：

t=W/P=20kW⋅h/0.04kW=500h；

电能表转盘转动30r，电路消耗的电能为：

W′=30×1/1800kW⋅h=160kW⋅h=160×3.6×106J=6×104J，

灯泡单独工作时间：t=10min=1060h=16h，

所以灯泡的实际功率：

P=W′/t=160kW⋅h/(1/6h)=0.1kW=100W

- 一个电动机的线圈电阻是4Ω，当把它接在220V电压下工作10min．已知：通过线圈的电流是5A，这时电动机做功________J，线圈产生的热量是________J。

【答案】6.6×105   6×104

【解析】

电动机工作10min消耗的电能：

W＝UIt＝220V×5A×10×60s＝6.6×105J，

线圈产生的热量：

Q＝I2Rt＝(5A)2×4Ω×10×60s＝6×104J。

17.某品牌手机充电宝，上面标有电压为5V，容量为12000mAh，它充满电后，可以储存的电能是________J，在充电过程中，将电能转化为________能储存．

【答案】2.16×105   化学

【解析】

解：该电池一次充满电后储存的电能：

W=UIt=5V×12000×10−3A×3600s=2.16×105J；

电池的充电和供电是相反的过程，充电时是把电能转化为化学能，放电时是把化学能转化为电能．

18.如图所示电路,电阻R1=10 Ω。若断开S2、闭合S1,电流表的示数I1=0.30 A;若闭合S1、S2,电流表的示数I2=0.50 A。求:

(1)电源两端的电压;

(2)电阻R2的阻值;

(3)电流通过电阻R2在2 min内所做的电功。

【答案】(1)3 V　(2)15 Ω　(3)72 J

【解析】

从题图中可看出,只闭合开关S1时,电阻R1接入电路,根据欧姆定律可求电压值,即电源电压为3 V;当再闭合开关S2后,两电阻并联,通过电阻R1的电流不变,干路中增大的电流为通过R2的电流,由欧姆定律可求R2的值;由公式W=UIt,可求电流通过电阻R2在2 min内所做的功。(1)由欧姆定律得U=I1R1=0.30 A×10 Ω=3 V;(2)通过电阻R2的电流I=I2-I1=0.50 A-0.30 A=0.20 A。由欧姆定律公式变形得:R2===15 Ω;(3)由电功公式得:W=UIt=3 V×0.20 A×120 s=72 J。

19.如图甲所示的电路中，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，电源电压不变．闭合开关S后，调节滑片P从a端移动到b端过程中，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图乙所示，求：

（1）滑动变阻器R的最大阻值．

（2）电路中电流最小时，30S内电流通过滑动变阻器R做的功．

（3）电源电压和定值电阻R．

【答案】

（1）滑动变阻器R的最大阻值为20Ω．

（2）30s内电流通过滑动变阻器R做的功为24J．

（3）电源电压为4.8V，定值电阻R0为4Ω．

【解析】

解：（1）由电路图可知，R0与R串联，电压表测变阻器R两端的电压，电流表测电路中的电流，由图乙可知，滑片在b端时，电路中最小电流I最小=0.2A，此时R两端电压UR=4V，R=U/I=4/V0.2A=20Ω．

（2）30s内电流通过电阻R做的功：

WR=URI最小t=4V×0.2A×30s=24J．

（3）滑动变阻器滑片P在a端时，电路为R0的简单电路，由图象乙可知最大电流为1.2A，由欧姆定律可得电源电压：U=1.2A×R0①，

滑动变阻器滑片P在b端时，R0与R的最大阻值串联，此时I最小=0.2A，UR=4V，

由欧姆定律和串联电路的电压特点可得电源电压：U=4V+0.2A×R0，

由①②可得：1.2A×R0=4V+0.2A×R0，

解得R0=4Ω，

再带入①得电源电压U=4.8V．