第十八章  电功率

第2节  电功率（第1课时）

- 下列家用电器中，额定功率最接近的是1KW（        ）

A  . 电饭煲     B  . 台灯        C  . 笔记本电脑       D  . 电冰箱

2.下列单位不属于电功率的单位的是（        ）

A .J/S     B. J     C. W    D.KW

3.关于电功率，下列说法中正确的是（        ）

A  . 电流做的功越多，电功率越大

B  . 电流做功的时间越短，电功率越大

C  . 电流做同样多的功，用的时间越长，电功率越大

D  . 在相同的时间内，电流做功越多，电功率越大

4.下列说法中，正确的是（        ）

A  . 电功率是表示电流做功多少的物理量

B  . 电功率是表示电流做功快慢的物理量

C  . 用电器的电功率越大，做功越多

D  . 用电器的电功率越大，做功越慢

5.1 度电可以供 40 W 的灯泡工作多长时间？

6.某电视机的电功率是 150 W，每天使用3 h，一个月用电多少千瓦时? （按 30 天计算）

7.小明利用电能表测量某一家用电器的电功率．当电路中只有这一个用电器连续工作时，测得在1h内，消耗的电能为0．04kW·h，那么这一个用电器是（     ）

A．电冰箱             B．普通白炽灯      C．彩色电视机       D．挂壁式空调机

8.甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示，下列说法中正确的是（    ）

A．甲灯的实际功率一定是40W

B．将乙灯接入110V电路中，它的额定功率仍为60W

C．两灯均正常发光时，甲灯灯丝电阻较小

D．两灯均正常发光时，甲灯消耗的电能较少

9．把两只灯泡并联后接到电源上，闭合开关，发现灯泡L1比L2亮，则下列说法正确的是（    ）

A．通过L1的电流大         B．通过L2的电流大

C．L1两端的电压大         D．L2两端的电压大

10．两只灯泡串联在电路中，其中一只亮，另一只不亮，这原因可能是（    ）

A．不亮的灯泡灯丝断了或接触不良      B．两灯相比，不亮的灯泡其电阻太小

C．两灯相比，不亮的灯泡其电阻太大    D．两灯相比，通过不亮灯泡的电流较小

11．有两个灯泡，L1标有“6V  3W”的字样，L2没有标记，测得L2电阻为6Ω，把它们串联在电路中，两灯均正常发光，那么该电路两端电压和L2的电功率分别是（    ）

A．12V， 3W      B．12V，1．5W       C．9V，3W       D．9V，1．5W

12.某理物兴趣小组的同学用几个完全相同的灯泡，设计如图甲、乙、丙三种电路，电源电压相同且恒定不变，电路消耗的总功率大小关系是

A．P甲>P乙>P丙           B．P甲<P乙<P丙     C． P甲=P乙=P丙      D．P甲=P乙>P丙

13.如图9所示为电吹风的电路原理图。电动机M上标有“220V  100W”字样，电热丝的电阻R=88Ω。求：

（1）闭合S1，断开S2，正常工作当送风8min，消耗的电能；

（2）闭合S1，S2，正常工作当送热风时，电路消耗的总功率。