第十八章  电功率

第2节  电功率（第1课时）

- 下列家用电器中，额定功率最接近的是1KW（        ）

A  . 电饭煲     B  . 台灯        C  . 笔记本电脑       D  . 电冰箱

【答案】A

【解析】

解：电饭煲的额定功率约为1kW左右，A正确；

台灯电功率在40W左右，故B错误；

笔记本电脑的功率约为100瓦左右，C错误；

电冰箱的功率在200W左右，故D错误．

2.下列单位不属于电功率的单位的是（        ）

A .J/S     B. J     C. W    D.KW

【答案】B

【解析】

暂无

3.关于电功率，下列说法中正确的是（        ）

A  . 电流做的功越多，电功率越大

B  . 电流做功的时间越短，电功率越大

C  . 电流做同样多的功，用的时间越长，电功率越大

D  . 在相同的时间内，电流做功越多，电功率越大

【答案】D

【解析】

解：电功率是用来表示消耗电能快慢的物理量，其大小只与单位时间内用电器消耗电能的多少有关，而与用电器中电流做功的多少无关,故选D．

4.下列说法中，正确的是（        ）

A  . 电功率是表示电流做功多少的物理量

B  . 电功率是表示电流做功快慢的物理量

C  . 用电器的电功率越大，做功越多

D  . 用电器的电功率越大，做功越慢

【答案】B

【解析】

解：结合电功率的物理意义和定义分析．故选B．

5.1 度电可以供 40 W 的灯泡工作多长时间？

【答案】25 h

【解析】

解:t =W/P=1kW · h/40W=25h

答：1 度电可以供 40 W 的灯泡工作 25 h。

6.某电视机的电功率是 150 W，每天使用3 h，一个月用电多少千瓦时? （按 30 天计算）

【答案】13.5 kW · h

【解析】

解：W = Pt = 0.15 kW×3 h×30 = 13.5 kW · h

答：一个月用电 13.5 kW · h。

7.小明利用电能表测量某一家用电器的电功率．当电路中只有这一个用电器连续工作时，测得在1h内，消耗的电能为0．04kW·h，那么这一个用电器是（     ）

A．电冰箱             B．普通白炽灯      C．彩色电视机       D．挂壁式空调机

【答案】B

【解析】

=0．04kW·h÷1h=0．04kW=40W

本题中根据电能来判断用电器的种类，很难直接估测。我们可以利用用电器的功率来判断，一般同一种类的用电器功率差不多。本题可以利用算出功率为0．04kW，即40W，与普通白炽灯的电功率相近。

8.甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示，下列说法中正确的是（    ）

A．甲灯的实际功率一定是40W

B．将乙灯接入110V电路中，它的额定功率仍为60W

C．两灯均正常发光时，甲灯灯丝电阻较小

D．两灯均正常发光时，甲灯消耗的电能较少

【答案】B

【解析】

灯泡上标识的是灯泡的额定电压和额定功率，是不会发生改变的，B对；当灯泡两端的电压发生改变时，功率也会相应的发生改变，A错；一般情况下，已知用电器的额定电压和额定功率可以根据求出电阻，甲灯功率小，电阻大，C错；根据W=Pt可知，消耗的电能与功率和时间都有关，不能仅根据电功率大小来判断做功多少，D错。

9．把两只灯泡并联后接到电源上，闭合开关，发现灯泡L1比L2亮，则下列说法正确的是（    ）

A．通过L1的电流大         B．通过L2的电流大

C．L1两端的电压大         D．L2两端的电压大

【答案】A

【解析】

灯泡的亮暗与灯的实际功率有关，灯泡L1比L2亮，说明灯泡L1的实际功率比L2大。并联时灯两端的电压相等，根据P=UI可得，流过L1的电流比L1大，选A。

10．两只灯泡串联在电路中，其中一只亮，另一只不亮，这原因可能是（    ）

A．不亮的灯泡灯丝断了或接触不良      B．两灯相比，不亮的灯泡其电阻太小

C．两灯相比，不亮的灯泡其电阻太大    D．两灯相比，通过不亮灯泡的电流较小

【答案】B

【解析】

串联电路中电流只有一条路径，只要某一用电器断路，其余用电器均不能工作，由题意可知，电路中不可能断路，A选项错误。串联电路中电流处处相等，流过两灯的电流相等，所以D选项错误。灯泡的亮暗取决其实际功率，实际功率越大，灯泡越亮，根据功率的计算公式变形可知，电流相等时，电阻越大，实际功率越大，电阻越小，实际功率越小，所以不亮的灯实际功率小是由于其电阻太小。

11．有两个灯泡，L1标有“6V  3W”的字样，L2没有标记，测得L2电阻为6Ω，把它们串联在电路中，两灯均正常发光，那么该电路两端电压和L2的电功率分别是（    ）

A．12V， 3W      B．12V，1．5W       C．9V，3W       D．9V，1．5W

【答案】B

【解析】

灯L1的额定电流

灯L2的额定电压为U2=I2R2=0.5A×6Ω=3V

电源电压为U=U1+U2=6V+3V=9V

灯L2的额定功率为P2=U2I2=3V×0.5A=1.5W

12.某理物兴趣小组的同学用几个完全相同的灯泡，设计如图甲、乙、丙三种电路，电源电压相同且恒定不变，电路消耗的总功率大小关系是

A．P甲>P乙>P丙           B．P甲<P乙<P丙     C． P甲=P乙=P丙      D．P甲=P乙>P丙

【答案】B

【解析】

根据P=UI，电压一定，比较电流。这三个电路中甲是两灯串联，总电阻等于两灯电阻之和；丙图中两灯并联，总电阻小于其中任何一灯泡的电阻。所以这三个电路的总电阻R甲>R乙>R丙，根据欧姆定律，电路中的电流I甲<I乙<I丙，所以电功率P甲<P乙<P丙。

13.如图9所示为电吹风的电路原理图。电动机M上标有“220V  100W”字样，电热丝的电阻R=88Ω。求：

（1）闭合S1，断开S2，正常工作当送风8min，消耗的电能；

（2）闭合S1，S2，正常工作当送热风时，电路消耗的总功率。

【答案】（1）4．8×104J    （2）650W

【解析】

电吹风只有两档，吹冷风和吹热风，当闭合S1，断开S2时只有电动机转动，吹的是冷风，只有电动机在消耗电能

当闭合S1，S2时，电动机和电热丝都工作，它们是并联的，吹的是热风。此时电路的总功率等于它们的功率之和。

电阻R消耗的功率：

电路消耗的总功率为：