人教版 九年级  第十八章  电功率

第2节  电功率（第2课时）

【学习目标】

- 知道电功率表示消耗电能的快慢，知道电功率的单位是W或kW。

- 会用电功率的计算公式P=W / t进行简单的计算。

- 会用电功率的概念解释生活中的一些现象

【学习重点】掌握电功率的概念

【学习难点】掌握电功率的概念及电功率的计算

【自主预习】

- 用电器正常工作时的电压做额定电压，_用电器在额定电压下工作时的功率叫做额定功率。

- 电功率P和电流I、电压U之间的关系满足公式___P=UI_______

- 电灯泡上标着“PZ220 25”字样，其中PZ是普通照明灯泡，220是指额定电压为220V，25是指

- 当实际电压等于额定电压时，实际功率才等于额定功率，当实际电压小于额定电压时，实际功率小于额定功率，当实际电压大于额定电压时，实际功率大于额定功率。

- 电功率的两个推导公式（适用于纯电阻电路）：P=I2R，P=U2/R

【合作探究】

★学生活动一：电功率

取一个标有“2.5V  0.75W”的小灯泡，让学生根据如图甲所示的电路图，连接实物图乙，连接好实物图后，移动滑片，使小灯泡两端的电压为2.5V，记下电流表的示数，并观察记录小灯泡的发光情况。

再分别移动滑轮，使实电压表的示数为2V和3V时，记录下电流表的示数和小灯泡的亮暗情况。

问题1：从实验所记录的数据中，根据自己的理解，能否分析这些数据哪些是额定电压、实际电压、额定功率、实际功率？

问题2：根据你的理解，说出什么是额定功率、额定电压。

总结：

（1）实验中小灯泡两端的2.5V、2V、3V为真实所加的电压，故它们是实际电压，对应计算出的功率为实际功率；

（2）当小灯泡两端的所加的实际电压为2.5V时，此时小灯泡正常工作，此时的电功率为小灯泡的额电功率。

额定电压：用电器正常工作时的电压叫做额定电压；用电器在额定电压下工作时的功率为额定电功率；

用电器实际所加的电压为实际电压，实际电压下的功率为实际功率。

实验2：取“220 V  40 W”和“220 V  15 W”的两盏灯泡，将它们并联接入电压为220 V的电路中。观察两只灯泡的亮暗。（接入前先让学生猜想：可能是哪一盏灯较亮？）

实验3：取“220 V 40 W”和“220 V 15 W”的两盏灯泡，将它们串联接入电压为220 V的电路中。（接入前先让学生猜想：可能是哪一盏灯亮？）

实验总结：

（1）两盏灯都正常工作时，40 W灯比15 W灯亮，此时两盏灯的实际电压都等于额定电压，两盏灯的实际功率等于额定功率。

（2）两灯串联接在220V的电路中时，15 W灯比40 W灯亮，因为此时15W灯泡的实际功率大于40W灯泡的实际功率。

| U实与U额的关系 | P实与P额的关系 |
| --- | --- |
| U实＝U额 | P实＝P额 |
| U实＜U额 | P实＜P额 |
| U实＞U额 | P实＞P额 |

电功率的两个推导公式：

①根据欧姆定律，将电流I代入电功率公式P=UI=U=

②根据欧姆定律可得U=IR，将电压U代入电功率P=UI=I×IR=I2R。故电功率的也可利用公式P==I2R计算。（但这两个公式只适用于纯电阻电路，即将电能全部转化为热能的用电器，如电炉子、电饭锅等均属于纯电阻电路。）

★学生活动二：电功率的计算

典例剖析：如图甲所示电路中，电源电压保持不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合开关S，移动滑片P，滑动变阻器消耗的电功率与电流关系的图像如图乙所示。求：

(1)滑动变阻器的最大阻值；

(2)R0的阻值和电源电压。

小组之间交流、展示自己的答案。

解：(1)当滑动变阻器移至阻值最大的位置时，电路中的电流最小为0.2 A，

由图像乙可知滑动变阻器两端的电压：

此时滑动变阻器的阻值最大，

(2)根据图像可知当滑动变阻器功率为1.6 W时，通过的电流为0.4 A，则滑动变阻器两端的电压：

滑动变阻器滑片移动过程中电源电压保持不变，

则U总＝0.4 A×R0＋4 V，①

U总＝0.2 A×R0＋6 V，②

由①②解得U总＝8 V，R0＝10 Ω。

【归纳整理】

【课堂练习】

- 下列家用电器中，额定功率最接近的是1KW（        ）

A  . 电饭煲     B  . 台灯        C  . 笔记本电脑       D  . 电冰箱

【答案】A

【解析】

解：电饭煲的额定功率约为1kW左右，A正确；

台灯电功率在40W左右，故B错误；

笔记本电脑的功率约为100瓦左右，C错误；

电冰箱的功率在200W左右，故D错误．

2.下列单位不属于电功率的单位的是（        ）

A .J/S     B. J     C. W    D.KW

【答案】B

【解析】

暂无

3.关于电功率，下列说法中正确的是（        ）

A  . 电流做的功越多，电功率越大

B  . 电流做功的时间越短，电功率越大

C  . 电流做同样多的功，用的时间越长，电功率越大

D  . 在相同的时间内，电流做功越多，电功率越大

【答案】D

【解析】

解：电功率是用来表示消耗电能快慢的物理量，其大小只与单位时间内用电器消耗电能的多少有关，而与用电器中电流做功的多少无关,故选D．

4.下列说法中，正确的是（        ）

A  . 电功率是表示电流做功多少的物理量

B  . 电功率是表示电流做功快慢的物理量

C  . 用电器的电功率越大，做功越多

D  . 用电器的电功率越大，做功越慢

【答案】B

【解析】

解：结合电功率的物理意义和定义分析．故选B．

5.甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示，下列说法中正确的是（    ）

A．甲灯的实际功率一定是40W

B．将乙灯接入110V电路中，它的额定功率仍为60W

C．两灯均正常发光时，甲灯灯丝电阻较小

D．两灯均正常发光时，甲灯消耗的电能较少

【答案】B

【解析】

灯泡上标识的是灯泡的额定电压和额定功率，是不会发生改变的，B对；当灯泡两端的电压发生改变时，功率也会相应的发生改变，A错；一般情况下，已知用电器的额定电压和额定功率可以根据求出电阻，甲灯功率小，电阻大，C错；根据W=Pt可知，消耗的电能与功率和时间都有关，不能仅根据电功率大小来判断做功多少，D错。

6．把两只灯泡并联后接到电源上，闭合开关，发现灯泡L1比L2亮，则下列说法正确的是（    ）

A．通过L1的电流大         B．通过L2的电流大

C．L1两端的电压大         D．L2两端的电压大

【答案】A

【解析】

灯泡的亮暗与灯的实际功率有关，灯泡L1比L2亮，说明灯泡L1的实际功率比L2大。并联时灯两端的电压相等，根据P=UI可得，流过L1的电流比L1大，选A。

7．两只灯泡串联在电路中，其中一只亮，另一只不亮，这原因可能是（    ）

A．不亮的灯泡灯丝断了或接触不良      B．两灯相比，不亮的灯泡其电阻太小

C．两灯相比，不亮的灯泡其电阻太大    D．两灯相比，通过不亮灯泡的电流较小

【答案】B

【解析】

串联电路中电流只有一条路径，只要某一用电器断路，其余用电器均不能工作，由题意可知，电路中不可能断路，A选项错误。串联电路中电流处处相等，流过两灯的电流相等，所以D选项错误。灯泡的亮暗取决其实际功率，实际功率越大，灯泡越亮，根据功率的计算公式变形可知，电流相等时，电阻越大，实际功率越大，电阻越小，实际功率越小，所以不亮的灯实际功率小是由于其电阻太小。

8．有两个灯泡，L1标有“6V  3W”的字样，L2没有标记，测得L2电阻为6Ω，把它们串联在电路中，两灯均正常发光，那么该电路两端电压和L2的电功率分别是（    ）

A．12V， 3W      B．12V，1．5W       C．9V，3W       D．9V，1．5W

【答案】D

【解析】

灯L1的额定电流

灯L2的额定电压为U2=I2R2=0.5A×6Ω=3V

电源电压为U=U1+U2=6V+3V=9V

灯L2的额定功率为P2=U2I2=3V×0.5A=1.5W

- 某理物兴趣小组的同学用几个完全相同的灯泡，设计如图甲、乙、丙三种电路，电源电压相同且恒定不变，电路消耗的总功率大小关系是

- P甲>P乙>P丙           B．P甲<P乙<P丙

- P甲=P乙=P丙              D．P甲=P乙>P丙

【答案】B

【解析】

根据P=UI，电压一定，比较电流。这三个电路中甲是两灯串联，总电阻等于两灯电阻之和；丙图中两灯并联，总电阻小于其中任何一灯泡的电阻。所以这三个电路的总电阻R甲>R乙>R丙，根据欧姆定律，电路中的电流I甲<I乙<I丙，所以电功率P甲<P乙<P丙。

10．分别标有“6V  2W”和“12V  8W”的两个灯泡，串联后接在电路中，为使其中一个恰能正常发光，加在电路两端的电压应是（    ）

A．6V          B．12V          C．18V          D．24V

【答案】B

【解析】

根据灯泡的铭牌可以计算出它们的额定电流。

，同样可以求出另一灯的额定电流为I2额=0．67A

为了使两灯均不损坏，通过灯的电流不能超过其额定电流，所以电路中的最大电流为0．33A

两灯的电阻分别为，同样可以算出另一灯的电阻为R2=18Ω

当一灯恰能正常发光时，电路两端的电压为：U=IR总=0．33A×（18Ω+18Ω）=12V

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。