| ★★人教新课标九年级物理全一册★★ 第十八章 电功率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 题 |  |  | 第2节 电功率（第2课时） |  |
| 教学目标 |  |  | - 知识与技能 - 能结合实例，说出用电器铭牌上的额定电压、额定功率所表示的含义。 - 能区别额定电压和实际电压，额定功率与实际功率。 - 会利用电流表和电压表测量用电器的功率。 - 过程与方法 通过教师分层引导，激发学生求知欲，培养学生自主学习能力，形成独立的解题思维。 - 情感、态度与价值观 在探究过程中，体验科学探究的步骤、科学探究的方法和态度。 |  |
| 教学重点 |  |  | 掌握电功率的概念，理解额定电压与额定功率，理解电功率和电压、电流之间的关系 |  |
| 教学难点 |  |  | 理解电功率和电压、电流之间的关系，能综合运用学过的知识解决简单的电功率问题 |  |
| 教学准备 |  |  | 电能表、多媒体、灯泡、电源、开关、导线等 |  |
| 教学方法 |  |  | 观察法、实验法、归纳总结 |  |
| 课时安排 |  | 1课时 |  |  |
| 教学过程 |  |  |  | 备注 |
| - 创设情境、引入新课 通常我们说这个灯泡的电功率是40 W，那个灯泡的电功率是100 W，并没有明确地指明电压。在不同的电压下，同一个用电器的电功率总是一样大吗？ - 进行新课 - 额定功率与实际功率 实验1：取一个标有“2.5V 0.75W”的小灯泡，让学生根据如图甲所示的电路图，连接实物图乙，连接好实物图后，移动滑片，使小灯泡两端的电压为2.5V，记下电流表的示数，并观察记录小灯泡的发光情况。 再分别移动滑轮，使实电压表的示数为2V和3V时，记录下电流表的示数和小灯泡的亮暗情况。 问题1：从实验所记录的数据中，根据自己的理解，能否分析这些数据哪些是额定电压、实际电压、额定功率、实际功率？ 问题2：根据你的理解，说出什么是额定功率、额定电压。 总结： （1）实验中小灯泡两端的2.5V、2V、3V为真实所加的电压，故它们是实际电压，对应计算出的功率为实际功率； （2）当小灯泡两端的所加的实际电压为2.5V时，此时小灯泡正常工作，此时的电功率为小灯泡的额电功率。 归纳总结： （1）额定电压：用电器正常工作时的电压叫做额定电压； （2）用电器在额定电压下工作时的功率为额定电功率； （3）用电器实际所加的电压为实际电压，实际电压下的功率为实际功率。 实验2：取“220 V 40 W”和“220 V 15 W”的两盏灯泡，将它们并联接入电压为220 V的电路中。观察两只灯泡的亮暗。（接入前先让学生猜想：可能是哪一盏灯较亮？） 实验3：取“220 V 40 W”和“220 V 15 W”的两盏灯泡，将它们串联接入电压为220 V的电路中。（接入前先让学生猜想：可能是哪一盏灯亮？） 实验总结： （1）两盏灯都正常工作时，40 W灯比15 W灯亮，此时两盏灯的实际电压都等于额定电压，两盏灯的实际功率等于额定功率。 （2）两灯串联接在220V的电路中时，15 W灯比40 W灯亮，因为此时15W灯泡的实际功率大于40W灯泡的实际功率。 归纳总结： U实与U额的关系; P实与P额的关系. U实＝U额; P实＝P额. U实＜U额; P实＜P额. U实＞U额; P实＞P额. 知识拓展1：电功率的两个推导公式： ①根据欧姆定律，将电流I代入电功率公式P=UI=U= ②根据欧姆定律可得U=IR，将电压U代入电功率P=UI=I×IR=I2R。故电功率的也可利用公式P==I2R计算。（但这两个公式只适用于纯电阻电路，即将电能全部转化为热能的用电器，如电炉子、电饭锅等均属于纯电阻电路。） 知识拓宽2：根据用电器（特指纯电阻用电器）正常工作时的电压和电功率，结合公式P=得出电阻，从而计算出这类用电器的电阻。 （二）额定功率的有关计算 出示课件，展示问题。 典例剖析：如图甲所示电路中，电源电压保持不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合开关S，移动滑片P，滑动变阻器消耗的电功率与电流关系的图像如图乙所示。求： (1)滑动变阻器的最大阻值； (2)R0的阻值和电源电压。 小组之间交流、展示自己的答案。 解：(1)当滑动变阻器移至阻值最大的位置时，电路中的电流最小为0.2 A， 由图像乙可知滑动变阻器两端的电压： 此时滑动变阻器的阻值最大， (2)根据图像可知当滑动变阻器功率为1.6 W时，通过的电流为0.4 A，则滑动变阻器两端的电压： 滑动变阻器滑片移动过程中电源电压保持不变， 则U总＝0.4 A×R0＋4 V，① U总＝0.2 A×R0＋6 V，② 由①②解得U总＝8 V，R0＝10 Ω。 - 巩固小结 额定功率与实际功率 P=UI，P=I2R，P=U2/R 四、布置作业 完成动手动脑学物理题目。 五、板书设计 第2节 电功率（第二课时） 额定功率与实际功率 - P=UI， - P=I2R， - P=U2/R |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |