第十八章  电功率

第2节  电功率（第2课时）

1.甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示，下列说法中正确的是（    ）

A．甲灯的实际功率一定是40W

B．将乙灯接入110V电路中，它的额定功率仍为60W

C．两灯均正常发光时，甲灯灯丝电阻较小

D．两灯均正常发光时，甲灯消耗的电能较少

2．把两只灯泡并联后接到电源上，闭合开关，发现灯泡L1比L2亮，则下列说法正确的是（    ）

A．通过L1的电流大         B．通过L2的电流大

C．L1两端的电压大         D．L2两端的电压大

3．两只灯泡串联在电路中，其中一只亮，另一只不亮，这原因可能是（    ）

A．不亮的灯泡灯丝断了或接触不良      B．两灯相比，不亮的灯泡其电阻太小

4．两灯相比，不亮的灯泡其电阻太大    D．两灯相比，通过不亮灯泡的电流较小

5．有两个灯泡，L1标有“6V  3W”的字样，L2没有标记，测得L2电阻为6Ω，把它们串联在电路中，两灯均正常发光，那么该电路两端电压和L2的电功率分别是（    ）

A．12V， 3W      B．12V，1．5W       C．9V，3W       D．9V，1．5W

6.某理物兴趣小组的同学用几个完全相同的灯泡，设计如图甲、乙、丙三种电路，电源电压相同且恒定不变，电路消耗的总功率大小关系是

- P甲>P乙>P丙           B．P甲<P乙<P丙

- P甲=P乙=P丙              D．P甲=P乙>P丙

7.分别标有“6V  2W”和“12V  8W”的两个灯泡，串联后接在电路中，为使其中一个恰能正常发光，加在电路两端的电压应是（    ）

A．6V          B．12V          C．18V          D．24V

8.下列家用电器中，额定功率最接近的是1KW（        ）

A  . 电饭煲     B  . 台灯        C  . 笔记本电脑       D  . 电冰箱

9. 把标有“220V  40W”和“220V  15W”的甲、乙两盏灯串联接在220V电压下，则下面分析正确的是（    ）

A．两盏灯的总功率等于55W             B．两盏灯的总功率大于15W

C．甲灯的实际功率大于乙灯的实际功率   D．乙灯的实际功率大于甲灯的实际功率

10．如图所示的电路中，电源电压保持不变，开关S闭合后，滑片P向右滑动时（    ）

A．电流表示数变大，电压表示数变小，灯泡变暗

B．电流表示数变小，电压表示数变大，灯泡变亮

C．灯泡的实际功率减小

D．灯泡的实际功率增大

11.有两盏白炽灯，甲灯标有“220V  40W”，乙灯标有“220V   60W”的字样，灯丝若用同样长度的钨丝制成，灯丝电阻值较大的是______灯，丝较粗的是_____灯的灯丝，把两盏灯串联在220V的电路中则______灯较亮。

12．在图所示的电路中，发现通过电流表的示数减少0．2 A时，电压表的示数从6V变为5V，则该定值电阻所消耗的电功率变化了          W。

13．一个白炽灯泡铭牌上标有“220V  100W”字样，则这盏灯的灯丝电阻为       Ω。如果灯丝断了之后，重新将灯丝搭上，设灯丝电阻变为440Ω，通电后，则灯丝中实际电流为      A；实际功率为     W，通电1min后，灯丝实际消耗的电能为___________J(假设灯丝电阻不随温度改变)。

14.某同学做“测量小灯泡电功率”的实验时，连接了如图中的甲电路，实验前观察小灯泡的螺旋套上标有“2．5V”字样。

（1）要完成甲图的电路连接，电压表应选择连接         （填“0～3V”或“0～15V”）     的量程。

（2）在闭合开关前，变阻器的滑片应放在       端（填“左”或“右”）。

（3）闭合开关，移动变阻器的滑片，使电压表的示数为       V时，小灯泡正常发光，此时电流表表盘如乙图所示，电流表的示数是        A，则小灯泡的额定电功率是__________W。

（4）向左移动变阻器滑片，会看到灯泡变        （填“暗”或“亮”）一些，这说明灯泡的实际功率与灯泡         有关系。

15.在图甲所示的电路中，电源电压为6伏且保持不变，滑动变阻器R1标有“0Ω 2A”字样。闭合开关S后，电流表A1和A2的示数分别如图乙所示。求：

P

A1

A2

R2

R1

甲                           乙

S

R

⑴电阻R2的阻值。

⑵通电秒钟，电流通过电阻R2所做的功W2。

⑶重新移动滑动变阻器R1的滑片P，使两个电流表指针偏离零刻度的角度恰好相同，求此时变阻器R1消耗的功率P1。

16.灯泡L 标着“6V 6W”，求：

（1）灯泡 L 正常发光时的电流和电阻

（2）如图 17 所示，把灯泡 L 与电压恒为 6V 的电源相接，在 t=0s 时刻，合上开关 S，测得流过灯泡 L 的电流与通电时间关系

如图 18 所示,

1、合上开关 S 瞬间，流过灯泡的电流多大？

2、哪一时刻开始灯泡正常发光？

3、合上开关瞬间灯泡的电阻为 R1，正常发光时电阻为 R2，求R1/R2