第十八章  电功率

第2节  电功率（第2课时）

1.甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示，下列说法中正确的是（    ）

A．甲灯的实际功率一定是40W

B．将乙灯接入110V电路中，它的额定功率仍为60W

C．两灯均正常发光时，甲灯灯丝电阻较小

D．两灯均正常发光时，甲灯消耗的电能较少

【答案】B

【解析】

灯泡上标识的是灯泡的额定电压和额定功率，是不会发生改变的，B对；当灯泡两端的电压发生改变时，功率也会相应的发生改变，A错；一般情况下，已知用电器的额定电压和额定功率可以根据求出电阻，甲灯功率小，电阻大，C错；根据W=Pt可知，消耗的电能与功率和时间都有关，不能仅根据电功率大小来判断做功多少，D错。

2．把两只灯泡并联后接到电源上，闭合开关，发现灯泡L1比L2亮，则下列说法正确的是（    ）

A．通过L1的电流大         B．通过L2的电流大

C．L1两端的电压大         D．L2两端的电压大

【答案】A

【解析】

灯泡的亮暗与灯的实际功率有关，灯泡L1比L2亮，说明灯泡L1的实际功率比L2大。并联时灯两端的电压相等，根据P=UI可得，流过L1的电流比L1大，选A。

3．两只灯泡串联在电路中，其中一只亮，另一只不亮，这原因可能是（    ）

A．不亮的灯泡灯丝断了或接触不良      B．两灯相比，不亮的灯泡其电阻太小

4．两灯相比，不亮的灯泡其电阻太大    D．两灯相比，通过不亮灯泡的电流较小

【答案】B

【解析】

串联电路中电流只有一条路径，只要某一用电器断路，其余用电器均不能工作，由题意可知，电路中不可能断路，A选项错误。串联电路中电流处处相等，流过两灯的电流相等，所以D选项错误。灯泡的亮暗取决其实际功率，实际功率越大，灯泡越亮，根据功率的计算公式变形可知，电流相等时，电阻越大，实际功率越大，电阻越小，实际功率越小，所以不亮的灯实际功率小是由于其电阻太小。

5．有两个灯泡，L1标有“6V  3W”的字样，L2没有标记，测得L2电阻为6Ω，把它们串联在电路中，两灯均正常发光，那么该电路两端电压和L2的电功率分别是（    ）

A．12V， 3W      B．12V，1．5W       C．9V，3W       D．9V，1．5W

【答案】D

【解析】

灯L1的额定电流

灯L2的额定电压为U2=I2R2=0.5A×6Ω=3V

电源电压为U=U1+U2=6V+3V=9V

灯L2的额定功率为P2=U2I2=3V×0.5A=1.5W

6.某理物兴趣小组的同学用几个完全相同的灯泡，设计如图甲、乙、丙三种电路，电源电压相同且恒定不变，电路消耗的总功率大小关系是

- P甲>P乙>P丙           B．P甲<P乙<P丙

- P甲=P乙=P丙              D．P甲=P乙>P丙

【答案】B

【解析】

根据P=UI，电压一定，比较电流。这三个电路中甲是两灯串联，总电阻等于两灯电阻之和；丙图中两灯并联，总电阻小于其中任何一灯泡的电阻。所以这三个电路的总电阻R甲>R乙>R丙，根据欧姆定律，电路中的电流I甲<I乙<I丙，所以电功率P甲<P乙<P丙。

7.分别标有“6V  2W”和“12V  8W”的两个灯泡，串联后接在电路中，为使其中一个恰能正常发光，加在电路两端的电压应是（    ）

A．6V          B．12V          C．18V          D．24V

【答案】B

【解析】

根据灯泡的铭牌可以计算出它们的额定电流。

，同样可以求出另一灯的额定电流为I2额=0．67A

为了使两灯均不损坏，通过灯的电流不能超过其额定电流，所以电路中的最大电流为0．33A

两灯的电阻分别为，同样可以算出另一灯的电阻为R2=18Ω

当一灯恰能正常发光时，电路两端的电压为：U=IR总=0．33A×（18Ω+18Ω）=12V

8.下列家用电器中，额定功率最接近的是1KW（        ）

A  . 电饭煲     B  . 台灯        C  . 笔记本电脑       D  . 电冰箱

【答案】A

【解析】

解：电饭煲的额定功率约为1kW左右，A正确；

台灯电功率在40W左右，故B错误；

笔记本电脑的功率约为100瓦左右，C错误；

电冰箱的功率在200W左右，故D错误．

9. 把标有“220V  40W”和“220V  15W”的甲、乙两盏灯串联接在220V电压下，则下面分析正确的是（    ）

A．两盏灯的总功率等于55W             B．两盏灯的总功率大于15W

C．甲灯的实际功率大于乙灯的实际功率   D．乙灯的实际功率大于甲灯的实际功率

【答案】D

【解析】

根据，在额定情况下可以求出两灯电阻，R甲=1210Ω，乙灯的电阻为R乙=3227Ω。总功率 ，A、B选项错；两灯串联电流相等，根据功率计算公式P=UI=I2R可知，电阻越大，实际功率越大，所以甲的实际功率小于乙的实际功率，C错。 【版权所有

10．如图所示的电路中，电源电压保持不变，开关S闭合后，滑片P向右滑动时（    ）

A．电流表示数变大，电压表示数变小，灯泡变暗

B．电流表示数变小，电压表示数变大，灯泡变亮

C．灯泡的实际功率减小

D．灯泡的实际功率增大

【答案】C

【解析】

当滑片P向右滑动时，滑动变阻器接入电路中的电阻变大，电路中的电流变小，根据欧姆定律可知，灯泡两端电压减小，灯泡的实际功率P实=U实I实也变小，选C。

- 有两盏白炽灯，甲灯标有“220V  40W”，乙灯标有“220V   60W”的字样，灯丝若用同样长度的钨丝制成，灯丝电阻值较大的是______灯，丝较粗的是_____灯的灯丝，把两盏灯串联在220V的电路中则______灯较亮。

【答案】甲      乙     甲

【解析】

灯的电阻根据灯的额定电压和额定功率，利用来计算，R甲=1210Ω，R乙=807Ω。由此可知甲灯的电阻较大。在材料、长度相同时，导体的横截面积越大，电阻越小，所以较粗的电阻较小，额定功率较大，较粗的是乙灯。两灯串联电流相等，根据功率计算公式P=UI=I2R可知，电阻越大，实际功率越大，所以甲的实际功率大于乙的实际功率，甲较亮。

12．在图所示的电路中，发现通过电流表的示数减少0．2 A时，电压表的示数从6V变为5V，则该定值电阻所消耗的电功率变化了          W。

【答案】2．2W

【解析】

R＝ΔU/ΔI＝1V/0．2A＝5Ω，P1=U12/R=（6V）2/5Ω=7.2

P2=U22/R=（5V）2/5Ω=5W

13．一个白炽灯泡铭牌上标有“220V  100W”字样，则这盏灯的灯丝电阻为       Ω。如果灯丝断了之后，重新将灯丝搭上，设灯丝电阻变为440Ω，通电后，则灯丝中实际电流为      A；实际功率为     W，通电1min后，灯丝实际消耗的电能为___________J(假设灯丝电阻不随温度改变)。

【答案】484Ω  0．5A  110W  6600J

【解析】

根据用电器的铭牌可以求出用电器的电阻。

根据得到

由欧姆定律可以知道

，W=P实t=110W×60s=6600J

14.某同学做“测量小灯泡电功率”的实验时，连接了如图中的甲电路，实验前观察小灯泡的螺旋套上标有“2．5V”字样。

（1）要完成甲图的电路连接，电压表应选择连接         （填“0～3V”或“0～15V”）     的量程。

（2）在闭合开关前，变阻器的滑片应放在       端（填“左”或“右”）。

（3）闭合开关，移动变阻器的滑片，使电压表的示数为       V时，小灯泡正常发光，此时电流表表盘如乙图所示，电流表的示数是        A，则小灯泡的额定电功率是__________W。

（4）向左移动变阻器滑片，会看到灯泡变        （填“暗”或“亮”）一些，这说明灯泡的实际功率与灯泡         有关系。

【答案】（1）0～3V    （2）左    （3）2．5V    0．2A   0．5W  （4）暗  两端电压

【解析】

测量小灯泡电功率的实验中利用了P=UI的测量原理，利用电压表测出灯泡两端电压，电流表测灯泡的电流。连接电路时，滑动变阻器的滑片P要移到阻值最大端，可以保护电路，实验过程中可以通过调节滑片P的位置来改变灯泡两端电压。灯泡的额定电压为2．5V，小于3V，电压表选择0～3V的量程即可。当灯泡两端的实际电压等于额定电压时，灯泡的实际功率等于额定功率，调节滑动变阻器使灯泡两端电压等于2．5V，此时灯的功率就等于额定功率。当灯泡两端电压发生改变时，灯泡的实际功率会发生改变，灯泡的亮度也会发生变化。

15.在图甲所示的电路中，电源电压为6伏且保持不变，滑动变阻器R1标有“0Ω 2A”字样。闭合开关S后，电流表A1和A2的示数分别如图乙所示。求：

P

A1

A2

R2

R1

甲                           乙

S

R

⑴电阻R2的阻值。

⑵通电秒钟，电流通过电阻R2所做的功W2。

⑶重新移动滑动变阻器R1的滑片P，使两个电流表指针偏离零刻度的角度恰好相同，求此时变阻器R1消耗的功率P1。

⑴电流表A1的示数为0.4A；电流表A2的示数为1.2A，

电阻R2中的电流I2=I－I1=1.2A－0.4A=0.8A

R2=U2/I2=6V/0.8A=7.5Ω

⑵W2=U2I2t=6V×0.8A×s=48J

⑶当两个电流表指针偏离零刻度的角度恰好相同时，电流表A2的示数是电流表A1示数的5倍。故此时电阻R1中的电流与电阻R2中的电流之比为1:4

由于电阻R2的阻值和电压不变，电阻R2中的电流不变，I2=0.8A，

故电阻R1中的电流I1=0.2A

P1=U1I1=6V×0.2A=1.2W

16.灯泡L 标着“6V 6W”，求：

（1）灯泡 L 正常发光时的电流和电阻

（2）如图 17 所示，把灯泡 L 与电压恒为 6V 的电源相接，在 t=0s 时刻，合上开关 S，测得流过灯泡 L 的电流与通电时间关系

如图 18 所示,

1、合上开关 S 瞬间，流过灯泡的电流多大？

2、哪一时刻开始灯泡正常发光？

3、合上开关瞬间灯泡的电阻为 R1，正常发光时电阻为 R2，求R1/R2

【答案】解：

（1） 由题中灯泡铭牌， P = UI得正常发光时电流为：

电阻为：

（2）

（a）合上开关 S 的瞬间，由图可知，当 t=0 时的电流为：

I0 = 6A

（b）由（1）知，此灯泡正常发光时的电流为 1A，结合图我们可知，从t = 6 × −2𝑠开始，灯泡正常发光。

（c）根据（a）可得，合上开关的瞬间灯泡的电阻为

正常发光时，𝑅2 = R = 6Ω，故