第十八章  电功率

第3节  测量小灯泡的电功率

1．为了测定小灯泡的额定功率，在具体实验操作中，手和眼的分工应该是（　　）

A．手移动变阻器的滑片，眼观电流表

B．手移动变阻器的滑片，眼观电压表

C．手移动变阻器的滑片，眼看小灯泡是否发光

D．手按开关，眼观电流表

2．研究电功率与电压、电流的关系时，某同学连接了如图所示电路进行实验。下列关于该实验的说法，不合理的是（　　）

A．该电路所示实验能研究电功率与电压的关系

B．该实验选择的两个小灯泡规格应该不同

C．小灯泡消耗的电功率可通过灯泡的亮度来比较

D．该实验能得出电流相同时，电功率与电压成正比

3．在“测定小灯泡的额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（　　）

A．电流表的示数	   B．电压表的示数

C．灯泡的发光情况	D．变阻器滑片的位置

4．研究电功率与电压、电流的关系时，连接了如图所示电路进行实验。下列关于该实验的说法，不合理的是（　　）

A．该电路所示实验研究电功率与电压的关系

B．该实验能得出电流相同时，电功率与电压成正比

C．小灯泡电功率的大小通过灯泡的亮度来比较

D．该实验选择的两个小灯泡灯丝的电阻不同

5．在“测定小灯泡额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（　　）

A．灯泡的发光情况	B．变阻器滑片的位置

C．电流表的示数	D．电压表的示数

6．在“测定小灯泡的功率”的实验中，某同学电路连接正确，闭合开关，灯泡发光，但无论怎样调节滑动变阻器，电压表的示数虽然有变化，却始终达不到灯泡的额定电压。其原因可能是下述的哪一种？（　　）

A．电压表的量程太大	B．电流表的量程太大

C．电源电压太低	D．变阻器的电阻太大

7．如图是“测量小灯泡的额定功率”的实验电路图。在这个实验的具体操作中，手和眼睛最合理的分工应该是（　　）

A．手移动变阻器的滑片，眼睛观察变阻器的滑片的位置

B．手移动变阻器的滑片，眼睛观察小灯泡是否发光

C．手移动变阻器的滑片，眼睛观察电压表的示数

D．手移动变阻器的滑片，眼睛观察电流表的示数

8．在“测定小灯泡额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（　　）

A．电压表的示数	B．变阻器滑片的位置

C．灯泡的发光情况	D．电流表的示数

9．如图所示，在“探究电功率跟电压的关系”实验中，将小灯泡L1：“2.5V 0.3A”和L2：“3.8V 0.3A”串联，下列说法正确的是（　　）

A．L1和L2串联的主要目的是使两灯泡电流和通电时间都相同

B．如果电源电压可调，两灯泡可以同时正常发光

C．闭合开关后，“3.8V 0.3A”的小灯泡更亮，因为其额定功率大

D．通过此实验现象和数据能探究出电功率跟电压的定量关系

10．在测定小灯泡功率的实验中，已知小灯泡的额定电压为2.5V，秀秀同学通过正确实验得到的数据如下表。分析数据得到的下列结论，正确的是（　　）

| 电压U/V | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |

A．灯丝的电阻随电压增大而减小

B．小灯泡的额定功率为0.8W

C．小灯泡的额定功率为四次功率的平均值

D．通过小灯泡的电流与它两端的电压成正比

11.孙雯同学到实验室做“测定小灯泡额定功率”的实验。被测小灯泡的额定电压为2.5V，电阻约为10Ω．实验室有如下器材：电源（电压为6V）、电流表（0～0.6A  0～3A）、电压表（0～3V  0～15V）、开关各一只，导线若干，滑动变阻器：R（50Ω  0.5A）。同学们设计的电路如图所示：

（1）电压表应选用　   　挡；

（2）如图1是她实验的电路，但连接不完整，请你帮她完成电路的连接，要求：滑动变阻器的滑片P向右移动时，小灯泡变亮。

（3）实验电路接好后，合上开关时，她发现电路出现故障，主要有下表所列的两种情况，请根据现象和检测结果指出故障的可能原因：

| 故 障 现 象 | 检 测 | 故 障 原 因 |
| --- | --- | --- |
| 灯泡较暗、两表的示数均较小 | 移动滑动变阻器滑片，现象不变 |  |
| 灯泡不亮、电压表示数较大、电流表无示数 | 取下灯泡，两表的示数不变 |  |

（4）排除故障后，小明测得的数据如下表，当小灯泡正常发光时电流表和电压表的示数如图2甲和乙所示，请你替小明把电流表和电压表的示数记在表中，并计算小灯泡的额定功率。

| 实验序号 | 电压表示数 | 电流表 示数 | 小灯亮暗程度 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0V | 0.20A | 暗 | 0.4W |
| 2 |  |  | 正常发光 |  |
| 3 | 3.0V | 0.28A | 较亮 | 0.84W |

- 小明分析表中数据后发现：当灯丝两端电压改变时，灯丝电阻也在改变。你认为引起灯丝电阻变化的原因是：　   　。

12.两组同学想研究“灯泡亮度改变时电功率的变化情况”，提供的器材有：两个实验室用小灯泡，甲组的灯泡上标有“1.5V”，乙组灯泡字迹模糊，两种规格的滑动变阻器（“15Ω 1A”、“25Ω 1A”），电源（电压相等且保持不变）、电流表和电压表、开关、导线若干。两组同学连接好电路后，调节滑片过程中电表示数和灯的亮度都发生变化，当滑动变阻器滑片位置都恰好在中点时，电压表示数均为1.5V，电流表示数也相同（如图a所示），此时甲组的灯泡比乙组的暗。

（1）电流表读数为　   　A；

（2）请在图b中将乙组同学设计的电路图补充完整；

（3）电源电压为　   　V；

（4）乙组同学所测灯泡的电功率为　   　W。

13.小雷想知道小灯的亮暗程度与什么因素有关。于是找来额定电流小于0.6A，额定电压是2.5V的灯L1，接在电源电压恒为6V的电路中，按照如图甲所示的电路开始探究。

（1）请你用笔画线代替导线，根据图甲所示的电路图，将图乙所示实物图连接完整。

（2）若小雷连接电路后闭合开关，灯L1几乎不发光，移动滑片P也不能改变灯的亮度。原因是他把滑动变阻器的　   　。（选填“A、B”或“C、D”）接线柱接入了电路。

（3）小雷排除故障后，按图乙所示的电路继续进行实验：

闭合开关，移动滑片P，使灯L1发光，测出灯L1的相关物理量，记录和计算结果如表：

| 次数 | 电压/V | 电流/A | 实际功率/p | 电阻/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
| 2 | 2.5 | 0.24 | 0.60 | 10.42 |
| 3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 |

（4）小雷注意到灯L1的亮度变化是：第二次比第一次亮，第三次比第二次更亮。结合表中数  据得出的结论是小灯泡越亮，它的实际功率越　   　。

（5）小雷在实验结束后与同学们讨论：

①有同学认为“用上表中灯L1的3次电阻的平均值代表它的电阻更准确”。这种说法错误的原因是小雷忽略了　   　对小灯电阻的影响。

②有同学认为“把灯L1换成定值电阻，该实验可以用来研究导体中的电流与电压的关系”。你认为这种说法　   　 （选填“正确”或“错误”）。

14.要测量一个额定电压为4.5V小灯泡的电功率，小灯泡正常工作时的电阻约为10Ω．现有器材：电源（电压恒为8V），电流表，电压表，开关、导线若干，另有两种规格的滑动变阻器可供选择：R1（5Ω，1A）、R2（20Ω，1A）。请完成下列问题：

（1）滑动变阻器应选用　   　。

（2）选出合适的滑动变阻器后，某同学将实验器材连成如图甲所示的实验电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移至　   　端（选填“a”或“b”）。闭合开关后，逐渐向另一端移动滑片P，观察到的现象是　   　。

A．小灯泡变亮，电压表示数变大     B．小灯泡变亮，电流表示数变大

C．小灯泡不发光，电流表示数接近0  D．小灯泡不发光，电压表示数接近8V

（3）造成上述现象的原因是其中有一条导线连接错误，请将该条错误导线打上”×“号：并用笔画线代替导线把它改到正确的位置上。

（4）线路改正后，移动滑片P，当电压表的示数为　   　V时，小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图乙所示，则该小灯泡的额定功率为　   　W。