人教版 九年级  第十八章  电功率

第3节  测量小灯泡的电功率

【学习目标】

- 学会测算小灯泡的实际功率和额定功率。

- 在实验过程中，巩固电流表、电压表和滑动变阻器的操作技能。

- 通过实验，知道小灯泡的电功率随它两端电压的变化规律

【学习重点】用“伏安法”测量小灯泡实际功率的方法和步骤。

【学习难点】用“伏安法”测量小灯泡实际功率的方法和步骤。

【自主预习】

原理：

结论：

- 当U实＝U额时，      ，灯泡正常发光；

- 当U实＞U额时，        ，灯泡较正常发光亮；

- 当U实＜U额时，      ，灯泡较正常发光暗。

【合作探究】

★学生活动：测量小灯泡的电功率

设计实验：从情景导入中让学生讨论、探究如何测量出这个“2.5V”小灯泡的额电功率和在不同电压下的电功率？需要哪些测量工具？电路图如何设计？

学生总结：用电压表和电流表测量分别测量出小灯泡两端的电压和通过的电流，然后通过公式P=UI计算出小灯泡的电功率。电路图为：

2．进行实验

让学生根据经验分析，在连接实物图时应该注意哪些问题？并适当的整理。

学生总结：

（1）连接实物图时，开关应该        ，滑动变阻器应该滑到          。

（2）电流表和电压表的量程选择要正确，两表的连接方式、接线柱接法要正确。滑动变阻器的选择、接法要正确，连接方式     ，且还要与小灯泡

（3）电源电压高于小灯泡额定电压。

活动2：小组之间交流分析需要测量的数据和记录的数据，划片移动的次数。设计出实验表格，并记录数据。

| 实验次数 | 电压 U/V | 电流I/A | 电功率P/W | 小灯泡的亮暗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 2 | 2.5 |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  |  |

3．分析与论证

通过实验数据，让学生分析根据实验数据你能够得出的实验结论有哪些？

- 当U实＝U额时，      ，灯泡正常发光；

- 当U实＞U额时，        ，灯泡较正常发光亮；

- 当U实＜U额时，      ，灯泡较正常发光暗。

归纳总结：

（1）分析表格中的数据后发现小灯泡两端的实际电压越高，灯泡的电功率越大，灯泡的发光越亮；

（2）小灯泡的亮度由实际功率决定，与额电功率无关；

（3）小灯泡的实际功率有多个，额电功率只有一个。

4．交流与评估

实验完成后，让每一个小组进行评估自己组的实验过程。老师做最后的归纳总结。

归纳总结：

（1）连接电路时，开关应该处于断开状态；

（2）连接实物图时，滑动变阻器应该“一上一下”接入电路中，且滑到最大值。

（3）滑动变阻器有两个作用：一个是保护电路，另一个是改变小灯泡的两端的电压；

（4）电流表、电压表的“+”“-”接线柱接法是否正确。

（5）是否是通过“试触”进行量程的选择。

【归纳整理】

【课堂练习】

1．为了测定小灯泡的额定功率，在具体实验操作中，手和眼的分工应该是（　　）

A．手移动变阻器的滑片，眼观电流表

B．手移动变阻器的滑片，眼观电压表

C．手移动变阻器的滑片，眼看小灯泡是否发光

D．手按开关，眼观电流表

2．研究电功率与电压、电流的关系时，某同学连接了如图所示电路进行实验。下列关于该实验的说法，不合理的是（　　）

A．该电路所示实验能研究电功率与电压的关系

B．该实验选择的两个小灯泡规格应该不同

C．小灯泡消耗的电功率可通过灯泡的亮度来比较

D．该实验能得出电流相同时，电功率与电压成正比

3．在“测定小灯泡的额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（　　）

A．电流表的示数	B．电压表的示数

C．灯泡的发光情况	D．变阻器滑片的位置

4．研究电功率与电压、电流的关系时，连接了如图所示电路进行实验。下列关于该实验的说法，不合理的是（　　）

A．该电路所示实验研究电功率与电压的关系

B．该实验能得出电流相同时，电功率与电压成正比

C．小灯泡电功率的大小通过灯泡的亮度来比较

D．该实验选择的两个小灯泡灯丝的电阻不同

5．在“测定小灯泡额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（　　）

A．灯泡的发光情况	B．变阻器滑片的位置

C．电流表的示数	D．电压表的示数

6．在“测定小灯泡的功率”的实验中，某同学电路连接正确，闭合开关，灯泡发光，但无论怎样调节滑动变阻器，电压表的示数虽然有变化，却始终达不到灯泡的额定电压。其原因可能是下述的哪一种？（　　）

A．电压表的量程太大	B．电流表的量程太大

C．电源电压太低	D．变阻器的电阻太大

7．如图是“测量小灯泡的额定功率”的实验电路图。在这个实验的具体操作中，手和眼睛最合理的分工应该是（　　）

A．手移动变阻器的滑片，眼睛观察变阻器的滑片的位置

B．手移动变阻器的滑片，眼睛观察小灯泡是否发光

C．手移动变阻器的滑片，眼睛观察电压表的示数

D．手移动变阻器的滑片，眼睛观察电流表的示数

8．在“测定小灯泡额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（　　）

A．电压表的示数	   B．变阻器滑片的位置

C．灯泡的发光情况	   D．电流表的示数

9．如图所示，在“探究电功率跟电压的关系”实验中，将小灯泡L1：“2.5V 0.3A”和L2：“3.8V 0.3A”串联，下列说法正确的是（　　）

A．L1和L2串联的主要目的是使两灯泡电流和通电时间都相同

B．如果电源电压可调，两灯泡可以同时正常发光

C．闭合开关后，“3.8V 0.3A”的小灯泡更亮，因为其额定功率大

D．通过此实验现象和数据能探究出电功率跟电压的定量关系

10．在测定小灯泡功率的实验中，已知小灯泡的额定电压为2.5V，秀秀同学通过正确实验得到的数据如下表。分析数据得到的下列结论，正确的是（　　）

| 电压U/V | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |

A．灯丝的电阻随电压增大而减小

B．小灯泡的额定功率为0.8W

C．小灯泡的额定功率为四次功率的平均值

D．通过小灯泡的电流与它两端的电压成正比

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。