人教版 九年级  第十八章  电功率

第3节  测量小灯泡的电功率

【学习目标】

- 学会测算小灯泡的实际功率和额定功率。

- 在实验过程中，巩固电流表、电压表和滑动变阻器的操作技能。

- 通过实验，知道小灯泡的电功率随它两端电压的变化规律

【学习重点】用“伏安法”测量小灯泡实际功率的方法和步骤。

【学习难点】用“伏安法”测量小灯泡实际功率的方法和步骤。

【自主预习】

原理：    P=UI

结论：

- 当U实＝U额时，   P实＝P额   ，灯泡正常发光；

- 当U实＞U额时，    P实＞P额    ，灯泡较正常发光亮；

- 当U实＜U额时，   P实＜P额   ，灯泡较正常发光暗。

【合作探究】

★学生活动：测量小灯泡的电功率

设计实验：从情景导入中让学生讨论、探究如何测量出这个“2.5V”小灯泡的额电功率和在不同电压下的电功率？需要哪些测量工具？电路图如何设计？

学生总结：用电压表和电流表测量分别测量出小灯泡两端的电压和通过的电流，然后通过公式P=UI计算出小灯泡的电功率。电路图为：

2．进行实验

让学生根据经验分析，在连接实物图时应该注意哪些问题？并适当的整理。

学生总结：

（1）连接实物图时，开关应该    断开     ，滑动变阻器应该滑到    最大值      。

（2）电流表和电压表的量程选择要正确，两表的连接方式、接线柱接法要正确。滑动变阻器的选择、接法要正确，      应一上一下连接，且还要与小灯泡串联

（3）电源电压高于小灯泡额定电压。

活动2：小组之间交流分析需要测量的数据和记录的数据，划片移动的次数。设计出实验表格，并记录数据。

| 实验次数 | 电压 U/V | 电流I/A | 电功率P/W | 小灯泡的亮暗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.24 | 0.48 | 暗 |
| 2 | 2.5 | 0.26 | 0.65 | 正常发光 |
| 3 | 3 | 0.28 | 0.84 | 较亮 |

3．分析与论证

通过实验数据，让学生分析根据实验数据你能够得出的实验结论有哪些？

- 当U实＝U额时，   P实＝P额   ，灯泡正常发光；

- 当U实＞U额时，    P实＞P额    ，灯泡较正常发光亮；

- 当U实＜U额时，   P实＜P额   ，灯泡较正常发光暗。

归纳总结：

（1）分析表格中的数据后发现小灯泡两端的实际电压越高，灯泡的电功率越大，灯泡的发光越亮；

（2）小灯泡的亮度由实际功率决定，与额电功率无关；

（3）小灯泡的实际功率有多个，额电功率只有一个。

4．交流与评估

实验完成后，让每一个小组进行评估自己组的实验过程。老师做最后的归纳总结。

归纳总结：

（1）连接电路时，开关应该处于断开状态；

（2）连接实物图时，滑动变阻器应该“一上一下”接入电路中，且滑到最大值。

（3）滑动变阻器有两个作用：一个是保护电路，另一个是改变小灯泡的两端的电压；

（4）电流表、电压表的“+”“-”接线柱接法是否正确。

（5）是否是通过“试触”进行量程的选择。

【归纳整理】

【课堂练习】

1．为了测定小灯泡的额定功率，在具体实验操作中，手和眼的分工应该是（　　）

A．手移动变阻器的滑片，眼观电流表

B．手移动变阻器的滑片，眼观电压表

C．手移动变阻器的滑片，眼看小灯泡是否发光

D．手按开关，眼观电流表

【答案】B

【解析】

由于滑动变阻器的作用是调节灯两端的电压，故在用手调节滑动变阻器的滑片时，眼应观察电压表的示数的变化，当电压表达到额定电压时，再去观察电流表的示数及灯泡的亮度。

2．研究电功率与电压、电流的关系时，某同学连接了如图所示电路进行实验。下列关于该实验的说法，不合理的是（　　）

A．该电路所示实验能研究电功率与电压的关系

B．该实验选择的两个小灯泡规格应该不同

C．小灯泡消耗的电功率可通过灯泡的亮度来比较

D．该实验能得出电流相同时，电功率与电压成正比

【答案】D

【解析】

A、电功率与电压和电流有关，由图可知两灯泡串联，通过两灯泡的电流相同，所以该电路所示实验可以研究电功率与电压的关系；故A正确；

B、两灯泡串联，流过它们的电流相同，LI、L2规格不同，则灯泡两端的电压不同，因此设计此实验可以探究电功率与电压的关系；故B正确；

C、为了判断灯泡的功率大小，我们可以通过观察灯泡的亮度来判断灯泡功率的大小，灯泡越亮灯泡的功率越大；故C正确；

D、因为灯泡的亮暗无法准确反映实际功率的大小，所以无法得出“电流相同时，电功率跟电压成正比”这个结论；故D错误。

3．在“测定小灯泡的额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（　　）

A．电流表的示数	B．电压表的示数

C．灯泡的发光情况	D．变阻器滑片的位置

【答案】B

【解析】

解：在“测定小灯泡的额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察电压表的示数，使电压表的示数等于额定电压，这样测出的功率等于灯泡的额定电功率。

4．研究电功率与电压、电流的关系时，连接了如图所示电路进行实验。下列关于该实验的说法，不合理的是（　　）

A．该电路所示实验研究电功率与电压的关系

B．该实验能得出电流相同时，电功率与电压成正比

C．小灯泡电功率的大小通过灯泡的亮度来比较

D．该实验选择的两个小灯泡灯丝的电阻不同

【答案】D

【解析】

解：A、从图可知两灯泡串联，通过两灯泡的电流相同，所以该电路所示实验可以研究电功率与电压的关系；故A正确；

B、根据本实验的现象和数据，可以得出“电流相同时，电压越大，用电器的电功率越大”；由于灯泡的亮暗无法准确反映实际功率的大小，所以无法得出“电流相同时，电功率跟电压成正比”这个结论，故B错误；

C、为了判断灯泡的功率大小，我们可以通过观察灯泡的亮度来判断灯泡功率的大小，灯泡越亮灯泡的功率越大。故C正确；

D、两灯泡串联，流过它们的电流相同，LI、L2规格不同，则灯泡两端的电压不同，因此设计此实验可以探究电功率与电压的关系；故D正确。

5．在“测定小灯泡额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（　　）

A．灯泡的发光情况	B．变阻器滑片的位置

C．电流表的示数	D．电压表的示数

【答案】D

【解析】

解：在实验中，当移动变阻器滑片时，眼睛应观察电压表示数，测出小灯泡在不同电压小工作时的电流强度，并计算出对应的电功率；

6．在“测定小灯泡的功率”的实验中，某同学电路连接正确，闭合开关，灯泡发光，但无论怎样调节滑动变阻器，电压表的示数虽然有变化，却始终达不到灯泡的额定电压。其原因可能是下述的哪一种？（　　）

A．电压表的量程太大	B．电流表的量程太大

C．电源电压太低	D．变阻器的电阻太大

【答案】C

【解析】

解：A、电压表量程的大小，不会影响灯泡两端的电压，不合题意；

B、电流表量程的大小，也不会影响灯泡两端的电压，不合题意；

C、如果电源电压太低，即使变阻器阻值最小，也有可能达不到灯泡的额定电压，符合题意；

D、变阻器是可以调节的，而且最小可调节至阻值为零，因此它不是电压过低的原因，不合题意。

7．如图是“测量小灯泡的额定功率”的实验电路图。在这个实验的具体操作中，手和眼睛最合理的分工应该是（　　）

A．手移动变阻器的滑片，眼睛观察变阻器的滑片的位置

B．手移动变阻器的滑片，眼睛观察小灯泡是否发光

C．手移动变阻器的滑片，眼睛观察电压表的示数

D．手移动变阻器的滑片，眼睛观察电流表的示数

【答案】C

【解析】

解：按电路图连接电路，闭合开关之前，为保护电路，要求滑动变阻器的滑片在阻值最大处，闭合开关时，电压表的示数不一定等于小灯泡的额定电压，此时要通过调节滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端的电压等于其额定电压，用手调节滑片，眼睛看着电压表的示数。

8．在“测定小灯泡额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（　　）

A．电压表的示数	B．变阻器滑片的位置

C．灯泡的发光情况	D．电流表的示数

【答案】A

【解析】

解：按电路图连接电路，闭合开关之前，为保护电路，要求滑动变阻器的滑片在阻值最大处，闭合开关时，电压表的示数不一定等于小灯泡的额定电压，此时要通过调节滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端的电压等于其额定电压，用手调节滑片，眼睛看着电压表的示数。

9．如图所示，在“探究电功率跟电压的关系”实验中，将小灯泡L1：“2.5V 0.3A”和L2：“3.8V 0.3A”串联，下列说法正确的是（　　）

A．L1和L2串联的主要目的是使两灯泡电流和通电时间都相同

B．如果电源电压可调，两灯泡可以同时正常发光

C．闭合开关后，“3.8V 0.3A”的小灯泡更亮，因为其额定功率大

D．通过此实验现象和数据能探究出电功率跟电压的定量关系

【答案】B

【解析】

A、电功率与电压和电流有关，在探究电功率跟电压的关系时应控制电流相等，由串联电路的电流特点可知，L1和L2串联的主要目的是使两灯泡电流相等，故A错误；

B、由题知，两灯的额定电流都是0.3A，两灯串联时，若电源电压可调，当电路中电流达到0.3A，达到它们的额定电流，则两灯都能正常发光，故B正确；

C、灯泡的亮度是由其实际功率决定的，所以闭合开关后，“3.8V 0.3A”的小灯泡更亮，是因为它的实际功率大，故C错误；

D、由图知，两电压表分别测两灯的电压，只能通过灯泡的亮度判断其电功率的大小，并不能测出电功率的确切值，也就无法得出电功率和电压间的定量关系，故D错误。

10．在测定小灯泡功率的实验中，已知小灯泡的额定电压为2.5V，秀秀同学通过正确实验得到的数据如下表。分析数据得到的下列结论，正确的是（　　）

| 电压U/V | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |

A．灯丝的电阻随电压增大而减小

B．小灯泡的额定功率为0.8W

C．小灯泡的额定功率为四次功率的平均值

D．通过小灯泡的电流与它两端的电压成正比

【答案】B

【解析】

解：A、由表中数据可知，随电压U的增大，R=逐渐变大，即灯丝电阻随电压增大而增大，故A错误；

B、由表中数据知，灯泡额定电压U=2.5V对应的电流I=0.32A，灯泡的额定功率P=UI=2.5V×0.32A=0.8W，故B正确；

C、灯泡在额定电压下的功率为额定功率，不能把四次功率的平均值作为灯泡的额定功率，故C错误；

D、由A知灯丝电阻R随电压U的增大而增大，不是定值，由I=知：通过小灯泡的电流与它两端的电压不成正比，

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。