第十八章  电功率

第4节  焦耳定律

1.电炉中的电阻丝通电一段时间后变得很烫， 而连接电炉的导线却不怎么热， 主要是因为（　　 ）

A ． 通过导线的电流小于通过电阻丝的电流

B ． 导线的绝缘皮隔热

C ． 导线散热比电阻丝快

D ． 导线的电阻远小于电阻丝的电阻， 导线上产生的热量很少

【答案】D

【解析】A串联电路电流处处相等,B绝缘皮不会出现明显隔热；C导线的散热与电阻的散热并不是主要的影响因素；D由于导线电阻的比较小，电阻丝的电阻大，根据焦耳定律，可知导线上的热量少。

2.如图所示，最先确定电流产生的热量与哪些因素有关的物理学家是（    ）

【答案】D

【解析】焦耳研究了电流通过导体产生的热量与电流平方成正比、与电阻成正比、与通电时间成正比，这个结论叫做焦耳定律。最先确定电流产生的热量与哪些因素有关的物理学家就是焦耳。

3．下列用电器属于利用电流热效应工作的是（　　）

A．电饭锅	B．电风扇	C．计算机	D．电视机

【答案】A．

【解析】当电流通过电阻时，电流作功而消耗电能，产生了热量，这种现象叫做电流的热效应．

A．电饭锅将电能转化为内能，利用了电流的热效应，符合题意；

B．电风扇主要是把电能转化为机械能，是利用了电流的磁效应，不合题意；

C．计算机主要将电能转化为光能和声能，不是利用电流的热效应，不合题意；

D．电视机主要将电能转化为光能和声能，不是利用电流的热效应，不合题意．

4．一台电动机正常工作时线圈两端的电压为380V，线圈的电阻为2Ω，线圈中通过的电流为10A．这台电动机工作1s消耗的电能为W，产生的热量为Q，则（　　）

A．W=3800J，Q=200J	B．W=3800J，Q=3800J

C．W=7200J，Q=200J	D．W=7200J，Q=3800J

【答案】A．

【解析】本题考查的知识点是焦耳定律；电功的计算．

已知电压、电流与通电时间，由W=UIt可以求出电动机消耗的电能，由焦耳定律可以求出其产生的热量．

电动机消耗的电能：

W=UIt=380V×10A×1s=3800J；

产生的热量Q=I2Rt=（10A）2×2Ω×1s=200J；

5.（2018湖北黄石）图甲是小灯泡的电压——电流图像。将此灯泡L与滑动变阻器R串联在电压为4.5V的电路中（如图乙），闭合开关，移动滑片P，当小灯泡的功率为0.75W时，（    ）

A．电流表的示数为0.2A

B．滑动变阻器R接入电路中的电阻为15Ω

C．电路消耗的总功率为1.35W。

D．10s内滑动变阻器R产生的热量为13.5J

【答案】C

【解析】当小灯泡的功率为0.75W时，根据图甲，可知，灯泡L两端的电压为2.5V，通过灯泡的电流为0.3A，电路中的等效电阻15Ω.

电路消耗的总功率P=IU总=4.5V╳0.3A=1.35W。

变阻器R在10s产生的热量Q=W=UIt=2V╳0.3A╳10s=6J。

A．电流表的示数为0.2A ，错误。

B．滑动变阻器R接入电路中的电阻为15Ω，错误。

C．电路消耗的总功率为1.35W，正确。

D．10s内滑动变阻器R产生的热量为13.5J，错误。

6．如图，两个透明容器中密封着等量的空气，U型管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化。两容器中的电阻丝串联起来接到电源两端，小海用此电路来探究电流通过导体时产生的热量跟什么因素有关。由图可知，在电流大小和通电时间相等的情况下，电阻越大，这个电阻产生的热量越　   　；若通过电阻的电流为0.5A，通电10s，阻值为10Ω的电阻产生的热量是　   　J。

【答案】多；25。

【解析】（1）由图可知，两个透明容器中密封着等量的空气，右侧U型管中液面高度的变化较大，在通电时间相同，电流一定的情况下，电阻越大，电流产生的热量越多；

（2）通过电阻的电流为0.5A，通电10s，阻值为10Ω的电阻产生的热量：

Q＝I2Rt＝（0.5A）2×10Ω×10s＝25J。

7．用图示装置探究“影响电热的因素”，A、B、C为三根相同的电阻丝。以A、B为研究对象，该实验探究的是在　   　不变时电热与　 　的关系；若将C也置于右侧容器中，这时B、C并联后可等效为一根电阻丝，那么，该装置还可探究在　 　不变时电热与　 　的关系。（填“电流”或“电阻”）

【答案】电阻；电流；电流；电阻。

【解析】（1）由图知，电阻丝B、C并联后与A串联，根据并联电路的电流特点可知，通过A的电流与通过B、C的电流之和相同，所以通过A的电流大于通过B的电流，已知容器内A、B的电阻相同，在通电时间相同时，该实验探究的是电流产生热量与电流大小的关系；

（2）若将C也置于右侧容器中，这时B、C并联后可等效为一根电阻丝（等效电阻为5Ω），其等效电阻是A电阻丝的一半，此时通过A的电流与通过右侧“一根”电阻丝的电流相同，所以探究的是：电流相同时，相同时间内电流产生热量与电阻大小的关系。

8．从产品说明书得知，一台“6V 3W”的迷你型小风扇，电动机线圈阻值为0.1Ω．则小风扇正常工作1min消耗的电能为　　J；电动机线圈1min产生的热量为　　J。

【答案】180；1.5。

【解析】（1）一台“6V 3W”的迷你型小风扇，电动机线圈阻值为0.1Ω．首先，要明确小风扇的所消耗的电能W一部分转化为机械能，另一部分转化为内能Q．所以，产生的热量Q＜消耗的电能W．千万不要误以为产生的热量就是消耗的电能，即对于风扇、空调、电动机之类的用电器，其电热Q≠W。

（2）解题过程中需要注意所有哦物理量的单位都要用到国际单位，所以先要把1min化成60s来进行计算。

（3）通过“6V 3W”可以根据公式：I=PU可以求得。

（4）计算消耗电能的公W＝Pt；计算电热的公式Q＝I2Rt。

消耗的电能为W＝Pt＝3W×60s＝180J；

电路中线圈的电流为I=PU=3W6V=0.5A；

电路中通过线圈的电流为产生的热量为Q＝I2Rt＝（0.5A）2×0.1Ω×60s＝1.5J。

9.如图电路中，U＝12V，R1＝6Ω，R2＝3Ω，R3＝4Ω．当S2断开，S1闭合时，电阻R1消耗的电功率为________W；当S1、S2都闭合时，6s内电流通过R2产生的热量是________J。

【答案】 8.64；32

【解析】（1）当S2断开，S1闭合时，电阻R1和R3串联，

电路的电流：

I＝ ＝ ＝1.2A，

电阻R1消耗的电功率：P＝I2R1＝（1.2A）2×6Ω＝8.64W；（2）当S1、S2都闭合时，电阻R1和R2先并联，再和R3串联，

R1和R2并联的总电阻：

R＝ ＝ ＝2Ω，

干路中的电流：

I′＝ ＝ ＝2A，

则电阻R2两端的电压：U2＝I′R＝2A×2Ω＝4V，

6s内电流通过R2产生的热量：

Q＝W＝ t＝ ×6s＝32J。

10.如图所示，物理实验小组探究“电流通过导体产生热的多少与什么因素有关”的实验装置。两个透明容器中封闭着等量的空气，且都有一段电阻丝。将透明容器与U形管相连，接入电路。

（1）组装之前，U形管内注入适量红墨水，U形管　   　（选填“属于”或“不属于”）连通器。

（2）图甲是探究在通电时间相同和　   　相同的情况下，导体产生的热量与　   　大小是否有关的装置。

（3）实验中通过观察　   　的变化反映密闭空气温度的变化，在研究许多物理问题时都会用到这种方法，下列研究实例采用研究方法与此相同的是　   　。

A．探究电流与电压、电阻的关系

B．用铁屑显示磁体周围磁场分布

C．研究光的传播时，引入“光线”

D．扩散现象表明分子在不停地做无规则运动

（4）由图乙，电流表的示数为　 　A，在这种情况下，右侧容器中定值电阻在10s内产生的热量是　   J。

（5）某实验小组发现通电一段时间后，其中一个U形管中的液面高度几乎不变，发生此现象的原因可能是　   　。

【答案】（1）属于；（2）电流；电阻；（3）U形管液面高度；BD；

（4）2；400；（5）透明容器密闭性不好（透明容器漏气、对应电阻丝短路）。

【解析】（1）由图知，U形管内注入适量红墨水，上端开口，下端相连通，所以属于连通器；

（2）由图知，阻值不同的电热丝串联在两个密闭容器中，通过的电流和通电时间都相同，所以探究的是电流产生热量与电阻的关系；

（3）电流通过导体产生热量的多少不能直接观察，但液体温度的变化可以通过液面高度差的变化来反映。采用的是转换法；

A.探究电流与电压、电阻的关系，采用的是控制变量法；

B.用铁屑显示磁体周围磁场分布，采用的是转换法；

C.研究光的传播时，引入“光线”，采用的是模型法；

D.扩散现象表明分子在不停地做无规则运动，采用的是转换法。故选BD；

（4）由图知，电流表选择的是～3A量程，对应的分度值是0.1A，电流表示数为2A；

右侧容器中定值电阻在10s内产生的热量是Q＝I2Rt＝（2A）2×5Ω×10s＝200J；

（5）由Q＝I2Rt可知，电阻丝R1和R2在相同时间内产生的热量不同，则U形玻璃管中应该出现液面高度差；而其中一个U形玻璃管中液面高度几乎不变，说明与此相连的空气盒有可能漏气，也可能是对应的容器内的电热丝短路。

11.如图所示的电路中，定值电阻R1=150Ω、R2=300Ω．闭合开关S后，电流表A2的示数为5mA．求：

（1）电阻R1两端的电压为多少

（2）电流表A1的示数为多少

（3）电路工作5min，R1产生的焦耳热是多少．

【答案】（1）电阻R1两端的电压为1.5V；

（2）电流表A1的示数为15mA；

（3）电路工作5min，R1产生的焦耳热是4.5J．

【解析】由电路图可知，R1与R2并联，电流表A1测干路电流，电流表A2测R2支路的电流．

（1）因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，由I=可得，电阻R1两端的电压：

U1=U2=I2R2=5×10﹣3A×300Ω=1.5V；

（2）通过R1的电流：

I1===0.01A=10mA，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，电流表A1的示数：

I=I1+I2=10mA+5mA=15mA；

（3）电路工作5min，R1产生的焦耳热：

Q1=I12R1t=（0.01A）2×150Ω×5×60s=4.5J．

12.养生壶是一种用于养生保健的烹饮容器， 采用新型电加热材料， 通电后产生热量把壶内的水加热。 如图 18 - 4 - 16 所示是某款养生壶及其铭牌， 求：

（1）养生壶正常工作时的电阻。

（2）若正常工作时，养生壶加热效率为91% ，将1kg水从20℃加热到85℃需要多长时间。[ c 水 = 4.2×10 3J/（kg·℃）]

（3）用电高峰期，家中只有液晶电视机和养生壶工作时，养生壶将1 kg水从20℃加热到85 ℃，实际用时36s，通过电能表测得此过程共耗电3.726 × 105J ，此时养生壶两端的电压和通过液晶电视机的电流为多大。（ 设养生壶的电阻和加热效率不变）

【答案】(1)48.4 Ω　(2)300 s(3)200 V　1 A

【解析】 (1)由P＝UI和I＝得，养生壶正常工作时的电阻为R＝＝＝48.4 Ω。

(2)水吸收的热量：Q吸＝c水mΔt＝4.2×103 J/(kg·℃)×1 kg×(85 ℃－20 ℃)＝2.73×105 J；

电流做功：W总＝＝＝3×105 J，

养生壶的工作时间：t＝＝＝300 s。

(3)在用电高峰期，养生壶的实际功率：P实＝＝＝ W，实际电压为U实＝＝＝200 V；

13.如图甲所示。电源电压保持不变，R0为定值电阻。闭合开关S，将滑动变阻器的滑片从a端滑到b端的过程中，电压表示数U与电流表示数I间的关系图象如图乙所示。求：

（1）电源电压、R0的阻值、滑动变阻器的最大阻值。

（2）当滑片在a端时，通电1min电阻R0产生的热量。

【答案】（1）电源电压为12V，R0的阻值为10Ω，滑动变阻器的最大阻值为20Ω；

（2）当滑片在a端时，通电1min电阻R0产生的热量为96J。

【解析】（1）当滑片位于b端时，电路为R0的简单电路，电压表测电源的电压，电流表测电路中的电流，

此时电路中的电流最大，由图乙可知，电源的电压U=12V，电路中的最大电流I大=1.2A，

由I=可得，R0的阻值：R0===10Ω；

当滑片位于a端时，R0与R串联，电流表测电路中的电流，电压表测R0两端的电压，此时电路中电流最小，

由图乙可知，电路中的电流I小=0.4A，U0=4V，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，滑动变阻器两端的电压：U滑=U﹣U0=12V﹣4V=8V，

则滑动变阻器的最大阻值：R===20Ω；

（2）当滑片在a端时，通电1min电阻R0产生的热量：Q0=I小2R0t=（0.4A）2×10Ω×60s=96J。

14.如图所示电路中，灯泡L标有“12V 3W”字样，R为定值电阻，闭合开关S后，灯泡L恰好正常发光，电流表的示数为0.45A，通过计算回答：

（1）灯泡L的额定电流是多少安？

（2）定值电阻R的阻值是多少欧？

（3）该电路工作5min，定值电阻R产生的热量是多少焦？

【答案】（1）灯泡L的额定电流是0.25A；

（2）定值电阻R的阻值是60Ω；

（3）R在5min内产生的热量是720J。

【解析】由电路图可知，电阻R与灯泡并联，电流表测干路的电流。

（1）由P=UI可得，灯泡L的额定电流：IL===0.25A；

（2）因并联电路中各支路两端的电压相等，且灯泡正常发光，根据并联电路的电流规律可知，通过电阻的电流为：

IR=I﹣IL=0.45A﹣0.25A=0.2A；

所以，电源的电压U=UL=12V，由I=可得，R的阻值：R===60Ω；

（3）电阻在5min内消耗的电能：W=UIt=12V×0.2A×5×60s=720J。