第十九章  生活用电

第2节  家庭电路中电流过大的原因

1. 关于家庭电路,下列说法正确的是(　　)

A. 在家庭电路中,同时工作的用电器越多,总电阻越大

B. 家用电能表的示数显示了家庭用电的总功率

C. 如果家庭电路中不安装保险丝,那么发生短路时,会因为通过用电器的电流过大而烧毁用电器

D. 电炉工作时,电炉丝热得发红,而连接电炉丝的导线并不太热是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小很多

2. 家庭电路中的电灯比往常的同一时间显得暗一些,观察电能表的表盘转得很快,这种情况说明电路中发生的现象可能是下列四种原因中的哪一种(　　)

A. 电源电压供电不足                    B. 火线和零线发生短路

C. 有人接入大功率用电器             D. 零线在某处形成开路

3. 在家庭电路中,闭合某一用电器开关,发现原来亮着的灯光先变暗,然后熄灭.经检查发现保险丝熔断了.产生这一故障的原因是(　　)

A. 开关接触不良                B. 灯座中两个接线柱松动了

C. 灯泡的灯丝断了             D. 电路中用电器的总功率过大

4. 家庭电路中有时会出现这样的现象:原来各用电器都在正常工作,当再将一个手机充电器的插头插入插座时,家里所有的用电器全部停止了工作,关于这种现象以及形成的原因,以下说法正确的是(　　)

A. 可能是这个插座的火线和零线原来就相接触形成了短路

B. 可能是这个用电器的插头与插座没有形成良好接触,仍然是断路状态

C. 可能是插头插入这个插座时,导致火线和零线相接触形成了短路

D. 可能是同时工作的用电器过多,导致干路中总电流过大,保险开关跳闸

5. 在某家庭电路中,接入了规格符合要求的保险丝,当开关一闭合,电灯不亮且保险丝立即熔断,发生此现象的原因可能是(　　)

A. 电路某处断路                    B. 将开关一端接零线,一端接火线

C. 将开关接在零线上             D. 电路中的电压过低

6. 小红家里的空气开关有一天突然“跳闸”了,她赶紧关掉家里所有的用电器,然后再去将空气开关复位,但开关又立即跳闸,这可能是因为(　　)

A. 电路中有短路现象                             B. 电路中有断路现象

C. 电路中用电器的总功率过大             D. 空气开关的额定电流过小

7. 职业学校电气专业的小强同学在学习安装照明电路时,由于操作不规范,导致开关中两个接线柱接到一起。这样产生的后果是(　　)

A. 灯不能正常发光             B. 熔丝迅速熔断

C. 开关依然起作用             D. 灯总是亮着

8．在家庭电路中从进户线到用电器之间应有总开关、电能表和熔断器，它们的先后顺序是（    ）

A．熔断器、电能表、总开关

B．总开关、熔断器、电能表

C．电能表、总开关、熔断器

D．电能表、熔断器、总开关

9．李明同学家的所有家用电器都不工作了，他用测电笔检查时，发现所有的家用电器都不带电，保险丝也没有断。发生此现象的原因不可能的是(    )

A．停电了

B．进户火线断了

C．保险丝接线处接触不良

D．火线与零线相碰了

10. 关于家庭电路和安全用电说法正确的是（            ）

A . 家庭电路中，开关一定要接在灯泡和零线之间

B . 试电笔只要接触火线，氖管就会发光

C . 站在地面上的人，因碰火线而触电时，漏电保护器会切断电路

D . 家庭电路中空气开关跳闸，一定是电路中出现了短路

11.在家庭生活中，我们会遇到这些情况：在下述情况中，会造成因电路中电流过大而引发空气开关跳闸的是（        ）
①控制灯的开关中两个线头相碰；
②插座中分别与火线和零线连接的两个线头相碰；
③电路中增加多个大功率的用电器；
④插头与插座接触不良．

A  . ①和②               B  . ②和③         C  . ③和④        D  . ①和④

12.如图所示是家庭电路中造成电线燃烧的两种常见情况，其中________图（选填“甲”或“乙”）所示情况是总功率过大．另一种情况是________现象．

13. 学了有关电学知识，小刚观察了家里的用电器发现；电饭煲、电水壶和电熨斗分别标有“ ”、“ ”和“ ”的字样．电能表上标有“ ”的字样．

（1）它们各自正常工作相同时间，________（选填“电饭煲”、“电水壶”和“电熨斗”）产生的热量最多．

（2）计算，标有“ ”的电饭煲正常工作，电流所做的功为多少？

（3）小刚家有时会出现“跳闸”停电现象，请你帮他分析一下“跳闸”可能的原因．

（4）小刚发现熨衣服时，电熨斗中电热丝热的发烫，而连接电熨斗的导线却不怎么热，这是为什么？