第十九章  生活用电

第2节  家庭电路中电流过大的原因

1. 关于家庭电路,下列说法正确的是(　　)

A. 在家庭电路中,同时工作的用电器越多,总电阻越大

B. 家用电能表的示数显示了家庭用电的总功率

C. 如果家庭电路中不安装保险丝,那么发生短路时,会因为通过用电器的电流过大而烧毁用电器

D. 电炉工作时,电炉丝热得发红,而连接电炉丝的导线并不太热是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小很多

【答案】D

【解析】家庭电路是并联,由于电阻越并联越小,工作的用电器越多,总电阻越小;电能表测量的是用电器消耗了多少电能而非功率;发生短路时,用电器被短路,并没有电流通过,但线路上的电流会很大,因此线路或电源将会被烧坏,而用电器不会损坏;电炉在使用时,电炉丝和导线串联,I电炉丝=I导线,通电时间t相同,∵Q=I2Rt,R电炉丝>R导线,∴电流产生的热量:Q电炉丝>Q导线,从而出现电炉丝放出大量的热,而输电导线几乎不发热的现象.

2. 家庭电路中的电灯比往常的同一时间显得暗一些,观察电能表的表盘转得很快,这种情况说明电路中发生的现象可能是下列四种原因中的哪一种(　　)

A. 电源电压供电不足                    B. 火线和零线发生短路

C. 有人接入大功率用电器             D. 零线在某处形成开路

【答案】C

【解析】电能表的表盘转得很快表明电路的总功率较大,此时干路中的电流也大,导线上有电阻,因此导线也分得一部分电压,使用户家的电压低于正常值,所以电灯比往常的同一时间显得暗一些.

3. 在家庭电路中,闭合某一用电器开关,发现原来亮着的灯光先变暗,然后熄灭.经检查发现保险丝熔断了.产生这一故障的原因是(　　)

A. 开关接触不良                B. 灯座中两个接线柱松动了

C. 灯泡的灯丝断了             D. 电路中用电器的总功率过大

【答案】D

【解析】“先变暗,后熄灭”现象说明了电路不是由于短路或短路造成的.

4. 家庭电路中有时会出现这样的现象:原来各用电器都在正常工作,当再将一个手机充电器的插头插入插座时,家里所有的用电器全部停止了工作,关于这种现象以及形成的原因,以下说法正确的是(　　)

A. 可能是这个插座的火线和零线原来就相接触形成了短路

B. 可能是这个用电器的插头与插座没有形成良好接触,仍然是断路状态

C. 可能是插头插入这个插座时,导致火线和零线相接触形成了短路

D. 可能是同时工作的用电器过多,导致干路中总电流过大,保险开关跳闸

【答案】C

【解析】由电器全部停止工作可知,干路上的保险丝被熔断了,保险丝被熔断是由于电路中的电流过大.产生电流过大的原因有两个:一是用电器的总功率过大,另一个是发生短路.由生活常识可知,手机充电器的功率比较小,说明不是由于总功率过大造成的,只能是电路中有短路现象发生.

5. 在某家庭电路中,接入了规格符合要求的保险丝,当开关一闭合,电灯不亮且保险丝立即熔断,发生此现象的原因可能是(　　)

A. 电路某处断路                    B. 将开关一端接零线,一端接火线

C. 将开关接在零线上             D. 电路中的电压过低

【答案】B

【解析】闭合开关,保险丝就立即熔断,说明电路中某处有短路.

6. 小红家里的空气开关有一天突然“跳闸”了,她赶紧关掉家里所有的用电器,然后再去将空气开关复位,但开关又立即跳闸,这可能是因为(　　)

A. 电路中有短路现象                             B. 电路中有断路现象

C. 电路中用电器的总功率过大             D. 空气开关的额定电流过小

【答案】A

【解析】关掉家里的所有用电器,然后再去将空气开关复位,但开关又立即跳起,因此可以排除总功率过大的可能,只能是电路中有短路现象发生.

7. 职业学校电气专业的小强同学在学习安装照明电路时,由于操作不规范,导致开关中两个接线柱接到一起。这样产生的后果是(　　)

A. 灯不能正常发光             B. 熔丝迅速熔断

C. 开关依然起作用             D. 灯总是亮着

【答案】D

【解析】开关中两个接线柱接到一起，说明开关被短路，在电路中开关不起任何作用。

8．在家庭电路中从进户线到用电器之间应有总开关、电能表和熔断器，它们的先后顺序是（    ）

A．熔断器、电能表、总开关

B．总开关、熔断器、电能表

C．电能表、总开关、熔断器

D．电能表、熔断器、总开关

【答案】：C

【解析】：家庭电路中各元件的连接顺序是进户线、电能表、总开关、保险装置、插座、开关和用电器等。总开关应在熔断器前，在更换熔断器时断开总开关，防止造成危险。

9．李明同学家的所有家用电器都不工作了，他用测电笔检查时，发现所有的家用电器都不带电，保险丝也没有断。发生此现象的原因不可能的是(    )

A．停电了

B．进户火线断了

C．保险丝接线处接触不良

D．火线与零线相碰了

【答案】D

【解析】家庭电路中线路都不带电，说明火线与家庭电路断开，停电也是可能的。保险丝是接在火线上的，所以也可能是保险丝接触不良。火线与零线相碰就造成短路了，电路时电路中电流很大，保险丝会烧断，所以D选项也不正确。

10. 关于家庭电路和安全用电说法正确的是（            ）

A . 家庭电路中，开关一定要接在灯泡和零线之间

B . 试电笔只要接触火线，氖管就会发光

C . 站在地面上的人，因碰火线而触电时，漏电保护器会切断电路

D . 家庭电路中空气开关跳闸，一定是电路中出现了短路

【答案】C

【解析】

A．家庭电路中，开关一定要接在灯泡和火线之间，故A错误．

B．试电笔接触火线的同时，人体要碰触笔尾的金属体，氖管才会发光，故B错误．

C．人体应碰触火线而触电时，漏电保护器会切断电路，故C正确．

D．家庭电路中，空气开关跳闸，也可能是电功率过大，故D错误．

11.在家庭生活中，我们会遇到这些情况：在下述情况中，会造成因电路中电流过大而引发空气开关跳闸的是（        ）
①控制灯的开关中两个线头相碰；
②插座中分别与火线和零线连接的两个线头相碰；
③电路中增加多个大功率的用电器；
④插头与插座接触不良．

A  . ①和②                  B  . ②和③          C  . ③和④         D  . ①和④

【答案】B

【解析】

解析：①开关中的两个线头相碰，会导致开关无法控制用电器，用电器将一直工作，但不会导致电流过大，不会引起家庭电路中空气开关跳闸；

②插座中的两个线头相碰，会造成电路短路，从而造成电流过大，引起家庭电路中空气开关跳闸；

③电路中增加了大功率用电器，会导致用电器的总功率过大，会导致电流过大，引起家庭电路中空气开关跳闸；

④插头与插座接触不良会造成该用电器不能工作，不会引起家庭电路中空气开关跳闸．

12.如图所示是家庭电路中造成电线燃烧的两种常见情况，其中________图（选填“甲”或“乙”）所示情况是总功率过大．另一种情况是________现象．

【答案】

甲   短路

【解析】

家庭电路中电流过大的原因主要有两个方面，一是用电器短路，二是用电器的总功率过大．

从甲图中可以看出，用电器较多，并且还有大功率的电炉，因此是用电器的总功率过大而造成的．
从乙图中可以看出导线直接将火线和零线相连，因此是短路造成的．

13. 学了有关电学知识，小刚观察了家里的用电器发现；电饭煲、电水壶和电熨斗分别标有“ ”、“ ”和“ ”的字样．电能表上标有“ ”的字样．

（1）它们各自正常工作相同时间，________（选填“电饭煲”、“电水壶”和“电熨斗”）产生的热量最多．

（2）计算，标有“ ”的电饭煲正常工作，电流所做的功为多少？

（3）小刚家有时会出现“跳闸”停电现象，请你帮他分析一下“跳闸”可能的原因．

（4）小刚发现熨衣服时，电熨斗中电热丝热的发烫，而连接电熨斗的导线却不怎么热，这是为什么？

【答案】

1.（1）电水壶；

2.（2）电饭煲正常工作0.2h，电流所做的功为0.2kW⋅h；

3.（3）“跳闸”可能的原因：电路中发生短路故障，电路中用电器的总功率过大造成干路电流过大；

4.（4）电热丝与导线串联，而电热丝电阻比导线大的多，根据焦耳定律可知，相同时间里电热丝产生的热量比导线大的多，因此电热丝热的发烫而导线却不怎么热．

【解析】

解：（1）电饭煲、电水壶和电熨斗三个用电器都为纯电阻，消耗的电能全部转化为热量，
由用电器的铭牌可知，电水壶的额定功率最大，正常工作时的功率最大，
由Q=W=Pt可知，时间相同内，电水壶产生的热量最多；

（2）由P=W/t可得，电饭煲正常工作0.2h电流所做的功：
W=P电饭锅t=1000×10−3kW×0.2h=0.2kW⋅h

（3）在家庭电路中，因电流过大导致开关“跳闸”的原因有：电路中发生短路故障，电路中用电器的总功率过大造成干路电流过大；

（4）电熨斗在使用时，电热丝和导线串联，I电热丝=I导线I电热丝=I导线，通电时间tt相同，
因Q=I2Rt，R电热丝>R导线，
所以，电流产生的热量：Q电热丝>Q导线，
从而出现电熨斗中电热丝热的发烫，而连接电熨斗的导线却不怎么热的现象．