人教版 九年级  第十九章  生活用电

第2节  家庭电路中电流过大的原因

【学习目标】

- 知道家庭电路中电流过大的原因是家用电器的总功率过大和短路。

- 知道保险丝的作用。

【学习重点】家庭电路中电流过大的原因及保险丝的作用

【学习难点】家庭电路中电流过大的原因及保险丝的作用

【自主预习】

1.家庭电路中电流和电功率的关系。

由P= UI  可知，电器越多，用电器的总功率越 大   ，干路中的电流越  大   。

2.家庭电路中电流过大的原因：一是用电器的总功率过  大     ，二是电路出现   短路    。

3.家庭电路中电流过大导致的后果由Q=I2Rt可知，电路中的总电流越大，在相同时间内电流流过导线时产生的热量越  多  ，导线的温度越  高  ，这样会导致导线绝缘皮严重老化，容易引发   火灾   。

4.保险丝用什么材料制作？保险丝是用     铅锑  合金制成的，这种材料有什么特点？电阻较  大  ，熔点比较   低  。

5.电路中用保险丝原因：当电路中的电流  过大   时，它由于温度升高而熔断，能自动   熔断     ，起到    保护电路    的作用。

【合作探究】

★学生活动一：家庭电路中电流过大的原因

1：根据导课时的问题，让学生展开讨论、分析、猜想什么原因造成电路中电流过大？

2：让不同组的同学发表自己的观点，不同答案的再给予补充，老师归纳整理。

猜想1：可能是火线与零线直接连起来了；

猜想2：可能是小明家同时工作的用电器过多；

猜想3：可能是插头内部两根线接触了；

归纳总结：           家庭电路中电流过大的原因：电路短路或用电器总功率过大。

3：验证猜想：家庭电路中同时连入多个大功率用电器。

问题：为什么会出现实验中的现象？

分析：用电器的总功率过大导致电流      过大的原因。

用电器总功率：           P总＝P1＋P2＋P3＝U(I1＋I2 ＋I3)=UI总

因家庭电路中电源电压U ＝220 V不变，由I总= P总/U  可知， P总越大，则 I总越大。

知识拓宽1：在家中要添加新的家电，如电热器、空调等，应该先计算一下，防止电流过大超过家庭供电线路和电能表允许的      最大值。

知识拓宽2：在家庭电路中由于在改装线路时不细心将火线和零线直接接通；由于灯座、插座、插头的两个接线柱接线不规范，而使得火线和零线相碰；或者电线绝缘外皮被刮或老化，使火线和零线直接接通等都会引起       短路。

学生思考：有时候家庭电路中用电器的总功率并不是很大，但是也会产生电流过大的现象，你认为原因可能是什么？

归纳总结：      短路是家庭电路中电流过大的另一个原因

★学生活动一：保险丝的作用

1：小明家的保险丝断了，为了解决这一问题，聪明的小明很快又换了一根，可是刚换上保险丝又断了，于是小明干脆换上了一根铜丝，请问小明这样做可以吗？

学生讨论、交流，阐明自己的观点。

归纳总结：保险丝一般选择电阻率   较大、熔点较低的      铅锑合金；它的作用是当电路中的电流过大时，自动熔断，切断电流，起到       保护电路的作用。

【归纳整理】

【课堂练习】

1. 关于家庭电路,下列说法正确的是(　　)

A. 在家庭电路中,同时工作的用电器越多,总电阻越大

B. 家用电能表的示数显示了家庭用电的总功率

C. 如果家庭电路中不安装保险丝,那么发生短路时,会因为通过用电器的电流过大而烧毁用电器

D. 电炉工作时,电炉丝热得发红,而连接电炉丝的导线并不太热是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小很多

【答案】D

【解析】家庭电路是并联,由于电阻越并联越小,工作的用电器越多,总电阻越小;电能表测量的是用电器消耗了多少电能而非功率;发生短路时,用电器被短路,并没有电流通过,但线路上的电流会很大,因此线路或电源将会被烧坏,而用电器不会损坏;电炉在使用时,电炉丝和导线串联,I电炉丝=I导线,通电时间t相同,∵Q=I2Rt,R电炉丝>R导线,∴电流产生的热量:Q电炉丝>Q导线,从而出现电炉丝放出大量的热,而输电导线几乎不发热的现象.

2. 家庭电路中的电灯比往常的同一时间显得暗一些,观察电能表的表盘转得很快,这种情况说明电路中发生的现象可能是下列四种原因中的哪一种(　　)

A. 电源电压供电不足                    B. 火线和零线发生短路

C. 有人接入大功率用电器             D. 零线在某处形成开路

【答案】C

【解析】电能表的表盘转得很快表明电路的总功率较大,此时干路中的电流也大,导线上有电阻,因此导线也分得一部分电压,使用户家的电压低于正常值,所以电灯比往常的同一时间显得暗一些.

3. 在家庭电路中,闭合某一用电器开关,发现原来亮着的灯光先变暗,然后熄灭.经检查发现保险丝熔断了.产生这一故障的原因是(　　)

A. 开关接触不良                B. 灯座中两个接线柱松动了

C. 灯泡的灯丝断了             D. 电路中用电器的总功率过大

【答案】D

【解析】“先变暗,后熄灭”现象说明了电路不是由于短路或短路造成的.

4. 家庭电路中有时会出现这样的现象:原来各用电器都在正常工作,当再将一个手机充电器的插头插入插座时,家里所有的用电器全部停止了工作,关于这种现象以及形成的原因,以下说法正确的是(　　)

A. 可能是这个插座的火线和零线原来就相接触形成了短路

B. 可能是这个用电器的插头与插座没有形成良好接触,仍然是断路状态

C. 可能是插头插入这个插座时,导致火线和零线相接触形成了短路

D. 可能是同时工作的用电器过多,导致干路中总电流过大,保险开关跳闸

【答案】C

【解析】由电器全部停止工作可知,干路上的保险丝被熔断了,保险丝被熔断是由于电路中的电流过大.产生电流过大的原因有两个:一是用电器的总功率过大,另一个是发生短路.由生活常识可知,手机充电器的功率比较小,说明不是由于总功率过大造成的,只能是电路中有短路现象发生.

5. 在某家庭电路中,接入了规格符合要求的保险丝,当开关一闭合,电灯不亮且保险丝立即熔断,发生此现象的原因可能是(　　)

A. 电路某处断路                    B. 将开关一端接零线,一端接火线

C. 将开关接在零线上             D. 电路中的电压过低

【答案】B

【解析】闭合开关,保险丝就立即熔断,说明电路中某处有短路.

6. 小红家里的空气开关有一天突然“跳闸”了,她赶紧关掉家里所有的用电器,然后再去将空气开关复位,但开关又立即跳闸,这可能是因为(　　)

A. 电路中有短路现象                             B. 电路中有断路现象

C. 电路中用电器的总功率过大             D. 空气开关的额定电流过小

【答案】A

【解析】关掉家里的所有用电器,然后再去将空气开关复位,但开关又立即跳起,因此可以排除总功率过大的可能,只能是电路中有短路现象发生.

7. 职业学校电气专业的小强同学在学习安装照明电路时,由于操作不规范,导致开关中两个接线柱接到一起。这样产生的后果是(　　)

A. 灯不能正常发光             B. 熔丝迅速熔断

C. 开关依然起作用             D. 灯总是亮着

【答案】D

【解析】开关中两个接线柱接到一起，说明开关被短路，在电路中开关不起任何作用。

8．在家庭电路中从进户线到用电器之间应有总开关、电能表和熔断器，它们的先后顺序是（    ）

A．熔断器、电能表、总开关

B．总开关、熔断器、电能表

C．电能表、总开关、熔断器

D．电能表、熔断器、总开关

【答案】：C

【解析】：家庭电路中各元件的连接顺序是进户线、电能表、总开关、保险装置、插座、开关和用电器等。总开关应在熔断器前，在更换熔断器时断开总开关，防止造成危险。

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。