| A\★人教新课标九年级物理全一册★★ 第十九章 生活用电 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 题 |  |  | 第2节 家庭电路电流过大的原因 |  |
| 教学目标 |  |  | - 知识与技能 - 知道家庭电路中电流过大的原因是家用电器的总功率过大和短路。 - 知道保险丝的作用。 - 过程与方法 通过教师分层引导，激发学生求知欲，培养学生自主学习能力，形成独立的解题思维。 - 情感、态度与价值观 在探究过程中，体验科学探究的步骤、科学探究的方法和态度。 |  |
| 教学重点 |  |  | 家庭电路中电流过大的原因 |  |
| 教学难点 |  |  | 家庭电路中电流过大的原因 |  |
| 教学准备 |  |  | 家庭电路演示板、保险丝、试电笔、多媒体课件 |  |
| 教学方法 |  |  | 观察法、实验法、归纳总结 |  |
| 课时安排 |  | 1课时 |  |  |
| 教学过程 |  |  |  | 备注 |
| - 创设情境、引入新课 今天，小明的爸爸将刚买过来的一台空调的插入插座后，使正在播放的彩电黑屏了，经检查发现是总开关下面的保险丝断了。我们经过上节课的学习知道：保险丝接在干路上对电流起保护作用，即当电流过大时，保险丝将自动熔断。上述现象说明电路中的电流过大了。于是，小明就想是什么原因造成电路中电流过大呢？从问题导入新课！ - 进行新课 - 家庭电路中电流过大的原因 活动1：根据导课时的问题，让学生展开讨论、分析、猜想什么原因造成电路中电流过大？ 活动2：让不同组的同学发表自己的观点，不同答案的再给予补充，老师归纳整理。 猜想1：可能是火线与零线直接连起来了； 猜想2：可能是小明家同时工作的用电器过多； 猜想3：可能是插头内部两根线接触了； 归纳总结：家庭电路中电流过大的原因：电路短路或用电器总功率过大。 活动3：验证猜想：家庭电路中同时连入多个大功率用电器。 问题：为什么会出现实验中的现象？ 分析：用电器的总功率过大导致电流过大的原因。 用电器总功率： P总＝P1＋P2＋P3＝U(I1＋I2 ＋I3)=UI总 因家庭电路中电源电压U ＝220 V不变，由I总= P总/U 可知， P总越大，则 I总越大。 知识拓宽1：在家中要添加新的家电，如电热器、空调等，应该先计算一下，防止电流过大超过家庭供电线路和电能表允许的最大值。 知识拓宽2：在家庭电路中由于在改装线路时不细心将火线和零线直接接通；由于灯座、插座、插头的两个接线柱接线不规范，而使得火线和零线相碰；或者电线绝缘外皮被刮或老化，使火线和零线直接接通等都会引起短路。 学生思考：有时候家庭电路中用电器的总功率并不是很大，但是也会产生电流过大的现象，你认为原因可能是什么？ 归纳总结：短路是家庭电路中电流过大的另一个原因 （二）保险丝的作用 活动1：出示课件，展示问题。 小明家的保险丝断了，为了解决这一问题，聪明的小明很快又换了一根，可是刚换上保险丝又断了，于是小明干脆换上了一根铜丝，请问小明这样做可以吗？ 学生讨论、交流，阐明自己的观点。 活动2：老师针对学生们的结论和质疑，进行演示课本P111的19.2-4的实验，同时引导学生观察比较保险丝和铜丝的变化情况。 归纳总结：保险丝一般选择电阻率较大、熔点较低的铅锑合金；它的作用是当电路中的电流过大时，自动熔断，切断电流，起到保护电路的作用。 - 是巩固小结 - 家庭电路中电流过大的原因 总功率过大导致电流过大 - 保险丝的作用 熔断后及时断开保护电路 四、布置作业 完成动手动脑学物理题目。 五、板书设计 第2节 家庭电路电流过大的原因 一、家庭电路中电流过大的原因 总功率过大导致电流过大 二、保险丝的作用 熔断后及时断开保护电路 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |