第十九章  生活用电

第3节  安全用电

1．对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，以下说法错误的是（        ）

A  . 发生如图甲所示的触电时，漏电保护器不起作用

B  . 发生如图乙所示的触电时，空气开关不起作用

C  . 发生如图所示的两种触电时，漏电保护器都能自动断开电路

D  . 当电路发生短路时，空气开关能够自动切断电路

2.有关家庭电路及安全用电的说法正确的是（　　）

A．漏电保护器和空气开关作用相同可以相互替代

B．不同时触摸到火线和零线也可能触电

C．电灯开关短路时，可引起空气开关跳闸

D．使用试电笔时手必须接触笔尖金属体

3．下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A．用湿布擦拭正在工作的台灯

B．在未断开电源的情况下更换灯泡

C．一个插座上同时使用多个大功率用电器

D．家庭电路中安装保险丝或空气开关

4．电给人类带来了极大的便利，但不正确用电也会带来很大的危害，甚至会危及生命，下列做法符合安全用电原则的是（　　）

A．使用试电笔时用手指抵住笔尖金属体

B．在高压线下钓鱼

C．在家庭电路中使用绝缘层老化破损的导线

D．搬动电器前先断开电源开关

5．有关安全用电，下列做法错误的是（　　）

A．使用验电笔时手要接触验电笔后端金属部分

B．为了使用方便，可以剪掉三脚插头中保护接地线的插脚

C．接入漏电保护器，可以在导线漏电、电器短路等故障时断开电路起保护作用

D．高压线发生断线落地时，人不能靠近落地处

6．下列做法中不符合安全用电原则的是（　　）

A．高大建筑物的顶端都要安装避雷针

B．把用电器的三脚插头改为两脚插头，接在两孔插座上使用

C．及时更换家庭电路中绝缘皮老化、破损的导线

D．不接触低压带电体，不靠近高压带电体

7. “珍爱生命，远离危险！”下列做法符合安全用电原则的是（        ）

A  . 用铜丝替代保险丝

B  . 更换灯泡时断开电源开关

C  . 开关接在灯泡和零线之间

D  . 使用试电笔时手接触笔尖金属体

8.下列做法符合安全用电常识的是（　　）

A．雷雨天时，不要在开阔地行走，但可躲在大树下

B．家庭电路中，开关应接在火线与用电器之间

C．使用试电笔时，手不要接触笔尾金属体，以免触电

D．家用电器起火时，应立即用水扑灭

9.下图中符合安全用电原则的是（　　）

A．雷雨时在大树下躲雨

B．在高压线下钓鱼

C．在同一个插排上同时使用了多个大功率的用电器

D．发现有人触电时立即切断电源

10.如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则（　　）

A．甲、乙都会触电	B．甲、丙都会触电

C．乙、丁都会触电	D．丙、丁都会触电

11.如图所示的做法中符合安全原则的是（    ）

A．雷天站在大树下避雨

B．用手指触碰插座的插孔

C．用湿抹布擦发光的灯泡

D．将冰箱的金属外壳接地

12.下面哪些图所示情况可能会发生触电事故（    ）

A．甲、乙        B．甲、丙         C．乙、丙        D．甲、丁