第十九章  生活用电

第3节  安全用电

1．对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，以下说法错误的是（        ）

A  . 发生如图甲所示的触电时，漏电保护器不起作用

B  . 发生如图乙所示的触电时，空气开关不起作用

C  . 发生如图所示的两种触电时，漏电保护器都能自动断开电路

D  . 当电路发生短路时，空气开关能够自动切断电路

【答案】C

【解析】

发生如图甲所示的触电时，电流会从人的右手边到左手边回到零线，相当于人是一个负载，不存在漏电，所以漏电保护器不会起作用，另外这种触电方式由于电流流经了心脏，是很危险的，会造成人体的触电事故，故A正确，C错误．

发生如图乙所示的触电时，不会使电路中的电流过大，所以这种情况的触电，空气开关不起作用，故B正确．

当电路发生短路时，空气开关会自动切断电路，起到保护作用，故D正确．

2.有关家庭电路及安全用电的说法正确的是（　　）

A．漏电保护器和空气开关作用相同可以相互替代

B．不同时触摸到火线和零线也可能触电

C．电灯开关短路时，可引起空气开关跳闸

D．使用试电笔时手必须接触笔尖金属体

【答案】B

【解析】（1）空气开关是防止线路短路或者超负荷用的，而漏电保护器只有漏电的时候会跳闸，所以漏电保护器和空气开关作用不相同，在电路中要同时安装漏电保护器原理是当火线电流比零线电流大太多的话就说明电路的某个地方可能接地漏电，电流从大地跑了，此时漏电保护器起作用；

空气开关在电路过载或短路时，即通过电流过大时起到保护作用。

（2）触电是人体直接或间接接触火线，并且和零线或地线构成电流的路径，包括单相触电和双相触电；

（3）控制用电器的开关短接时，相当于开关闭合，用电器正常工作，不会引起电流过大，空气开关跳闸不会跳闸；

（4）试电笔在使用时手要碰触笔尾金属体，如接触试电笔的笔尖，相当于直接用手接触导线会有触电危险。

A.空气开关是防止线路短路或者超负荷用的，而漏电保护器只有漏电的时候会跳闸，所以漏电保护器和空气开关作用不相同，在电路中要同时安装，但不可以相互替代；故A错误；

B.站在地上的人手接触火线，电流会从火线经过人体流到大地，发生单线触电；所以，不同时触摸到火线和零线也会发生触电事故，故B正确；

C.电灯开关短路时，相当于开关闭合，灯泡一直发光，但不会引起空气开关跳闸，故C错误；

D.正确使用测电笔的方法：笔尖接触检测的导线，手必须接触笔尾金属体，这样才能检测导线是零线还是火线，故D错误。

3．下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A．用湿布擦拭正在工作的台灯

B．在未断开电源的情况下更换灯泡

C．一个插座上同时使用多个大功率用电器

D．家庭电路中安装保险丝或空气开关

【答案】D

【解析】（1）生活中的水是导体，不能用湿的物体接触带电体；

（2）在更换灯泡时，应先断开开关；

（3）家庭电路中各用电器是并联的，一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，引起火灾；

（4）家庭电路中必须要有保险丝或空气开关。

A.生活中的水是导体，用湿布擦拭正在工作的台灯容易发生触电事故，故A错误；

B.在未断开电源开关的情况下更换灯泡，灯泡处仍带电，容易发生触电事故，故B错误；

C.家庭电路中各用电器是并联的，一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，容易引起火灾，故C错误；

D.家庭电路中必须要有保险丝或空气开关，这样在电流过大时可自动切断电源，对电路起到保护作用，故D正确。

4．电给人类带来了极大的便利，但不正确用电也会带来很大的危害，甚至会危及生命，下列做法符合安全用电原则的是（　　）

A．使用试电笔时用手指抵住笔尖金属体

B．在高压线下钓鱼

C．在家庭电路中使用绝缘层老化破损的导线

D．搬动电器前先断开电源开关

【答案】D

【解析】A.使用测电笔时，手要与笔尾金属体接触，这样才能辨别零线和火线，但不能接触笔尖金属体。故A不符合安全用电原则；

B.高压线下钓鱼，鱼线很容易接触到高压线，会发生触电事故。故B不符合安全用电原则；

C.电线的绝缘皮破损老化、破损时应及时更换，否则容易发生触电事故或短路（即火线和零线直接连通），故C不符合安全用电原则；

D.为避免触电，在搬运电器之前必须切断电源。故D符合安全用电原则。

5．有关安全用电，下列做法错误的是（　　）

A．使用验电笔时手要接触验电笔后端金属部分

B．为了使用方便，可以剪掉三脚插头中保护接地线的插脚

C．接入漏电保护器，可以在导线漏电、电器短路等故障时断开电路起保护作用

D．高压线发生断线落地时，人不能靠近落地处

【答案】B

【解析】A.使用测电笔时，手要与笔尾金属体接触，这样才能正确辨别零线和火线，故A做法正确；

B.若去掉三脚插头中接地线的插脚，当用电器外壳漏电时，容易发生触电事故，故B做法错误；

C.由漏电保护器在电路中的作用可知，漏电保护器可以对人身触电、导线漏电以及用电器短路等故障起保护作用，故C做法正确；

D.高压线发生断线落地时，当人经过这个区域时，两脚之间存在相当高的电压，同样会发生触电事故，所以人不能靠近落地处，故D做法正确。

6．下列做法中不符合安全用电原则的是（　　）

A．高大建筑物的顶端都要安装避雷针

B．把用电器的三脚插头改为两脚插头，接在两孔插座上使用

C．及时更换家庭电路中绝缘皮老化、破损的导线

D．不接触低压带电体，不靠近高压带电体

【答案】B

【解析】（1）高大建筑物的里里外外都有金属，如不加避雷针，闪电在向下流动的过程中，可能会击中建筑物顶端的金属物体，从而放电，这样会损坏建筑物。；

（2）用电器的三脚插头能防止金属外壳漏电而触电，不能用两脚插头代替；

（3）电线的绝缘皮破损，人去接触时，容易造成触电事故；

（4）安全用电原则有：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

A.高大建筑物为避免发生雷击，顶端要安装避雷针，故A符合安全用电原则；

B.把用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用（即用电器的金属外壳没有接地），这样当金属外壳漏电时，电流不能导向大地，会发生触电事故，故B不符合安全用电原则；

C.电线的绝缘皮破损老化、破损时应及时更换，否则容易发生触电事故或短路（即火线和零线直接连通），故C符合安全用电原则；

D.安全用电的基本原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体，故D符合安全用电原则。

7. “珍爱生命，远离危险！”下列做法符合安全用电原则的是（        ）

A  . 用铜丝替代保险丝

B  . 更换灯泡时断开电源开关

C  . 开关接在灯泡和零线之间

D  . 使用试电笔时手接触笔尖金属体

【答案】B

【解析】

解：A．保险丝是根据焦耳定律工作的，铜丝的电阻很小并且熔点很高，产生的电热很少，即使电流很大，铜丝也不会熔断，不能起到保险作用，故A不符合安全用电要求；

B．更换灯泡时容易碰到金属部分，切断电源可以保证金属部分不带电，故B符合安全用电要求；

C．开关接在灯泡和零线之间，当断开开关，火线和灯泡还处于连接状态，人接触灯泡就是间接接触火线，容易发生触电，故C不符合安全用电要求；

D．使用试电笔时，手一定不能接触笔尖金属体，如果试电笔接触火线，手接触笔尖金属体会发生触电事故，故D不符合安全用电要求．

8.下列做法符合安全用电常识的是（　　）

A．雷雨天时，不要在开阔地行走，但可躲在大树下

B．家庭电路中，开关应接在火线与用电器之间

C．使用试电笔时，手不要接触笔尾金属体，以免触电

D．家用电器起火时，应立即用水扑灭

【答案】B

【解析】A.雷雨天气要在开阔地行走，不能在大树下避雨，因为树比较高，而且树上带有水，树木就成了导体，容易将雷电引下来，人在树下避雨就可能会触电，故A错误；

B.在家庭电路中，开关应接在火线与用电器之间，这样断开开关时，便于维修，故B正确；

C.使用测电笔时，笔尖接触待测物体，手要接触笔尾金属体，故C错误；

D.家用电器着火时，用水灭火会造成短路，会损坏电器，故D错误。

9.下图中符合安全用电原则的是（　　）

A．雷雨时在大树下躲雨

B．在高压线下钓鱼

C．在同一个插排上同时使用了多个大功率的用电器

D．发现有人触电时立即切断电源

【答案】D

【解析】A.雷雨时，不可以在大树下避雨，要注意防雷电，故A错误；

B.高压线下钓鱼，鱼线很容易接触到高压线，容易会发生触电，故B错误；

C.在同一个插座上同时使用了多个大功率的用电器，会使干路中的电流过大，容易发生电路火灾，故C错误；

D.当发现有人触电时，应该立即采取的措施是：迅速切断电源或用绝缘体挑开电线，不能用手拉开电线和触电的人，这样自己也会触电，故D正确。

10.如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则（　　）

A．甲、乙都会触电	B．甲、丙都会触电

C．乙、丁都会触电	D．丙、丁都会触电

【答案】D

【解析】触电的实质是当有一定大小的电流通过人体，就会引起人体触电；

家庭电路的触电事故有两种：单相触电和双相触电。单相触电是站在地上和火线接触或间接接触火线；双相触电是人体一端接触火线，一端接触零线。

甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线，无法形成电流的通路，故不会发生触电；

乙站在地上一只手接触到零线，因此零线与大地之间没有电压，因此没有电流通过人体，不会发生触电；

丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线，此时，丁站在地面上用手去拉丙，这样电流可以从火线经丙、丁导向大地，会造成丙、丁两人同时触电。

综上所述，甲、乙都不会触电，丙、丁都会触电。

11.如图所示的做法中符合安全原则的是（    ）

A．雷天站在大树下避雨     B．用手指触碰插座的插孔

C．用湿抹布擦发光的灯泡   D．将冰箱的金属外壳接地

【答案】D

【解析】A.雷雨天站在大树下避雨时，由于大树是导体，且较高，有可能将雷电传导下来，可能会发生触电，不符合题意．

B.用手指触碰插座的插孔，一旦碰到火线，会造成触电事故，不符合题意；

C.用湿抹布擦发光的灯泡，水是导体，容易造成触是，不符合题意；

D.将冰箱的金属外壳接地，可防止因外壳漏电而使人触电．符合题意．

12.下面哪些图所示情况可能会发生触电事故（    ）

A．甲、乙        B．甲、丙         C．乙、丙        D．甲、丁

【答案】B

【解析】人体触电，原因是有电流流过，形成通路．人体为导体，一边与火线相接，一边与零线相接或与大地相接，都会形成通路，

图甲、丙中有电流流过人体，会触电，图乙、丁中没有电流流过人体，不会触电．